ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОЙ СССР)

СБОРНИК

ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧАСТЬ V – VIII

Утвержден постановлением

Государственного комитета СССР

по делам строительства от 16 июля 1981 г. № 121

С дополнениями, утвержденными постановлением

Госстроя СССР от 1 марта 1990 г. № 22

УДК 624.131.3.003.13 : 338.5(083.78)

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства/Гос-        строй СССР.-М.: Стройиздат, 1982.

Содержит цены на изыскательские работы и указания о порядке их применения. Обязателен при определении стоимости изыскательских работ для капитального строительства, выполняемых организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

С введением в действие настоящего Сборника утрачивает силу часть I «Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства» изд. 1967 г., а также все дополнения и изменения к ней.

Разработан организациями: Гидропроект, ПНИИИС, Стройизыскания, Фундаментпроект, Мосгоргеотрест, Мосгазпроект, Мособлгеотрест (главы 1-5, 12-19, 21, 26, 27), Ленгипроречтранс (главы 6, 7), Гипропромтрансстрой, Ленгипротранс, Мосгипротранс, Трансэлектропроект, Союздорпроект, Ленпромтрансниипроект, Метрогипротранс, Гипротрансмост, Гипротранссигналсвязь (глава 8), Союзводпроект, Теплоэлектропроект (глава 9), Гипроспецгаз (глава 10), Энергосетьпроект (глава 11), Союзморниипроект (глава 20), Союзгипроводхоз (глава 22), Союзгипролесхоз (глава 23), Гипролестранс (глава 24) и Гипроторф (глава 25).

Редакторы – канд. техн. наук В. И. Леонов и инж. С. И. Рыхлова (Госстрой СССР), канд. геол.-минерал, наук И. А. Парабучев и инж. М. А. Гурвич (Гидропроект).

ЧАСТЬ V

ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

# ГЛАВА 19. РЕЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

## ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. Цены на полевые гидрологические работы приведены для рек шириной до 2000 м. Ширина реки для круглогодичных наблюдений принимается средняя между шириной в межень и в высокую воду в пределах бровок основного русла, а для сезонных наблюдений ― фактическая ширина.

2. Стоимость работ определяется либо по цене номенклатурного комплекса  гидрологических  станций  или путем набора отдельных видов работ.

3. При наличии на изучаемом створе постоянно действующих рукавов стоимость устройства и содержание гидрометрических пунктов определяется отдельно по каждому рукаву.

4. При работе на периодически действующих  водотоках стоимость содержания гидрометрических пунктов в случаях временного прекращения стока не меняется.

5. При выполнении инженерно-гидрологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб., к ценам применяется коэффициент 1,2.

6. В  цены на полевые работы включена первичная и окончательная обработка полевых материалов и составление технического отчета.  При  необходимости выделения  из  цен на полевые работы разработки программы изысканий, окончательной обработки  полевых материалов и составления технического отчета их общая стоимость определяется в  процентах от цен  на соответствующие виды работ по табл. 312, причем стоимость отдельных видов перечисленных камеральных работ в их общей стоимости учтена в соотношении 1:5:4.

Таблица 312

| § | Наименование работ | Стоимость % от цен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водомерные наблюдения без самописцев | 14 |
| 2 | То же, с самописцами | 20 |
| 3 | Измерение расходов воды, взвешенных и влекомых насосов, скоростей течения, промеры глубин, ледотермические наблюдения, химические и бактериологические исследования, а также комплексные наблюдения на гидрометрических станциях | 20 |
| 4 | Наблюдения на участке деформации, фотоработы | 25 |
| 5 | Рекогносцировочные обследования | 28 |
| 6 | Специальные исследования неустановившегося режима, русловых процессов, зимнего режима, загрязнения, гидротермического режима и т. п. | 30 |

Примечание. При выполнении окончательной обработки полевых материалов не в экспедиционных условиях стоимость определяется по ценам с применением коэффициента 0,85.

## Рекогносцировочное обследование реки

Характеристика   категории   рек

/ категория. Реки шириной до 100 м или с малоизвилистым руслом, без рукавов и староречин. Берега открытые, легко проходимые, без больших пойм.

// категория. Реки шириной более 100 м или с извилистым руслом при наличии островов, староречий и широких просматриваемых пойм.

/// категория. Реки с весьма извилистым руслом, большим числом островов, староречин или при наличии широких заросших и заболоченных пойм; реки весьма порожистые и не проходимые для лодок.

Характеристика    категорий    бассейна:

/ категория. Равнинная, открытая и легко проходимая местность.

// категория. Всхолмленная или равнинная, пересеченная, заболоченная местность, покрытая лесом и зарослями до 50 %.

/// категория. Горная местность; весьма заболоченная местность, покрытая лесом или зарослями свыше 50 %; тундра.

#### Состав работ к табл. 313

Рекогносцировочное обследование реки (к § 1)

Ознакомление с материалами по гидрографии бассейна реки и подготовка картографических материалов. Производство рекогносцировочного обследования с промерами глубин, измерением поверхностных скоростей течения и расходов воды поплавками в характерных створах. Описание и фотографирование долины, поймы и русла реки, а также сооружении на реке. Определение максимального исторического уровня и уклонов в намеченных створах. Определение профилей. Обработка полевых материалов.

Рекогносцировочное обследование бассейна реки (к § 2)

Ознакомление с материалами по гидрографии  бассейна реки и подбор   картографических   материалов.   Обследование  долины   реки. Определение уклонов тальвега, балок и склонов долины реки. Определение профилей. Описание гидрографической сети, условий ее питания,  растительного  покрова,  почв  и  прочее. Установление высот , максимальных  уровней  по  местным  признакам.  Измерение отдельных расходов воды поплавками. Обработка полевых материалов.

Таблица 313

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | II |
| 1 | Рекогносцировочное обследование реки | 1 км реки | 8,2 | 10 | 14 |
| 2 | То же, бассейна реки | 1 км маршрута | 6,1 | 6,7 | 7,9 |

Примечания: 1. При упрощенной рекогносцировке (без инструментальных измерений) к ценам применяется коэффициент 0,6.

2. При необходимости измерения расходов воды вертушкой стоимость этой работы определяется дополнительно по табл. 316.

## Сооружение гидрометрических устройств

Характеристика   категорий   сложности

Категория грунтов

(к § 1—15, 26, 27, 31—49, табл. 314)

/ категория. Песчаные и супесчаные грунты;

//  категория.   Грунты  суглинистые,  глинистые,   крупногалечные или промерзшие на глубину до 0,5 м;

III категория. Скальные и мореные грунты, а также грунты, промерзшие на глубину свыше 0,5 м, или грунты в районе вечной мерзлоты.

Категория рек

(к § 16—25, 28, табл. 314)

/ категория. Равнинные реки без рукавов и стариц или с поверхностными скоростями течения до 1,5 м/с;

// категория. Равнинные реки с неустойчивым руслом, при наличии рукавов и стариц, труднопроходимые или со скоростями течения свыше 1,5 до 2,5 м/с;

/// категория. Горные или сильно порожистые реки, реки с сильно засоренным руслом или со скоростью течения свыше 2,5 м/с.

#### Состав работ к табл. 314

Водомерный пост (к §1, 2)

Обследование участка реки и выбор места для устройства водомерного поста. Оборудование водомерного поста. Устройство подходов. Установка временного репера. Нивелирование постовых устройств. Фиксация высшего исторического уровня. Фотографирование. Оформление открытия водомерного поста. Составление технического списка.

Установка для самописца уровня воды СУВ  (по готовому проекту)  (к § 3—5)

Обследование участка реки с предварительными промерами глубин и выбор места для установки СУВ. Нивелирование берегов. Устройство установки для СУВ. Фотографирование. Составление технической документации.

Гидрометрический лоток (по готовому проекту) (к § 6, 7)

Обследование участка или лога и выбор места для устройства лотка. Крепление дна и берегов. Изготовление и установка лотка. Устройство водомерного поста. Фотографирование. Составление технической документации.

Временный (отводящий) лоток (к § 8)

Изготовление и установка временного лотка для отвода воды. Составление технической документации

Тонкостенный измерительный водослив (по готовому проекту) (к § 9, 10)

Обследование участка реки или лога и выбор места для устройства водослива. Земляные, бетонные и строительные работы по устройству водослива. Устройство водомерного поста. Фотографирование. Составление технической документации.

Промерный створ (к § 11—13)

Разбивка промерного створа и закрепление его створными знаками.

Гидрометрическая станция   (к §  14—18)

Общая рекогносцировка и зарисовка участка. Продольное нивелирование водной поверхности. Предварительные промеры участка. Обработка полученных данных и выбор участка станции. Разбивка и закрепление магистрали и поперечников. Поплавочные наблюдения для выбора рабочего створа. Закрепление рабочего створа, промеры по створу и закрепление вертикалей. Устройство основного и уклонных водомерных постов. Фотографирование. Оформление открытия станции. Составление технического списка.

Створ для отдельных гидрометрических измерений (к § 19—23)

Общая рекогносцировка и зарисовка участка. Предварительные промеры участка и поплавочные наблюдения для выбора створа. Выбор и закрепление рабочего створа. Промеры по створу и закрепление вертикалей. Фотографирование. Оформление открытия. Составление технического списка

Дистанционная гидрометрическая установка (к § 24, 25)

Установка береговых опор. Строительно-монтажные работы по установке. Испытание установки. Составление технической документации

Гидрологическая вертикаль для наблюдений в постоянной точке (к § 26)

Выбор   места,   промеры   глубин,  закрепление   вертикали.

Отеплительное устройство (к § 27, 28)

Изготовление козел, матов и щитов. Монтажные работы по утеплению.

Гидрометрический мостик (по готовому проекту) (к § 29—37)

Строительно-монтажные работы по устройству мостика. Составление технической документации

Гидрометрические переправы (по готовым проектам) (к § 38—46)

Строительные и монтажные работы по устройству переправы на стальном тросе. Составление технической документации

Причал на плоту (к § 47)

Планировка местности для устройства подходов. Устройство бревенчатого плота с дощатым настилом площадью до 10 м2. Устройство перил.

Будка передвижная (к. § 48)

Устройство саней, фанерной будки и отопления.

Вышка с будкой для гидрометрических наблюдений (к § 49—52)

Рытье котлованов для опор, устройство и установка вышки, устройство наблюдательной будки. Устройство подходов и лестниц. Составление технической документации.

Таблица 314

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | II |
|  | Водомерный пост: |  |  |  |  |
| 1 | из одной сваи (рейки) | 1 пост | 40 | 44 | 57 |
| 2 | каждая дополнительная свая (рейка) | 1 свая (рейка) | 10 | 12 | 13 |
|  | Установка для самописца уровня воды при амплитуде уровней, м: |  |  |  |  |
| 3 | до 3 | 1 установка | 339 | 339 | 339 |
| 4 | св. 3 до 5 | То же | 613 | 613 | 613 |
| 5 | св. 5 до 8 | То же | 897 | 897 | 897 |
|  | Гидрометрический лоток пропускной способностью, м3/с: |  |  |  |  |
| 6 | до 0,5 | 1 лоток | 328 | 352 | 434 |
| 7 | св. 0,5 до 1,5 | То же | 571 | 630 | 820 |

Продолжение таблицы 314

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | II |
| 8 | Временный отводящий лоток | » | 224 | 224 | 224 |
|  | Тонкостенный измерительный водослив пропускной способностью, м3/с: |  |  |  |  |
| 9 | до 0,5 | 1 водослив | 395 | 420 | ― |
| 10 | св. 0,5 до 1,5 | То же | 1104 | 1185 | ― |
|  | Промерный свор при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 11 | до 100 | 1 створ | 10 | 11 | 13 |
| 12 | св. 100 до 300 | То же | 15 | 16 | 19 |
| 13 | св. 300 | » | 20 | 22 | 25 |
|  | Гидрометрическая станция при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 14 | до 20 | 1 станция | 387 | 425 | 494 |
| 15 | св. 20 до 100 | То же | 592 | 652 | 773 |
| 16 | св. 100 до 300 | » | 899 | 1008 | 1225 |
| 17 | св. 300 до 1000 | » | 1491 | 1655 | 1995 |
| 18 | св. 1000 до 2000 | » | 1839 | 2041 | 2486 |
|  | Створ для отдельных гидрометрических измерений при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 19 | до 20 | 1 створ | 51 | 54 | 56 |
| 20 | св. 20 до 100 | То же | 104 | 107 | 115 |
| 21 | св. 100 до 300 | » | 156 | 166 | 182 |
| 22 | св. 300 до 1000 | » | 253 | 274 | 279 |
| 23 | св. 1000 до 2000 | » | 329 | 378 | 441 |
|  | Дистанционная гидрометрическая установка при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 24 | до 100 | 1 установка | 1054 | 1054 | 1054 |
| 25 | св. 100 до 200 | То же | 1620 | 1620 | 1620 |
| 26 | Гидрометрическая вертикаль для наблюдений в постоянной точке | 1 вертикаль | 43 | 43 | 43 |
|  | Отеплительное устройство для гидрометрических лотков и водосливов пропускной способностью, м3/с: |  |  |  |  |
| 27 | до 0,5 | 1 устройство | 191 | 191 | 191 |

Продолжение таблицы 314

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | II |
| 28 | св. 0,5 до 1,5 |  | 625 | 625 | 625 |
|  | Мостик балочный пролетом, м: |  |  |  |  |
| 29 | до 5 | 1 мостик | 97 | 97 | 97 |
| 30 | св. 5 до 10 | То же | 198 | 198 | 198 |
| 31 | св. 10 до 20 | » | 396 | 396 | 396 |
|  | Мостик переносный металлический сварной пролетом, м: |  |  |  |  |
| 32 | до 6 | 1 мостик | 146 | 146 | 146 |
| 33 | св. 6 до 10 | То же | 187 | 187 | 187 |
| 34 | Мостик сварочный сборный на козлах (стоимость суммируется в зависимости от количества пролетов) | 1 пролет длиной 5 м | 63 | 63 | 63 |
|  | Мостик подвесной пролетом, м: |  |  |  |  |
| 35 | до 20 | 1 мостик | 589 | 589 | 589 |
| 36 | св. 20 до 50 | То же | 899 | 899 | 899 |
| 37 | св. 50 до 100 | » | 1579 | 1579 | 1579 |
|  | Люлечная переправа пролетом, м: |  |  |  |  |
| 38 | до 20 | 1 переправа | 464 | 464 | 464 |
| 39 | св. 20 до 50 | То же | 621 | 621 | 621 |
| 40 | св. 50 до 100 | » | 827 | 827 | 827 |
| 41 | св. 100 до 150 | » | 1034 | 1034 | 1034 |
|  | Лодочная переправа (без стоимости лодок) пролетом, м: |  |  |  |  |
| 42 | до 20 | » | 29 | 29 | 29 |
| 43 | св. 20 до 100 | » | 336 | 336 | 336 |
| 44 | св. 100 до 300 | » | 646 | 646 | 646 |
|  | Паромная переправа (без стоимости лодок) пролетом, м: |  |  |  |  |
| 45 | до 300 | » | 1292 | 1292 | 1292 |
| 46 | св. 300 до 600 | » | 2004 | 2004 | 2004 |
| 47 | Причал на плоту до 10 м2 | 1 причал | 114 | 114 | 114 |
| 48 | Будка передвижная для производства зимних гидрометрических работ | 1 будка | 93 | 93 | 93 |

Продолжение таблицы 314

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | II |
|  | Вышка с будкой для гидрометрических наблюдений высотой, м: |  |  |  |  |
| 49 | до 6 | 1 вышка | 328 | 328 | 328 |
| 50 | св. 6 до 10 | 1 вышка | 481 | 481 | 481 |
| 51 | св. 10 до 15 | То же | 648 | 648 | 648 |
| 52 | св. 15 до 20 | » | 808 | 808 | 808 |

Примечания: 1. В цены не входят и определяются дополнительно по соответствующим таблицам Сборника или специальным расчетам следующие работы:

а)	 § 1-5. Промеры глубин по створу водомерного поста, устройство   постоянного   репера,   устройство   специальных   подходов   в особо сложных природных условиях.

б) § 3-5. Устройство и высотная привязка контрольного водомерного поста, устройство ряжей и горно-проходческие работы.

в) 	§ 11-25. Расчистка от зарослей.

г) 	§ 14-18. Топографическая съемка участка станции.

д) § 24-25. Устройство линии электропередачи.

е) 	§ 24-25, 29-31, 36-46, 49-52. Горно-проходческие работы.

2.	 Стоимость устройства переправ с опорами высотой более 5 м определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициентов:

1,3 - для устройства переправ с опорами высотой от 5 до 10 м;

1,5 -  »	»           »    	»            »	           »     свыше 10 м.

3. Восстановление водомерных устройств и промерных поперечников предусматривается один раз в год и стоимость этой работы определяется в размере 20 % цен на их устройство. Восстановление остальных устройств при продолжительности работ не менее  1  года предусматривается один раз за все время  работ и стоимость восстановления определяется в размере цен  на  их устройство.

4. Стоимость устройства установки для самописца уровня воды на амплитуду уровней  более 8  м  определяется  специальным  расчетом.

## Водомерные наблюдения

Состав работ к табл. 315

##### Водомерный пост, гидрометрический лоток, водослив (к § 1}

Измерение уровней воды и визуальные наблюдения. Измерение температуры воды и воздуха. Измерение толщины льда и снега. Расчистка водомерных устройств от льда, снега и наносов. Текущий ремонт постовых устройств. Нивелирование постовых устройств 4 раза в год и при каждом ремонте. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Водомерный пост, гидрометрический лоток,  водослив,

оборудованные самописцем уровня вoды  (к § 2)

Обслуживание самописца уровня воды (смена лент, завод часового механизма и пр.). Измерение температуры воды, воздуха, толшины льда и снега. Визуальные наблюдения. Ремонт и расчистка постовых устройств от льда, снега и наносов. Нивелирование постовых устройств 4 раза в год и при каждом ремонте водомерного поста. Фотографирование. Камеральная обработка полевых материалов.

Таблица 315

##### Измеритель ― 1 месяц наблюдений

| § | Наименование работ | Число наблюдений за сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 и более |
| 1 | Наблюдения на водомерном посту, гидрометрическом лотке, водосливе | 106 | 139 | 191 | 275 | 438 | 688 |
| 2 | Наблюдения на водомерном посту, гидрометрическом лотке, водосливе, оборудованных самописцем уровня воды | 162 | 198 | ― | ― | ― | ― |

Примечания: 1. При наблюдениях 1, 2 и 4 раза в сутки к ценам  настоящей таблицы применяются следующие коэффициенты:

1,15 ― при наблюдениях  в  период устойчивого ледостава;

1,5 ― при удаленности поста от ближайшего населенного пункта от 3 до 5 км;

1,6 ― то же, более 5 км;

0,7 — при возможности обслуживания нескольких постов одним наблюдателем.

2. При   наблюдениях   по  самописцу  уровня   воды  длительного действия к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 0,8.

3. Стоимость, наблюдений   на  водпосту  за  период   продолжительности до 20 дней определяется путем умножения стоимости  одного дня  на  количество дней наблюдений с применением коэффициента 1,5.

Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 30 принимается за один месяц наблюдений.

(пункт 3 в редакции Дополнений)

4. Стоимость отбора ежедневных проб воды на мутность на водпостах, не входящих в состав гидрометрических станций, определяется дополнительно по ценам § 9 табл. 316.

## Отдельные виды гидрологических работ

#### Состав работ к табл. 316

Измерение расхода воды вертушкой (к § 1)

Измерение уровня воды на основном водомерном посту и на уклонных водомерных постах в начале и в конце работ. Промеры глубин на скоростных вертикалях (зимой - пробивка лунок и измерение толщины снега, льда и туги). Измерение скоростей течения гидрометрическом вертушкой детальным методом. Обработка полевых материалов.

Измерение  расходов  воды  поплавками   (к §  2)

Измерение уровня и уклона воды. Определение времени и места прохождения поплавков по трем створам. Обработка полевых материалов.

Инструментальное  измерение  скорости и направления течения (к § 3)

Измерение уровня воды. Промер глубин на скоростных вертикалях. Измерение скоростей течения детальным методом и направлений течения в тех же точках. Обработка полевых материалов.

Определение  скорости  и  направления   течения  поплавками   (к § 4)

Измерение уровня воды. Определение скорости и траекторий поплавков (количество створов определяется по § 1 табл. 321). Обработка полевых материалов.

Промеры глубин по готовому створу (к § 5)

Измерение уровня воды. Промеры глубин по готовому створу (количество промерных вертикалей определяется по § 2 табл. 321). Зимой — просверливание лунок, измерение толщины снега, льда и шути. Обработка полевых материалов.

Промеры глубин на участке станции  (к § 6)

Измерение уровней воды на водомерных постах. Промеры глубин по готовым поперечникам (количество поперечников и промерных вертикалей на поперечнике определя

ется по § 1, 2 табл. 321). Зимой— ледомерная съемка. Обработка полевых материалов.

##### Определение продольного профиля   водной   поверхности на участке

станции (к § 7)

Учащенное измерение уровня воды во время нивелирования. Нивелирование уровня воды по длине реки в пределах участка гидрометрической станции. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода взвешенных наносов (без расхода воды) (к § 8)

Подготовка фильтров (сушка, взвешивание). Взятие проб воды батометром на скоростных вертикалях в пяти точках. Взятие контрольной пробы воды на мутность в постоянной точке. Фильтрование и определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

##### Взятие и обработка проб воды на мутность в постоянной точке (к § 9)

Подготовка фильтров, взятие проб воды на мутность в постоянной точке. Фильтрование проб, определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода влекомых наносов (без расхода воды)  (к § 10)

Взятие проб влекомых наносов на скоростных вертикалях трехкратным приемом. Определение количества наносов. Отбор проб на механализ, визуальное описание и отправка в лабораторию. Обработка материалов.

Взятие проб донных отложений  (к §  11)

Взятие проб донных отложений, их визуальное описание. Отбор и упаковка проб для анализа (количество проб на участке определяется по § 8 табл. 321). Обработка полевых материалов.

Наблюдения на участке деформации (к § 12)

Детальные промеры глубин на 10 промерных профилях. Отбор донных отложений в количестве 50 проб. Описание всех взятых проб по визуальному осмотру. Отбор и упаковка проб для механического анализа (в количестве 30 % всех отобранных проб). Нивелировка и домеры надводной части берегов в пределах бровок основного русла. Измерение скоростей и направлений течения по глубине на четырех профилях. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за весенним и осенним ледоходами на участке станции (к § 13)

Состав работ приведен в § 1 табл. 319 (цикл ― всего 30 дней).

Специальные исследования зимнего режима (к § 14)

Измерение расходов льда и шуги в осенний и весенний периоды — всего 12 расходов. Наблюдения за образованием внутриводного льда — всего 10 дней. Подробный состав работ приведен в § 4 и 8 табл. 319.

Зимнее маршрутное обследование (к § 15)

Маршрутное обследование состояния ледяного покрова на участке реки длиной       15 км. Подробный состав работ приведен в § 2 табл. 319.

Фотоработы (к § 16)

Съемка, проявление и печатание фотоснимков. Описание фотоснимков.

##### Взятие суммарной пробы воды для определения крупности

и минералогического состава взвешенных наносов  (к § 17)

Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и минералогического   состава взвешенных наносов со всех скоростных вертикалей в двух точках (0,2 и 0,8 глубины). Отстой пробы и выделение наносов. Отправка в лабораторию. Обработка полевых материалов.

Взятие пробы воды для химического анализа (к § 18—20)

Подготовка посуды и приборов. Взятие пробы воды при одноразовом опускании приборов. Измерение глубины и температуры воды в месте взятия пробы. Визуальное описание пробы (запах, вкус и т. д.). Консервирование, упаковка, отправка пробы в лабораторию. Обработка полевых материалов.

Определение отдельных   неустойчивых   химических   компонентов   на месте взятия пробы воды  (из готовой пробы)  (к § 21)

Подготовка посуды и приборов. Подготовка химических реактивов. Определение содержания рН, СО2 и фиксация О2. Обработка материалов.

##### Определение гранулометрического состава донных отложений

методом обмера (к § 22)

Выбор  характерной  площадки  размером 1 х 1 м2  Омер  частиц поверхностного слоя    отложений с помощью  рулетки и калибров. Обработка материалов.

Бактериологический анализ воды  (к § 23)

Обработка посуды в лаборатории для пробы воды на бактериологический анализ и доставка ее к месту взятия пробы. Взятие и доставка пробы воды в лабораторию. Бактериологический анализ воды. Обработка полевых материалов.

Примечание. Стоимость специального транспорта (вертолет, самолет и т. п.) для доставки проб воды на бактериологический анализ, а также выезд лаборатории для отбора пробы воды определяется дополнительно отдельным расчетом).

Таблица 316

| § | Наименование работ |  | Измеритель | Цена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ширина реки, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 20 | 21―100 | 101―300 | 301―600 | 601―1000 | 1001―2000 |
| 1 | Измерение расхода воды |  | 1 расход | 28 | 46 | 82 | 100 | 124 | 142 |
|  | вертушкой |  | 1 вертикаль | 4 | 5,1 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 7,9 |
| 2 | Измерение расхода воды поплавками |  | 1 расход | 27 | 33 | 49 | 61 | 69 | 98 |
| 3 |  | Инструментальное измере- | 1 профиль | 34 | 55 | 99 | 127 | 149 | 168 |
|  |  | ние скорости и направления | 1 вертикаль | 4,9 | 6,1 | 8,2 | 9,1 | 9,3 | 9,3 |
|  |  | течения |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 316

| § | Наименование работ |  | Измеритель | Цена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ширина реки, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 20 | 21―100 | 101―300 | 301―600 | 601―1000 | 1001―2000 |
| 4 |  | Определение скорости и | 1 серия | 31 | 51 | 96 | 135 | 177 | 198 |
|  |  | направления течения по- | 1 км траекто- | ― | 7,9 | 4,2 | 4,2 | 3 | 2,6 |
|  |  | плавками | рии поплавка |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Промеры глубин по готово- | 1 промер | 7,4 | 8,2 | 9,4 | 14 | 29 | 55 |
|  |  | му створу |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промеры глубин на участке | 1 серия | 82 | 106 | 150 | 258 | 599 | 1163 |
|  |  | станции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Определение продольного | 1 нивелиро- | 6,9 | 17 | 46 | 64 | 90 | 95 |
|  |  | профиля водной поверхнос- | вание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ти на участке станции |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Измерение расхода взве- | 1 расход | 32 | 48 | 65 | 76 | 87 | 98 |
|  |  | шенных наносов (без расхо- | 1 вертикаль | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  |  | да воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Взятие и обработка проб во- | 1 фильтр | 4 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 6 | 6,2 |
|  |  | ды на мутность в постоян- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ной точке |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Измерение расхода влеко- | 1 расход | 24 | 33 | 44 | 53 | 62 | 68 |
|  |  | мых наносов (без расхода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Взятие проб донных отло- | 1 серия | 61 | 78 | 95 | 140 | 166 | 216 |
|  |  | жений и визуальное описа- | 1 проба | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 |
|  |  | ние их |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Наблюдения на участке де- | 1 серия | 272 | 389 | 596 | 800 | 1065 | 1468 |
|  |  | формации |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Наблюдения за осенним и | 1 цикл | 520 | 661 | 897 | 1207 | 1325 | 1622 |
|  |  | весенним ледоходом на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участке станции |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Специальные исследования | 1 цикл | 409 | 528 | 625 | 825 | 1063 | 1082 |
|  |  | зимнего режима |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Зимнее маршрутное обсле- | 1 обследова- | 131 | 170 | 252 | 296 | 361 | 505 |
|  |  | дование реки (15 км) | ние |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 316

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина реки, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 20 | 21―100 | 101―300 | 301―600 | 601―1000 | 1001―2000 |
| 16 | Фотоработы | 1 снимок | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 17 | Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и минералогического состава взвешенных наносов | 1 проба | 8 | 8,6 | 11 | 13 | 19 | 21 |
|  | Взятие пробы воды для хи- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мического анализа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с поверхности водоема | 1 проба | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 19 | с глубины до 50 м | То же | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | то же, свыше 50 м | » | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 21 | Определение отдельных неустойчивых химических компонентов на месте взятия пробы воды (из готовой пробы) | 1 определение | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 22 | Определение гранулометрического состава донных отложений методом обмера | То же | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 | Бактериологический анализ воды со взятием пробы и доставкой ее в лабораторию | 1 проба | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Примечания:   1. К  ценам табл. 316 применяются следующие коэффициенты:

а) 	§ 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, коэффициент 1,15 — при поверхностной скорости течения свыше 2 до 2,5 м/с; 1,25 ― свыше 2,5 до 3,5 м/с, при лесосплаве или судоходстве более 5 ед. в 1 ч; 1,4 ― свыше 3,5 м/с;

б)	 § 1, 2, 3, 4, коэффициент 1,25 — при наибольшей поверхностной скорости течения менее 0,5 м/с;

в) 	§  1  и 3, коэффициент 1,15 — при толщине льда свыше 0,5 м или сильно зашугованном русле (более 30 %);

г)	 § 1  и 8, коэффициент 0,7 — при сокращенном методе работ;

д)	 § 5 и 6, коэффициент  1,4 — при открытом русле в два хода или при  отсутствии  проходимости судна вдоль всего поперечника (косы, осередки, староречья  и т. п.);  0,7 — при применении механического ледобура или эхолота; 1,5 — при применении переносной тросовой установки на порожистых реках;

е)	 § 5, 6 и 15,  коэффициент  1,1 — при   средней  толщине льда от 0,5 до 1  м; 1,15 — свыше  1  до 1,5 м и  1,25 — при толщине льда свыше 1,5 м.

(пункт 1 примечания в редакции Дополнений)

2. Работы, предусмотренные § 1, 4, 6, 8, 10, 11, выполняются на готовых створах,       § 12 — при готовой планово-высотной сети.

3. Стоимость измерения расходов воды и взвешенных наносов на пойме (при ширине роки с поймой свыше 2 км) определяется путем умножения стоимости одной вертикали по § 1  или 8 для ширины реки 1000—2000 м на количество пойменных вертикалей.

4. Количество работ в I серии приводится в табл. 321.

5. При необходимости отбора пробы в объеме, превышающем емкость  пробоотборника,  стоимость  каждого дополнительного отбора определяется по ценам № 18—20 с применением следующих коэффициентов: 0,6 при глубине отбора до 50 м; 0,7 — при глубине отбора свыше 50 м.

6. Стоимость выполнения анализов в лаборатории определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

## Комплексные работы на гидрометрических станциях

Характеристика категорий  рек

/ категория. Реки с растянутым многопиковым половодьем, неоднозначной зависимостью расходов и уровней воды, со сложными русловыми процессами (блуждание русла, дейгиш), большим содержанием взвешенных и влекомых наносов. Устойчивый ледостав отсутствует (реки типа Амударьи, Сырдарьи, Вахш в низовьях и т. п.).

// категория. Реки с весенним половодьем и летне-осенними паводками, относительно устойчивой зависимостью расходов и уровней воды, слабым развитием русловых процессов, незначительным содержанием взвешенных и влекомых наносов. Продолжительный ледостав со сложным ледовым режимом (реки типа Енисея, Колымы, Буреи и т. п.).

/// категория. Реки с преимущественно дождевыми паводками, неустойчивой связью расходов и уровней воды, большими уклонами, значительным содержанием взвешенных и влекомых наносов. Устойчивый ледостав отсутствует (реки Кавказа, Приморья и некоторые реки Средней Азии).

IV	категория. Реки с преимущественно весенним половодьем и длительной меженью, относительно устойчивой связью уровней и расходов воды, слабо деформирующимся руслом. Продолжительный ледостав (реки типа Волги, Днепра,Западной Двины и т. п.).

V	категория. Реки с продолжительным весенним половодьем, протекающие в устойчивых руслах с большими скоростями течения, с незначительной мутностью воды. Устойчивая связь расходов и уровней воды. Продолжительный ледостав со сложными ледовыми явлениями (реки Кольского полуострова и Карелии).

Таблица 317

| § | Виды работ | Измеритель | Объем работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория реки |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Измерение расхода воды вертушкой | 1 расход | 80 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| 2 | Измерение расхода воды поплавками | То же | ― | 10 | ― | 5 | 3 |
| 3 | Определение скорости и направления течения поплавками | 1 серия | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Промеры глубин по готовому створу | То же | 80 | 40 | 25 | 20 | 20 |
| 5 | Промеры глубин на участке станции | » | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Определение продольного профиля водной поверхности на участке станции | 1 нивелирование | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Измерение расходов взвешенных наносов (без расхода воды) | 1 расход | 50 | 20 | 30 | 20 | ― |
| 8 | Взятие и обработка проб воды на мутность в постоянной точке | 1 фильтр | 365 | 42 | 100 | 42 | ― |
| 9 | Измерения расхода влекомых наносов (без расхода воды) | 1 расход | 25 | 10 | 20 | 10 | ― |
| 10 | Взятие проб донных отложений и визуальное описание их | 1 серия | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Наблюдения на участке деформации | То же | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12 | Наблюдения за осенним и весенним ледоходом на участке станции | 1 цикл (30 дней) | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Специальные исследования зимнего режима | 1 цикл | ― | 1 | ― | 1 | 1 |
| 14 | Зимнее маршрутное обследование реки | 1 обследование | 1 | 3 | ― | 3 | 3 |
| 15 | Фотоработы | 1 снимок | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Продолжение таблицы 317

| § | Виды работ | Измеритель | Объем работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория реки |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 16 | Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и минералогического состава взвешенных наносов | 1 проба | 5 | 3 | 4 | 3 | ― |
| 17 | Механический анализ влекомых наносов | 1 серия | 5 | 3 | 3 | 2 | ― |
| 18 | Механический анализ донных отложений | То же | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Взятие пробы воды для химического анализа | 1 проба | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | Бактериологический анализ воды со взятием и доставкой пробы в лабораторию | То же | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 318

###### Измеритель ― 1 год наблюдений

| § | Наименование работ | Категория реки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Комплексные работы на гидрометрических станциях при ширине реки, м: |  |  |  |  |  |
| 1 | До 20 | 7800 | 5370 | 4440 | 4390 | 3280 |
| 2 | Св. 20 до 100 | 10900 | 7470 | 6340 | 6180 | 4270 |
| 3 | Св. 100 до 300 | 16230 | 11130 | 9560 | 9250 | 6570 |
| 4 | Св. 300 до 600 | 19870 | 14030 | 11800 | 11540 | 8330 |
| 5 | Св. 600 до 1000 | 25730 | 17830 | 14920 | 14690 | 10670 |
| 6 | Св. 1000 до 2000 | 32880 | 22660 | 18660 | 18440 | 13410 |

Примечания:

а) 1,2 ― при поверхностных скоростях течений свыше 2,5 м/с;

б) 	1,05 — при толщине льда свыше   0,5 до 1  м или слое шуги свыше 1 до 2 м;

в)	 1,1— при толщине льда или шуги  свыше указанных в п. б.

2. По условиям целевой задачи допускается исключать из состава работ станции (табл. 318) или добавлять отдельные виды работ с  определением их стоимости по ценам табл. 316.

3. Стоимость содержания гидрометрической станции при временном прекращении стока или отсутствии отдельных  явлений зимнего режима не изменяется.

4. Дополнительно определяется стоимость следующих работ:

а)	 содержание  основного  водомерного  поста — по  ценам   табл. 315;

б)	 измерение расходов воды и взвешенных наносов при ширине реки с поймой свыше 2 км — в соответствии с прим. 3 к табл. 316.

## Ледовые и термические наблюдения

Состав работ к табл. 319

Наблюдения за осенним и весенним ледоходом (к § 1)

Определение густоты шугохода и ледохода. Замеры ширины заберегов и закраин. Картирование ледовой обстановки. Определение размеров льдин и скоростей их движения в прибрежной зоне. Наблюдения за торошением, зажорами, заторами, навалами льда и разрушением берегов. Описание структуры льда и шуги. Фотографирование. Непрерывные наблюдения ведутся в течение всего периода светлого времени суток.

Зимнее маршрутное обследование (к § 2)

Разбивка промерных точек на поперечнике. Измерение глубин, толщин снега, льда и шути, высоты торосов на профилях, назначаемых через 1—2 км, а также в точках через 0,2—0,5 км по фарватеру и на характерных участках. Измерения на профиле при ширине реки до 300 м в трех точках, а при большей ширине — в пяти точках, не считая урезов.

Наблюдения в полыньях за поверхностными скоростями течения и температурой воды (в одной-трех точках по длине полыньи). Зарисовка полыней, картирование ледовой обстановки. Фиксация уровней на существующих постах. Сбор сведений путем опроса местных жителей. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Ледомерная съемка (к § 3)

Разбивка и закрепление магистрали, промерных створов и точек. Сверление льда в промерных точках и пробивка борозд на урезах. Измерение глубин толщин снега, льда и шуги, высота торосов (количество точек на поперечнике приведено в табл. 321). Картирование ледовой обстановки с обмером полыней. Наблюдения в полыньях за поверхностными скоростями течения и шугоходом. Фиксация уровней на существующих постах. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода льда или шуги (к § 4)

Фиксация границ участка по ширине реки, занятого ледоходом (шугоходом). Определение густоты ледохода (шугохода). Определение скорости движения, толщины и плотности ледовых масс. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за температурой воды с повышенной точностью (к § 5)

Измерение температуры воды микротермометром в одной точке 3 раза в сутки. Наблюдение за температурой и влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью. Обработка полевых материалов.

Поперечный температурный разрез (к § 6)

Промеры глубин по створу (количество вертикалей приведено в табл. 321). Измерение температуры воды на вертикалях в трех — пяти точках по глубине и в постоянной точке. Наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью, направлением ветра и облачностью (зимой просверливание лунок). Обработка полевых материалов.

Продольный температурный разрез (к § 7)

При сплывании на судне вниз по водотоку — промеры глубин по фарватеру с измерением температуры воды через 0,5—1 км и в контрольной точке. Наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за образованием внутриводного льда (к § 8)

Установка сеток. Наблюдения за образованием внутриводного льда на сетках в двух-трех пунктах, в трех—пяти точках на глубине. Определение количества внутриводного льда. Зарисовка скоплений донного льда на участке 100 м. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за перемещением   кромки   льда в нижнем бьефе ГЭС (к § 9)

Обследование участка реки от створа ГЭС до кромки полыньи. Картирование ледовой обстановки. Определение ширины и толщины: заберегов, густоты шугохода и ледохода на различных участках. Фиксация положения створа начала шугохода и кромки льда относительно створа ГЭС. Описание характера формирования и состояния ледяного покрова на кромке. Визуальное определение скорости течения вблизи кромки. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Таблица 319

| § | Наименование работ | Измеритель | Ширина реки, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 | 21―100 | 101―300 | 301―600 | 601―1000 | 1001―2000 |
| 1 | Наблюдения за ледоходом на участке реки до 3 км | 1 день наблюдений | 17 | 22 | 30 | 40 | 42 | 54 |
| 2 | Зимнее маршрутное обследование реки при толщине льда до 0,5 м | 1 км реки | 8,8 | 11 | 17 | 20 | 24 | 34 |
| 3 | Ледомерная съемка при толщине льда до 0,5 м | 1 поперечник | 11 | 14 | 18 | 25 | 29 | 40 |
| 4 | Измерение расхода льда или шуги | 1 расход | 26 | 37 | 45 | 63 | 84 | 92 |
| 5 | Наблюдения за температурой воды с повышенной точностью | 1 день наблюдений | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | Поперечный температурный разрез | 1 разрез | ― | ― | 50 | 53 | 79 | 101 |
| 7 | Продольный температурный разрез | 1 км реки | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 8 | Наблюдения за образованием внутриводного льда | 1 день наблюдений | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Наблюдения за перемещением кромки льда в нижнем бьефе ГЭС | 1 км реки | 5,6 | 7,6 | 9,2 | 11 | 14 | 24 |

Примечания: 1. К ценам на зимнее маршрутное обследование и ледомерную съемку, выполняемые в сложных условиях, применяются следующие коэффициенты:

а) 1,1 — при толщине льда свыше 0,5 до 1 м; 1,15 — при толщине льда свыше 1 до 1,5 м; 1,25 — при толщине льда свыше 1,5 м;

б) 1,3 — при наличии под льдом шуги слоем свыше 1 м или при наличии на льду воды глубиной свыше 10 см;

в) 1,25 — при сильно торосистой поверхности льда или при наличии большого числа малых полыней.

2. При повторной ледомерной съемке на том же поперечнике к ценам § 2 и 3 применяется коэффициент 0,8.

#### Подготовка оперативной гидрологической и метеорологической информации

#### Состав работ

Анализ результатов гидрометеорологических наблюдений и измерений. Обработка гидрометеорологических данных. Подготовка и выдача оперативной информации.

Таблица 320

###### Измеритель ― 1 месяц информации

| § | Наименование работ | Число пунктов наблюдений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-15 |
| 1 | Ежедневная гидрометеорологическая информация | 115 | 208 | 333 | 520 |
| 2 | Гидрометеорологическая информация 1 раз в пять дней | 46 | 83 | 133 | 208 |

Примечание. В ценах таблицы не учтены затраты по устройству и содержанию гидрометеорологической сети и производству дополнительных наблюдений, а также по устройству и содержанию линий связи (телефон, радио) и расходов по передаче сведений.

Принятое в ценах комплексных работ на гидрометрических станциях типовое количество промерных поперечников, скоростных и температурных вертикалей в створе, проб и механических анализов наносов и грунта на участках этих станций указано в табл. 321.

Таблица 321

| § | Наименование | Ширина реки, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 21―100 | 101―300 | 301―600 | 601―1000 | 1001―2000 |
| 1 | Поперечники на участке гидрометрической станции | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 |
| 2 | Промерные вертикали на поперечнике | 15 | 20 | 25 | 30 | Через 25 м |  |
| 3 | Скоростные вертикали в гидростворе | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 4 | Вертикали на температурном разрезе | ― | ― | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5 | Вертикали на ледомерном поперечнике | 10 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Пробы на 1 расход взвешенных наносов | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 7 | Пробы на 1 расход влекомых наносов | 21 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 |

Продолжение таблицы 321

| § | Наименование | Ширина реки, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 21―100 | 101―300 | 301―600 | 601―1000 | 1001―2000 |
| 8 | Пробы донных отложений в 1-й серии | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| 9 | Механические анализы на 1 расход влекомых наносов | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 10 | Механические анализы донных отложений в 1-й серии | 20 | 23 | 27 | 33 | 37 | 37 |
| 11 | Поплавки на один расход воды | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

Примечание. Длина участка гидрометрической станции при ширине реки до 1000 м принимается равной 5-кратной ширине реки, более 1000 м — 3-кратной ширине реки.

## КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	 В этом разделе приводятся цены по сбору и систематизации гидрологических материалов наблюдений прошлых лет Госкомгидромета и других ведомств (организаций), их камеральной обработке, а также на производство гидрологических расчетов и составление гидрологических очерков (записок) и сводных отчетов.

Обработка полевых материалов текущих наблюдений и составлении ежегодного технического отчета о произведенных изысканиях учтены ценами соответствующих полевых работ.

2.	 Цены на составление гидрологических очерков (записок) и сводных отчетов определены с учетом наличия предварительно проведенных расчетов, стоимость которых    устанавливается  дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

#### Сбор и систематизация гидрологических материалов

Состав работ

Подбор и систематизация гидрологических материалов. Выписка данных наблюдений и их считка.

Таблица 322

##### Измеритель ― 1 годопункт

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор и систематизация гидрологических материалов и данных |  |
| 1 | Ежедневные уровни воды | 1,7 |
| 2 | Ежедневные расходы воды | 5,2 |
| 3 | Ежедневные мутности воды | 1,7 |
| 4 | Ежедневные температуры воды | 1,2 |
| 5 | Средние декадные и средние месячные наносы с пояснением | 4,2 |
| 6 | Измеренные расходы воды (в среднем 25 расходов) | 2,4 |
| 7 | Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов (в среднем 10 расходов) | 1,8 |
| 8 | Толщина льда и снега | 0,68 |
| 9 | Измеренные расходы льда и шуги (в среднем 10 расходов) | 1,8 |
| 10 | Гранулометрический состав наносов (в среднем по четырем наблюдениям) | 0,68 |
| 11 | Химический анализ (в среднем по двум наблюдениям) | 0,68 |
| 12 | Бактериологический анализ (в среднем по шести наблюдениям) | 0,68 |

Примечание. При использовании иностранных ежегодников и таблиц стоимость   работ  определяется  специальным  расчетом.

#### Составление таблиц, графиков и гидрологические расчеты

Состав работ к табл. 323

Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки (к § 1,2)

Выборка данных из гидрологических ежегодников, справочников и из материалов других организаций. Составление сведений для каждого водпоста или гидроствора о расстоянии от устья реки, площади водосбора, периоде действия, нуле—графика поста, периоде наблюдений. Составление пояснений.

Составление схемы гидрометеорологической изученности   (к  § 3, 4)

Поднятие речной сети и оконтуривание водосбора. Выкопировка схемы гидрографической сети. Нанесение гидрологических и метеорологических станций, створов существующих и намечаемых сооружений. Оформление и составление пояснений. (Работа выполняется при готовой таблице изученности).

Построение графика колебаний ежедневных уровней (расходов) воды (к § 5, 6)

##### Составление вспомогательной  таблицы  для характеристики

гидрологического режима (к § 7—12)

Выборка характерных уровней и расходов воды или характерных дат половодий, летне-осеннего и зимнего режима и толщины льда по годам. Вывод средних и выборка крайних значений за период наблюдений. Составление пояснений.

Вычисление   годового и сезонного стока (к § 13, 14)

а)	С применением малых вычислительных машин. Составление таблицы средних месячных расходов воды (со средними декадными за период высокого стока). Вычисление объемов годового и сезонного стока.

б)	С применением  ЭВМ. Заполнение бланков кодирования. Проверка набивки. Распечатка перфокарт и их набивка. (Работа выполняется по готовой отлаженной программе).

Определение площади водосбора (к § 15)

Определение местоположения расчетного створа. Нанесение границы водосбора. Определение одной площади водосбора планиметром (не менее трех обводок) с установлением его цены деления. Составление пояснений.

Определение средней высоты водосбора (к § 16)

Нанесение границы водосбора и поднятие горизонталей. Определение площадей между горизонталями планиметром с составлением соответствующей таблицы. Определение средней высоты водосбора по формуле.

Построение  кривых,  повторяемости и  продолжительности уровней  (расходов)  воды  (к § 17—21)

Выборка экстремальных величин за период. Вычисление числа дней за дифференциальные и интегральные интервалы. Вычисление повторяемости и продолжительности в процентах. Построение кривых повторяемости и продолжительности уровнем (расходов) воды. Составление пояснений.

Построение кривых Q=f (H), ω=f (H),  vcp=f (H)  (к § 22—33).

Построение кривой (Q:Δh)=f(H)  (к § 34—37).

Построение графика связи одного гидрологического элемента с другим (к  § 8—40).

Построение графика по готовой (сопоставительной) таблице с фиксацией и анализом отскакивающих точек.

##### Перенос кривой расходов из опорного створа в створ водомерного поста

(к № 41—42)

Построение графика связи уровней воды в опорном створе и в створе водомерного поста. Перенос кривой расходов от опорного створа к створу водомерного поста. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовой кривой расходов в опорном створе).

Построение кривой расходов гидравлическим методом  (к § 43)

Определение гидравлических характеристик. Вычисление расходов воды. Построение кривой расходов. Составление пояснений

Графическая экстраполяция кривой расходов для русла с поймой (к § 44)

Построение кривой площадей водного сечения до расчетной отметки. Графическая экстраполяция кривой средних скоростей течения. Расчеты по экстраполяции кривой расходов до расчетной отметки. Составление пояснений.

Гидравлическая  экстраполяция  кривой расходов для русла с поймой (к § 45)

Вычисление уклонов водной поверхности по данным наблюдений на смежных водомерных постах. Вычисление коэффициентов шероховатости русла по характеристикам измеренных расходов воды и гидравлическим формулам. Вычисление площадей водных сечений и расходов воды при высотах уровня воды в зоне экстраполяции. Составление пояснений.

Построение вспомогательного продольного профиля уровня воды при равных

расходах (к § 46, 47)

Построение вспомогательного продольного профиля по готовым данным с заполнением граф: расстояний, высот дна, срезочного уровня, максимального и минимального уровней воды. Снятие с готовых кривых Q=f (H) уровней воды при равных расходах. Нанесение высот уровней воды в заданных створах при равных расходах с выпиской значений расходов у каждой высоты; проведение линий равных расходов воды. Составление пояснений.

Построение продольного профиля, соответствующего расходам (уровням)

заданной  обеспеченности  (к § 48—51)

Построение вспомогательного продольного профиля по готовым данным с заполнением граф: расстоянии, высот дна, срезочного уровня и т. д. Снятие с готовых кривых      Q = f(F) или с кривых обеспеченностей уровней заданной обеспеченности. Нанесение уровнем расчетной обеспеченности на продольный профиль для гидростворов и водпостов, их выписка на профиле. Определение промежуточных высот между створами в переломных точках по интерполяции. Нанесение высот в промежуточных створах и их выписка на профиле. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых кривых расходов, кривых обеспеченности уровней, расчетных максимальных расходах и наличии продольного профиля, составленного по однодневной срезке или по карте. Расчет ведется для одной обеспеченности).

Построение  хронологического  графика зимних, коэффициентов  (к § 52—54)

##### Вычисление ежедневных и средних за декады, месяцы и год расходов воды

(к § 55—57)

Выписка ежедневных уровней воды в таблицу (Q и Н). Составление интерполяционной таблицы координат Q=f (H) или (Q:Δh)=f(H). Вычисление ежедневных расходов воды за период открытого русла и внесение при необходимости поправок на зарастание русла. Вычисление ежедневных расходов воды за зимний период. Вычисление средних расходов воды за декады, месяцы и год. Выборка экстремальных величин за месяцы и за год. Составление пояснений.

Расчеты по ретрансформации стока (к § 58—62)

Выборка уровней воды по водомерным постам на водохранилище (озере) на первые календарные числа расчетных промежутков времени. Вывод средних уровней для водохранилища (озера) за каждое из указанных чисел календаря. Вычисление изменений объема водохранилища (озера). Учет при необходимости отдельных потребителем. Вычисление естественных расходов воды за расчетные промежутки времени. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых данных о расходах воды в нижнем бьефе, величинах заборов воды и кривой объемов водохранилища озера.)

Вычисление  параметров  отдельных характеристик стока и величин  различной  обеспеченности  (к § 63—76)

а) 	С применением малых вычислительных машин. Вычисление параметров стока  (Х, Сv, Cs) по  одному из методов,  при  этом Cs принимается нормативно через соотношение СsCv  (метод моментов) и по номограммам (метод наибольшего правдоподобия). Вычисление ординат кривой обеспеченности при принятых значениях параметров.

б)	 С применением ЭВМ. Заполнение бланков кодирования. Проверка набивки. Счет по программе (компоновка задания и программы   управления).   Проверка   исходных   данных  и  расчетной  схемы. Нахождение параметров (Сv и Cs) по номограммам. Вычисление ординат кривой обеспеченности при принятых значениях параметров. (Работа выполняется по готовой отлаженной программе.)

Определение максимальных расходов воды при

отсутствии наблюдений (к § 77, 78)

Определение максимальных расходов дождевых паводков при площади водосбора    < 200 км2 по формуле предельной интенсивности. В работе предполагается установление площади водосбора и отдельных морфометрических характеристик реки (лога) — продольного среднего взвешенного уклона русла, среднего уклона склонов, механического состава почв и т. д. Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков при площади водосбора 200 км2 по эмпирическим редукционным формулам. (В работе предполагается установление процента лесистости, заболоченности, озерности и т. д.).

Определение    минимальных расходов воды при отсутствии наблюдений  (к § 79)

Определение минимальных расходов воды одним из рекомендуемых методов с привлечением при необходимости наблюдений по рекам — аналогам.

Вычисление  коэффициента  корреляции  между величинами стока (к § 80—83)

Расчет ведется по готовым данным с применением малых вычислительных машин по одной из формул.

##### Приведение статистических параметров стока  к многолетнему периоду

(к § 84—87)

а)	 По графическим связям. Построение графика связи между расходами двух створов. Анализ графика связи и установление нормы стока. Установление коэффициента вариации искомого ряда по тангенсу угла наклона графика связи.

б)	 По уравнению регрессии.  Построение графика связи между расходами двух створов.  Нахождение уравнения  регрессии и построение двух линий регрессии. Определение по уравнению регрессии среднего многолетнего  расхода  и коэффициента  вариации. (Работа выполняется при готовых значениях Х, Сv коротких рядов и коэффициента корреляции r).

Вычисление параметров  кривой  обеспеченности    максимальных

расходов воды при учете сведений об одном историческом максимуме (к § 88, 89)

Построение  кривой  обеспеченности гидрологических характеристик с

нанесением эмпирических точек (к § 90—93)

Построение кривой обеспеченности по готовым параметрам и ординатам (в случае необходимости на чертеже показывается нижняя часть кривой обеспеченности). Нанесение на клетчатку вероятности эмпирических точек с обозначением лет. Сопоставление теоретической кривом обеспеченности с эмпирическими точками анализ отклоняющихся точек.

##### Построение кривой обеспеченности годовых максимумов

путем суммирования вероятностей превышения разных по происхождению

максимумов (к § 94)

Построение кривых обеспеченности по готовым параметрам с нанесением эмпириче-

ских точек и обозначением лет для максимальных расходов талых вод и дождевых паводков. Анализ кривых обеспеченностей, сопоставление с эмпирическими точками. Составление таблицы обеспеченпостей Р1  и Р2 для снеговых и дождевых максимумов по заданным расходам. Расчет ординат кривой обеспеченности по формуле Р=(Р1 + Р2 - Р1х Р2)х100 %. Построение кривой обеспеченности по найденным значениям максимумов.

Вычисление процентного распределения стока по месяцам и сезонам (к § 95)

Вычисление сезонного и годового стока по готовым таблицам. Определение процентного распределения стока по месяцам и сезонам. Составление пояснений.

Выбор аналога по данным о годовом, сезонном и экстремальном стоке (к § 96—98)

Подбор материалов наблюдений по аналогам (установление надежности исходных данных путем выборочной проверки вычислений стока, выборка величин годового, сезонного и экстремального стока по годам периодов наблюдений). Построение совмещенных гидрографов и календарных графиков изменения гидрологических характеристик по основному створу и створам-аналогам. Построение графиков связи по каждой характеристике стока в основном створе и створах-аналогах. Выбор аналога на основании полученных материалов. Составление пояснений.

Выбор аналога  при отсутствии наблюдений в рассматриваемом створе (к § 99)

Подбор материалов наблюдений по рекам-аналогам. Сопоставление гидрографических характеристик (площади водосбора, лесистости, заболоченности и т.д.) основной реки и реки-аналога. Составление таблицы величин годового, сезонного и экстремального стока по годам реки-аналога за период наблюдений по гидрологическим ежегодникам и другим справочникам. Построение совмещенных гидрографов реки-аналога по готовой таблице за три характерных года. Построение хронологических графиков изменения отдельных характеристик за длительный период реки-аналога по готовым таблицам. Выбор аналога на основании полученных материалов. Составления пояснений.

##### Построение расчетного гидрографа высокого стока при наличии наблюдений

в исследуемом створе (к § 100—108)

Анализ натурных гидрографов высокого стока. Установление границ гидрографа и основной волны, а также продолжительности этих элементов в исследуемом створе и при необходимости по створу-аналогу (с выбором аналога). Подсчет ежегодных объемов стока за расчетный период. Выбор модели из ряда выдающихся по высоте и объему гидрографов. Пересчет от ординат модели на ординаты расчетного гидрографа с последующей увязкой по расчетному объему. Составление пояснений. (Работа производится при готовых натурных гидрографах в исследуемом створе и створе-аналоге и установленных расчетных величинах максимального расхода воды и объема всего гидрографа и основной волны).

Построение  расчетного    гидрографа  высокого  стока  косвенными приемами   (при  отсутствии  наблюдений)   (к  § 109)

Распределение максимальных расходов воды по длине участка реки   (к § 110—112)

Подбор данных о максимальных расходах воды по ряду характерных по водности лет и величин различной обеспеченности по всем опорным створам основной реки и притоков. Построение графиков связи сумм максимальных расходов в верхних створах (основной реки и притоков) с максимальными расходами в нижнем контрольном створе основной реки. Анализ графиков. Установление зависимости величин максимальных расходов воды от площади водосбора. Оценка регулирования максимальных расходов воды руслом и поймой. Установление параметров и расходов воды различной обеспеченности в расчетных створах рассматриваемого участка реки. Составление пояснений.

Распределение  минимальных  расходов воды по длине участка реки (к 113—115)

Выбор данных о минимальных расходах воды по ряду низких по водности лет и величин различной обеспеченности по всем опорным створам основной реки и притоков. Построение графиков связи сумм минимальных в верхних створах (основной реки и притоков) с минимальными расходами воды в нижнем контрольном створе основной реки. Анализ графиков. Установление зависимости минимальных расходов воды от площади водосбора. Установление величин минимальных расходов воды различной обеспеченности в расчетных створах. Составление пояснений.

Увязка кривых Q = f (H) no длине участка реки (к § 116—121)

Совмещение кривых расходов в опорных створах и створах водомерных постов рассматриваемого участка реки на один график, с предварительным отнесением кривых к абсолютным отметкам. Корректирование кривых расходов с учетом продольного профиля уровней воды при равных расходах воды, построенного по длине участка реки, поперечных сечений реки и графиков связи уровней воды. Построение кривых расходов для створов в местах сужения и расширения долины реки и поступления сосредоточенного большого бокового притока. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых кривых расходов воды в опорных створах и створах водомерных постов).

Определение времени добегания (к § 122—125)

а) По способу Калинина—Милюкова. Выписка для нескольких градаций уровня воды в верхнем створе уровней в нижнем створе. Подсчет суммарных и средних величин уровней воды для каждой градации и их отклонений. Анализ результатов. Построение графика τ = f (Q). Составление пояснений.

б) 	По соответственным уровням. Построение графиков колебания уровней (гидрографов) в верхнем и нижнем створах. Выборка характерных фаз и дат для определения соответственных уровней и составление таблицы. Анализ этих дат и построение графика соответственных уровней. Установление времени добегания в различных градациях уровней. Построение графиков τ = f (z) и τ = f (Q) и их анализ. Составление пояснений.

в)	 По кривой русловой емкости. Определение времени добегания при готовой кривой русловой емкости по формуле τ=±ΔWΔQ;

г) 	По формулам. Определение времени добегания по формулам Uдоб=KUср; Uдоб=Lτ; τ=LUдоб(определение    времени  добегания одним из указанных выше способов применимо при установлении величин боковой приточности).

##### Подсчет стока взвешенных наносов с разделением на три фракции

при данных измерений мутностей  (к  § 126)

Изучение данных механических анализов взвешенных наносов и донных отложений. Выявление руслоформируюших фракций. Разделение измеренных расходов наносов по I, II, III фракциям. Построение хронологических графиков измеренных мутностей (по фракциям), совмещенных с гидрографом жидкого стока. Построение графиков связи мутности (по фракциям) с гидравлическими элементами потока. Установление ежедневных мутностей воды и твердых расходов по фракциям. Составление годовой таблицы твердого стока (с указанием ежедневных расходов воды и мутности) с подсчетом средних расходов наносов и мутностей воды за декаду, месяц и год с выбором экстремальных значений. Составления пояснений.

То же,  без разделения на фракции  (к § 127)

Состав работ тот же, что и для § 126, но без разделения на фракции

Подсчет  стока  влекомых наносов  при наличии данных наблюдений  (к § 128)

Изучение данных механического анализа влекомых наносов и донных отложений. Определение расчетных диаметров наносов. Установление связей расходов наносов с гидравлическими элементами потока. Проверка расчетной формулы по данным натурных измерений на изучаемой реке. Установление средних значении твердых расходов за декаду, месяц, год. Составление таблицы и пояснений.

То же,  при  отсутствии наблюдений  (к § 129)

Изучение состава донных отложений и определение расчетного диаметра. Изучение по литературным источникам особенностей объекта и выбор расчетной формулы. Расчет ежедневных расходов влекомых наносов и подсчет средних значений за декаду, месяц, год. Составление таблицы и пояснений.

##### Подсчет  нормы   твердого  стока   с  разделением взвешенных наносов

##### на три фракции для одного створа   (к  § 130—132)

Выборка средних значений твердого стока по фракциям. Анализ изменения твердого стока по сезонам и годам. Установление связи между средними годовыми расходами наносов (каждой фракции взвешенных наносов) и соответствующими расходами воды. Удлинение ряда средних годовых значений твердого стока. Составление таблиц годовых значений средней мутности и твердого расхода и определение нормы твердого стока. Суммирование расходов извещенных и влекомых наносов и подсчет суммарного стока. Составление пояснений.

То же, без разделения на фракции  (к § 133—135)

Состав работ тот же, что для § 130—132, но без разделения на фракции.

##### Подсчет нормы твердого стока при отсутствии данных наблюдений

(по аналогам, формулам и картам для одного створа) (к § 136)

Изучение по литературным и фондовым материалам характеристик жидкого стока, морфологии и геологии русла и долины реки, состава донных отложений, характеристик водосбора (рельеф, геологическое строение, распашка поверхности, залесенность и т.д.). Выбор аналогов и формул расчета. Подсчет твердого стока и сопоставление результатов с данными по аналогам, с картами мутности воды рек и т. п. Составление пояснений к расчету.

##### То же, с расчетом внутригодового распределения наносов

(по связи с жидким стоком)  (к § 137)

Состав работ тот же, что и для § 136, но с расчетом внутригодового распределения наносов.

Таблица 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: |  |  |
| 1 | до 10 | 1 таблица | 16 |
| 2 | 50 | То же | 51 |
|  | Составление схемы гидрометеорологической изученности при числе пунктов наблюдений: |  |  |
| 3 | до 10 | 1 схема | 20 |
| 4 | 50 | То же | 30 |
| 5 | Построение графика колебания ежедневных уровней (расходов) воды по готовой таблице, с нанесением ледовых фаз | 1 годоствор | 4,1 |
| 6 | То же, с переводом из условных высот в абсолютные | То же | 7,1 |
|  | Составление вспомогательной таблицы для характеристик гидрологического режима (по одному пункту и одному элементу) при неискаженном водном режиме при числе лет: |  |  |
| 7 | до 10 | 1 таблица | 11 |
| 8 | 50 | То же | 55 |
| 9 | 100 | » | 110 |
|  | То же, при искаженном водном режиме (подпор, регулирование стока и пр.) или при сложных ледовых условиях (заторы, зажоры и пр.) при числе лет: |  |  |
| 10 | до 10 | » | 16 |
| 11 | 50 | » | 83 |
| 12 | 100 | » | 165 |
| 13 | Вычисление годового и сезонного стока с применением малых вычислительных машин | 1 годоствор | 0,87 |
| 14 | То же, с применением ЭВМ | То же | 0,46 |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Определение площади водосбора | 1 дм2 | 2,6 |
| 16 | Определение средней высоты водосбора | 1 водосбор | 11 |
|  | Построение кривых повторяемости и продолжительности уровней (расходов) воды по годичному циклу наблюдений при 15 интервалах при числе лет: |  |  |
| 17 | 1 | 1 график | 4,2 |
| 18 | 5 | » | 11 |
| 19 | 10 | » | 18 |
| 20 | 50 | » | 80 |
| 21 | 100 | » | 158 |
|  | Построение кривых Q=f (H), ω=f (H), Vср=f (H) за период открытого русла, без экстраполяции, при малоизменяющемся русле, при числе расходов: |  |  |
| 22 | 10 | » | 3,5 |
| 23 | 50 | » | 10 |
| 24 | 100 | » | 19 |
| 25 | 300 | » | 50 |
|  | То же, с учетом изменяемости или зарастаемости русла, при числе расходов6 |  |  |
| 26 | 10 | » | 6,9 |
| 27 | 50 | » | 20 |
| 28 | 100 | » | 38 |
| 29 | 300 | » | 103 |
|  | То же, при сильно деформирующемся русле, при числе расходов: |  |  |
| 30 | 10 | » | 12 |
| 31 | 50 | » | 55 |
| 32 | 100 | » | 107 |
| 33 | 300 | » | 308 |
|  | Построение кривой (Q:Δh)=f(H) при числе расхода: |  |  |
| 34 | 10 | » | 14 |
| 35 | 50 | » | 59 |
| 36 | 100 | » | 115 |
| 37 | 300 | » | 317 |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Построение графика связи одного гидрологического элемента с другим (с анализом связи) при числе точек: |  |  |
| 38 | 10 | » | 8,5 |
| 39 | 50 | » | 19 |
| 40 | 100 | » | 33 |
| 41 | Перенос кривой расходов из опорного створа в створ водомерного поста при несущественном изменении водности реки | » | 14 |
| 42 | То же, при существенном изменении водности реки | » | 32 |
| 43 | Построение кривой расходов гидравлическим методом | 1 график | 32 |
| 44 | Графическая экстраполяция кривой расходов воды для русла с поймой | 1 расчет | 23 |
| 45 | Гидравлическая экстраполяция кривой расходов для русла с поймой до расчетного максимума или до НПУ | То же | 87 |
|  | Построение вспомогательного продольного профиля уровня воды при равных расходах при числе интервалов между расходами: |  |  |
| 46 | 20 | 1 участок | 7 |
| 47 | 40 | То же | 9,7 |
|  | Построение продольного профиля, соответствующего расходам (уровням) заданной обеспеченности при числе опорных кривых расходов: |  |  |
| 48 | 3 | 1 профиль | 12 |
| 49 | 5 | То же | 15 |
| 50 | 10 | » | 20 |
| 51 | 20 | » | 27 |
|  | Построение хронологического графика зимних коэффициентов с вычислением их при числе точек: |  |  |
| 52 | 10 | 1 график | 1,2 |
| 53 | 50 | То же | 3,9 |
| 54 | 100 | » | 6,9 |
| 55 | Вычисление ежедневных и средних за декады, месяцы и год расходов воды при неискаженном водном режиме и малоизменяющемся русле | 1 годоствор | 22 |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | То же, при зарастающем или деформирующемся русле | То же | 26 |
| 57 | То же, при использовании для вычисления ежедневных данных за период открытого русла кривой (Q:Δh)=f(H) | » | 47 |
|  | Расчеты по ретрансформации стока за один год по одному створу по : |  |  |
| 58 | месяцам | 1 расчет | 27 |
| 59 | декадам | То же | 78 |
|  | То же, с учетом отъемом воды различными потребителями по: |  |  |
| 60 | месяцам | » | 36 |
| 61 | декадам | » | 105 |
| 62 | Расчеты по ретрансформации стока за один год по одному створу при наличии готового водного баланса | 1 расчет | 12 |
|  | Вычисление параметров отдельных характеристик стока (Х, Сv, Cs) и величин различной обеспеченности методом моментов при определении Сv по формуле Сv=i=1n(ki−1)2n−1, где ki=XiX при числе лет: |  |  |
| 63 | до 20 | То же | 8,4 |
| 64 | 50 | » | 15 |
| 65 | 100 | » | 29 |
|  | То же, методом моментов по формуле Е. Г. Блохинова вида Сv=nn−1(i=1nXi2nX2−1) с применением малых вычислительных машин при числе лет: |  |  |
| 66 | до 20 | » | 2,1 |
| 67 | 50 | » | 4 |
| 68 | 100 | » | 6,4 |
|  | Вычисление параметров отдельных характеристик стока (Х, Сv, Cs) по методу наибольшего правдоподобия с применением малых вычислительных машин при числе лет: |  |  |
| 69 | до 20 | » | 4,7 |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 50 | » | 8,4 |
|  | То же, с применением ЭВМ при числе лет: |  |  |
| 71 | до 20 | » | 3,2 |
| 72 | 50 | » | 4,9 |
| 73 | 100 | » | 7,4 |
|  | Вычисление параметров отдельных характеристик стока при недостаточности наблюдений в исследуемом створе с привлечением данных по аналогу при параллельном периоде наблюдений: |  |  |
| 74 | до 10 лет | 1 расчет | 15 |
| 75 | 20 » | То же | 19 |
| 76 | Определение параметров и величин различной обеспеченности годового стока, при отсутствии наблюдений, одним косвенным приемом | » | 13 |
| 77 | Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности | » | 38 |
| 78 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам (при отсутствии наблюдений) | » | 17 |
| 79 | Определение минимального расхода воды при отсутствии наблюдений по одному методу | » | 13 |
|  | Вычисление коэффициента корреляции между величинами стока по формуле вида r=i=1n(Kxi−1)(Kyi−1)(n−1)CVxnCVyn при параллельном периоде наблюдений: |  |  |
| 80 | до 30 лет | » | 10 |
| 81 | 50 » | » | 19 |
|  | Вычисление коэффициента корреляции между выличинами стока по формуле Е. Г. Блохинова вида r=1(n−1)CVxCVy(i=1nxiyiXY−n) с применением малых вычислительных машин за период: |  |  |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | до 30 лет | » | 2,7 |
| 83 | 50 » | » | 4,6 |
|  | Приведение статических параметров стока к многолетнему периоду по графическим связям при числе точек: |  |  |
| 84 | 20 | » | 12 |
| 85 | 50 | » | 14 |
|  | То же, по уравнению регрессии при числе точек: |  |  |
| 86 | 20 | » | 17 |
| 87 | 50 | » | 19 |
|  | Вычисление параметров кривой обеспеченности максимальных расходов воды при учете сведений об одном историческом максимуме при числе лет наблюдений: |  |  |
| 88 | до 20 | » | 8,9 |
| 89 | 50 | » | 20 |
|  | Построение кривой обеспеченности гидрологических характеристик с нанесением эмпирических точек (с анализом отскакивающих точек) при числе лет: |  |  |
| 90 | до 20 | 1 график | 5,3 |
| 91 | 50 | То же | 6,1 |
| 92 | 80 | 1 график | 7,3 |
| 93 | 100 | То же | 9 |
| 94 | Построение кривой обеспеченности годовых максимумов путем суммирования вероятностей превышения двух различных по происхождению максимумов | » | 19 |
| 95 | Вычисление процентного распределения стока по месяцам и сезонам | 1 годоствор | 5,5 |
| 96 | Выбор аналога по данным о годовом, сезонном и экстремальном стоке при весьма сходных условиях формирования стока (при рассмотрении одного аналога) | 1 расчет | 109 |
| 97 | То же, при недостаточно сходных условиях формирования стока (при рассмотрении одного аналога) | То же | 512 |
| 98 | То же, при недостаточно сходных условиях формирования стока (при рассмотрении нескольких аналогов) | » | 957 |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | Выбор аналога при отсутствии наблюдений в рассматриваемом створе | » | 99 |
|  | Построение расчетного гидрографа высокого стока по модели при продолжительности половодья не более трех месяцев по наблюдениям в исследуемом створе при числе лет: |  |  |
| 100 | до 20 | 1 гидрограф | 153 |
| 101 | 50 | То же | 250 |
| 102 | 80 | » | 348 |
| 103 | 100 | » | 403 |
|  | То же, при продолжительности половодья от 3 до 5 мес, по наблюдениям в исследуемом створе при числе лет: |  |  |
| 104 | до 20 | 1 гидрограф | 211 |
| 105 | 50 | То же | 441 |
| 106 | 80 | » | 670 |
| 107 | 100 | » | 823 |
| 108 | То же, при недостаточности наблюдений в исследуемом створе с выбором аналога | » | 498 |
| 109 | То же, при отсутствии наблюдений косвенными приемами, не менее трех рекомендаций | » | 129 |
|  | Распределение максимальных расходов воды по длине участка реки при числе створов: |  |  |
| 110 | 3 | 1 расчет | 336 |
| 111 | 5 | То же | 448 |
| 112 | 10 | » | 678 |
|  | Распределение минимальных расходов воды по длине участка реки при числе створов: |  |  |
| 113 | 3 | » | 114 |
| 114 | 5 | » | 146 |
| 115 | 10 | » | 225 |
|  | Увязка кривых Q=f (H) по длине участка реки, при относительно небольшом нарастании водности реки, при числе кривых расходов: |  |  |
| 116 | 3 | » | 68 |

Продолжение таблицы 323

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | 5 | » | 100 |
| 118 | 10 | » | 183 |
|  | То же, при существенном увеличении водности, при числе кривых расходов: |  |  |
| 119 | 3 | » | 111 |
| 120 | 5 | » | 177 |
| 121 | 10 | » | 344 |
|  | Определение времени добегания: |  |  |
| 122 | по способу Калинина―Милюкова | » | 64 |
| 123 | по соответственным уровням | » | 32 |
| 123 | по кривой русловой емкости | » | 24 |
| 125 | по формулам | » | 6,4 |
| 126 | Подсчет стока взвешенных наносов с разделением на три фракции при наличии данных измерений мутности | 1 годоствор | 81 |
| 127 | То же, но без разделения на фракции | То же | 39 |
| 128 | Подсчет стока влекомых наносов при наличии данных наблюдений | » | 155 |
| 129 | То же, при отсутствии данных наблюдений | » | 113 |
|  | Подсчет нормы твердого стока с разделение взвешенных наносов на три фракции для одного створа при числе лет наблюдений: |  |  |
| 130 | до 5 | 1 расчет | 168 |
| 131 | 10 | То же | 280 |
| 132 | 20 | » | 448 |
|  | То же, без разделения на фракции при числе лет наблюдений: |  |  |
| 133 | до 5 | » | 113 |
| 134 | 10 | » | 197 |
| 135 | 20 | » | 309 |
| 136 | Подсчет нормы твердого стока при отсутствии наблюдений по аналогам, формулам и картам для одного створа | » | 101 |
| 137 | То же, с расчетом внутригодового распределения расходов наносов (по жидкому стоку) | То же | 146 |

Примечания:  1. К ценам табл. 323 применяются следующие коэффициенты:

а) § 5-6: коэффициент 0,3 — при построении графика колебания уровней или расходов воды за один сезон по одному пункту;

б) 	§ 17-21: коэффициент 0,7 — при расчетах только за период навигации; 1,8 ― прирасчетах одновременно за зимний и навигационный периоды и за год;  1,3 ― при числе интервалов свыше 15;

в) § 22-37: коэффициент 1,5 — при построении кривых с учетом, расходов воды поймы;

г)	 § 44-45: коэффициент 0,4 — при экстраполяции кривой расходов только для русла;

д)	§ 46-47: коэффициент 0,5 — при увеличении числа участков за каждый последующий участок  (при 20 интервалах между расходами); 0,4 — при 40 интервалах между расходами;

е)	§  48-51: коэффициент  0,7 — при построении продольного профиля для каждой последующей обеспеченности;

ж)	§ 77: коэффициент 0,7 ― при определении максимальных расходов для последующих водосборов, расположенных  в данном районе; § 78, то же — 0,3;

з)	§ 79: коэффициент 0,7 — при определении минимальных расходов для последующих водосборов, расположенных в данном районе;

и) § 96-98: коэффициент 0,3 — при выборе аналога только по одной характеристике стока;

к) § 99: коэффициент 1,4 — при рассмотрении двух и более аналогов для каждого последующего аналога;

л) § 100-107: коэффициент 1,5 — при выделении основной волны высокого стока;

м) § 130-132: коэффициент 0,8 — при подсчете нормы твердого стока без учета влекомых наносов; § 133-137: коэффициент 0,6 — то же, без учета влекомых наносов.

(подпункты «д», «ж», «з» в редакции Дополнений)

2. Ценами § 100-109 предусмотрено построение гидрографа одной обеспеченности. Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 40 руб.

(пункт 2 в редакции Дополнений)

#### Составление гидрологического очерка (записки) и сводного отчета

Состав работ

Составление гидрологического очерка (записки), сводного отчета с разделами: природные условия, гидрологическая изученность, режим уровней и расходов воды, сток, его изменчивость и распределение в году, высокий сток и характерные расходы воды, их изменчивость, зимний режим, твердый сток, гидрохимическая и бактериологическая характеристики.

Таблица 324

##### Измеритель ― 1 очерк (записка), сводный отчет

| § | Наименование работ | Число опорных и расчетных створов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1 | Составление краткого гидрологического очерка (записки) | 1156 | 1378 | 1778 | 2096 | 2355 |
| 2 | То же, подробного гидрологического очерка (записки) или сводного отчета | 1651 | 1968 | 2540 | 3000 | 3360 |

Примечания:  1. К ценам табл. 324 применяются  следующие коэффициенты:

1,15 — при   разнообразных  физико-географических  условиях;

1,25 — при весьма сложных  физико-географических условиях.

2. 	Стоимость  составления  специальных  записок  по отдельным гидрологическим характеристикам определяется по ценам § 1 с применением следующих коэффициентов:

0,3 — при составлении записок по максимальному или минимальному стоку и характеристике уровней воды;

0,1 — то же, по гидрохимической или бактериологической характеристике.

3.	 Ценами  предусмотрено составление  гидрологического очерка (записки) для одного гидроузла. В случае необходимости составления  гидрологического очерка   (записки)     применительно  к  каскаду гидроузлов к ценам  применяются  следующие  коэффициенты:

1,2 — для двух гидроузлов в каскаде;

1,3 — для трех гидроузлов в каскаде;

1,5 — при числе гидроузлов в каскаде свыше трех.

- При суммарной стоимости камеральных   гидрологических работ до 5000 руб. стоимость составления гидрологического очерка (записки)  или сводного отчета определяется по ценам  § 1 с применением коэффициента 0,4.

5. Стоимость составления гидрологического очерка (записки) или сводного отчета для зарубежных территорий определяется специальным расчетом.

Определение боковой приточности

по суммарному стоку притоков,

впадающих в пределах участка

Состав работ

Анализ материалов. Выписка ежедневных расходов воды по притокам (аналогам) и суммирование их во всех гидрометрических створах на реках частного водосбора с учетом времени добегания до замыкающего участка створа, если участок реки находится в естественном состоянии, или без учета времени добегания, если участок реки представляет собой подпертый бъеф.

Подбор рек — аналогов для установления модулей стока с водосборных площадей, неосвещенных наблюдениями. Определение расхода с площади, неосвещенной наблюдениями. Определение общей боковой приточности по сумме расходов в гидрометрических створах и с площадей, неосвещенных гидрометрическими наблюдениями.

Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых таблицах расходов воды по притокам с территории, освещенной наблюдениями, и готовом времени добегания).

Таблица 325

| § | Расчетный интервал | Измеритель | Участок в естественных условиях при числе используемых притоков и рек -аналогов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 1 | Сезон или год | Сезон или год | 22 | 36 | 50 | 71 |
| 2 | Месяц | Месяц | 7,7 | 12 | 17 | 24 |

Таблица 326

| § | Расчетный интервал | Измеритель | Участок в условиях подпора при числе используемых притоков и рек -аналогов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 1 | Сезон или год | Сезон или год | 13 | 21 | 29 | 41 |
| 2 | Месяц | Месяц | 7 | 11 | 16 | 22 |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Построение расчетного равнообеспеченного гидрографа

высокого стока в гидрометрическом створе

Состав работ

Выбор числа дифференциальных интервалов времени на основе анализа натурных гидрографов. Вычисление стока за каждый дифференциальный и интегральный интервалы времени по годам периода. Вычисление параметров стока за интегральные интервалы времени и установление на основе их анализа расчетных параметров и коэффициентов асимметрии. Вычисление стока за интегральные и дифференциальные интервалы времени для расчетной обеспеченности, с последующим пересчетом на средние за интервалы времени расходы воды. Построение ступенчатого и сглаженного гидрографа расчетной обеспеченности. Составление пояснений.

(Работа производится по данным об ежедневных расходах воды, при готовых гидрографах и выборках максимальных расходов воды и дат их наблюдения по годам за период наблюдений).

Таблица 327

###### Измеритель ― 1 гидрограф

| § | Число интервалов времени | Число лет наблюдений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 50 |
| 1 | 6 | 244 | 442 |
| 2 | 10 | 300 | 566 |
| 3 | 16 | 397 | 784 |

Примечание. Ценами настоящей таблицы предусматривается построение гидрографа одной обеспеченности. Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 50 руб.

(примечание к таблице 327 в редакции Дополнений)

#### Построение расчетного гидрографа притока к участку реки от малых

рассредоточенных рек и ручьев по данным наблюдений

Состав работ

Анализ наиболее высоких натурных гидрографов в створах малых рек и рек-аналогов, установление границ и продолжительности высокого стока. Вычисление ежегодных суммарных величин высокого стока и максимальных расходов воды всех малых рек. Вычисление параметров величин суммарного высокого бокового притока и максимальных расходов воды с приведением к многолетним условиям по данным на реке-аналоге.

Вычисление расчетных величин высокого бокового притока и максимальных расходов воды. Составление или выбор модели гидрографа высокого притока. Пересчет ординат модели на ординаты расчетного гидрографа с последующей корректировкой по расчетному объему. Составление пояснений. (Работы производятся по готовым данным об ежедневном стоке.)

Таблица 328

###### Измеритель ― 1 гидрограф

| § | Число годостворов | Число опорных и расчетных створов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 5 | 10 |
| 1 | 100 | 251 | 418 | ― |
| 2 | 150 | 322 | 515 | 836 |
| 3 | 200 | ― | 632 | 1040 |
| 4 | 300 | ― | 836 | 1351 |

Примечание. Ценами, приведенными в таблице, предусматривается построение гидрографа одной обеспеченности. Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 40 руб.

(примечание к таблице 328 в редакции Дополнений)

Составление баланса поверхностного стока

по длине рассматриваемого участка реки

Состав работ

Анализ материалов и составление сопоставительных таблиц различных характеристик стока основной реки и ее притоков за периоды наблюдений. Построение графиков  связи. Вычисление декадной месячной, сезонной и годовой боковой приточности по годам расчетного периода и соответствующих изменений запасов воды в русле и пойме.   Сопоставление данных по стоку в створах основной реки с данными по боковой приточности и изменением запасов воды в русле и пойме.  Выявление невязок, внесение исправлений в исходные данные. Установление уточненных параметров стока реки и бокового притока. Составление пояснительной записки.

(Работы выполняются по готовым данным о декадном, месячном, сезонном и годовом стоке в створах основной реки и ее притоков и по готовым кривым объемов воды в русле и пойме).

Таблица 329

###### Измеритель ― 1 расчет

| § | Число годостворов | Число опорных и расчетных створов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 5 | 10 |
| 1 | 100 | 1596 | 2315 | ― |
| 2 | 150 | 1982 | 2809 | 4367 |
| 3 | 200 | 2315 | 3433 | 5964 |
| 4 | 300 | ― | 4367 | 7662 |
| 5 | 500 | ― | 5964 | 9916 |

Примечания: 1. При отсутствии необходимости или невозможности учета изменений запасов воды в русле и пойме к ценам применяется коэффициент 0,5.

2. При составлении баланса стока только по годовому и сезонному стоку к ценам применяется коэффициент 0,4, только по годовому стоку — 0,1.

#### Составление баланса твердого стока

#### по длине рассматриваемого участка реки

Состав работ

Анализ материалов и составление сопоставительных таблиц характеристик твердого стока в различных створах рассматриваемого участка реки с подразделением наносов на фракции. Выявление невязок в твердом стоке и анализ возможных факторов, определяю-
щих эти невязки. Уточнение исходных данных и установление увязанных  значений  твердого стока.  Составление пояснений.

(Работа выполняется при готовых данных по годовым величинам твердого стока и внутригодовому его распределению).

Таблица 330

###### Измеритель ― 1 расчет

| § | Число годостворов | Число опорных и расчетных створов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 5 | 10 |
| 1 | До 25 | 274 | 427 | 723 |
| 2 | 50 | 404 | 624 | 1076 |
| 3 | 100 | 459 | 711 | 1219 |

Примечание. При обработке суммарного твердого стока без увязки по фракциям к  ценам  применяется коэффициент 0,5.

#### Определение русловых деформации

Состав работ к табл. 331

##### Определение смещений русла в плане и его основных элементов

##### по данным съемок разных лет (к § 1-3)

Анализ топографических и гидрографических материалов (лоцманских и других карт). Определение общих опорных точек на картах. Последовательное размещение на общем листе приведенных к одному масштабу карт (планов) участка русла реки за различные годы. Выявление смещений элементов русла в плане (перемещение бровок берегов, островов, побочней и т.д.). Оценка интенсивности деформаций по периодам между съемками русла. Составление таблиц и описание смещений.

Определение вертикальных деформаций  русла по двум планам в горизонталях  (изобатах) или по поперечникам, снятым в два разных срока

и построение плана деформаций (к § 4)

Анализ планов русла (промерных поперечников), снятых в горизонталях (изобатах) в два различных срока, а также данных литологической съемки русла (плана отложений или геологических разрезов и результатов механических анализов проб грунтов). По-cтроение совмещенных планов (поперечников) и планов деформаций русла (проведение изолиний). Расчет объемов размывов и отложений. Построение графиков деформаций по длине. Анализ деформаций русла с учетом его литологического строения. Описание деформаций.

##### Определение вертикальных деформаций русла по совмещенным

поперечникам без построения плана деформаций (к § 5)

Анализ поперечных профилей русла, отвечающих двум различным срокам, а также данных литологической съемки русла (плана отложений или геологических разрезов и результатов механических анализов проб грунтов). Построение совмещенных поперечников (каждый поперечник по двум срокам). Расчет объемов, размывов и отложений. Построение графиков деформаций по длине. Анализ деформаций русла с учетом его литологического строения. Описание деформаций.

Таблица 331

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение смещений русла в плане и его основных элементов по данным съемок разных лет при числе съемок: |  |  |
| 1 | до 3 | 1 участок | 223 |
| 2 | 5 | То же | 333 |
| 3 | 10 | » | 587 |
| 4 | Определение вертикальных деформаций русла по двум планам в горизонталях (изобатах) или по поперечникам, снятым в два разных срока, и построение плана деформаций | 1 участок | 400 |
| 5 | Определение вертикальных деформаций русла по совмещенным поперечникам без построения плана деформаций | » | 287 |

Примечания: 1. Длина участка принимается равной: для § 1-3 до 10-кратной ширины русла; для § 4-5 до 5-кратной ширины русла. Число поперечников до 10.

2. Приведение карт (планов) к одному масштабу в цены не входит и стоимость этой работы определяется дополнительно.

3. При отсутствии литологических съемок к ценам § 4 и 5 применяется коэффициент 0,85.

#### Оценка заносимости судоходных дноуглубительных прорезей

Состав работ

Анализ данных о ежедневных глубинах на перекатах за ряд лет, сведений об ежедневных расходах и уровнях воды за навигационные периоды тех же лет по всем водпостам, сведений о всех произведенных за эти годы дноуглубительных работах (сроки производства работ, объемы извлеченного грунта, средняя глубина снятого слоя грунта, ширина прорезей и т. п.). Построение хронограмм изменения уровней воды и условных высот дна на каждом перекате за каждый год с нанесением на графики сроков и объемов дноуглубительных работ. Установление скоростей потери глубины в прорези и построении графика связи потери глубины с расходами воды или скоростями течения. Составление пояснений.

Таблица 332

##### Измеритель ― 1 расчетный участок

| § | Наименование работы | Число годоперекатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 50 | 100 |
| 1 | Оценка заносимости судоходных прорезей по сведениям о глубинах и землечерпании | 220 | 439 | 769 |

#### Расчет стока шуги и льда

Состав работ к табл. 333

Расчет стока шуги и льда методом теплового баланса (к § 1-4)

Анализ метеорологических материалов. Выбор характерных зим. Расчет солнечной радиации. Расчет зимней теплоотдачи с открытой водной  поверхности.  Расчет  балльности  шугохода  и стока  льда  и шуги.

Установление стока шуги и льда по натурным данным (к § 5-7)

Анализ материалов натурных наблюдений за шугоходом. Подсчет стока шуги. Анализ гидрометеорологических условий за годы наблюдений и за расчетный период. Подсчет нормы стока максимальных и минимальных объемов шуги и льда с построением вспомогательных графиков расхода и стока шуги с гидрометеорологическими элементами.

Таблица 333

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет солнечной радиации | 1 месяц-пункт | 65 |
| 2 | Расчет солнечной радиации при наличии вспомогательных графиков | То же | 13 |
| 3 | Расчет зимней теплоотдачи с открытой водной поверхности | » | 45 |
| 4 | Расчет балльности шугохода и стока льда и шуги | » | 23 |

Продолжение таблицы 333

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Характеристика гидрометеорогических условий для средних и экстремальных зим по стоку шуги | 1 зима-пункт | 7,8 |
| 6 | Подсчет стока шуги и льда | 1 декада-пункт | 45 |
| 7 | Установление нормы стока и максимальных и минимальных объемов льда и шуги | 1 пункт | 55 |

#### Расчет зажорных или заторных уровней воды

Состав работ

Выборка зажорных или заторных уровней. Определение зажорных или заторных превышений. Установление связей зажорных или заторных уровней с гидрометеорологическими элементами. Вывод расчетных экстремальных и средних величин. Составление пояснений.

Таблица 334

###### Измеритель – 1 пункт

| § | Наименование работы | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Расчет зажорных и заторных уровней воды при числе лет: |  |
| 1 | до 10 | 45 |
| 2 | 25 | 90 |
| 3 | 50 | 168 |
| 4 | 100 | 280 |

#### Характеристика твердого стока реки

Состав работ

Составление записки с разделами: изученность твердого стока; физико-географические условия формирования твердого стока и его внутригодовое распределение; гранулометрический состав наносов и донных отложений; связи между твердыми расходами (мутностью потока) и гидравлическими элементами потока; изменения твердого стока по годам; норма твердого стока и его экстремальные значении и т. п.

Таблица 335

##### Измеритель – 1 записка

| § | Наименование работы | Число опорных и расчетных створов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 |
|  | Составление записки о твердом стоке реки: |  |  |  |
| 1 | с оценкой взвешенных наносов | 132 | 462 | 606 |
| 2 | с оценкой взвешенных и влекомых наносов | 177 | 622 | 805 |

#### Характеристика естественного режима русла реки

Характеристика   категории   сложности

/ категория. Русла, характеризующиеся общей устойчивостью, но с транспортом твердого материала по руслу (реки с руслами без пойм как горные, так и равнинные).

// категория. Русла, характеризующиеся заметными изменениями форм, но со сравнительно спокойным протеканием процесса (равнинные реки типа Волги, Днепра, Дона, горные реки с изменяющимся руслом в неширокой долине и т.п.).

/// категория. Русла, характеризующиеся сложными и интенсивными процессами де-

формаций (равнинные реки типа Амударьи, реки предгорий с повышающимся руслом, дельты реки и т.п.).

#### Состав работ

Анализ литературных и фондовых материалов. Составление морфологического описания русла и долины. Сводный анализ морфологических, геологических и стоковых характеристик, данных по плановым и высотным деформациям русла. Выделение характерных участков. Установление типа русла и русловых процессов по участкам. Составление записки, содержащей характеристику русла и долины, твердого стока, типа руслового процесса по участкам с анализом интенсивности деформаций русла. Выполнение графических приложений к записке.

Таблица 336

###### Измеритель – 1 записка

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Составление записки о естественном режиме русла реки при количестве описываемых участков: |  |  |  |
| 1 | 1 | 548 | 770 | 989 |
| 2 | 5 | 989 | 1429 | 1868 |
| 3 | 10 | 1430 | 1976 | 2691 |

Примечание.   Под  «участком»     понимается   участок     реки, имеющий в записке отдельное описание, со сравнительно одинаковыми гидрологическими и геологическими характеристиками.

#### Характеристика судоходных качеств реки

Состав работ

Анализ литературных и фондовых материалов. Разделение реки на характерные участки по строению русла и судоходным качествам пути. Составление таблиц с данными о нормируемых и фактических глубинах, уровнях воды, ширинах судового хода и радиусах закруглений, количестве перекатов и объемов землечерпания по перекатам, удельных кубатурных землечерпаний (средних на один перекат и на километр пути) и т. п. Составление записки о судоходных качествах реки. Выполнение графических приложений.

Характеристика бытового ледового режима реки (водохранилища)

Характеристика   категорий  сложности

/ категория. Наличие в реке в течение зимнего периода лишь заберегов и непродолжительных ледоходов и шутоходов без образования ледостава и без формирования зажоров льда.

// категория. Спокойный процесс замерзания, короткий ледостав и спокойное вскрытие реки.

///  категория. Затруднительный процесс ледообразования (образование большого количества  шуги, донного льда, возникновение зажоров льда на реке), длительный ледостав, большая льда, тяжелые условия вскрытия реки с образованием заторов льда.

#### Состав работ

Анализ исходных гидрологических данных (сроки начала н конца ледовых фаз по длине водотока: начала ледообразовательны.х процессов, осеннего ледохода, появления шуги и донного льда, начала ледоства, начала и конца весеннего таяния льда; толщина ледяного покрова и нарастание льда во времени).

Анализ процесса замерзания по длине рек». Зажоры льда, их характеристика. Режим ледяного покрова и его толщина. Анализ вскрытия реки по длине; характер весеннего ледохода, его продолжительность; возникновение заторов льда и величина подъема уровнен воды от заторов, очищение реки ото льда. Количественные характеристики шугоходов и ледоходов (объем льда). Температурный режим. Составление записки.

Таблица 338

###### Измеритель – 1 записка

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Составление записки о бытовом ледовом режиме реки при числе годопунктов: |  |  |  |
| 1 | до 10 | 223 | 448 | 671 |
| 2 | 50 | 448 | 671 | 897 |
| 3 | 200 | 671 | 897 | 1143 |

# ГЛАВА 20. МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

## ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. В  настоящей  главе приведены  цены  на морские инженерно-гидрологические    изыскания    для    строительства   гидротехнических сооружений на морских побережьях и в устьях рек. Эти цены могут  применяться для  определения  стоимости    аналогичных  изысканий, выполняемых на озерах и водохранилищах.

2. Цены на  полевые морские  инженерно-гидрологические изыскания определены    из условий  применения    плавучих   самоходных средств.

Расходы, связанные с содержанием и арендой морских плавучих средств (шлюпки, баркасы, буксиры, баржи и др.), в настоящих ценах не учтены и определяются дополнительно по ценам соответствующих таблиц или специальным расчетом.

3. Стоимость отдельных видов гидрологических работ, цены на которые и настоящей главе не предусмотрены, определяется по соответствующим ценам других глав Сборника или специальным расчетом.

- В случаях выполнения работ на акваториях с максимальной высотой волн (при расчетной скорости  ветра 2%  обеспеченности) более 3 м или с амплитудой  уровня более   2 м, или с неустойчивым ледовым покровом к ценам на наблюдения за волнением, течением и заносимостыо применяется коэффициент 1,2.

5. При выполнении полевых инженерно-гидрологических изысканий в объеме до         2 тыс. руб. по объекту стоимость их определяется но ценам с применением коэффициента 1,2.

6. В ценах на полевые работы предусмотрены расходы на первичную и окончательную обработку полевых материалов и составление технического отчета по выполненным изысканиям.

При необходимости выделения из цен на полевые работы разработки программы изысканий, окончательной обработки полевых материалов и составления технического отчета, их общая стоимость определяется в процентах от цен на соответствующие виды работ по табл. 339, причем стоимости отдельных видов перечисленных камеральных работ в их общей стоимости учтены в соотношении 1:5:4.

Таблица 339

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидрологические рекогносцировки побережья и акваторий | 20 |
| 2 | Прибрежные гидрологические наблюдения | 15 |
| 3 | Наблюдения за течением | 25 |
| 4 | Наблюдения за волнением | 25 |
| 5 | Наблюдения за наносами | 30 |
| 6 | Наблюдения за ледовым режимом | 20 |
| 7 | Исследования физико-механических свойств льда | 30 |
| 8 | Исследования физико-химических свойств воды | 20 |
| 9 | Гидробиологические исследования | 20 |
| 10 | Прочие виды работ, за исключением работ по гидрологическим устройствам | 15 |

## Гидрологическая рекогносцировка

Характеристика   категорий   сложности

/ категория. Берег устойчивый, пологий, почти недеформируемый. Заметное воздействие волновых и ледовых усилий отсутствует.

// категория. Берег малоустойчивый, деформируемый, с заметным перемещением наносов. Берег подвержен значительному воздействию волновых и ледовых усилий.

/// категория. Берег сильно деформируемый с наличием аккумуляции или большого размыва. Берег подвергается сильному воздействию волновых и ледовых усилий.

#### Состав работ к табл. 340

##### Гидрологическая рекогносцировка побережья для выбора пунктов

наблюдений (к § 1)

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии побережья. Подбор и подготовка картографических материалов. Обследование берега. Осмотр сооружений. Сбор сведений от местных жителей. Выбор пунктов наблюдений и составление схемы    их расположения. Обработка полевых материалов.

Гидрологическая рекогносцировка побережья

с целью определения качественного воздействия волнения на берег (к § 2)

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии побережья; подбор и подготовка картографических материалов. Определение участков размыва и аккумуляции. Описание происшедших деформаций. Характеристики грунтов, отдельных штормовых выбросов (камни, водоросли и т.п.). Фотографирование характерных изменений, происшедших на отдельных участках берега во время штормов. Отбор проб грунта. Обработка полевых материалов.

##### Гидрологическая рекогносцировка акватории для выбора

пунктов наблюдений (к § 3)

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии побережья; подбор и подготовка картографических материалов. Обследование берега (протяженностью 1 км). Осмотр сооружений. Обследование акваторий (полосой 0,5-1 км). Отбор проб грунта (всего 9-10 проб) по редкой сетке через 200-300 м с одновременным измерением глубин (на   1 км побережья три профиля через 500 м). Рекогносцировочная съемка течений поплавками (3 км траекторий). Обследование водной растительности. Сбор сведений от местных жителей по ледовому режиму, воздействию волн на берега и дно акватории, высотам наивысших и наинизших уровней. Выбор пунктов наблюдений и составление схемы их расположения. Обработка полевых материалов.

Таблица 340

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Гидрологическая рекогносцировка побережья для выбора пунктов наблюдений | 1 км побережья | 3,9 | 4,5 | 5,8 |
| 2 | Гидрологическая рекогносцировка побережья с целью определения качественного воздействия волнения на берег | То же | 5,9 | 7 | 8,9 |
| 3 | Гидрологическая рекогносцировка акватории для выбора пунктов наблюдений | 0,5 км2 акватории | 58 | 69 | 87 |

Примечание. При гидрологической рекогносцировке захламленных, застроенных или заросших побережий к ценам применяется коэффициент 1,2.

## Сооружение гидрометрических устройств

Характеристика   категории   сложности

/ категория. Песчаные и супесчаные грунты или устойчивый пологий берег, отсутствие кос, отмелей, островов. Высота волн на акватории до 1 м.

// категория. Грунты суглинистые, глинистые, крупногалечные, промерзшие на глубину до 0,5 м, или берег расчлененный, малоустойчивый, подверженный значительному воздействию волновых и ледовых усилий, имеются отмели. Высота волн на акватории до 3 м.

III категория.  Скальные  и   мореные  грунты,   а  также  грунты, промерзшие на глубину более 0,5 м, грунты в районе вечной мерзлоты или расчлененный сильно деформируемый берег, подверженный значительному воздействию волновых и ледовых усилий,  имеются косы, отмели, острова. Высота волн на акватории до 5 м.

#### Состав работ к табл. 341

Водомерный пост (к § 1, 2)

Обследование участка побережья и акватории и выбор места для устройства водомерного поста, промеры глубин. Сооружение и оборудование водомерного поста. Устройство подходов, реперов. Нивелирование. Фиксация максимальных высот уровня, наката волн, нагромождении льда. Фотографирование. Оформление документации.

Временная мареографная установка (к § 3-5)

Обследование участка побережья и акватории. Промеры глубин и нивелирование берега. Выбор места для мареографа. Устройство и оборудование мареографной установки и контрольного водомерного поста, устройство подходов. Фотографирование. Оформление документации.

Створ для измерения отдельных элементов гидрологического режима (к § 6)

Обследование участка побережья с целью получения геоморфологических и гидрологических характеристик района для выбора створа. Предварительные промеры глубин и картирование участка для выбора створа. Выбор и закрепление створа. Промеры глубин по створу, привязка к геодезической сети. Выбор и закрепление вертикалей сигнальными буями. Фотографирование участка створа. Оформление документации.

Отдельные временные и стационарные вертикали (к § 7-12)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин и картирование дна акватории. Выбор места и закрепление вертикалей буями или плавучими вехами, привязка к геодезической сети. Оформление документации.

Самописец  течений автономного действия на буе, каркасе, треноге (к § 13-17)

Выбор места. Промеры глубин и картирование участка. Определение местоположения установки. Сборка, монтаж и крепление аппаратуры. Установка самописца и опробывание его работы. Оформление документации.

Установка буя или плавучей волномерной вехи (к § 18, 19)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. Предварительная разбивка места установки. Измерение высоты наблюдательного пункта над уровнем моря. Изготовление и установка ориентпрного столба и волномерной вехи. Оформление документации. (В состав работ не входит изготовление монолитов мертвых якорей).

Стационарная волномерная установка из труб (к § 20, 21)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. Заготовка труб (разметка, раскраска и др.) и устройство приспособлений для установки и доставка их к месту работ. Забуриванне труб. Оформление документации.

##### Стационарная   волномерная  установка  в  виде металлических свай

из шпунта типа «Ларсен  V» (к § 22-25)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. Разбивка места установки. Заготовка свай из одиночных или двойных сварных шпунтин (разметка, раскраска и др.). Установка копра и буксиров на якоря. Забивка шпунта. Оформление документации.

Волномерный пункт для синхронных наблюдений за элементами волн

и скоростью накатных и откатных течений (к § 26, 27)

Изготовление опорной станины для подводной волномерной установки, разборной наклонной рейки и волномерной рейки. Монтаж волнографа, регулировка и тарировка его. Транспортировка всей системы на станцию и установка. Прокладка кабеля от установки до пункта наблюдений. Установка наклонной рейки на пляже шириной до 15м. Оформление документации.

Стационарная волнографная установка на буях (к § 28, 29)

Выбор места. Определение местоположения установки. Сборка и монтаж аппаратуры, крепление аппаратуры к буям. Установка буев и волнографа. Установка приемной части на берегу. Прокладка кабеля в море, заглубление его в прибойной полосе. Опробование работы волнографа.

Стационарный волнограф на готовой свайной опоре (к § 30)

Устройство, сборка и монтаж площадки на свае для монтажа и проверки работы волнографа. Крепление электроконтактного волнографа. Прокладка линий связи, установка пульта контроля и измерения тока и регистратора (осциллографа).

Стационарный волнограф на причальных и оградительных сооружениях (к § 31)

Выбор места. Определение местоположения установки. Устройство поворотной треугольной фермы (по готовому проекту) с ее вылетом на 3 м. Подвеска волномера на тросе. Крепление глубинного якоря для вертикальной стабилизации волномера.

Изготовление монолитов — мертвых якорей для закрепления на воде

вех и буев (к § 32, 33)

Заготовка арматуры. Укладка в готовую форму арматуры. Заливка формы бетоном.

Пункт стереофотосъемки элементов гидрологического режима (к § 34)

Рекогносцировка района. Разбивка, закрепление и планово-высотная привязка базиса фотографироания. Постройка будок. (Постройка вышек, ограждений и внешнего оборудования будок в состав работ не входит). Оформление документации.

Волновой динамограф (к § 35)

Выбор места. Определение планово-высотного положения динамографной установки. Сборка и монтаж оборудования. Проверка приборов. Производство пробных испытаний. Оформление документации.

##### Буйковая  вертикаль для  мутномеров  и наносоуловителей

длительного наполнения (к § 36, 37)

Предварительная разбивка места установки. Установка мертвого якоря, сигнального буя, несущего буя и крепление его к тросу мертвого якоря. Притопление несущего буя для вертикальной стабилизации системы. Изготовление двух тросовых систем для подвески гирлянд мутномеров и наносоуловителей. Подвеска и крепление гирлянды мутномеров или наносоуловителей. Оформление документации.

Створ для пуска меченых песков (к § 38)

Обследование участка. Разбивка и устройство профиля. Устройство и оборудование площадки (с навесом) для окраски песка и емкостей для его хранения. Закрепление площадок акватории или пляжа, имеющих различный состав донных отложений, для отсыпки порций индикаторов, окрашенных разными люминофорами. Закреплепие площадок на акватории сигнальными буями, а на пляже — штырями с привязкой их к основной магистрали на берегу. Оформление документации.

Площадка из цветной (меченой) гальки (к § 39)

Заготовка меченой гальки и размещение ее на пляже, подготовка места засыпки со снятием слоя гальки на глубину 50 см. Вычисление количества меченой гальки на единицу веса (1 тонну). Закрепление площадки и привязка к магистрали. Оформление документации.

«Пробка» для определения толщины слоя смыва грунта дна (к § 40-42)

Выбор места. Определение планово-высотного положения. Закладка в дно акватории «пробки» из меченого материала. Откапывание колонки с «пробкой» при помощи водолаза или аквалангиста. Оформление документации.

Веха с подвижной шайбой (к § 43, 44)

Выбор места установки. Установка вехи (забивка или забуривание в грунт на глубину 1-2 м металлической трубы или рельса). Измерение глубины и расстояний от вершины вехи до шайбы. Oпределение высоты вершины вехи. Оформление документации.

Опытные буны  (однорядная и двухрядная шпунтовые) (к § 45-47)

Лаборатория для определения физико-механических свойств льда (к § 48)

Распаковка, осмотр и сборка приборов. Установка и монтаж приборов. Проверка работы приборов. Производство пробных испытаний и заполнение аттестатов. Оформление документации.

Ледовый динамограф (к § 49)

Выбор места. Определение планово-высотного положения установки. Сборка и монтаж оборудования. Проверка приборов. Производство испытаний. Оформление документации.

Наклонная рейка для наблюдений за накатом волн (к § 50)

Выбор места.  Изготовление и оборудование разборной наклонной рейки. Установка рейки на пляже шириной до 15 м. Оформление документации.

Таблица 341

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  | Водомерный пост: |  |  |  |  |
| 1 | из одной сваи (рейки) | 1 пост | 60 | 64 | 76 |
| 2 | каждая дополнительная свая (рейка) | 1 свая (рейка) | 15 | 16 | 19 |
|  | Временная мореографная установка: |  |  |  |  |
| 3 | свайная | 1 установка | 605 | 623 | ― |
| 4 | ряжевая ― 25 м3 | 1 установка | 1291 | 1291 | 1291 |
| 5 | ряжевая ― 64 м3 | То же | 2634 | 2634 | 2634 |
| 6 | Створ для измерения отдельных элементов гидрологического режима | 1 створ | 159 | 172 | 219 |

Продолжение таблицы 341

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  | Временная вертикаль, закрепленная плавучим буем или вехой на глубине, м: |  |  |  |  |
| 7 | до 6 | 1 вертикаль | 11 | 12 | 14 |
| 8 | св. 6 до 12 | То же | 13 | 14 | 17 |
| 9 | св. 12 до 18 | » | 15 | 16 | 19 |
|  | Стационарная вертикаль, закрепленная плавучим буем или вехой на глубине, м: |  |  |  |  |
| 10 | до 6 | 1 вертикаль | 45 | 49 | 58 |
| 11 | св. 6 до 12 | То же | 50 | 56 | 66 |
| 12 | св. 12 до 18 | » | 70 | 71 | 91 |
|  | Самописец течений автономного действия на буе на глубине, м: |  |  |  |  |
| 13 | до 12 | 1 установка | 504 | 513 | 526 |
| 14 | св. 12 до 18 | То же | 538 | 550 | 563 |
|  | Самописец течений автономного действия на каркасе или треноге на глубине, м: |  |  |  |  |
| 15 | до 6 | 1 установка | 381 | 381 | 381 |
| 16 | св. 6 до 12 | То же | 412 | 412 | 412 |
| 17 | св. 12 до 18 | » | 425 | 425 | 425 |
|  | Установка буя или плавучей волномерной вехи при глубине, м: |  |  |  |  |
| 18 | до 6 | 1 веха | 80 | 87 | 92 |
| 19 | св. 6 до 12 | То же | 95 | 104 | 112 |
|  | Стационарная волномерная установка из труб при глубине, м: |  |  |  |  |
| 20 | до 3 | 1 установка | 230 | 251 | ― |
| 21 | св. 3 до 6 | То же | 265 | 322 | ― |
|  | Стационарная волномерная установка в виде металлических свай из шпунта типа «Ларсен V» из одиночных шпунтин на глубине, м: |  |  |  |  |
| 22 | до 6 | 1 установка | 332 | 355 | ― |

Продолжение таблицы 341

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 23 | св. 6 до 12 | То же | 500 | 537 | ― |
|  | То же, из двойных сварных шпунтин на глубине, м: |  |  |  |  |
| 24 | до 6 | 1 установка | 599 | 644 | ― |
| 25 | св. 6 до 12 | То же | 972 | 1048 | ― |
|  | Волномерный пункт для синхронных наблюдений за элементами волн и скоростью накатных и откатных течений: |  |  |  |  |
| 26 | при одном волнографе и глубине до 6 м | 1 пункт | 677 | 744 | 880 |
| 27 | при двух волнографах и глубине до 6 м | То же | 1043 | 1147 | 1356 |
|  | Стационарная волнографная установка на буях на глубине, м: |  |  |  |  |
| 28 | до 12 | 1 установка | 1447 | 1592 | 1881 |
| 29 | св. 12 до 18 | То же | 1950 | 2145 | 2535 |
| 30 | Стационарный волнограф на готовой свайной опоре на глубине до 12 м | 1 установка | 1337 | 1337 | 1337 |
| 31 | Стационарный волнограф на причальных и оградительных сооружениях на глубине до 12 м | 1 установка | 671 | 671 | 671 |
|  | Изготовление монолитов ― мертвых якорей весом, т: |  |  |  |  |
| 32 | до 0,2 | 1 монолит | 46 | 46 | 46 |
| 33 | св. 0,2 до 0,5 | То же | 62 | 62 | 62 |
| 34 | Пункт стереофотосъемки элементов гидрологического режима | 1 пункт | 551 | 606 | 716 |
| 35 | Волновой динамограф на опытном ряже или готовой стенке (3 динамографа) | 1 установка | 562 | 562 | 562 |
|  | Буйковая вертикаль для мутномеров и наносоуловителей длительного наполнения на глубине, м: |  |  |  |  |
| 36 | до 12 | 1 вертикаль | 504 | 513 | 526 |
| 37 | св. 12 до 18 | То же | 538 | 550 | 563 |
| 38 | Створ для пуска меченых песков | 1 створ | 458 | 458 | 458 |

Продолжение таблицы 341

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 39 | Площадка из цветной (меченой) гальки для наблюдений за перемещением наносов | 1 площадка | 388 | 388 | 388 |
|  | «Пробка» для определения толщины слоя смыва грунта дна на глубине, м: |  |  |  |  |
| 40 | до 6 | 1 «пробка» | 89 | 89 | 89 |
| 41 | св. 6 до 12 | То же | 100 | 100 | 100 |
| 42 | св. 12 до 18 | » | 131 | 131 | 131 |
|  | Веха с подвижной шайбой на глубине, м: |  |  |  |  |
| 43 | до 3 | 1 веха | 63 | 70 | ― |
| 44 | св. 3 до 6 | То же | 82 | 88 | ― |
|  | Опытные буны: |  |  |  |  |
| 45 | однорядная шпунтовая при высоте волны до 0,5 м | 1 м длины | 153 | 156 | ― |
| 46 | двухрядная шпунтовая шириной до 2,5 м с засыпкой грунтом, при высоте волны до 1 м | То же | 283 | 288 | ― |
| 47 | то же, с засыпкой камнем | » | 326 | 332 | ― |
| 48 | Лаборатория для определения физико-механических свойств льда | 1 лаборатория | 194 | 194 | 194 |
| 49 | Ледовый динамограф | 1 установка | 430 | 430 | 430 |
| 50 | Наклонная рейка для наблюдений за накатом волн | 1 рейка | 91 | 100 | 118 |

Примечания: 1. В ценах таблицы не учтены и определяются дополнительно:

а) 	§ 1-5: стоимость горнопроходческих работ и прокладка выводной трубы свыше 5 м; за каждый дополнительный метр трубы цена увеличивается на 41 руб.;

б) 	§ 26-30: укладка кабеля на один прибор предусмотрена длиной до 300 м; за каждые дополнительные 100 м кабеля цена увеличивается на 42 руб.;

в) 	§ 35, 49; на одной установке предусмотрено 3 динамографа; за каждый дополнительный динамограф цена увеличивается на 20 %;

г)	§ 26, 27, 50: при длине наклонной рейки свыше 15 м; за каждые дополнительные 5 м рейки цена увеличивается на 20 руб.

2. При скоростях течения более 0,6 м/с к ценам § 7-25, 28-31 применяется коэффициент 1,15.

3. Восстановление устройств, указанных в § 1, 2, 10-31, 36 и 37, предусматривается не чаще одного раза в год, и стоимость этой работы определяется в размере 20 %  цен на соответствующее устройство.  Восстановление остальных устройств при продолжительно
сти работ не менее 1 года предусматривается один раз за все время работ. Стоимость восстановления определяется в размере  10 %  цен на соответствующее устройство. При катастрофических разрушениях стоимость восстановления определяется отдельно.

## Прибрежные гидрологические наблюдения (водомерный пост, мареограф)

Состав работ к табл. 342

##### Пункт прибрежных гидрологических наблюдений, оборудованный реечным

или свайным водомерным постом  (к § 1)

Измерение уровня, температуры воды и воздуха. Визуальные наблюдения за ледовым режимом, волнением и ветром. Текущий ремонт водомерного поста. Нивелирование водомерного поста. Обработка полевых материалов.

Пункт прибрежных гидрологических наблюдений,

оборудованный  мареографом   (к § 2)

Обслуживание мареографической установки. Измерение температуры воды. Визуальные наблюдения за состоянием ледяного покрова, волнением и ветром. Текущий ремонт постовых устройств. Нивелирование постовых устройств. Обработка полевых материалов.

Таблица 342

| § | Наименование работ | Измеритель | Число наблюдений за сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| 1 | Прибрежные гидрологические наблюдения с измерением уровня воды по рейке | 1 месяц | 159 | 219 | 321 | 427 | 635 |
| 2 | Прибрежные гидрологические наблюдения с измерением уровня воды по мареографу | То же | 280 | 374 | ― | ― | ― |

Примечания:   1. К ценам   применяются  следующие коэффициенты:

а)	1,15 ― на период работы устойчивом ледоставе;

б)	2 ― на период работы с неоднократными взломами ледового припая   (полегание льда  на дно, забивка  и закупорка шугой труб, торошение и т. п.);

в)	1,5 ― на период работы во время штормов  (размыв или аккумуляция) ;

г)	1,2 — при наличии сейшевых колебаний.

2.	При удаленности водомерного поста от ближайшего населенного пункта от 3 до      5 км к ценам § 1-2 применяется коэффициент 1,15, свыше 5 км -1,6.

3. При продолжительности наблюдений до 20 дней стоимость одного дня наблюдений определяется в размере 5% цен, указанных в таблице.

Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 30 принимается за один месяц наблюдений.

(пункт 3 примечания в редакции Дополнений)

## Наблюдения за течениями

Состав работ к табл. 343

Измерение скорости и направления течения поплавками

Пуск и определение координат движения поплавков. Вычисление координат и построение планов траекторий поплавков при готовой плановой основе.

#### Состав работ к табл. 344

##### Рейдовые гидрологические наблюдения на вертикали

(полный комплекс наблюдений)  (к § 1)

Установка на вертикали и измерение глубины. Измерение скорости и направления ветра, скорости и направления течения вертушкой на трех горизонтах, температуры воды в поверхностном слое. Определение цвета и прозрачности воды. Отбор проб воды на мутность. Визуальные наблюдения над волнением. Взятие проб грунта дна. Первичная обработка полевых материалов.

Измерение скорости и направления течения вертушкой (к § 2)

Установка на вертикали. Измерение глубины, определение скорости и направления ветра, скорости и направления течения на всех горизонтах. Первичная обработка полевых материалов.

Измерение элементарного расхода воды за приливную фазу, а также при

сгонах и нагонах в неприливном море и в устьевых участках рек (к § 3)

Установка на вертикали. Измерение глубины вертикали, скорости и направления течения на всех горизонтах через 1-2 ч. Производство наблюдении за уровнем воды. Первичная обработка полевых материалов.

Таблица 343

| § | Наименование работ | Измеритель | При скорости течения, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,1 | свыше 0,1 до 0,25 | св. 0,25 |
|  | Измерение скорости и направления течения поплавками с определением их местоположения: |  |  |  |  |
| 1 | с сопровождающего их судна секстантом | 1 км | 8,6 | 6 | 5,2 |
| 2 | с берега – одним теодолитом | То же | 10 | 7,4 | 6,6 |
| 3 | то же, двумя теодолитами | » | 18 | 12 | 10 |
| 4 | то же, тремя теодолитами | » | 28 | 20 | 17 |

Таблица 344

| § | Наименование работ | Измеритель | Продолжительность наблюдений, ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 |
| 1 | Рейдовые гидрологические наблюдения на вертикали | 1 вертикаль | 17 | 24 | 31 | 58 | 105 | 184 |
| 2 | Измерение скорости и направления течения вертушкой | 1 станция | 14 | 19 | 25 | 43 | 80 | 141 |
| 3 | Измерение элементарного расхода воды за приливную фазу с измерением уровня воды на створе | 1 вертикаль | – | – | – | – | 91 | 164 |

#### Состав работ к табл. 345

Наблюдения за скоростью и направлением течения при помощи

самописца автономного действия

Снятие самописца с установки. Смена лент самописца. Технический осмотр. Обратное крепление самописца к установке. Обработка полевых материалов. (При регистрации течений с интервалами 15, 10 и 5 мин количество постановок самописца соответственно составляет 2, 3 и 6 раз в месяц).

Таблица 345

| § | Наименование работ | Измеритель | Интервал регистрации скорости, мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 1 | Наблюдения за скоростью и направлением течения на одном горизонте самописцем автономного действия | 1 станция-месяц | 1026 | 526 | 359 | 193 |

Примечание. К ценам табл. 343-345 применяются следующие коэффициенты:

а)	к табл. 343 — коэффициент  1,4 для дельтовых  участков рек (наличие островов, рукавов, зарослей);

б)	к табл. 343-345 — коэффициент 1,25 при интенсивном движении самоходных плавучих  средств   (пароходы,  катера,  баржи и т. п.) свыше 5 ед. в 1 ч в светлую часть суток.

## Наблюдения за волнением

Состав работ к табл. 346

Наблюдения за волнением по буям, вехам или опорам (к § 1, 2)

Наблюдения за ветром и волнением. Фотографирование зоны обрушения волн по волновому профилю. Измерение скорости и направления ветра. Производство наблюдений за элементами волн:

а) 	сериями из 10 непоследовательных, наиболее крупных волн в течение интервала   времени,   равного  по  продолжительности  100 периодам волн (10 мин);

б) 	сериями из  100-200 последовательных измерений. Текущий ремонт волномерного устройства. Первичная обработка полевых материалов.

Наблюдения за волнением при помощи волнографа (к § 3)

Наблюдения по волнографу (или волнографам синхронно во всех точках) при скорости ветра более 10 м/с или наличии зыби, создающей сравнительно сильный прибой и накат. Регистрация показаний волнографев на многоканальном осциллографе. (Длительность каждой регистрации определяется из расчета 150—200 последовательных волн). Измерение глубин по волномерному профилю один раз в 10 дней и после каждого шторма. Ежедневный осмотр волнографных установок в море и на берегу. Текущий ремонт волнографной установки. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за накатом волн по наклонной рейке (к § 4)

Наблюдения за высотой наката 10 непоследовательных волн за серию с синхронным измерением 3 элементов волн по ближайшей установке. Определение деформации пляжа (нивелированием) через каждый метр деления наклонной рейки. Текущий ремонт наклонной рейки. Обработка полевых материалов.

Синхронные наблюдения за элементами волн по вехе (волнографу) (к § 5, 6)

Измерения высоты наката волн по береговой наклонной рейке с синхронным измерением всех элементов волн по волномерной рейке или волнографу. (В каждый срок выполняется серия из 100 последовательных волн). Измерения скорости накатных и откатных течений при помощи самописца (два самописца). Определение деформации пляжа с нивелированием его по профилю через 1 м. Фотографирование зоны обрушения волн по волномерному профилю. Текущий ремонт установки. Обработка полевых материалов.

Стереофотосъемка элементов волн (к § 7)

Подготовительные работы: составление проекта работ, подбор и полевое испытание аппаратуры и материалов. Полевые работы. Съемка элементов волн последовательным фотографированием. Измерение скорости и направления ветра. Фотолабораторные работы. Первичная обработка полевых материалов. Обработка стереопар (10 % отснятых пар) на стереокомпараторе. Определение планово-высотного положения отдельных точек на профилях волн. Определение элементов волн (высоты и длины).

Определение направления и скорости движения волн методом

повторной стереофотосъемки (1 станция в каждый срок) (к § 8)

Подготовительные работы: составление проекта работ, подбор и полевое испытание аппаратуры и материалов. Полевые работы. Съемка скорости движения волн последовательным фотографированием или посредством двойного фотографирования на один кадр. Фотолабораторные работы. Обработка полевых материалов. Определение (10% отснятых пар) на стереокомпараторе планового положения гребней волн на стереопарах, снятых через небольшие промежутки времени. Вычисление скорости движения волн. Гидрологический анализ результатов.

Определение глубины забурунивания волн (к § 9)

Определение протяженности зоны забурунпвания и расстоянпя до первого и до последнего обрушения воли в районе волномсрного створа, фотографирование, обработка полевых материалов (10% отснятых пар).

Определение разреза волнения и мутности (к § 10-12)

Установка на вертикали. Измерение глубины, скорости и направления ветра и всех элементов волн. Взятие проб на мутность в каждой точке вертикали объемом до 3 л (количество проб на вертикали от 3 до 10). Взятие образцов грунта. Обработка полевых материалов.

Таблица 346

| § | Наименование работ | Измеритель | Число сроков наблюдений в сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 6 | 12 |
|  | Наблюдения за волнением по буям, вехам или опорам за тремя элементами волн: |  |  |  |  |  |
| 1 | по одной установке за серией из 10 непоследовательных наиболее крупных волн | 1 день | 11 | 14 | 25 | 47 |
| 2 | по одной установке за серией из 100 последовательных волн | То же | 28 | 36 | 69 | 130 |
| 3 | Наблюдения за волнением при помощи волнографа | » | 30 | 40 | 60 | 120 |
| 4 | Наблюдения за накатом волн по наклонной рейке с синхронным измерением 3 элементов волн по волномерной установке | » | 14 | 17 | 30 | 54 |
|  | Синхронные наблюдения за элементами волн по вехе (волнографу), накатом волн по наклонной рейке и скоростью накатных и откатных течений при помощи самописца: |  |  |  |  |  |
| 5 | по одной установке (1 самописец) | » | 22 | 28 | 44 | 82 |
| 6 | по двум установкам (2 самописца) | » | 31 | 40 | 63 | 117 |
| 7 | Стереофотосъемка элементов волн | 1 день | 46 | 60 | 137 | 252 |

Продолжение таблицы 346

| § | Наименование работ | Измеритель | Число сроков наблюдений в сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 8 | Определение направления и скорости движения волн методом повторной стереофотосъемки | То же | 16 | 21 | 47 | 72 |
| 9 | Определение глубины забурунивания волн | » | 8,1 | 11 | 24 | 36 |
|  | Определение разреза волнения и мутности при глубине, м: |  |  |  |  |  |
| 10 | до 6 | 1 станция | 6,6 | – | – | – |
| 11 | св. 6 до 12 | То же | 9,9 | – | – | – |
| 12 | св. 12 до 18 | » | 13 | – | – | – |

Примечание. К ценам табл. 346 применяются следующие коэффициенты:

а) 	§ 1-6, коэффициент 0,65 — за каждую дополнительную веху;

б)	 § 1-9, коэффициент  1,25 — при искаженном режиме  (интерференция и дифракция волн вследствие наличия существующих или строящихся сооружений, банок, мелей, каналов  и  т.п.);  1,7 — при скорости ветра от 16 до 20 м/с; 3 — свыше 20 м/с;

в)	 §   10-12,  коэффициент  2 — при скорости ветра от 10 до 15 м/с; 3 — свыше 15 м/с.

## Наблюдения за перемещением наносов, деформаций берегов и дна

Характеристика   категорий   сложности

/ категория. Участки побережий с интенсивным вдольбереговым потоком наносов, неусложненные процессами, связанными с впадением рек.

// категория. Участки побережий стабильные, а также с интенсивными аккумулятивно-абразионными процессами с интенсивным потоком вдольбереговых наносов, не усложненные процессами, связанными с впадением рек.

/// категория. Участки побережья с интенсивными аккумулятивно-абразионными процессами, с интенсивным потоком вдольбереговых наносов, усложненные процессами, связанными с впадением рек, образующих бары.

#### Состав работ к табл. 347

##### Наблюдения за перемещением наносов и деформацией берегов и дна

(комплексные наблюдения) (к § 1)

Измерение перемещения наносов:

наносоуловителями автономного действия донными и подвесными для непрерывных наблюдений в течение длительного времени;

батометрами мгновенного и длительного наполнения.

Определение механического анализа проб грунта из насосоуловителей (ситовым и пипеточным способом). Наблюдения за скоростью и направлением течении самописцами автономного действия. Наблюдения над заносимостью (размывом и намывом дна) по вехам с подвижными шайбами и с помощью «пробок». Определение разреза мутности. Промеры глубин на профилях деформаций. Обработка полевых материалов (без расчета связей количества наносов с ветром, глубиной и другими элементами).

Объемы отдельных видов работ для различных категорий сложности:

измерение наносов  наносоуловителями для  I  категории — 25, II	— 50, III — 75 вертикалей-постановок; определение механического анализа проб грунта для I категории —10,   II — 25, III	 — 45 проб; наблюдения за скоростью и направлением течений для всех категорий — по одной постановке; наблюдения над заносимостью по вехам с подвижными шайбами для  I  категории — 25, II — 50, III — 75 измерений; определение разреза мутности для I категории — 10, 11 — 25, 111 — 45 станций; промеры глубин на  профилях    деформаций для  I  категории — 2, II — 4, III — 6 км промера.

Наблюдения за перемещением гальки и гравия с помощью

цветной (меченой) гальки (к § 2)

Наблюдения за размывом на одном прямоугольнике меченой гальки после каждого сильного волнения с подсчетом количества окрашенной гальки на надводной части пляжа по участкам длиной 100 м вдоль линии уреза. После каждого шторма фиксирование площади, занятой оставшейся на месте засыпки цветной галькой, оценка количества окрашенной гальки, вновь вовлеченной при волнении во вдольбереговое перемещение (если последующее волнение было сильнее предыдущего). Занесение в журнал полевых измерений данных о характерных размывах и аккумуляции, происшедших на пляже. Производство наблюдений за толщиной подвижного слоя при помощи вех с подвижными шайбами и «пробок» из меченого материала. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за перемещением песка, меченого люминофором (к § 3-5)

Расчет количества песка, необходимого для опыта. Заготовка песка. Сушка песка до крашения. Смешение порошкообразного красителя с массой сухого песка, закрепление люминофора на поверхности песчинок. Сушка окрашенного песка (без искусственного подогрева). Расфасовка в пакеты для разовой загрузки и доставки к месту работ. Загрузка индикатора в точку или по створу. Закрепление точки выброса и отбора проб штырями, плавучими вешками или буями с привязкой их к магистрали на берегу.

Периодический отбор поверхностных проб в месте выброса в створе (в стадиях развития, стабилизации и затухания штормового волнения). Лабораторный анализ проб грунта. Высушивание осадка. Взятие навески индикатора (песка). Просмотр и подсчет (троекратный) количества частиц индикатора в пробе. Составление таблиц. Нанесение результатов подсчета в каждой пробе на специальную карту-схему. Составление и сопоставление графиков, сделанных по всем профилям, для суждения об интенсивности и скорости движения наносов в период опыта вдоль всего участка.

Промеры глубин на профилях деформаций (к § 6)

Натяжение троса. Измерение глубин через 5 м. Взятие проб грунта через 1 м глубины. Составление ведомости срезки. Нанесение на план точек с выпиской высот дна. Построение профилей.

Картирование грунтов дна акватории и пляжа (к § 7-9)

Отбор проб донных отложений с определением их местоположения. Картирование при помощи штанговых или подвесных приборов, а также путем непосредственного отбора проб аквалангистами. Картирование грунтов пляжа путем отбора грунта с поверхности пляжа (образец должен содержать не менее 200—500 г грунта). Визуальное описание грунта. Обработка полевых материалов.

Отбор проб и определение механического состава

донных отложений крупных фракций (к § 10)

Выбор места, определение глубины и местоположения. Взятие проб донных отложений весом от 10 до 50 кг на глубине до 12 м.

Сушка  проб  в  естественных    условиях  и  определение содержания всех фракций. Обработка полевых материалов.

Определение содержания фракции

на 1 м2 площади (к § 11)

Выбор места. Определение глубины и местоположения, % содержания фракций на    1 м2. Обработка полевых материалов.

##### Отбор единичных проб воды ни мутность в одной точке

при помощи батометров (к § 12-15)

Подготовка фильтров (сушка, взвешивание). Взятие пробы воды объемом до 10 л. Фильтрование и определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за наносами донными наносоуловителями (к § 16)

Контрольные промеры глубин на вертикали. Постановка наносоуловителя на грунт на готовой вертикали. Подъем наносоуловителя. Определение объема и веса наносов, гранулометрического состава. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за наносами

подвесными наносоуловителями  (к § 17)

Промер глубин на готовой  вертикали.  Подвеска  гирлянды (или одиночных) интеграторов мутности к стационарному бую. Подъем интеграторов. Определение объема  и  веса  наносов,  отложившихся в интеграторе.  Определение  гранулометрического  состава   наносов. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода взвешенных наносов

(без определения расхода воды)

(к § 18, 19)

Отбор проб воды на мутность на вертикали в трех точках через 1 ч. Отбор контрольных проб воды на мутность в постоянной точке. Фильтрование. Обработка полевых материалов.

Таблица 347

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Наблюдения за перемещением наносов и деформацией берегов и дна (комплексные наблюдения) | 1 профиль-месяц | 591 | 1049 | 1544 |
| 2 | Наблюдения за перемещением гальки и гравия с помощью цветной (меченой) гальки, (определение мощности подвижного слоя) | 1 месяц наблюдений | 598 | 884 | 1153 |
|  | Наблюдения за перемещением песка, меченого люминофором: |  |  |  |  |
| 3 | подготовка и запуск песка для одной серии наблюдений весом 250 кг | 1 серия | 66 | 66 | 66 |
| 4 | отбор проб грунта | 20 проб | 39 | 39 | 39 |
| 5 | лабораторный анализ проб грунта одной серии наблюдений | То же | 21 | 21 | 21 |
| 6 | Промеры глубин на профилях деформаций с взятием проб грунта | 1 км | 71 | 71 | 71 |
| 7 | Картирование грунтов дна акватории с отбором колонки грунта до 1-1,5 м | 20 проб | 120 | 120 | 120 |
| 8 | Картирование грунтов дна акватории с отбором поверхностных грунтов | 20 проб | 46 | 46 | 46 |
| 9 | Картирование поверхностных грунтов пляжа | То же | 29 | 29 | 29 |
| 10 | Отбор проб и определение механического состава донных отложений крупных фракций | 1 проба | 19 | 19 | 19 |
| 11 | Определение содержания фракций на 1 м2 площади с помощью сетки | 1 определение | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Отбор единичных проб воды на мутность при помощи батометров мгновенного наполнения: |  |  |  |  |
| 12 | без выхода в море | 1 проба | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 13 | с выходом в море | То же | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | Отбор единичных проб воды на мутность при помощи батометров длительного наполнения: |  |  |  |  |
| 14 | без выхода в море | » | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Продолжение таблицы 347

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 15 | с выходом в море | » | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 16 | Наблюдения за наносами донными наносоуловителями | 1 постановка | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 17 | Наблюдения за наносами подвесными наносоуловителями | То же | 12 | 12 | 12 |
|  | Измерение расхода взвешенных наносов (без определения расхода воды) при продолжительности работ: |  |  |  |  |
| 18 | 13 ч (39 проб) | 1 вертикаль | 59 | 59 | 59 |
| 19 | 25 ч (75 проб) | То же | 105 | 105 | 105 |

Примечание. К ценам табл. 347 применяются следующие коэффициенты:

а) § 1, коэффициент 1,15 — при илистых грунтах слабой консистенции или постановке наносоуловителей без буя с затоплением тросового конца и выводом его на берег; 1,25— при искаженном режиме вследствие наличия существующих и строящихся сооружений;

б) 	§ 4, 6-8,  18-19, коэффициент 1,25 — при интенсивном движении самоходных плавучих средств свыше 5 ед. в 1  ч в светлую часть суток;

в)	§  18, 19, коэффициент 0,7 — при сокращенном методе работ; 0,75 — при   измерениях без подготовки фильтров и веса наносов.

## Наблюдения за ледовым режимом

Характеристика   категорий   сложности

Категории поверхности льда  (к § 1-12)

I категория. Сплошной ровный ледяной покров, скрепленный с берегом.

// категория. Припай в приливном море с редкими и слабыми подвижками; при нажимных ветрах, вызывающих слабое торошение льда.

/// категория. Припай в приливном море с частыми и сильными подвижками, при нажимных ветрах, вызывающих сильное торошение, навалы льда на берег острова, банки.

Категории строения льда (к § 13-21)

I категория. Лед однородный (монолитен).

//  категория. Лед слоистый   (2—3  хорошо  выраженных  слоя).

/// категория. Лед многослойный  (слои плохо выражены), имеются посторонние включения, трещины.

#### Состав работ к табл. 348

Наблюдения за состоянием ледяного покрова (к § 1)

Установка на ледовом припае реперов. Картирование ледовой обстановки. Инструментальное определение границ неподвижного льда, кромки и ширины припая, определение положения кромки, ширины и густоты плавучих льдов и скорости их дрейфа, определение торосистости (количество гряд торошения, их направление, высота и расстояния между грядами), навалов льда, фиксация трещин. Остальные виды визуальных наблюдений: определение разрушенности и загрязненности припая и плавучего льда, степени трещиноватости (термической) и заснеженности льда, характера строения льда (слои, включения и др.), появления снежниц, проталин, водных заберегов и др. Измерение толщины льда и высоты снежного покрова на льду в постоянной точке, в начале ледостава ежедневно, затем ежедекадно. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

##### Маршрутные обследования ледяного покрова

(15 км маршрута и 15 км дрейфа) (к §2, 3)

Разбивка поперечников через 0,5—1 км. Измерение толщины льда на профилях. Привязка к профилям и определение размеров характерных ледовых образований: торосов, навалов, подсевов, подоша припая, трещин и др. Характеристика возраста, строения, разрушенности, загрязненности и механических свойств льда. Инструментальное измерение скорости и направления дрейфа льдин. Обработка полевых материалов.

Профильные измерения толщины льда и высоты снега на льду (к § 4, 5)

Пробуривание лунки. Измерение глубины, толщины льда (общей и погруженной), шуги в лунках, высоты и плотности снежного покрова на льду. Описание видимости структуры льда. Обработка полевых материалов.

Стереофотосъемка   ледовых  явлений   (к  § 6)

Количество стереопар: при I категории сложности – 2 пары, при II — 3 и при III — 5. Подбор, юстировка и испытание аппаратуры, выбор, измерение и планово-высотная привязка базиса. Установка ледовых реперов. Стереофотосъемка ледовых явлений: изменения кромки ледового припая, торошения, навала льда, подсевов и др. Измерение дрейфующих льдин и полей, а также масс льдин. Фотолабораторные работы. Обработка материалов наблюдений: определение характерных дат изменения положения кромки припая, состояния поверхности припая (направление гряд торошей и размеры торосов, навалы льда, направление и величины сдвигов ледового припая, направление и протяженность приливных и ветровых трещин); определение скорости и направления дрейфа льда, размеров дрейфующих полей и льдин и характера их поверхности (без учета связи с ветром, волнением, течением и рельефом дна).

Наблюдения  за  температурой ледяного покрова,

при помощи электротермометров (к § 7, 8)

Выбор пункта наблюдений и определение его планововысотного положения. Монтаж и вмораживание электротермометров сопротивления в лед на глубины 0,25,  50, 100 и 150 см. Проверка установки. Производство наблюдений в течение 8 ч (одна серия). Обработка полевых материалов.

Наблюдения  за  ледовыми нагрузками  (к § 9)

Производство полевых наблюдений. Осмотр установки. Удаление льда электронагревом. Текущий ремонт динамографов. Обслуживание термографией установки (смена лент, завод часового механизма и пр.). Контрольные измерения температуры воздуха 4 раза в сутки. Обработка полевых материалов.

##### Наблюдения за нарастанием толщины льда, высотой снега на льду

и толщины слоя шуги (к § 10, 11)

Пробуривание лунок.  Измерение толщины  льда   (общей  и погруженной),  высоты снега на льду и толщины слоя шуги в лунке рейкой. Измерения один раз в сутки в 8 точках исследуемого профиля. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за шугой с помощью шугобатометра (к § 12)

Измерение температуры воды микротермометрами в одной точке три раза в сутки или один раз в сутки в трех точках. Наблюдения за температурой воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью и влажностью воздуха. Измерение толщины слоя шуги. Определение плотности шуги шугобатометром. Обработка полевых материалов.

##### Приготовление образцов  льда  для  испытаний физико-механических

свойств   (к § 13,   14)

Вырубка ледяного «кабана» и визуальное описание структуры льда (монолитность, прозрачность, наличие слоев, трещин, полостей и включений и т. п.). Приготовление образцов льда при I категории сложности — 9, при II —15, при III —21. Обработка полевых материалов.

Испытание единичных образцов льда для определения

физико-механических свойств (к § 15-19)

Испытание льда на одностороннее сжатие и изгиб. Определение плотности льда по методу Арнольд-Алябьева и гидростатическим взвешиванием. Определение солености льда. Определение коэффициента теплового расширения льда (количество образцов льда для различных категорий сложности принимается, как в § 13-14 настоящей таблицы). Обработка полевых материалов.

Испытание образцов льда для определения сопротивления сдвигу  (к § 20)

Приготовление образцов льда размером 5x5X5 см. Испытание образцов льда на сжатие. Определение солености, плотности и температуры льда.

Объемы отдельных видов работ для различных категорий сложности:

приготовление  образцов льда  для   всех   категорий — по одному «кабану»;

испытание льда  на сжатие для  I  категории — 54,  II — 90,  III — 126 образцов;

определение солености льда для I категории — 18,  II—30, III — 42 образца;

определение плотности льда для  I  категории —18,  II—30 III—42 образца;

наблюдения за температурой ледяного покрова для всех категорий — по одной серии.

Таблица 348

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Наблюдения за состоянием ледяного покрова | 1 месяц наблюдений | 206 | 308 | 411 |

Продолжение таблицы 348

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  | Маршрутные обследования ледяного покрова (15 км мершрута и 15 км дрейфа) при толщине льда, м: |  |  |  |  |
| 2 | до 1 | То же | 291 | 437 | 583 |
| 3 | свыше 1 | » | 326 | 473 | 652 |
|  | Профильные измерения толщины льда и высоты снега на льду при толщине льда, м: |  |  |  |  |
| 4 | до 1 | 1 измерение в точке | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | свыше 1 | То же | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Стереофотосъемка ледовых явлений | стереопары | 43 | 65 | 108 |
|  | Наблюдения за температурой ледяного покрова при помощи электротермометров при толщине льда, м: |  |  |  |  |
| 7 | до 1 | 1 серия | 54 | 54 | 54 |
| 8 | свыше 1 | То же | 63 | 63 | 63 |
| 9 | Наблюдения за ледовыми нагрузками при помощи ледовых динамографов (установка из трех динамографов, одного термографа и одного осцилографа) | 1 месяц наблюдений | 767 | 767 | 767 |
|  | Наблюдения за нарастанием толщины льда, высотой снега на льду и толщиной слоя шуги рейкой в 8 точках на профиле при толщине льда, м: |  |  |  |  |
| 10 | до 1 | 1 день наблюдений | 18 | 18 | 18 |
| 11 | свыше 1 | То же | 21 | 21 | 21 |
| 12 | Наблюдения за шугой (шугобатометром) на одной вертикали в трех точках | » | 18 | 18 | 18 |
|  | Приготовление образцов льда для испытаний на физико-механические свойства при толщине льда, м: |  |  |  |  |
| 13 | до 1 | 1 образец | 56 | 70 | 84 |
| 14 | свыше 1 | То же | 64 | 74 | 89 |

Примечания:  1.  К  ценам табл. 348 применяются следующие коэффициенты:

а) 	§ 1-5,  коэффициент 1,15 — при   наличии   подо льдом  шуги слоем свыше 1 м;

б)	 § 1-5,   13-18,   коэффициент   1,05 — при   глубоком   снежном покрове (свыше     0,5 м) или при наличии воды на льду;

в) 	§ 9 — при увеличении количества динамографов свыше 3 цена за каждый дополнительный динамограф увеличивается на 20 %;

г) 	§ 4-5, коэффициент 0,8 — при повторных ледомерных съемках на том же поперечнике;

д) 	§ 4-5, 10-11, коэффициент  0,7 — при применении  механизированного ледобура;

е) 	§ 13-14, коэффициент 1,2 — при доставке образцов льда к месту испытания в контейнерах  на  расстояние свыше  1  до 3  км; 1,3 — при расстоянии свыше 3 до 5 км;

ж)	§ 20  коэффициент  1,05 — при испытании образцов льда размером  10х10х10 см;   1,2—15х15х15  см; 1,4—20x20х20 см; 1,5—30х30х30 см; 1,6—40х40х40 см.

2. Стоимость оборудования пункта  для  обогрева  шугобатометра определяется дополнительно специальным расчетом.

#### Определение солености морской воды

Состав работ

Отбор пробы морской воды на соленость с одной глубины. Отправка пробы в лабораторию. Определение в лаборатории солености морской воды. Составление ведомости результатов опыта.

Таблица 349

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение солености морской воды | 1 определение | 0,82 |

#### Гидробиологические исследования

#### Состав работ к табл. 350

Гидробиологическая съемка (к § 1)

Установка на вертикали. Драгирование участка с самоходного судна. Сбор и описание водной растительности. Разделка проб. Определение района станции. Взятие образцов грунта дна и механический анализ грунта дна. Береговое обследование в районе драгирования. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за древоточцами (к § 2)

Установка и закрепление брусков на вертикали по горизонтам. Фиксирование количества ходов в бруске или взвешивание бруска. Обработка полевых материалов.

Таблица 350

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидробиологическая съемка | 1 драгостанция | 16 |
| 2 | Наблюдения за древоточцами | 1 измерение (наблюдение) | 6 |

Примечание. Стоимость оборудования станции наблюдений за древоточцами определяется по цене § 1 табл. 341.

## КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Ценами на камеральные гидрологические работы предусматриваются сбор, систематизация и камеральная обработка  материалов гидрологических наблюдений прошлых лет, а также выполнение гидрологических  расчетов  и   составление  гидрологических   очерков, характеристик и записок.

2. Расходы  по  производству  предварительных  гидрологических расчетов  не учтены  ценами  на составление  гидрологических очерков, характеристик и записок и определяются дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Наименование, состав работ и цены по сбору, систематизации и камеральной обработке материалов гидрологических наблюдений прошлых лет приведены в табл. 351.

Таблица 351

| § | Наименование и состав работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Выбор аналога | 1 аналог | 20 |
|  | Ознакомление с описанием станций, постов и других пунктов наблюдений. Определение качества работы станций, постов и других пунктов наблюдений и их репрезентативности по готовым материалам |  |  |
| 2 | ## Наблюдения за ветром | 1 год на- | 23 |
|  | Приведение флюгерных наблюдений над ветром к уровню 10 м над поверхностью бассейна с учетом температуры воды и воз духа (вода холоднее воздуха и вода теплее воздуха) | блюдений |  |
| 3 | ## Пересчет флюгерных скоростей ветра на анемометрические | 1 год | 11 |
| 4 | Ежечасные наблюдения за ветром с обработкой анеморумбограмм | То же | 240 |

Продолжение таблицы 351

| § | Наименование и состав работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор материалов, просмотр анеморумбограмм и их систематизация. Первичная обработка: обработка лент, составление таблиц, расчет повторяемости ветра по скорости и направлению. |  |  |
| 5 | Ежечасные наблюдения за ветром без обработки анеморумбограмм | » | 118 |
|  | Сбор материалов, составление таблиц по готовым анеморумбограммам. Расчет обеспеченности, повторяемости и продолжительности ветра по скорости и направлению. |  |  |
| 6 | ## Четырехсрочные наблюдения за ветром | » | 18 |
|  | Сбор материалов, переписка таблиц. Камеральная обработка: расчет обеспеченности, повторяемости и продолжительности по градациям скорости и направлениям. |  |  |
| 7 | Специальная обработка наблюдений за ветром | » | 59 |
|  | Расчет обеспеченности и повторяемости ветра через 1 м; подсчет продолжительности штормов по направлению без анализа полей ветра. |  |  |
| 8 | Анализ синоптических карт для выявления распределения скоростей и направлении ветра над акваторией в условиях развития жестоких штормов | 1 год | 64 |
|  | Сбор и подбор аналогичных синоптических ситуаций и их типизация, определение их повторяемости и продолжительности действия, выявление наиболее жестоких штормов. Построение карт полей ветра и т. п. (для акваторий с линейными размерами более 100 км). |  |  |
| 9 | ## Наблюдения за волнением при помоши вех | 1 месяц | 17 |
|  | Сбор материалов, переписка таблиц. Камеральная обработка, построение графиков связи высот волн со скоростью ветра, подсчет повторяемости и обеспеченности. |  |  |
| 10 | ## Наблюдения за волнением при помощи волнографа | То же | 7 |
|  | Сбор материалов, отбор и просмотр волнограмм, содержащих не менее 150-200 следующих друг за другом измеряемых колебаний, их систематизация. Камеральная обработка: проведение средней линии. определение высот и периодов волн. Составление таблицы высот и периодов волн. |  |  |

Продолжение таблицы 351

| § | Наименование и состав работ |  | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | ## Наблюдения за течениями | 1 станция- | 2 |
|  |  | Сбор материалов, отбор, просмотр и переписка таблиц. Камеральная обработка, построение графиков хронологического хода скорости и направления, разноска течений по 8 румбам и градациям скоростей, подсчет повторяемости течений каждого направления и каждой градации скорости, вычисление средней скорости течения для каждого румба, подсчет повторяемости и обеспеченности, построение розы повторяемости течений. | час |  |
| 12 |  | Наблюдения уровней на морях с приливами, с обработкой по часам приливной фазы | 1 год | 135 |
|  |  | Сбор материалов, переписка таблиц ежечасных уровней. Камеральная обработка: подсчет повторяемости и обеспеченности ежечасных и среднесуточных уровней, высот полных и малых вод и характерных уровней. |  |  |
| 13 |  | To же, без обработки по часам приливной фазы | 1 год | 59 |
|  |  | Сбор материалов, переписка таблиц ежечасных высот уровня. Камеральная обработка: подсчет повторяемости и обеспеченности уровней, определение расчетных уровней. |  |  |
| 14 | ## Наблюдение уровней на морях без приливов |  | То же | 16 |
|  | Сбор материалов, переписка срочных и в период сгонов и нагонов учащенных уровней и ветра. Камеральная обработка. построение графиков годового хода характерных уровней, определение расчетных уровней и их повторяемости. |  |  |  |
| 15 | Наблюдения за ледовым режимом |  | 1 месяц- | 21 |
|  | при неустойчивом ледоставе |  | пункт |  |
|  | Сбор материалов, переписка таблиц (месячных, сводных, годовых), снятие копий характерных карт-схем, профилей, разрезов и т. п. Камеральная обработка: установление основных фаз ледового режима, границ распространения льдов, построение графиков нарастания толщины льда, профилей ледовых разрезов, характеристика дрейфа льда, размеров льдин и торосистости. |  |  |  |

Продолжение таблицы 351

| § | Наименование и состав работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | ## То же, при устойчивом ледоставе | То же | 9,6 |
|  | Сбор материалов, переписка таблиц (месячных, годовых, сводных), снятие копии с характерных карт-схем, профилей разрезов и т. и. Камеральная обработка: установление основных фаз ледового режима, толщины льда. |  |  |
| 17 | ## Наблюдения за температурой воды | 1 год | 14 |
|  | (на нескольких горизонтах) |  |  |
|  | Сбор материалов, переписка таблиц. Камеральная обработка; выводы характерных значений по сезонам и за год. |  |  |
| 18 | ## Химический анализ морской воды | 1 анализ | 5,5 |
|  | Сбор материалов, переписка ведомостей анализов. Камеральная обработка: анализ материалов, определение характеристик химического состава воды для гидротехнических целей. |  |  |

Примечание. Стоимость сбора и систематизации материалов определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов: 0,1 – для цен § 4, 9-11, 18; 0,2 – § 6, 12, 14-17 и 0,4 – § 5, 8, 13.

Морские гидрологические расчеты

Характеристика категорий сложности

Таблица 352

| № п/п | Наименование расчетов | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (обычный режим) | II (сложный режим) | III (весьма сложный режим) |
| 1 | Расчеты уровней | Море без приливов. Незначительные сгонно-нагонные колебания уровня | Море с приливами: амплитуда приливно-отливных колебаний уровня от 1 до 2 м. Значительные сгонно-нагонные колебания с амплитудой до 2 м | Море с большими сгонно-нагонными колебаниями уровня, при наличии приливов, или с амплитудой более 2 м. Приливно-отливные колебания уровня более 2 м. Частые сейшевые колебания. |
| 2 | Расчеты течений | Море без приливов с незначительными скоростями течения и незначительными сезонными изменениями течения | Приливные или безливные моря со сложным рельефом (бухты, острова, заливы), подверженные заметным сезонным колебаниям | Приливные и безливные моря со сложным рельефом (наличие сооружений, искажающих режим течений), подверженные резким сезонным колебаниям |
| 3 | Волновые расчеты | Высота волн до 1 м | Высота волн от 1 до 3 м; умеренный волновой накат | Огражденные акватории, резко выраженное мелководье, проливы (рефракция, дифракция) или высоты волн более 3 м, большой волновой накат, значительная повторяемость зыби. |
| 4 | Расчеты заносимости | Берег и дно устойчивые, отличающиеся плавным рельефом. Движение наносов слабое | Берег подвержен заметному намыву или размыву. Деформации дна акватории до 1 м. Транзит наносов умеренный | Берег сложен из легко подвижных грунтов. Бровка берега интенсивно разрушается (наличие больших ледовых воздействий, большая повторяемость значительного волнения, зыби). Значительные деформации дна акватории (более 1 м). Движение наносов интенсивное. |
| 5 | Расчеты ледового режима | Ледяной покров устойчивый. Подвижки льда и торошение отсутствуют | Ледяной покров неустойчивый. Наблюдаются подвижки прпая и навалы льда на берег | Ледяной покров весьма деформирующийся при значительной его толщине. Кромка припая изменяющаяся. Подвижка льда, торошение и навалы льда на берег частые или интенсивные. |

#### Состав работ к табл. 353

Расчет экстремальных высот уровней (к § 1)

#### Волновые расчеты

Расчет элементов волн на открытых и огражденных акваториях (к § 2)

Подбор картографического материала. Определение длин разгонов, деление акватории на зоны по глубине и выбор методики расчета. Расчет элементов волн для одной точки от одного направления и одной скорости ветра. (Расчет выполняется при готовых исходных данных о расчетных скоростях ветра и уровня).

Расчет связи одного из элементов волн с глубиной  (к § 3)

Расчет выполняется по даным срочных наблюдении для трех направлений и градаций скорости ветра.

##### Расчет связи одного из элементов волн с  продолжительностью

действия  ветра   (к § 4)

Расчет выполняется по данным срочных наблюдений для трех направлений и градаций скорости ветра.

#### Расчет течений

Определение возможных величин  скоростей  течений  по функциям

обеспеченности по одному направлению (к § 5)

Расчет повторяемости направлений течения в исследуемом пункте

по методу осредненных повторяемостей направлений, вычисленных

для данного района (к § 6)

Расчет течений с помощью ветровых коэффициентов:

при наличии наблюдений над течениями (к § 7)

при отсутствии наблюдений над течениями (к § 8)

Определение зависимости скорости и направления течения на различных горизонтах и глубинах прибрежной зоны от скорости и направления ветра (к § 9).

Определение указанной зависимости по данным натурных наблюдении для трех направлений и трех градаций скорости ветра. Составление схем течений.

Расчет  средней  скорости  вдольберегового   волноприбойного

течения на одну глубину и один интервал скорости ветра (к § 10)

Расчет заносимости (к § 11)

Расчет размаха миграции, интенсивности и направления массового перемещения наносов вдоль берега или расхода наносов по готовым данным для 1 точки и одного месяца или заносимости каналов.

Установление связи количества наносов (по  данным наблюдений наносоуловителями)  с глубиной, скоростью  и  продолжительностью действия ветра различных направлений по данным наблюдений на  6  профилях  или  станциях   (к  § 12)

Определение деформаций дна и берега (к § 13)

Подбор и изучение планов (поперечников) промеров глубин, выполненных в два различных срока, для участка длиной 1 км. Построение совмещенных профилей деформаций по материалам  двух промеров и 10 профилям. Определение размеров деформаций дна и берега на участке. Анализ и описание деформаций.

Составление грунтовой карты (к § 14)

Составление грунтовой карты по данным механического анализа проб грунта по      100 пробам.

Определение механических свойств льда (к § 15)

Определение зависимости сопротивления льда на сжатие и изгиб от размера образцов льда и температуры льда и воздуха.

Таблица 353

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Расчет экстремальных высот уровней | 1 расчет | 20 | 30 | 40 |
|  | Волновые расчеты: |  |  |  |  |
| 2 | расчет элементов волн на открытых и огражденных территориях | То же | 56 | 85 | 113 |
| 3 | расчет связи одного из элементов волн с глубиной (по данным натурных наблюдений) | » | 92 | 138 | 184 |

Продолжение таблицы 353

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 4 | расчет связи одного из элементов волн с продолжительностью действия ветра (по данным натурных наблюдений) | » | 163 | 245 | 326 |
|  | Расчет течений: |  |  |  |  |
| 5 | определение возможных величин скоростей течений по функциям обеспеченности | » | 3,3 | 4,9 | 6,6 |
| 6 | расчет повторяемости направлений течения в исследуемом пункте по методу осредненных повторяемостей направлений, вычисленных для данного района | » | 8,7 | 13 | 17 |
|  | Расчет течений с помощью ветровых коэффициентов: |  |  |  |  |
| 7 | при наличии наблюдений над течениями | » | 4,9 | 7,4 | 9,9 |
| 8 | при отсутствии наблюдений над течениями | » | 11 | 17 | 23 |
| 9 | Определение зависимости скорости и направления течения на различных горизонтах и глубинах прибрежной зоны от скорости и направления ветра | » | 132 | 198 | 264 |
| 10 | Расчет средней скорости вдольберегового волноприбойного течения | 1 расчет | 16 | 24 | 32 |
| 11 | Расчет заносимости | То же | 20 | 30 | 40 |
| 12 | Установление связи количества наносов (по данным наблюдений наносоуловителями) с глубиной, скоростью и продолжительностью действия ветра различных направлений | » | 183 | 275 | 366 |
| 13 | Определение деформаций дна и берега по данным сравнения глубин на планах промеров | 1 определение | 100 | 150 | 200 |
| 14 | Составление грунтовой карты | 1 карта | 55 | 82 | 110 |
| 15 | Определение механических свойств льда | 1 расчет | 270 | 400 | 540 |

Примечание. К ценам применяются следующие коэффициенты:

а)	 § 3-4,  коэффициент 1,5 — при установлении связи двух элементов воли (высоты и длины)  с продолжительностью ветра и глубиной;  1,7 — трех  элементов  волн   (высоты, длины  и  периода);

б)	 0,25 — при продолжительности наблюдении свыше трех лет за каждый последующий год наблюдений;

в) 1,5 — при составлении схем течений для двух горизонтов;

г) 2 — то же, для трех горизонтов;

д) 	§ 9,  коэффициент 1,3 — при необходимости увязки течений, измеренных   вертушкой  или  самописцем  течений,  с  поплавочными наблюдениями;

е) 	§ 3-9, коэффициент 1,2 — при искаженном режиме (интерференция и дифракция волн);

ж) 	§11-12, коэффициент 1,5 — при увязке расчета заносимости с данными о деформации дна  (по промерам); 1,1 — те же, с данными наблюдений по вехам-штангам с подвижными шайбами; 1,2 — то же, с данными наблюдений за мутностью;

з)	 § 14, коэффициент 1,3 — при составлении  грунтовых карт дна разнородных грунтов (от 3 до 6 фракций).

Составление морских гидрологических очерков (записок)

Характеристика категорий сложности — та же, что и для морских гидрологических расчетов.

Состав работ

Гидрологический очерк (записка) или его отдельные разделы составляются по годовому циклу наблюдений и содержат выводы и обобщения по отдельным элементам гидрологического режима.

Годовой цикл принят: для раздела «Уровни» — 1 год-пост, «Течения» — 300 станций-часов, «Волнение» — 6 месяцев-вех, «Заносимость» — 6 месяцев-профилей (150 станций), «Ледовый режим» — 6 месяцев-пунктов, «Физико-механические свойства» — 4 химических анализа.

Таблица 354

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Составление полного гидрологического очерка (записки) | 1 очерк (записка) | 594 | 870 | 1409 |
| 2 | Составление отдельных разделов очерка (уровни, течения, волнение, заносимость, ледовый режим) | 1 раздел | 104 | 156 | 261 |

Примечания: 1. В случае различной продолжительности отдельных видов работ стоимость составления полного гидрологического очерка (записки) определяется путем суммирования цен на отдельные его разделы.

2.	 При каждом  последующем  увеличении количества наблюдений на годовой цикл цена на составление очерка  (записки)  увеличивается по соответствующему разделу:

а) 	уровни (на 1 год-пост) — на 10 %;

б) 	течения (на 300 станций-часов) —на 30 %;

в)	 волнение (на 6 месяцев-вех) до трех лет наблюдений — на 50 %; свыше трех лет наблюдений за волнением — за каждый год на 20 %';

г) 	ледовый режим (на 6 месяцев-пунктов) до трех лет наблюдений — на 50%; свыше трех лет — за  каждый год на 20%;

д) 	физико-химические свойства воды (на 6 химических анализов) — на 10 %;

3. Стоимость составления раздела «Физико-химические свойства воды» определяется по цене § 2 с применением   коэффициента 0,5.

4. К цене на составление очерка  (записки)  по разделу «Волнение» при наблюдениях  за  тремя элементами волн  дополнительно применяется коэффициент 1,3.

5. При исследованиях физико-механических свойств льда к цене на составление очерка   (записки)   по разделу «Ледовый режим» применяются коэффициенты:

1,5 — при количестве испытаний от 180 до 270 образцов; 1,7 — при количестве испытаний свыше 270 до 540 образцов.

6.	Стоимость составления краткого гидрологического очерка (записки) или раздела определяются по ценам § 1—2 с применением коэффициента 0,7.

7. Стоимость климатической характеристики исследуемого района побережья определяется  по ценам  соответствующих  таблиц сборника.

8. В  составе работ и  ценах на  составление гидрологического очерка (записки) не  учтено  получение  данных  для  прогноза гидрологического режима в период строительства и эксптуатацин морских гидротехнических сооружений.

# ГЛАВА 21. ИНЖЕНЕРНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

## ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. В этом  разделе приводятся  цены на сооружение метеорологических  устройств,  комплексные наблюдения на каждом метеорологическом пункте в отдельности, а также на ландшафтно-маршрутные съемки. При объединении нескольких метеорологических пунктов к ценам на сооружение метеорологических устройств и наблюдения на  метеорологических  пунктах,  присоединяемых  к  основному пункту, применяется коэффициент 0,6.

2. При   необходимости  проведения специальных  видов метеорологических  наблюдений, выполняемых  по особой  программе, стоимость их определяется специальным расчетом.

3. Стоимость работ по подводке линий электропитания к  метеорологическим  пунктам  и по устройству освещения  метеорологических приборов определяется дополнительно.

4. В ценах  на полевые работы предусмотрены в размере 15 % общие затраты  на  разработку программы  изысканий,  первичной  и окончательной   камеральной  обработки  полевых   материалов  и  составлению  технического  отчета.  При  необходимости   выделения из цен на полевые работы затрат по разработке программы изысканий,
обработке полевых  материалов и составлению технического отчета следует иметь ввиду, что стоимости отдельных видов перечисленных камеральных  работ учтены в их общей стоимости   в   соотношении 1:5:4.

## Сооружение метеорологических устройств

Характеристика    категорий    сложности

/ категория. Участок для размещения метеорологических устройств находится в равнинной открытой местности. Подготовка участка для сооружения метеорологических устройств простая. Грунты песчаные или супесчаные.

// категория. Участок для размещения метеорологических устройств находится в залесенной местности или в местности, заросшей камышом или кустарником, или в заболоченной местности. Подготовка участка для сооружения метеорологических устройств затруднена: требуется вырубка и расчистка леса или кустарника, расчистка камыша, забивка свай и т. п. Грунты суглинистые, глинистые, крупногалечные или промерзшие до 0,5 м.

/// категория. Участок для размещения метеорологических устройств находится в горной местности, тайге или тундре. Подготовка участка для сооружения метеорологических устройств сложная: требуется планировка площадки, вырубка и раскорчевка леса или забивка свай. Грунт скальный, моренный, промерзший более чем на 0,5 м или в районах вечной мерзлоты.

Примечание. Категория сложности устанавливается по основному фактору, определяющему трудоемкость выполнения данного вида работ.

#### Состав работ к табл. 355

Метеорологическая станция III разряда

(по классификации Госкомгидромета) (к § 1)

Рекогносцировка местности для выбора площадки с производством анемометрической съемки. Разбивка и планировка площадки. Устройство ограды и подставок для приборов. Установка приборов. Составление технического дела метеостанции и акта открытия. Фотографирование.

Водноиспарительная площадка III типа

(по классификации Госкомгидромета) (к § 2)

Выбор места площадки. Устройство ограды и стойки для приборов. Определение глубины стояния грунтовой воды, взятие пробы воды из источника долива на химический анализ. Установка испарителя и дождемера. Составление технического дела. Фотографирование.

Плавучая водноиспарительная установка (к § 3, 4)

Выбор песта площадки. Устройство специального плота (при высоте волны более   0,5 м — большого плота, при высоте волны менее 0,5 м — малого плота) и укрепление его в водоеме. Установка испарителя и дождемера. Устройство стойки для приборов. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Актинометрический пункт (к § 5)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Установка четырех столбов для датчиков и четырех столбов для навески проводов к самописцам. Установка приборов. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Транспирационная станция (тростниковая) (к § 6)

Выбор места станции. Устройство водоиспарительной площадки III типа и плавучей испарительной установки с малым плотом. Устройство плота с воднотростниковым испарителем. Устройство двух береговых транспирационных площадок с ограждением. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

##### Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах

и промерзанием грунта (к § 7)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Устройство траншей, устаноика термометров и мерзлотомера, послойная засыпка траншеи. Устройство мостков со съемной доской. Установка снегомерном рейки. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Аэрологический пункт (к § 8, 9)

Выбор места площадки. Устройство ограды и установка двух подставок для теодолита, а для пункта с привязным радиозондом, кроме того, установка столба для крепления троса радиозонда, подставки для метеобудки и метеорологической мачты для флюгера или анеморумбометра. Установка приборов. Устройство павильона для наполнения шаров-пилотов и радиозонда. Устройство хранилища для баллонов с газом. Составление технического дела и акта открытия.

Пункт градиентных наблюдений

Для высот до 2 м (к § 10)

Выбор места площадки с производством анемотермометрической съемки. Устройство ограды и подставки для приборов. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Для высот до 40 м (к § 11)

Выбор места площадки с производством анемометрической съемки. Устройство ограды. Установка метеорологической мачты высотой до 40 м. Установка датчиков температуры и влажности воздуха и скорости ветра на пяти горизонтах. Монтажные работы. Установка 5 столбов для подвески кабеля. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Плавучая метеорологическая станция (к § 12)

Устройство специального плота. Установка мачты для анеморумбометра. Устройство подставок для психрометрической будки, будки для самописцев и осадкомера. Установка приборов. Закрепление плота в водоеме. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Пункт наблюдений по определению содержания примесей в атмосфере (к § 13)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Устройство павильона и установка в нем воздухозаборника, электроаспиратора. Установка дистанционной метеорологической станции. Оснащение газоанализатором и другим лабораторным оборудованием. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Радиометрический пункт (к § 14)

Выбор места площадки. Устройство ограды и подставок для приборов. Устройство павильона с фильтровентиляционной установкой. Оснащение комплектом приборов и лабораторным оборудованием. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Таблица 355

| § | Наименование устройств | Измеритель | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Метеорологическая станция III разряда (по классификации Госкомгидромета) | 1 станция | 706 | 770 | 843 |
| 2 | Водоиспарительная площадка III типа (по классификации Госкомгидромета) | 1 площадка | 192 | 207 | 223 |
|  | Плавучая водоиспарительная установка: |  |  |  |  |
| 3 | с малым плотом | 1 установка | 223 | 223 | 223 |
| 4 | с большим плотом | То же | 605 | 605 | 605 |
| 5 | Актинометрический пункт | 1 пункт | 194 | 222 | 240 |
| 6 | Транспирационная станция (тростниковая) | 1 станция | 740 | 740 | 740 |
| 7 | Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах и промерзанием грунта | 1 пункт | 235 | 267 | 329 |
| 8 | Шаропилотный аэрологический пункт | То же | 75 | 115 | 143 |
| 9 | То же, с привязным радиозондом | » | 504 | 580 | 640 |
|  | Пункт градиентных наблюдений для высот, м: |  |  |  |  |
| 10 | до 2 | 1 м | 40 | 40 | 40 |
| 11 | св. 2 до 40 | То же | 55 | 55 | 55 |
| 12 | Плавучая метеорологическая станция | 1 станция | 856 | 856 | 856 |
| 13 | Пункт наблюдений по определению содержания примесей в атмосфере | 1 пункт | 180 | 190 | 200 |
| 14 | Радиометрический пункт | То же | 230 | 235 | 250 |

Примечания: 1. В ценах § 7, 10, 11 не учтены работы по строительству павильонов, стоимость которых определяется дополнительно по ценам главы 26 сборника.

2.	При  устройстве метеостанции с неполным комплексом инструментальных наблюдений (не менее двух видов) к ценам на сооружение метеостанции III разряда применяется   коэффициент 0,4.

3.	При  оборудовании метеостанции III разряда гололедным пунктом к ценам на ее сооружение применяется коэффициент 1,03.

## Метеорологические наблюдения

#### Состав работ к табл. 356

Метеорологическая станция III разряда

(по классификации Госкомгидромета) (к § 1)

Непрерывные визуальные наблюдения в светлое время суток. Четырехсрочные наблюдения за атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха, осадками. Ежедневно один раз в сутки измерение снежного покрова по постоянным рейкам на метеорологической площадке или вблизи нее. Снегомерные съемки на полевых маршрутах (один раз в месяц, а перед началом снеготаяния один раз в 10 дней).

Непрерывная регистрация самописцами атмосферного давления, температуры воздуха, относительной влажности воздуха и осадков в теплый период года.

Визуальные наблюдения за количеством, формой и высотой облаков, дальностью видимости и атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Водноиспарительная площадка III типа

(по классификации Госкомгидромета) (к § 2)

Ежедневные в два срока измерения высоты стояния уровня воды в испарителе и осадков по наземному дождемеру. Четырехсрочные измерения температуры воды на поверхности испарителя, температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра на высоте 2 м. Определение количества, формы и высоты облаков.

В светлое время суток непрерывные визуальные наблюдения за атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Плавучая испарительная установка  (к § 3)

Состав работ аналогичен составу работ на водноиспарительной площадке. Дополнительно в четыре срока измеряется температура воды на поверхности водоема. Обработка полевых материалов.

Актинометрический пункт (к § 4)

Ежедневные в шесть сроков наблюдения за составляющими радиационного баланса: прямой, рассеянной, суммарной, отраженной радиацией и радиационным балансом. Наблюдения (в эти же сроки) за температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, на высоте 2 м. В светлое время суток непрерывные визуальные наблюдения за облачностью и атмосферными явлениями раз в месяц. Обработка полевых материалов.

Транспирационная станция (тростниковая)  (к § 5)

Ежедневные измерения транспирации и испарения в два срока. Метеорологические наблюдения в четыре срока. В светлое время суток непрерывные наблюдения за атмосферными явлениями. Наблюдения на плавучей испарительной установке выполняются по полной программе. Смена монолитов в транспираторах (один раз в месяц). Обработка полевых материалов.

##### Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах

и промерзанием грунта (к § 6)

Ежедневные наблюдения температуры на поверхности почвы и до глубины 0,4 м в четыре срока, глубже — в один срок.

Измерения высоты снежного покрова у термометров и промерзания грунта по мерзлотомеру (зимой одни раз в сутки). Обработка полевых материалов.

Аэрологический пункт

Шаропилотный   (к §  7)

Подготовка к производству наблюдений. Ежедневные четырех-срочные наблюдения за направлением и скоростью ветра на стандартных высотах. Обработка полевых материалов.

Шаропилотный с привязным радиозондом (к § 8)

Подготовка к производству наблюдений. Ежедневные четырех-срочные наблюдения за направлением и скоростью ветра — шаром-пилотом, температурой и влажностью воздуха на заданных уровнях до высоты 1000 м — радиозондом, наблюдения за температурой и влажностью воздуха на высоте 2 м, направлением и скоростью ветра на высоте флюгера. Обработка полевых материалов.

Пункт градиентных наблюдений

Для высот до 2 м (к § 9)

Четырехсрочные ежедневные наблюдения за температурой и влажностью воздуха и скоростью ветра по аспирационному психрометру и анемометру на высотах 0,5 и 2 м от поверхности земли. Обработка полевых материалов.

Для высот до 40 м (к § 10)

Четырехсрочные ежедневные наблюдения за скоростью и направлением ветра, температурой и влажностью воздуха. Контрольные сравнения с анемометром (один раз в месяц). Обработка полевых материалов.

Плавучая метеорологическая станция (к § 11)

Четырехсрочные наблюдения за направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха, осадками, температурой воды водоема на поверхности и на глубинах. Непрерывная регистрация температуры и влажности воздуха. Визуальные наблюдения в светлое время суток за количеством и высотой облачности и атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Пункт наблюдений по определению содержания примесей в атмосфере (к § 12)

Четырехсрочные ежедневные отборы проб. Наблюдения за направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха. Визуальные наблюдения за количеством облачности и атмосферными явлениями.

Анализ проб на концентрацию примесей. Обработка полевых материалов.

Радиометрический  пункт (к § 13)

Ежедневный отбор проб (утром). Анализ проб радиоактивных выпадений и радиоактивности аэрозолей. Определение степени радиоактивного заражения земной поверхности. Обработка полевых материалов.

Таблица 356

##### Измеритель – 1 месяц наблюдений

| § | Наблюдения на метеорологических пунктах | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метеорологическая станция III разряда (по классификации Госкомгидромета) | 651 |
| 2 | Водноиспарительная площадка III типа (по классификации Госкомгидромета) | 293 |
| 3 | Плавучая испарительная установка | 259 |
| 4 | Актинометрический пункт | 543 |
| 5 | Транспирационная станция (тростниковая) | 860 |
| 6 | Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах и промерзанием грунта | 165 |
| 7 | Шаропилотный аэрологический пункт | 717 |
| 8 | То же, с привязным радиозондом | 1429 |
|  | Пункт градиентных наблюдений до высот, м: |  |
| 9 | 2 | 478 |
| 10 | св. 2 до 40 | 566 |
| 11 | Плавучая метеорологическая станция | 562 |
| 12 | Пункт наблюдений по определению содержания примесей в атмосфере | 548 |
| 13 | Радиометрический пункт | 296 |

Примечание.  К ценам по наблюдениям  на  метеорологических пунктах применяются следующие коэффициенты:

а)	  0,8 — при неполном комплексе инструментальных наблюдений (не менее двух видов)  на метеорологической станции III разряда;

б) 	0,9 — в районах, где отсутствует снежный покров;

в)	 2 — при  восьми  сроках   наблюдений   на   метеорологических станциях;

г) 	1,15 — при удаленности пунктов наблюдений от ближайшего населенного пункта свыше 3 до 5 км; 1,6 — свыше 5 км.

#### Ландшафтно-маршрутные съемки

Характеристика   категорий   сложности

/ категория. Равнинная открытая местность.

II категория. Всхолмленная местность или равнинная, сильно пересеченная балками и оврагами — залесенная более 50 %.

/// категория. Горная местность, тайга или тундра.

#### Состав работ к табл. 357

Снегомерная съемка (к § 1)

Рекогносцировка местности. Выбор маршрута снегомерной съемки и его закрепление.

Составление описания и схемы маршрута. Фотографирование. Измерение высоты снежного покрова на местности I категории сложности через 20 м, на местности II и III категорий через 10 м. Определение плотности снега на местности I категории через 200 м, на местности II и III категорий через 100 м. Обработка полевых материалов.

Анемометрическая съемка (к § 2)

Рекогносцировка местности. Выбор маршрута анемометрической съемки и закрепление характерных точек на местности. Составление описания и схемы маршрута. Фотографирование.

Измерение в характерных точках маршрута скорости ветра ручным анемометром, направления ветра по буссоли с вымпелом. Обработка полевых материалов.

Таблица 357

Измеритель – 1 км маршрута

| § | Наименование устройств | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Снегомерная съемка | 7 | 12 | 15 |
| 2 | Анемометрическая съемка | 9 | 13 | 17 |

Примечания: 1. Цены рассчитаны для средней высоты снежного покрова до 0,5 м. При средней высоте снежного покрова свыше 0,5 м к ценам применяются следующие коэффициенты:

1,2  — при средней высоте снежного покрова свыше 0,5 до 1 м;

1,35 —  »     	»	 »	   »	          »        свыше 1  м.

2. Стоимость повторной съемки определяется по ценам § 1 и 2, с применением коэффициента 0,6.

## КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. В этом разделе приводятся цены по сбору и систематизации материалов и данных метеорологических наблюдений прошлых лет, их камеральной обработке, а также на производство метеорологических расчетов и составление климатических характеристик  (записок, справок).

2. Цены  на составление климатических  характеристик  определены с учетом наличия предварительно проведенных расчетов, стоимость которых  устанавливается дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

## Сбор материалов и данных метеорологических наблюдений

#### Состав работ к табл. 358

Подбор станций (к § 1)

Ознакомление с описанием станций и постов. Определение качества работы станций и постов и их репрезентативности (работа предусмотрена по бассейну одной реки).

Давление воздуха (к § 2)

Выписка среднего месячного давления воздуха, его максимальных и минимальных значений. Подсчет средних величин.

Температура воздуха

а)	 Выписка средних месячных температур воздуха, абсолютных максимумов и минимумов. Выборка крайних и вывод средних величин (к § 3).

б)	 Выписка ежедневных  (по срокам)  температур воздуха. Выборка средних суточных температур по градациям через 50 (к § 4).

в)	 Выписка ежечасных температур воздуха  (к § 5).

Влажность воздуха

а) 	Выписка средней месячной относительной влажности воздуха, упругости водяного пара, дефицита влажности. Подсчет средних величин. Выборка числа дней с низкой и высокой влажностью и подсчет среднего числа дней (к § 6).

б) 	Выписка ежедневной (по срокам) относительной влажности воздуха и упругости водяного пара (к § 7).

в)	 Выписка ежечасной относительной влажности воздуха (к § 8).

Ветер

а) 	Выписка повторяемости направлений и скорости ветра по направленням. Вычисление повторяемости в процентах и скорости в м/с. Вычерчивание розы ветров. Составление сводки за год. Выписка средней скорости. Вычисление средних величин и вероятности ветра различной скорости  (без подразделения по направлениям)   (к § 9).

б)	 Выписка ежедневных  (по срокам)  значений  скорости и направления ветра (к § 10).

в) 	Выписка ежечасных значений скорости и направления ветра (к § 11).

Осадки

а) 	Выписка месячных сумм осадков. Подсчет средних значений по месяцам, за год, за теплый и холодный периоды. Выбор числа дней с осадками по восьми градациям. Вычисление средних месячных величин (к § 12).

б) 	Выписка ежедневных величин осадков (к § 13).

Снежный покров (к § 14)

Выписка декадных данных по высоте снежного покрова. Вычисление средних высот. Подсчет и вывод числа дней со снежным покровом за зиму. Выписка и вычисление средних дат начала и конца устойчивого снежного покрова. Выборка наибольшей высоты снежного покрова за зиму.

Облачность

а) 	Выписка средней месячной облачности (общей и нижней). Подсчет средних месячных величин. Выписка и подсчет по месяцам и за год ясных и пасмурных дней (к § 15).

б) 	Выписка ежедневных величин (по срокам)  общей и нижней облачности (к § 16).

Атмосферные явления (к § 17)

Выписка числа дней с одним атмосферным явлением. Вычисление среднего числа дней по месяцам и за год.

Температура почвы (к § 18)

Выписка из таблиц средних месячных температур почвы на поверхности и на глубинах. Выборка максимальных глубин промерзання почвы в районах отсутствия многолетнемерзлых грунтов или глубин оттаивания в районах распространения многолетнемерзлых грунтов.

Выписка глубины проникновения температуры 00 С в почву. Подсчет средних величин и выборка крайних.

Испарение с водной поверхности (к § 19)

Выписка описания испарительной установки. Выписка месячных величин. Подсчет средних величин.

Аэрологические наблюдения

а) 	Выписка месячных величин повторяемости направления и скорости ветра, температуры и влажности воздуха для одной высоты. Вычисление средних величин (к § 20).

б) 	Выписка ежедневных (по срокам) значений скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха для одной высоты. Вычисление средних величин (к § 21).

Радиационный баланс (к § 22)

Выписка средних месячных составляющих радиационного баланса: прямой, рассеянной, суммарной, отраженной радиации и радиационного баланса. Выборка крайних и подсчет средних величин.

Загрязнение атмосферы (к § 23)

Выписка средних месячных концентраций, составляющих загрязнения, максимальной концентрации, повторяемости, высоты и интенсивности инверсий температуры.

Метеорологические спутники (к § 24)

Выписка средней месячной облачности (общей), повторяемости ясных и пасмурных дней, температуры почвы, снежного покрова (степени покрытия).

Таблица 358

###### Измеритель – 1 годостанция

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор материалов и данных метеорологических наблюдений |  |
| 1 | Подбор станций (по бассейну одной реки, независимо от периода наблюдений) | 30 |
| 2 | Давление воздуха | 0,5 |
|  | Температура воздуха: |  |
| 3 | средняя месячная | 0,5 |
| 4 | ежедневная по срокам | 7,6 |
| 5 | ежечасная | 26 |
|  | Влажность воздуха: |  |
| 6 | средняя месячная | 1,4 |
| 7 | ежедневная по срокам | 9,6 |
| 8 | ежечасная | 26 |
|  | Ветер: |  |
| 9 | месячные данные | 3,2 |
| 10 | ежедневные по срокам | 12 |
| 11 | ежечасные значения | 41 |
|  | Осадки: |  |
| 12 | месячные данные | 0,83 |
| 13 | ежедневные данные | 3,3 |
| 14 | Снежный покров | 0,65 |
|  | Облачность: |  |
| 15 | средняя месячная | 1,1 |
| 16 | ежедневная по срокам | 12 |
| 17 | Атмосферные явления (число дней с одним атмосферным явлением) | 0,21 |
| 18 | Температура почвы | 1,6 |
| 19 | Испарение с одной поверхности | 0,38 |

Продолжение таблицы 358

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Аэрологические наблюдения: |  |
| 20 | месячные данные | 6,3 |
| 21 | ежедневные по срокам | 21 |
| 22 | Радиационный баланс | 1,8 |
| 23 | Загрязнение атмосферы | 4 |
| 24 | Метеорологические спутники | 3,1 |

Примечания: 1. При использовании материалов метеорологических наблюдений за 8 сроков к ценам § 2-11, 15-16, 18 и 20-21 применяется коэффициент 1,5.

2. Стоимость работ при использовании иностранных ежегодников и таблиц определяется специальным расчетом.

## Метеорологические расчеты

Состав работ к табл. 359

##### Максимальная скорость ветра за период открытого русла

по наиболее опасному направлению (к § 1)

Анализ местоположения станции. Выборка максимальных скоростей. Анализ материалов. Составление ряда и определение обеспеченности его членов. Построение кривой обеспеченности и определение расчетных величин.

Скорость ветра для определения динамической нагрузки (к § 2)

Анализ местоположения станции. Выборка скоростей ветра по градациям. Определение величины в процентах повторяемости для каждой градации. Суммирование от наибольших значений к наименьшим для получения интегральной кривой. Построение кривых распределения скорости ветра в логарифмическом масштабе и определение расчетных величин.

Длительность действия ветра со скоростью от 10 м/с и более (к §3)

Выборка сведений о ветре со скоростью от 10 м/с и более. Составление графиков скорости ветра и продолжительности через 1 м/с. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных данных.

Суточные амплитуды температуры воздуха (к § 4)

Выборка данных. Распределение суточных амплитуд по градациям. Определение средней повторяемости по градациям и максимальных амплитуд.

Число переходов температуры воздуха  через 0 °С (к § 5)

Выборка данных по срочным наблюдениям. Определение средних чисел для месяцев и сезонов.

Среднее и наибольшее число дней подряд со средней суточной темпертурой

воздуха выше +20 °С и ниже минус 20 °С (к § 6)

Выборка данных по пятиградусным интервалам. Составление таблиц. Вычисление максимальной и средней продолжительности непрерывных периодов.

Продолжительность одного атмосферного явления (к § 7)

Выписка из метеорологических таблиц отметок явления. Расчет продолжительности явления. Выборка максимальной и подсчет средней продолжительности.

Продолжительность выпадения осадков (к § 8)

Выписка из метеорологических таблиц отметок выпадения осадков и расчет их продолжительности. Выборки максимальной и подсчет средней продолжительности.

Суточные максимумы осадков различной обеспеченности  (к § 9)

Выборка суточных максимумов осадков. Составление таблиц. Построение кривой обеспеченности и получение расчетных данных.

Равнообеспеченный  слой  осадков за  различные  интервалы  времени

(к § 10)

Выборка наибольших в году слоев осадков. Составление таблицы для района. Построение кривых обеспеченности и получение расчетных данных.

Розы сильных ветров (15 м/с и более)  (к § 11)

Выборка скоростей ветра более 15 м/с по направлениям. Составление таблицы с пересчетом на 8 румбов. Анализ данных. Вычисление расчетных величин.

Максимальное обледенение проводов (к §  12,  ІЗ)

Составление сводной таблицы. Пересчет наблюденных величин на толщину стенки эквивалентного льда. Введение поправок на высоту и толщину провода. Выбор расчетных величин.

Глибина промерзання грунта  (к §  14)

Выписка средней месячной температуры воздуха за месяц с отрицательным знаком. Подсчет суммы отрицательных температур за зиму. Вычисление средней температуры. Выборка наибольшей суммы отрицательных температур. Расчет глубины промерзания грунта для средней и наиболее холодной зимы по формуле.

Объемы снегопереноса (к § 15)

Выписка из метеорологических таблиц отметок метелей и поземок, направления и скорости ветра для дней с отрицательной средней суточной температурой воздуха и наличием снежного покрова. Вычисление продолжительности метелен и поземок и средней скорости ветра по направлениям. Расчет снегопереноса по формулам.

##### Максимальная  интенсивность  осадков  за  различные  интервалы времени (к § 16)

Выборка максимальных интенсивностей осадков за принятые интервалы времени. Составление сводной таблицы. Составление рядов и определение обеспеченности ее членов. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных величин.

Температура почвы различной обеспеченности  (к § 17)

Выборка крайних величин (на поверхности или на глубинах). Составление ряда и определение обеспеченности его членов. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных величин.

Испарение с суши (к § 18)

Выбор опорных метеостанций. Выборка и подсчет исходных расчетных данных. Расчет месячного испарения с поверхности суши методами, рекомендованными Государственным гидрологическим институтам.

Дополнительные потери на испарение (к § 19)

Ознакомление с морфометрией водохранилища. Выбор опорных метеостанций. Выборка и подсчеты исходных данных. Расчет испарении с водной поверхности по методу Государственного гидрологического института.

Определение осадков на площади водохранилища. Расчет испарения с поверхности суши методом водного баланса. Расчет дополнительных потерь на испарение.

Суммарная освещенность сооружений  (к § 20)

Выборка величин солнечной радиации, радиационного баланса, продолжительности солнечного сияния, облачности. Определение расчетных величии для различно ориентированных поверхностей сооружений.

Определение числа нерабочих дней, дней с обогревом и перерывами

в работе  (к §21)

Выборка из суточных наблюдений сочетаний температуры воздуха и скорости ветра но трем градациям (нерабочие дни, дни с обогревом, дни с перерывами в работе). Диализ полученных данных. Составление сводной таблицы. Вычисление расчетных данных.

Определение комплексных характеристик климата

(к § 22)

Выборка данных (по срокам) по двум метеоэлементам, входящим в комплексную характеристику по 10 совмещенным градациям. Составление комплексных таблиц. Построение матричных карт обеспеченности. Вычисление расчетных величин.

##### Приведение коротких рядов наблюдений одного метеорологического элемента

к многолетнему периоду (к § 23)

Выписка из метеорологических таблиц средних месячных значений метеорологического элемента и экстремальных величин приводимой и опорной метеостанции за одновременный период наблюдений. Приведение к многолетнему периоду.

Таблица 359

###### Измеритель – 1 расчет

| § | Наименование работ | Число годостанций | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производство метеорологических расчетов |  |  |
| 1 | Максимальная скорость ветра за период открытого русла по наиболее опасному направлению | 20 | 39 |
| 2 | Скорость ветра для определения динамической нагрузки | 20 | 102 |
| 3 | Длительность действия ветра со скоростью от 10 м/с и более | 20 | 28 |
| 4 | Суточные амплитуды температуры воздуха | 20 | 78 |
| 5 | Число переходов температуры воздуха через 00 С | 20 | 39 |
| 6 | Среднее и наибольшее число дней подряд со средней суточной температурой воздуха выше +200 С | 20 | 35 |
| 7 | Продолжительность одного атмосферного явления | 20 | 58 |
| 8 | Продолжительность выпадения осадков | 20 | 77 |
| 9 | Суточные максимумы осадков различной обеспеченности | 20 | 19 |
| 10 | Равнообеспеченный слой осадков за различные интервалы времени | 20 | 19 |
| 11 | Розы сильных ветров (15 м/с и более) | 15 | 57 |
| 12 | Максимальное обледенение проводов | 10 | 37 |
| 13 | То же | 20 | 55 |
| 14 | Глубина промерзания грунта | 20 | 9 |
| 15 | Объемы снегопереноса | 10 | 70 |
| 16 | Максимальная интенсивность осадков за различные интервалы времени | 10 | 55 |
| 17 | Температура почвы различной обеспеченности | 20 | 14 |
| 18 | Испарение с суши | 20 | 45 |
| 19 | Дополнительные потери на испарение | 20 | 201 |
| 20 | Суммарная освещенность сооружений | 10 | 35 |
| 21 | Определение числа нерабочих дней, дней с обогревом и с перерывами в работе | 20 | 88 |
| 22 | Определение комплексных характеристик климата по двум метеоэлементам | 10 | 163 |
| 23 | Приведение коротких рядов наблюдений одного метеорологического элемента к многолетнему периоду | 10 | 4,8 |

Примечания: 1. К ценам применяются следующие коэффициенты:

а)  § 1 и 3; коэффициент 0,6 ― для каждого другого направления ветра;

б) § 1-3, 11, 13, 14, 20, 21; коэффициент 1,5 ― при использовании материалов метеорологических наблюдений за восемь сроков;

в) § 1, 4-6, 13, 14, 16, 21; коэффициент 1,3 ― при наличии неоднородности рядов метеорологических наблюдений (перенос станций);

г) § 21; коэффициент 1,5 ― при увеличении числа метеоэлементов, входящих в комплексную характеристику, за каждый дополнительный метеоэлемент.

2. При наличии рядов наблюдений другой продолжительности цена на производство метеорологического расчета интерполируется пропорционально числу лет.

## Составление климатической характеристики

Состав работ

Ознакомление с литературными данными. Анализ материалов метеорологических наблюдений. Составление необходимых табличных и графических приложений.

Составление записки с разделами: общие сведения, температура воздуха, ветер, условия увлажнения (влажность, осадки, испарение), снежный покров и промерзание (оттаивание грунта), неблагоприятные явления погоды (грозы, туманы, метели, гололед, изморозь).

Таблица 360

###### Измеритель ― 1 записка

| § | Наименование работ | Число годостанций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | 100 | 200 | 300 |
|  | Составление записки о климатической характеристике при числе метеорологических станций: |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 100 | 224 | ― | ― |
| 2 | 3 | 121 | 244 | 419 | 661 |
| 3 | 5 | 153 | 291 | 438 | 690 |
| 4 | 10 | 198 | 312 | 495 | 739 |

Примечания: 1. Стоимость составления климатической характеристики по зарубежным материалам определяется специальным расчетом.

2. При включении в состав записки характеристик климата, не предусмотренных разделами записки, цена на ее составление увеличивается на 10 % за каждую дополнительную характеристику.

3. При исключении из состава записки характеристик климата, предусмотренных разделами записки, цена на ее составление уменьшается на 10 % за каждую исключаемую характеристику.

4. Стоимость составления краткой климатической характеристики (справки) определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,7.

ЧАСТЬ VI

МЕЛИОРАТИВНЫЕ, АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ,

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

# ГЛАВА 22. МЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

В настоящей главе приводятся цены на специальные виды мелиоративных изысканий, выполняемые для орошения или осушения земель и их сельскохозяйственного освоения.

Цены на инженерно-геодезические, гидрографические, гидрологические, метеорологические, геологические, гидрогеологические изыскания и лабораторные работы в настоящей главе не предусмотрены. Стоимость этих изысканий определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц сборника.

## ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Характеристика   категорий   сложности

/ категория. Районы с однородным почвенным покровом; почвенные комплексы занимают не более 15 % площади; болота, заболоченные участки и засоленные почвы занимают не более 5 % площади (преимущественно степные районы).

// категория. Районы с неоднородным почвенным покровом, разнообразными почвообразующими породами, изменчивой растительностью и расчлененным рельефом; почвенные комплексы занимают до 30 % территории; болота и заболоченные участки занимают не более 20 % площади (преимущественно лесостепные и степные районы).

/// категория. Районы с очень неоднородным почвенным покровом: распространением скальных, галечниковых и щебневатых почвогрунтов; заболоченные участки и засоленные земли занимают более 20 % площади (пустыни, полупустыни, сухие степи, лесные районы, лесотундра, тундра, поймы, плавни и дельты).

Характеристика   проходимости

Хорошая проходимость. Участки, на которых возможно применение автотранспорта вне дорог (степные и лесостепные районы; преимущественно целинные участки).

Удовлетворительная проходимость. Участки, на которых передвижение обычного автотранспорта возможно лишь по дорогам и возникает необходимость в частичном применении специального автотранспорта (вездеходов) или гужевого транспорта (залесенные, частично заболоченные, песчаные, предгорные районы).

Плохая проходимость. Участки, на которых возможно использование только специального автотранспорта (вездеходов) или вьючного транспорта (горные и сильно заболоченные районы, районы бугристых песков, солончаки, орошаемые поля).

#### Рекогносцировочные почвенные изыскания

#### Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка района расположения объекта. Ознакомление с геоморфологией, почвенным и растительным покровом, геологическими гидрогеологическими условиями. Размещение почвенных разрезов на всех элементах рельефа и изучение их морфологии. Отбор образцов почвогрунтов и проб грунтовых вод для лабораторных анализов.

Камеральные работы. Составление рабочей классификации почв и шкалы условных обозначений. Предварительное почвенно-гидро-геологогеоморфологическое районирование объекта исследований. Составление схематической почвенной карты.

Таблица 361

Измеритель – 1 км2

| § | Наименование устройств | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Рекогносцировочные почвенные изыскания при проходимости: |  |  |  |
| 1 | хорошей | 0,57 | 0,74 | 0,96 |
|  |  | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
| 2 | удовлетворительной | 0,71 | 0,93 | 1,2 |
|  |  | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
| 3 | плохой | 0,82 | 1,1 | 1,4 |
|  |  | 0,27 | 0,35 | 0,41 |

#### Почвенно-мелиоративная съемка

Состав работ

Полевые работы. Описание местности по ходу маршрута между точками наблюдений. Описание поверхности почвы и растительного покрова. Выделение геоморфологических элементов с определением рН и наличия карбонатов. Установление границ распространения почвы, нанесение их на карту и индексировка почвы.

Размещение и привязка разведочных выработок. Отбор послойных образцов почвогрунтов и проб грунтовой воды. Определение объемного веса и влажности почвогрунтов. Определение процентного соотношения компонентов почвенных неоднородностей. Составление полевой почвенной карты. Составление ведомости назначения анализов. Разборка и отправка образцов почвогрунтов и проб воды в лабораторию.

Камеральные работы. Обработка материалов полевых исследований и лабораторных данных. Составление ведомостей выработок с группировкой по разновидностям и морфологическим признакам. Составление профилей, сводных таблиц агро-физико-химических свойств почв. Составление окончательной почвенно-мелиоративной карты, экспликации и почвенного описания с расчетными параметрами.

Таблица 362

Измеритель – 1 км2

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Почвенно-мелиоративная съемка в масштабе 1:2000 при проходимости: |  |  |  |
| 1 | хорошей | 134 | 211 | 297 |
|  |  | 140 | 152 | 186 |
| 2 | удовлетворительной | 167 | 264 | 371 |
|  |  | 140 | 152 | 186 |
| 3 | плохой | 192 | 304 | 427 |
|  |  | 140 | 152 | 186 |
|  | То же, в масштабе 1:5000 при проходимости: |  |  |  |
| 4 | хорошей | 41 | 64 | 90 |
|  |  | 43 | 46 | 56 |
| 5 | удовлетворительной | 51 | 80 | 112 |
|  |  | 43 | 46 | 56 |

Продолжение таблицы 362

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 6 | плохой | 59 | 92 | 120 |
|  |  | 43 | 46 | 56 |
|  | То же, в масштабе 1:10000 при проходимости: |  |  |  |
| 7 | хорошей | 14 | 22 | 30 |
|  |  | 25 | 34 | 41 |
| 8 | удовлетворительной | 17 | 27 | 37 |
|  |  | 25 | 34 | 41 |
| 9 | плохой | 20 | 31 | 43 |
|  |  | 25 | 34 | 41 |
|  | Почвенно-мелиоративная съемка в масштабе 1:25000 при проходимости: |  |  |  |
| 10 | хорошей | 6,4 | 8,8 | 10 |
|  |  | 10 | 13 | 15 |
| 11 | удовлетворительной | 8 | 11 | 13 |
|  |  | 10 | 13 | 15 |
| 12 | плохой | 9,2 | 13 | 15 |
|  |  | 10 | 13 | 15 |
|  | То же, в масштабе 1:50000 при проходимости: |  |  |  |
| 13 | хорошей | 2,6 | 3,4 | 4,4 |
|  |  | 4,2 | 5,2 | 5,9 |
| 14 | удовлетворительной | 3,3 | 4,2 | 5,5 |
|  |  | 4,2 | 5,2 | 5,9 |
| 15 | плохой | 3,8 | 4,8 | 6,3 |
|  |  | 4,2 | 5,2 | 5,9 |
|  | То же, в масштабе 1:100000 при проходимости: |  |  |  |
| 16 | хорошей | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
|  |  | 1,2 | 1,7 | 2,1 |
| 17 | удовлетворительной | 1,6 | 2 | 2,6 |
|  |  | 1,2 | 1,7 | 2,1 |

Продолжение таблицы 362

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 18 | плохой | 1,8 | 2,3 | 3 |
|  |  | 1,2 | 1,7 | 2,1 |
|  | То же, в масштабе 1:200000 при проходимости: |  |  |  |
| 19 | хорошей | 0,57 | 0,74 | 0,96 |
|  |  | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
| 20 | удовлетворительной | 0,71 | 0,93 | 1,2 |
|  |  | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
| 21 | плохой | 0,82 | 1,1 | 1,4 |
|  |  | 0,27 | 0,35 | 0,41 |

Солевая съемка почв

Состав работ

Полевые работы. Изучение материалов почвенной съемки и состояния освоения территории. Описание поверхности почвы и растительного покрова. Предварительное установление границ распространения засоления почв разной степени, нанесение их на карту и индексировка контуров.

Размещение и привязка разведочных выработок. Отбор послойных образцов с описанием их влажности, окраски, механического состава, наличия новооброазованнй и т.п. Определение глубины и характера грунтовых вод. Отбор средней пробы для лабораторных анализов и этикетирование образцов. Составление полевой карты засоления почв. Составление ведомости назначения анализов. Разборки и отправка образцов в лабораторию.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых исследований и лабораторных данных. Составление карт послойного засоления почвогрунтов. Статистическая обработка аналитических данных. Составление характеристик засоления почв и рекомендаций по опреснению почвогрунтов.

Таблица 363

Измеритель – 1 км2

| § | Наименование работы | Характеристика проходимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хорошая | удовлетворительная | плохая |
|  | Солевая съемка почв в масштабе: |  |  |  |
| 1 | 1:2000 | 297 | 371 | 427 |
|  |  | 186 | 186 | 186 |
| 2 | 1:5000 | 90 | 112 | 120 |
|  |  | 56 | 56 | 56 |
| 3 | 1:10000 | 30 | 37 | 43 |
|  |  | 41 | 41 | 41 |

#### Изучение воднофизических свойств почвогрунтов

Состав работ

Изыскания для орошения земель

Полевые работы. Выбор площадки для закладки опыта. Подготовка площадки. Установка и разборка оборудования. Подвоз воды. Заливка площадки водом с постоянным напором. Проведение в два срока (при естественной влажности и 0,7 от полевой влагоемкости) наблюдений за скоростью впитывания и фильтрации воды при поливах напуском, по бороздам и дождеванием с поверхности почвы и на предварительно спланированных площадках 4x4 м. 1-2 налива воды на глубину 0,5-1 м для определения вертикальной водопроницаемости почв по литологическим слоям, имеющим мелиоративное значение (кровля, глина, галечник, щебень). Зарисовка контуров протачивания при поливах по бороздам. Определение глубины промачивания при поливах дождеванием.

Проходка шурфа или дудки глубиной 3-3,5 м с добуриванием до глубины грунтовых вод, но не более 7 м. Описание морфологии почвенного профиля на глубину 2-3,5 м. Отбор образцов почв и проб грунтовой воды. Определение объемного веса образцов в трехкратной повторности по генетическим горизонтам или литологическим слоям в пределах глубины 2 м. Определение влажности образцов в двукратной повторности до глубины грунтовых вод (но не глубже 5 м) или глубины бурения до 3,5 м. Определение объемного веса и влажности пахотного горизонта перед вторым поливом. Мульчирование площадки после второго полива.

Проходка второго шурфа или дудки глубиной 2-3,5 м. Определение полевой влагоемкости и объемного веса при полевой влагоемкости. Просмотр и отбор образцов. Составление ведомости назначения анализов и отправка образцов в лабораторию. Предварительная обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графи	ков и описания воднофизических свойств почвогрунтов.

##### Изыскания для осушения земель

Полевые работы. Выбор площадки для закладки опыта. Оборудование площадки. Проходка шурфа или дудки до уровня грунтовых вод, но не глубже 2,5-3 м. Морфологическое описание разреза. Взятие образцов для лабораторных анализов. Определение объемного веса и естественной влажности. Подвоз воды. Заливка водой площадки размером 2х2 м. Наблюдения за скоростью фильтрации. Определение полевой влагоемкости и водоотдачи при существующем уровне грунтовых вод или динамической влагоемкости на монолитах. Определение коэффициента фильтрации осушаемой толщи методом откачки или наливов воды в скважины. Составление ведомости назначения анализов и отправка образцов в лабораторию. Предварительная обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графиков и описания воднофизических свойств почвогрунтов.

##### Определение нисходящей фильтрации

Полевые работы. Выбор места для опыта и подготовка трех площадок размером   2x2 м. Установка и разборка оборудования. Подвоз воды. Двукратная заливка площадок при естественной влажности и 0,7 полевой влагоемкости. Подливание воды в учетные кольца и на площадки. Наблюдение за скоростью фильтрации с поверхности почвы, с поверхности генетических горизонтов или литологических слоев. Определение объемного веса и влажности почвогрунтов. Описание почвенного разреза и отбор образцов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов. Составление таблиц, графиков и описания фильтрационных свойств почвогрунтов.

##### Определение оптимальной интенсивности дождя

Полевые работы. Выбор и подготовка трех площадок. Установка дождемеров. Монтаж и демонтаж дождевальной установки. Подвоз воды. Дождевание дважды (при естественной влажности и 0,7 полевой влагоемкости). Определение размера капель, замер времени дождевания и количества воды в дождемерах. Описание шурфа. Определение влажности и объемного веса почвогрунтов до глубины 1 м по генетическим горизонтам. Определение глубины промачивания после первого и второго полива. Периодические замеры температуры, влажности воздуха и скорости ветра во время дождевания. Расчет показателя безнапорной водопроницаемости и допустимой интенсивности дождя.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов. Составление таблиц, графиков и рекомендаций по интенсивности дождевания.

Таблица 364

Измеритель ― 1 точка (опыт)

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение воднофизических свойств почвогрунтов для орошения земель | 557 172 |
| 2 | Изучение воднофизических свойств почвогрунтов для осушения земель | 417 172 |
| 3 | Определение нисходящей фильтрации | 107 44 |
| 4 | Определение оптимальной интенсивности дождя | 116 48 |

#### Изучение промываемости засоленных почв

#### Состав работ

Полевые работы. Подготовка площадки размером не менее 25 м2. Изготовление и установка деревянных щитов с гидроизоляционной защитой. Изготовление и установка пьезометров. Проходка шурфа или дудки глубиной 3-3,5 м, добуривание до глубины грунтовых вод, но не более 7 м. Отбор образцов для комплексных анализов по генетическим горизонтам или литологическим слоям до глубины 3,5 м. Отбор образцов почвогрунтов на засоление и влажность в пятикратной повторности перед промывкой и после каждого такта промывки. Отбор проб воды из пьезометров в те же сроки. Подвоз воды. Заливка площадок водой дробными нормами 200-300 мм и наблюдения за скоростью впитывания воды. Установка мотопомпы и откачка воды из дренажных траншей. Мульчирование площадки после промывки. Проходка шурфа или дудки глубиной не менее 3-3,5 м на 5-7 день после мульчирования. Определение полевой влагоемкости и объемного веса почвогрунтов и проб воды. Составление ведомостей назначения анализов. Отправка образцов в лабораторию.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка материалов полевых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графиков и описания промываемости засоленных почв. Расчет коэффициента солеотдачи. Определение расчетных параметров.

Таблица 365

Измеритель – 1 точка (опыт)

| § | Наименование работы | Коэффициент фильтрации, м/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  | Изучение промываемости засоленных почв при промывной норме, м3/га: |  |  |  |
| 1 | 10000 | 2100 | 1140 | 740 |
|  |  | 240 | 240 | 240 |
| 2 | 15000 | 2890 | 1420 | 740 |
|  |  | 260 | 260 | 260 |
| 3 | 20000 | 3660 | 1850 | 900 |
|  |  | 270 | 270 | 270 |

#### Определение скрытой каменистости в почвогрунтах

Характеристика    категорий    сложности

/ категория. Слабокаменистые почвы с содержанием камня до 20 м3/га.

// категория. Среднекаменистые почвы с содержанием камня свыше 20 до 100 м3/га.

/// категория. Очень каменистые почвы с содержанием камня свыше 100 м3/га.

#### Состав работ

Выбор места заложения площадок на определение скрытой в почвогрунтах каменистости. Разбивка площадки размером 2x2 м. Выкладывание вынутого из выработки камня диаметром до 30 см по слоям 0,4 м в фигуры геометрически правильной формы. Поштучный замер камней диаметром более 30 см. Производство замеров и их документация. Производство вычислений.

Таблица 366

Измеритель – 1 площадка

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Определение скрытой каменистости в почвогрунтах | 9 | 11 | 13 |

Примечание. Стоимость определения поверхностной и полускрытой каменистости в 40 см слое почвы рассчитывается по ценам § 1 с применением коэффициента 0,2.

## Ботанико-культуртехническая  съемка

Характеристика   категорий сложности

/ категория

Суходольные и пойменные луга с малоценными в кормовом отношении травостоями, залежи, легкопроходимые болота чистые от культурнотехнических особенностей или территории с редкими кустами, одиночными деревьями, мелкими рощами (колками) или слабой каменистостью на поверхности и в 40-сантиметровом слое почвы (до 10 м3/га); пашня с легкими минеральными почвами в середине вегетации.

Количество геоботанических и культуртехнических контуров на 1 дм2 карты в масштабе специальной съемки не более 5.

// категория

а) 	Леса, густые кустарники и лесные и кустарниковые болота с однообразными насаждениями, состоящими из 1-3   пород, при различии толщины стволов до 15 см;

б)	 территории с поверхностной или полускрытой каменистостью свыше 10 до 50 м3/га или количеством геоботанических и культуртехнических контуров на 1 дм2 карты в масштабе специальной съемки свыше 5 до 15;

в) 	долголетние культурные пастбища, культурные сенокосы.

/// категория

а) 	Леса со сложными насаждениями, состоящими из 4 и более пород или с однообразными насаждениями при  различии толщины стволов свыше 15 см;

б) 	пойменные луга с ценными в кормовом отношении травостоями;

в) 	территории с поверхностной или полускрытой каменистостью свыше 50 м3/га или наличием геоботанических или культуртехнических контуров на 1 дм2 карты в масштабе специальной съемки свыше 15;

г)	труднопроходимые территории: болота с частыми кочками высотой более 30 см, с наличием на поверхности более 30 см воды; зыбуны с плавучей дерниной; топи, лишенные дернины; сплошные заросли кустарников, тростника и камыша; торфяные гари и старые торфоразработки с перемычками шириной до 1,5 м; сыпучие пески, овраги; пашня с тяжелыми и торфяными почвами при выполнении работ в весеннюю и осеннюю распутицу.

#### Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировочный осмотр объекта. Выбор пунктов описаний растительности и культуртехнических особенностей. Разбивка учетных площадок и нанесение их на карту (план). Описание видового состава и обилия различных видов растений с выделением индикаторов степени увлажнения, причин заболачивания, карантинных сорняков, исчезающих (подлежащих охране) растений. Взятие неизвестных растений в гербарий. На пашне — фиксация вымочек сельскохозяйственных культур. На сенокосах и пастбищах определение хозяйственной ценности травостоев. При наличии древесно-кустарниковой растительности, поверхностной каменистости, кочковатости учет и подсчет их количества на учетных площадках по группам, определяющим технологию и различную стоимость сельскохозяйственного освоения. Картирование границ растительных группировок и различных культуртехнических особенностей с глазомерной привязкой к ближайшим ориентирам. Полевая корректура неясных контуров.

Камеральные работы. Изготовление топографической основы для полевых работ. Определение загербаризированных растений, исправление в полевых описаниях названий загербаризированных растений, уточнение типов лугов болот и других угодий, составление их систематического списка, составление списка видов растений ценных кормовых угодий. Перенесение закартированных в поле границ растительных сообществ и распространения культуртехнических особенностей на чистую топооснову. Согласование границ болот и заболоченных земель с контурами почвенно-мелиоративной карты. Вычерчивание, окраска и индексировка карты (плана). Изготовление копий. Составление поконтурной ведомости культуртехнических особенностей. Составление культуртехнического и ботанико-мелиоративного описания.

Таблица 367

Измеритель – 1 км2

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Ботанико-культуртехническая съемка в масштабе: |  |  |  |
| 1 | 1:2000 | 80 | 134 | 188 |
|  |  | 29 | 49 | 69 |
| 2 | 1:5000 | 37 | 62 | 87 |
|  |  | 14 | 23 | 32 |
| 3 | 1:10000 | 22 | 36 | 50 |
|  |  | 7,8 | 13 | 18 |
| 4 | 1:25000 | 9,6 | 16 | 22 |
|  |  | 3,6 | 6 | 8,4 |

Продолжение таблицы 367

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 5 | 1:50000 | 4,9 | 8,1 | 11 |
|  |  | 1,8 | 3 | 4,2 |
| 6 | 1:100000 | 0,84 | 1,4 | 2 |
|  |  | 0,58 | 0,96 | 1,3 |
| 7 | 1:200000 | 0,29 | 0,48 | 0,67 |
|  |  | 0,19 | 0,31 | 0,43 |

Примечания: 1. При выполнении работ на землеустроительных планах к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,3.

2. При обработке полевых материалов на топографической основе более крупного масштаба, чем  масштаб специальной съемки, к ценам на камеральные работы применяется коэффициент  1,3.

3. Стоимость сгущения съемочной сети и разбивки поперечников определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Зондирование слоя торфяной залежи на глубину

до 0,5 м с определением процента пнистости

Состав работ

Полевые работы. Выбор пункта заложения площадки. Разбивка сетки зондирования. Зондирование залежи по готовой сетке торфяным буром на глубину до 0,5 м в 60 точках. Ведение полевого журнала. Закрепление площадки опознавательными знаками.

Камеральные работы. Обработка и оформление полевого журнала. Вычисление процента пнистости полуметрового слоя торфа и общего объема погребенной в нем древесины. Составление ведомости.

Таблица 368

##### Измеритель ― 1 площадка

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зондирование полуметрового слоя торфяной залежи с определением процента пнистости | 1,6 0,13 |

## Мелиоративно-гидротехнические изыскания

#### Мелиоративно-гидротехнические изыскания

на объектах орошения или осушения

Характеристика   категорий   сложности

/ категория:

а)	 территории орошаемых земель со сравнительно однородными мелиоративными условиями, а также территории избыточно увлажненных земель с пресными грунтовыми водами. Мелиоративные системы отсутствуют;

б)	 равнинная  местность с небольшим  количеством  мелких лощин.

// категория:

а) 	территория засоленных земель с неоднородными мелиоративными условиями. Часть территории (не менее 25 %) характеризуется высоким стоянием грунтовых вод   значительной минерализации. Количество мелиоративных районов не более двух. Оросительная сеть занимает до 25 % площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га не более одного;

б) 	территории избыточно увлажненных земель с различными условиями водного питания. Осушительная сеть занимает до 25 % площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га не более одного;

в) 	равнинная местность, пересеченная балками и оврагами.

/// категория:

а) 	территории засоленных земель с неоднородными мелиоративными условиями. Близкое залегание грунтовых вод высокой минерализации. Количество мелиоративных районов более двух. Оросительная сеть занимает более 25 %   всей площади объекта.    Количество искусственных сооружений на 100 га более одного;

б)	 территории избыточно увлажненных земель с различными условиями водного питания. Осушительная сеть занимает свыше 25 % площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га свыше одного;

в)	территории сплошных заболоченных земель и болот;

г)	равнинная или всхолмленная местность, весьма значительно пересеченная балками и оврагами.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка объекта орошения или осушения и прилегающей территории: Выявление условий подачи оросительной воды и ее распределения по участку или условий сброса воды с осушаемой территории в водоприемник. Установление границ заболоченных земель, возможного затопления территории весенними и летними паводками рек. Установление источников водного питания и причин заболачивания. Выбор способов орошения или осушения. Описание существующих каналов, других гидротехнических сооружений и оврагов. Выявление количества землепользователей (колхозы, совхозы).

Камеральные работы. Составление описания объекта с графическими приложениями.

Таблица 369

###### Измеритель ― 1 объект

| § | Наименование работ | Площадь обследуемой территории, тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,5 | 1 | 1,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 1 | Мелиоративно-гидротех-нические изыскания на объектах орошения или осушения | 89 29 | 147 51 | 192 66 | 307 73 | 610 144 | 1430 340 | 2850 675 | 5700 1350 |

Примечания: 1. Цены приведены для II категории сложности. При других категориях сложности к ценам применяются коэффициенты: 0,85 — для I категории сложности и   1,15 — для III категории.

2. В случаях, когда объектом изысканий является  существующая оросительная или осушительная система, стоимость изысканий для реконструкции этой системы определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3.

3. В  случаях,  когда гидротехнические изыскания выполняются для обводнения, противоэрозионных мероприятий и противоселевой защиты, стоимость этих изысканий определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,4.

#### Гидротехнические изыскания рек-водоприемников

#### или источников орошения

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка реки. Оценка и описание отдельных участков реки в отношении наличия травяной и древесной растительности, заболоченности, устойчивости берегов и пригодности как водоприемника или водоисточника. Предварительный отбор места, где необходимы мероприятия по регулированию водоприемника.

Характеристика гидрологической и эрозионной деятельности реки и устойчивости русла. Описание существующих гидротехнических сооружений и мостов, расположенных в зоне реки, их назначения и влияния на режим реки. Описание существующих выпусков и сбросов хозяйственных, технических и ливневых вод, а также водозаборных сооружений. Выявление влияния реки на прилегающую территорию. Выяснение условий регулирования реки.

Камеральные работы. Составление гидротехнического описания с графическими приложениями.

Таблица 370

##### Измеритель ― 1 км реки

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Гидротехнические изыскания рек при ширине русла, м: |  |
| 1 | до 50 | 3,6 1,4 |
| 2 | свыше 50 | 4,8 1,6 |

Примечания:  1. При длице реки на объекте менее 10 км к ценам  на  полевые  работы применяются следующие  коэффициенты:

1,2— при длине реки до 5 км;

1,1— св. 5 до 10 км.

2. Стоимость изысканий для обвалования или защиты берегов отдельных участков реки определяется по ценам §  1-2 с применением коэффициента 1,2.

3. Стоимость промеров глубин в створе водозабора или сброса определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

# ГЛАВА 23. АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

#### Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания

Характеристика   категорий сложности

/ категория:

а) 	равнинные,  незначительно  расчлененные  территории;

б)	 пологие берега рек, водохранилищ, балок;

в)	 овраги глубиной до 8 м;

г)	 горные склоны с углами наклона до 100;

д) 	равнинные, слабоволнистые и холмистые пески;

е)	 питомники с количеством отделении до 2.

// категория:

а) 	территории, расчлененные неглубокими оврагами и балками;

б)	 берега рек и водохранилищ с углами наклона от 10 до 250;

в)	 балки и овраги глубиной свыше 8 до 15 м;

г)	 горные склоны с углами наклона свыше 10 до 250;

д) 	бугристые и грядовые пески, приморские дюны и пески степной и сухостепной зоны;

е) 	питомники с количеством отделении от 3 до 5;

ж)	территории залесенные или заболоченные до 30 %;

з)	участки с наличием засоленных и комплексных почв, занимающих до 30 % площади.

/// категория:

а) 	территории, изрезанные реками, овражно-балочными системами глубиной свыше 15 м;

б) 	берега рек и водохранилищ с углами наклона свыше 250;

в)	горные склоны с углами наклона свыше 250;

г)	пустыни и полупустыни;

д) 	питомники с количеством отделений свыше 5;

е)	 территории,   залесенные или заболоченные свыше 30 %;

ж)	участки с наличием засоленных и комплексных почв, занимающих свыше 30 % площади.

Состав работ

Рекогносцировка объекта. Изучение лесорастительных условий, растительного покрова и эродированности территории. Анализ материалов изысканий прошлых лет с учетом происшедших изменений. Определение объемов работ и установление методики производства детальных изысканий. Составление агролесомелиоративного описания.

Таблица 371

Измеритель – 1 км2

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания | 2,1 | 2,6 | 3,1 |

#### Детальные агролесомелиоративные изыскания

Характеристика категорий сложности та же, что и для рекогносцировочных изысканий.

Состав работ

Установление в натуре границ агролесомелиоративных выделов и нанесение их на абрис с подробным описанием в полевом журнале инвентаризации земельных участков. Определение намечаемых мероприятий. Нанесение на карты (планы) агролесомелиоративных выделов и их литерация. Составление ведомости агролесомелиоративных выделов и намечаемых мероприятий. Вычисление размеров площадей. Обобщение материалов изысканий. Составление основных положений намечаемых мероприятий.

Таблица 372

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Детальные агролесомелиоративные изыскания площадей с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе: |  |  |  |
| 1 | 1:2000 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| 2 | 1:5000 | 0,69 | 0,73 | 0,82 |
| 3 | 1:10000 | 0,38 | 0,4 | 0,43 |
| 4 | 1:25000 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 5 | 1:50000 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |

Таблица 373

Измеритель – 1 км полосы

| § | Наименование работ | Ширина полосы изысканий, м | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  | Детальные агролесомелиоративные изыскания полос с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе: |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 | До 50 Св. 50 до 150 | 4,5 7,3 | 4,7 7,5 | 5,2 7,7 |
| 2 | 1:10000 | До 50 Св. 50 до 150 | 4 5,6 | 4,2 5,8 | 4,4 5,9 |

#### Ландшафтный анализ территории

Характеристика категорий сложности

/ категория:

а) равнинные территории с редкими оврагами и наличием заболоченных или захламленных участков до 10 %;

б) лесная и лесостепная зоны;

в) 	участки с материалами лесоустройства давности до двух лет;

г)	 участки с количеством древесных пород в составе насаждений до трех;

д) 	зеленые зоны и лесопарки с ненарушенными экологическими связями природных комплексов;

е) 	зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью менее допустимых пределов.

//  категория:

а) 	всхолмленные территории, расчлененные оврагами и балками;

б)	 степная зона, лесотундра;

в) 	территории, заболоченные или захламленные от 11 до 30%;

г)	 горные склоны с углами наклона до 150;

д) 	участки с материалами лесоустройства давности от 3 до 5 лет;

е)	 участки с количеством древесных пород в составе насаждений до пяти;

ж) 	зеленые зоны и лесопарки с нарушенными экологическими связями природных комплексов;

з) 	зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью соответствующей допустимым пределам.

/// категория:

а)	территории,  значительно  изрезанные  реками  и овражно-балочными системами;

б) 	пустыня и полупустыня;

в)	территории,  заболоченные или захламленные  свыше 30 %;

г)	 горные склоны с углами наклона свыше 150;

д) 	участки с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет;

е) 	участки с количеством древесных пород в составе насаждений более пяти;

ж) 	зеленые зоны и лесопарки с неустановленными экологическими связями природных комплексов;

з) 	зеленые зоны  ІІ лесопарки с посещаемостью выше допустимых пределов.

#### Состав работ

Анализ материалов генплана, лесоустроительных, топографических и др. Изучение ситуации и размещения окружающих селитебных территорий, транспортных путей и подъездов посетителей к объекту. Санитарно-гигиеническая и эстетическая оценка территории.

Определение в натуре границ ландшафтных районов и участков с нанесением их на готовую топографическую основу с подробным  описанием в полевом журнале.

Определение посещаемости объектов отдыха по входам и основным направлениям движения потоков посетителей на территории с ведением журнала учета посещаемости по видам отдыха.

Выявление характерных ландшафтных участков, используемых для отдыха, с анализом их посещаемости (нагрузки).

Установление функциональных зон по видам и формам отдыха и состоянию насаждений с нанесением границ зон на готовую топографическую основу.

Определение системы и состава лесопарковых мероприятий на территории с учетом выявленных природных особенностей и функционального назначения выделенных зон.

Таблица 374

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Ланшафтный анализ территории с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе: |  |  |  |
| 1 | 1:500 | 3,2 | 5,6 | 9,6 |
| 2 | 1:1000 | 1,9 | 3 | 4,8 |
| 3 | 1:2000 | 1,1 | 1,6 | 2,5 |
| 4 | 1:5000 | 0,69 | 0,86 | 1 |
| 5 | 1:10000 | 0,39 | 0,43 | 0,51 |

#### Таксация лесного фонда с ландшафтной оценкой территории

Характеристика категорий сложности та же, что и для ландшафтного анализа территории.

Состав работ

Установление границ участков (выделов) с учетом рекреационного использования территории и нанесение их на абрис.

Глазомерная таксация леса по промеренным линиям в условиях лесопаркового хозяйства с записью таксационных показателей и отличительных особенностей выдела в журнал таксации. Инструментальное измерение высот, диаметров деревьев, определение их возраста и сумм площадей сечения. Подробное описание насаждений и почв. Санитарная оценка состояния насаждений. Закладка круговых площадок полнотомерами.

Ландшафтная оценка участков в пределах квартала с определением типа ландшафта, характера размещения деревьев по площади, эстетической и санитарно-гигенической оценки функционального и целевого назначения.

Определение объемов необходимых мероприятий в натуре и их видов (лесоводственные и биотехнические мероприятия, благоустройство и т.п.). Окончательное оформление журналов таксационных описаний. Нанесение результатов на карты (планы).

Таблица 375

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Таксация лесного фонда с ланшафтной оценкой территории и нанесением результатов на карты (планы) в масштабе: |  |  |  |
| 1 | 1:500 | 3,4 | 5,3 | 7,1 |
| 2 | 1:1000 | 1,9 | 3 | 3,9 |
| 3 | 1:2000 | 1,1 | 1,7 | 2,3 |
| 4 | 1:5000 | 0,73 | 1 | 1,4 |
| 5 | 1:10000 | 0,6 | 0,76 | 0,9 |

Примечание. При проведении ландшафтной оценки территории с использованием материалов лесоустройства к ценам применяется коэффициент 0,6.

#### Подеревная инвентаризация на композиционных узлах и центрах

Состав работ

Определение места положения дерева в натуре и на плане. Затеска коры и нумерация дерева. Замеры диаметра, высоты ствола и размера кроны.

Оценка состояния каждого дерева. Учет групп кустарников по их состоянию и породному составу. Назначение необходимых мероприятий. Запись показателей в полевом журнале.

Таблица 376

##### Измеритель – 1 дерево

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подеревная инвентаризация на композиционных узлах и центрах | 0,35 |

#### Агролесомелиоративные изыскания защитных лесных насаждений

Характеристика   категорий  сложности

/ категория:

а) 	территории равнинные или незначительно расчлененные с протяженностью гидрографической сети на 1 км2 0,5-1 км;

б)	 лесная и лесостепная зоны;

в)	 участки с количеством древесно-кустарниковых  пород в составе насаждений до трех;

г)	 территории с расстоянием между лесными полосами до 500 м;

д)	 пологие берега рек и водохранилищ.

// категория:

а)	 территории, расчлененные оврагами и балками с протяженностью гидрографической сети на 1 км2 1-2 км;

б) 	степная зона;

в)	 участки с  количеством древесно-кустарниковых пород в составе насаждений от трех до пяти;

г) 	территории с расстоянием  между лесными   полосами свыше 500 до 1000 м;

д) 	берега рек и водохранилищ с углами наклона от 10 до  25°.

///  категория:

а) 	территории, значительно пересеченные оврагами и балками с протяженностью гидрографической сети на 1 км2 свыше 2 км;

б) 	пустыни и полупустыни;

в)	 участки с количеством древесно-кустарниковых пород в составе насаждений свыше пяти;

г) 	территории с расстоянием между  лесными полосами свыше 1000 м;

д) 	берега рек и водохранилищ с углами наклона свыше 250.

Состав работ

Предварительная таксация на пробных площадях и маршрутах. Мелиоративная  характеристика насаждений и оценка таксационных показателей древостоев с промером линий и ведением полевого журнала и абриса. Установление в натуре границ выделов с нанесением на готовую плановую основу. Определение состава, возраста, высоты, диаметра, сомкнутости крон, запаса древесно-кустарниковых пород, а также схем смешения, числа рядов, конструкции и других мелиоративных показателей.

Определение намечаемых мероприятий. Нанесение на топографическую основу агролесомелиоративных выделов и их литерация.

Составление агролесомелиоративного описания насаждений. Вычисление размеров площадей. Составление основных положений намечаемых мероприятий.

Таблица 377

Измеритель – 1 км полосы

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Агролесомелиоративные изыскания защитных лесных насаждений с нанесением результатов на карты в масштабе 1:10000 при ширине полосы до 15 м | 4,1 | 4,8 | 5 |
| 2 | То же, св. 15 до 30 м | 4,6 | 5,2 | 5,5 |

#### Закладка пробных площадей на ход естественного

возобновления на вырубках, гарях, под пологом леса

Характеристика   категорий  сложности

/ категория:

а)	равнинные территории;

б)	горные склоны с углами наклона до 10°;

в)	участки  заболоченные и захламленные до 30 %;

г)	участки с количеством древесных пород в составе насаждений до трех.

// категория:

а)	территории, расчлененные оврагами и балками;

б)	горные склоны с углами наклона свыше 10 до 250;

в)	участки, заболоченные  и захламленные свыше 30 до 50 %;

г)	участки с количеством древесных пород в составе насаждений от трех до пяти.

///  категория:

а)	территории,  значительно  изрезанные  реками  и  овражно-балочными системами;

б)	горные склоны с углами наклона свыше 25°;

в)	леса пустынь;

г)	участки с наличием вечнозеленого подлеска или колючих зарослей свыше 50 %;

д)	участки, заболоченные и захламленные свыше 50%;

е)	участки с количеством древесных пород в составе насаждений свыше пяти.

Состав работ

Определение места заложения пробной площади. Отбивка площади. Закрепление кольями учетных площадей с нумерацией их. Проведение учета естественного возобновления с заполнением карточки. Составление схемы расположения учетных площадей. Обработка учетных карточек (пересчет количества учтенных растений на 1 га, заполнение ведомостей и др).

Таблица 378

Измеритель – 1 м2 пробной площади

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Закладка пробных площадей на ход естественного возобновления на вырубках, гарях, под пологом леса и пр. | 0,06 | 0,08 | 0,09 |

#### Обследование лесных культур с закладкой пробных площадей

Характеристика   категорий   сложности

/ категория. Средняя площадь отдельных участков культур свыше 10 га (необходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест на каждом участке 500-700).

// категория. Средняя площадь отдельных участков культур свыше 3 до 10 га (необходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест на каждом участке 300-500).

/// категория. Средняя площадь участков культур до 3 га (необходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест на каждом участке 200-300).

#### Состав работ

Составление учетных карточек по книге лесных культур лесхоза. Определение места заложения пробной площади. Перечет культур с заполнением перечетной ведомости и учетной карточки. Вычерчивание схемы расположения учетных рядов или площадей. Обработка учетных карточек по результатам перечета.

Таблица 379

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Обследование лесных культур с закладкой пробных площадей | 0,58 | 0,84 | 1,6 |

Закладка пробных площадей на учет пней

Состав работ

Выбор характерного места для учета. Измерение расстояния между 21 пнем. Установление средних расстояний между пнями. Замер пней с заполнением перечетной ведомости. Предварительная камеральная обработка материалов перечетов (определение по таблице количества пней на 1 га с распределением по составу пород, указанием диаметра пней, давности рубки и состояния пней по породам).

Таблица 380

##### Измеритель – 1 дерево

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закладка пробных площадей на учет пней | 0,85 |

#### Закладка пробных площадей для исследования

хода роста насаждений и на рубки ухода

Характеристика   категорий    сложности

/ категория. Чистые или с примесью одной породы одноярусные насаждения.

// категория. Насаждения одноярусные со значительной примесью других пород.

/// категория. Насаждения двухъярусные и трехъярусные.

#### Состав работ

Полевые работы. Выбор места для закладки пробной площади. Инструментальное определение границ пробной площади и привязки ее. Установка столбов по углам пробной площади. Таксация пробной площади с описанием подроста, подлеска и почвенного покрова. Перечет древостоев с записью в ведомость перечета. Отметка замеренных стволов краской или затеской коры. Замер высот и построение кривой высот. Копка ямы и описание почвы по горизонтам.

При закладке тренировочных пробных площадей рубка и обмер средних (по вычисленным средним диаметру и высоте) деревьев с измерением диаметра ствола на половине высоты и определением коэффициента формы.

При закладке ленточных проб производится выбор места для закладки ленты пробы в натуре. Задание визира и прорубка его с производством затесок на деревьях. Постановка столбов с надписью. Промер визира. Отграничение ширины участка пробы путем периодического промера через каждые 20-30 м. Производство таксации. Перечет деревьев по элементам леса и категориям качества. Определение 15-20 высот деревьев основного элемента леса и 3-5 высот других элементов леса. Построение графика высот. Закладка почвенных шурфов. Рубка и обмер моделей.

При закладке пробной площади на рубки ухода для осветления дополнительно производится разбивка на секции и сплошная рубка полос площадью 0,01 га с укладкой по породам и обмер. Для остальных рубок дополнительно выполняется отметка и перечет деревьев, подлежащих уборке, с записью в ведомость перечета. Вырубка отмеченных деревьев, разметка на сортименты и обмер полученной продукции.

Камеральные работы. Вычисление запаса и таксационных элементов остающегося на корню насаждения, определение выбираемого запаса и процента выборки от первоначального запаса. Обработка материалов исследования пробной площади.

Таблица 381

Измеритель – 1 пробная площадь

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Закладка тренировочной пробной площади и для исследования хода роста насаждений | 44 | 49 | 56 |
| 2 | Закладка ленточных проб | 22 | 23 | 27 |
| 3 | Закладка пробной площади на рубки ухода для осветления | 81 | 87 | – |
| 4 | То же, для прочистки | 101 | 109 | – |
| 5 | То же, для прореживания | 125 | 138 | 164 |
| 6 | То же, для проходных рубок | 138 | 164 | 187 |

Примечания: 1. Пробная площадь или ее секция должна иметь не менее 200 деревьев основного элемента леса. Тренировочная пробная площадь в расстроенных, сложных и толстомерных древостоях (средний диаметр 50 см и более) должна иметь не менее 150 деревьев основного элемента леса. Размер пробной площади в молодняках не менее 0,25 га.

2. Стоимость рубки, обмера и разделки модельных (учетных) деревьев определяется дополнительно по ценам табл. 382.

Рубка, обмер и разделка модельных (учетных) деревьев

на пробных площадях для изучения хода роста,

сортиментной и товарной структуры

Состав работ

Определение необходимого количества модельных (учетных) деревьев. Выбор модельных деревьев или отметка при перечете учетных деревьев. Организация рубки и рубка модельных (учетных) деревьев, обрубка и укладка в кучи сучьев. Обмер срубленных деревьев по двухметровым отрубам в коре и без коры. Определение возраста и текущего прироста по диаметру за последнее десятилетие и другие измерения, предусмотренные карточкой модельного (учетного) дерева. Определение пороков древесины (по двухметровым отрубам) и возможного выхода сортиментов. Заполнение карточки модельного (учетного) дерева.

Таблица 382

###### Измеритель – 1 модельное дерево

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Рубка, обмер и разделка модельных (учетных) деревьев при диаметре срубленного дерева, см: |  |
| 1 | от 12 до 20 | 2,8 |
| 2 | св. 20 до 28 | 3,5 |
| 3 | св. 28 до 36 | 3,8 |
| 4 | св. 36 до 44 | 4,2 |
| 5 | св. 44 | 4,6 |

Примечание. Цены на рубку, обмер и разделку модельных (учетных) деревьев приведены для хвойных и мягколиственных пород леса. Стоимость выполнения этих работ при твердых породах леса (лиственница, дуб, бук, клен и др.) определяется по ценам § 1-5 с применением коэффициента 1,1.

#### Составление выписки из таксационного описания характеристики выделов

#### Состав работ

Выписывание из таксационных материалов в бланки полевого журнала характеристики выделов. Внесение изменений, происшедших со времени последнего лесоустройства.

Таблица 383

###### Измеритель – 1 выдел

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление выписки из таксационных описаний характеристики выделов | 0,1 |

#### Изыскания по лесосеменным хозяйствам

Характеристика   категорий    сложности

/ категория:

а)	 равнинные территории;

б)	 лесосеменные участки расположены компактно;

в)	 насаждения с  материалами лесоустройства  давности   до   2 лет.

// категория:

а) 	территории, расчлененные оврагами и балками;

б)	 лесосеменные участки разобщены;

в) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 2 до 5 лет.

/// категория:

а)	территории, значительно расчлененные реками и овражно-балочными системами;

б)	горные районы;

в)	лесосеменные участки  мелкие  разбросаны  по всей территории хозяйства;

г)	насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет.

Состав работ

Тренировочные работы по селекционной инвентаризации. Селекционная инвентаризация деревьев и насаждений с подразделением их на плюсовые, лучшие нормальные, нормальные и минусовые с подробным описанием в полевом журнале. Ведение абриса. Выбор насаждений для организации временных и постоянных лесо-семенных участков, заказников, маточных плантаций и селекционных питомников. Учет урожайности на пробных площадях. Составление ведомостей селекционных выделов и карточек плюсовых деревьев. Накладка на планшеты в масштабе 1:10 000 селекционных выделов и их литерация. Вычисление площадей. Составление основных положений намечаемых мероприятий.

Таблица 384

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Изыскания по лесосеменным хозяйствам при количестве пород: |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,69 | 0,73 | 0,76 |
| 2 | 2 | 0,71 | 0,75 | 0,81 |
| 3 | 3 | 0,83 | 0,88 | 0,96 |
| 4 | 4 | 0,92 | 0,96 | 1 |

#### Изыскания по отбору плюсовых деревьев

Характеристика   категорий  сложности

Та же, что и для изысканий по лесосеменным хозяйствам.

Состав работ

Поиск плюсовых деревьев с опредленнем таксационных показателей отдельных куртин насаждений. Обмер плюсовых деревьев с определением высоты, диаметра ствола, диаметра и протяженности кроны. Определение возраста плюсовых деревьев приростным буравом. Оформление плюсового дерева с нанесением краской порядкового номера. Обмер окружающих деревьев по высоте и диаметру стволов с определением их возраста и местоположения относительно плюсового дерева. Привязка плюсовых деревьев к квартальной сети. Фотографирование плюсового дерева с уборкой мешающих съемке деревьев. Заполнение карточки плюсового дерева.

Таблица 385

Измеритель – 1 дерево

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Изыскания по отбору плюсовых деревьев | 54 | 57 | 60 |

#### Изыскания по спортивным охотничьим хозяйствам

Характеристика категорий  сложности

/ категория:

а) 	равнинные территории;

б)	 охотничьи угодья расположены компактно;

в)	 населенные пункты размещены по территории объекта равномерно;

г) 	площади   колхозно-совхозных   земель — не более 15%  территории хозяйства;

д) 	использование   автотранспорта   возможно   повсеместно;

е) насаждения с материалами  лесоустройства  давности до 3 лет;

ж) отсутствие на территории хозяйства запретных зон и спецобъектов.

// категория:

а) 	территории, расчлененные оврагами и балками;

б) 	горные склоны с углами наклона до 250;

в)	 более 50 % территории не населено и недоступно для использования автотранспорта;

г)	площади   колхозно-совхозных   земель — свыше   15 до 30% территории хозяйства;

д)	насаждения  с материалами лесоустройства  свыше 3 до  6-летней давности;

е) 	наличие на территории хозяйства отдельных  небольших запретных зон.

/// категория:

а) 	территории, значительно расчлененные реками, оврагами и балками;

б) 	горные склоны с углами наклона свыше 250;

в) 	площади колхозных и совхозных земель — свыше 30 % территории хозяйств;

г)	территория хозяйства малодоступна для  использования  автотранспорта;

д) 	отсутствие населенных пунктов непосредственно на территории охотничьих угодий;

е)	насаждения с материалами лесоустройства свыше 6-летней давности;

ж)	наличие  на   территории  хозяйства   крупных  запретных  зон и спецобъектов.

Состав работ

Разработка типологии охотничьих угодий. Инвентаризация охотничьих угодий с натурными изысканиями на площади до 5 % территории и ведением абриса и журнала. Составление ведомостей объединения лесных выделов в охотвыделы. Закладка площадок по учету кормов.

Весенний, летний, осенний и зимний учеты охотфауны с ведением полевого журнала и абриса. Привязка намечаемых биотехнических мероприятий.

Таблица 386

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Изыскания по спортивным охотничьим хозяйствам при использовании карт в масштабе: |  |  |  |
| 1 | 1:25000 | 0,22 | 0,24 | 0,28 |
| 2 | 1:50000 | 0,1 | 0,12 | 0,15 |

Изыскания по комплексным промысловым охотничьим хозяйствам

Характеристика категорий  сложности

Та же, что и для изысканий по спортивным охотничьим хозяйствам.

Состав работ

Разработка типологии охотничьих угодий. Инвентаризация охотничьих угодий с натурными изысканиями на площади до 1 % территории и ведением абриса и журнала. Закладка площадок по определению сырьевой базы дикоросов, лекарственного и технического сырья. Зимние и весенние учеты основных охотничьих животных с ведением журнала и абриса. Авиаучет копытных и крупных животных.

Картирование промысловых участков — установление границ участка, наличие охотизбушек, подсобных сооружений, троп с нанесением их на картографический материал. Уточнение количества ежегодно добываемой продукции по видам, численности животных, оставшихся после охоты и наличия орудий лова.

Таблица 387

Измеритель – 1 км2

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Изыскания по комплексным промысловым охотничьим хозяйствам при площади объекта, млн. га: |  |  |  |
| 1 | до 1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 2 | св. 1 до 3 | 0,92 | 1,2 | 1,4 |
| 3 | св. 3 | 0,58 | 0,69 | 0,81 |

#### Изыскания по противопожарному устройству лесов

Характеристика  категорий  сложности

/ категория:

а) 	леса с низкой фактической  горимостью, пятого класса  природной пожарной опасности;

б) 	территории, заболоченные свыше 30 %;

в) 	участки хвойных молодняков и культур — до 5 % лесопокрытой площади;

г) 	насаждения с материалами лесоустройства давности до двух лет;

д) 	разряд лесоустройства III и IV.

// категория:

а) 	леса со средней фактической горимостью, 3-4  класса природной пожарной опасности;

б) 	территории, заболоченные свыше 10 до 30 %;

в)	 участки хвойных  молодняков и культур свыше 5 до 10 % лесопокрытой площади;

г) 	насаждения с материалами лесоустройства давности  свыше 2 до 5 лет;

д) 	разряд лесоустройства II.

/// категория:

а) 	леса с высокой фактической горимостью, 1-2 класса природной пожарной опасности;

б) 	территории, заболоченные до  10 %. Притундровые леса;

в)	 участки  хвойных  молодняков  и  культур — свыше  10%  лесопокрытой площади;

г) 	насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет или только наличие  материалов аэровизуального обследования;

д) разряд лесоустройства I и Iа.

Состав работ

Выписка средних многолетних метеоданных за пожароопасный сезон по району деятельности лесхоза. Сбор данных о горимости лесов объекта за последние 10 лет.

Корректировка учета лесного фонда по лесхозу и лесничествам. Уточнение границ лесничеств. Выделение закрепленных лесо-сырьевых баз и баз самозаготовителей, торфяных массивов и торфопредприятий, площадей хвойных культур и молодняков, гарей, мест отдыха и др. Распределение выделов каждого квартала по классам природной пожарной опасности. Изготовление схематической карты лесхоза, раскраска ее по классам пожарной опасности, нанесение мест пожаров за последнее десятилетие, существующих и намечаемых противопожарных объектов.

Изучение состояния наземной и авиационной охраны лесов в разрезе лесофондодержателей и базодержателей, техническое оснащение лесопожарных служб и определение эффективности их работ. Обследование в натуре лесонасаждений высоких классов природной пожарной опасности, дорог, водоемов, мест существующих и намечаемых противопожарных объектов, зон отдыха с ведением абриса и полевого журнала. Привязка к местности всех противопожарных объектов, с определением в каждом случае протяженности, ширины и конструкций барьеров (заслонов). Установление районов авиационной и наземной охраны лесов.

Составление основных положений противопожарных мероприятий.

Таблица 388

Измеритель – 1 лесохозяйственное предприятие

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Изыскания по противопожарному устройству лесов при использовании карты в масштабе 1:100000 | 712 | 762 | 814 |

# ГЛАВА 24. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

#### Изыскания лесосырьевых баз лесозаготовительных

предприятий и химкомплексов

Состав работ

Полевые работы. Определение границ и состава лесосырьевых баз. Выявление по материалам органов лесного хозяйства и учета лесного фонда вырубок, гарей и других изменений, происшедших в лесном фонде с момента лесоустройства. Составление ведомости изменений по выделам.

Составление уточненных планов лесонасаждений и таксационных описаний на основе выявленных изменений в составе лесного фонда. Вычисление площадей и определение запасов выделов, пройденных рубкой, пожаром и т. д. Составление поквартальной ведомости площадей и запасов лесосырьевой базы. Составление уточненных таблиц классов возраста, бонитета и запаса насаждений по преобладающим породам. Изготовление схематической карты района работ с нанесением границ предприятий, поселков, дорог, групп лесов, закрепленных лесосырьевых баз.

Предварительное рассмотрение с органами лесного хозяйства состава сырьевой базы, способов рубок и объема лесозаготовок. Техническое обследование лесных площадей, намеченных к отчуждению для промышленного и поселкового строительства.

Составление предварительной схемы освоения и плана рубок и рассмотрение их в местных организациях лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства.

Сбор данных по современному состоянию и использованию лесного и лесосечного фонда.

Камеральные работы. Составление сводных таксационных таблиц по характеристике насаждений сырьевой базы.

Определение эксплуатационного фонда лесосырьевой базы и его товарной структуры. Расчет размера пользования лесом в лесосырьевой базе.

Изготовление и окраска картограммы запасов и карты лесов лесосырьевой базы. Составление описания лесосырьевой базы.

Таблица 389

##### Измеритель ― 1 лесосырьевая база

| § | Наименование работ | Разряд лесоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III |
|  | Изыскания лесосырьевой базы при площади, тыс. га: |  |  |
| 1 | 50 | 1694 | 1182 |
|  |  | 1562 | 1123 |
| 2 | 100 | 2587 | 1601 |
|  |  | 2500 | 1557 |
| 3 | 200 | 4439 | 2826 |
|  |  | 4112 | 2540 |
| 4 | 400 | 7460 | 4610 |
|  |  | 6990 | 3990 |
| 5 | 1000 | ― | 4880 |
|  |  |  | 6380 |
| 6 | 2000 | ― | 7980 |
|  |  |  | 10680 |
| 7 | 4000 | ― | 11700 |
|  |  |  | 12000 |

Примечания: 1. Стоимость изысканий по лесосырьевым базам, отдельные массивы которых устроены по разным разрядам лесоустройства, определяется суммированием цен по отдельным участкам соответствующего разряда лесоустройства.

2. При использовании материалов лесоустройства I разряда стоимость изысканий определяется по ценам для лесоустройства II разряда с применением коэффициента 1,3.

3. При использовании материалов лесоустройства IV разряда стоимость изысканий определяется по ценам для лесоустройства ІІІ разряда с применением коэффициента 0,8.

4. При использовании материалов лесоустройства давности не свыше 3 лет к ценам применяется коэффициент 0,8.

5. Стоимость лесосырьевых изысканий для леспромхозов в зонах затоплення водохранилищ при использовании материалов инвентаризации древесной и кустарниковой растительности определяется по ценам для лесоустройства II разряда с применением коэффициента 0,7.

#### Изыскания лесосырьевых баз осмолозаготовительных предприятий

#### Состав работ

Полевые работы. Уточнение состава лесного фонда в сырьевой базе. Определение площадей сосновых вырубок за 30 лет, запасов осмола по классам спелости пня и качества осмола.

Составление таксационного описания вырубок, осмотренных в натуре. Составление поквартальных ведомостей площадей вырубок с ожидаемым запасом осмола.

Выявление ожидаемого прироста осмола по перспективному плану лесозаготовок в сосновых насаждениях. Выявление путей транспорта с определением средних расстояний вывозки осмола к пунктам потребления.

Камеральные работы. Составление описания сырьевой базы с приложением сводных ведомостей. Изготовление и окраска картограммы запасов или плана сырьевой базы осмола с нанесением сосновых вырубок и насаждений.

Таблица 390

##### Измеритель ― 1 лесосырьевая база

| § | Наименование работ | Цена (для лесоустройства III разряда) |
| --- | --- | --- |
|  | Изыскания лесосырьевой базы при площади сосновых вырубок, тыс. га: |  |
| 1 | 200 | 2330 |
|  |  | 1730 |
| 2 | 250 | 2800 |
|  |  | 2050 |
| 3 | 400 | 4200 |
|  |  | 3020 |

Примечания: 1. При использовании материалов лесоустройства II разряда к ценам применяется коэффициент 1,3.

2. При неообходимости выполнения натурных работ стоимость их определяется дополнительно по ценам табл. 391.

Таблица 391

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глазомерная таксация вырубок по существующим ходовым линиям | 1 км | 5,7 |
| 2 | Закладка ленточных перечетов на сосновых вырубках | То же | 18 |
| 3 | Закладка пробных площадей на сосновых вырубках с отбором проб опилок у модельных пней | 1 площадка | 40 |

#### Подготовка материалов к закреплению за предприятиями лесосырьевых баз

#### Состав работ

Полевые работы. Определение границ и состава лесных массивов, подлежащих закреплению. Составление поквартальной ведомости площадей и запасов на закрепляемую площадь. Рассмотрение вопросов закрепления лесосырьевых баз в органах лесного хозяйства.

Камеральные работы. Составление таблиц классов возраста, бонитета и запасов насаждений по преобладающим породам. Расчет размера пользования лесом по хозяйствам.

Составление карты лесхоза с нанесением действующих предприятий, лесовозных дорог, границ лесных массивов, намеченных к закреплению за предприятиями. Составление описания лесосырьевой базы с графическими и табличными приложениями.

Таблица 392

##### Измеритель ― 1 лесосырьевая база

| § | Наименование работ | Цена (для лесоустройства III разряда) |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка материалов к закреплению за предприятием лесосырьевой базы при площади, тыс. га: |  |
| 1 | 50 | 200 |
|  |  | 280 |
| 2 | 100 | 265 |
|  |  | 515 |
| 3 | 200 | 455 |
|  |  | 710 |
| 4 | 400 | 875 |
|  |  | 815 |
| 5 | 1000 | 1930 |
|  |  | 1215 |
| 6 | 2000 | 3620 |
|  |  | 1840 |
| 7 | 4000 | 7180 |
|  |  | 3330 |

Примечание. Стоимость работ при использовании материалов лесоустройства других разрядов определяется по ценам § 1-7 с применением следующих коэффициентов:

0,8 — при использовании лесоустройства IV разряда;

1,3 — то же, II разряда;

1,4 — то же, I разряда.

Изыскания для составления лесовосстановительных

и противопожарных мероприятий по сырьевым

базам лесозаготовительных предприятий

Состав работ

Изучение лесорастительных условий и естественного возобновления по материалам лесоустройства и другим источникам. Обобщение и анализ опыта ведения лесного хозяйства. Выборочное обследование типичных насаждений и площадей сырьевой базы. Разработка плана противопожарных и лесохозяйственных мероприятий.

Таблица 393

###### Измеритель ― 1 лесозаготовительное предприятие

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Изыскания для составления лесовосстановительных и противопожарных мероприятий в сырьевой базе лесозаготовительного предприятия с расчетным объемом производства, тыс. м3 в год: |  |
| 1 | 200 | 280 |
| 2 | 400 | 470 |
| 3 | 600 | 690 |
| 4 | 800 | 820 |
| 5 | 1000 | 980 |
| 6 | 1200 | 1260 |
| 7 | 1500 | 1510 |
| 8 | 2000 | 1980 |

#### Лесоинвентаризация сырьевых баз  лесозаготовительных предприятий

Состав работ

Полевые работы. Предварительное дешифрирование аэрофотоснимков. Тренировка таксационного глазомера путем закладки тренировочных пробных площадей. Организация и проведение прорубки и прочистки просек и визиров. Изготовление и установка стол-бои. Таксация с записью данных в журнал таксации. Составление таксационного описания, плана лесонасаждений, картограммы запасов.

Камеральные работы. Обработка полевых  материалов.

Таблица 394

###### Измеритель ― 100 га

| § | Наименование работ | Густота визирной сети, м | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесоинвентаризация сырьевых баз лесозаготовительного предприятия | 500 | 70 4,3 |
| 2 | То же | 1000 | 40 3,3 |

#### Таксация леса на трассах при дорожных и прочих линейных изысканиях

Состав работ

Таксация по промерным линиям на трассах с ведением абриса и журнала таксации. Ленточный перечет деревьев вдоль ходовых линий, составление перечетных ведомостей по выделам и породам.

Таблица 395

###### Измеритель ― 1 км трассы

| § | Наименование работ | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таксация леса на трассе | 2,4 |
|  | Ленточный перечет на полосе шириной, м: |  |
| 2 | 10 | 11 |
| 3 | 20 | 16 |

# ГЛАВА 25. ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

#### Подготовка ходовых линий для геоботанических

#### и лесотаксационных маршрутов

Характеристика   категорий   сложности

/ категория:

а) 	торфяное месторождение неосушенное, с  малой кочковатостью, невязкое и легкопроходимое, заросшее до 50 %  редкой древесиой и кустарниковой растительностью;

б) 	осушенное торфяное месторождение, незначительно изрезанное карьерами и канавами.

// категория:

а) 	торфяное месторождение неосушенное, вязкое, со средней кочковатостью, заросшее свыше 50 % древесной и кустарниковой растительностью средней густоты;

б)	торфяное месторождение, изрезанное канавами и карьерами, частично покрытое древесной и  кустарниковой  растительностью.

/// категория:

а)	торфяное месторождение очень вязкое, труднопроходимое, с большой кочковатостью или значительно обводненное, заросшее густым лесом и подлеском или густым кустарником;

б) 	осушенное торфяное месторождение, значительно изрезанное труднопроходимыми   карьерами  торфодобычи,  сплошь заросшее.

Состав работ

Инструментальная разбивка ходовых линий (поперечников) от опорной магистрали. Вешение линии. Измерение линий лентой с разбивкой и закреплением пикетажа. Ведение абриса. Составление и вычерчивание схем ходовых линий (маршрутов).

Таблица 396

Измеритель – 1 км линии (маршрута)

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Подготовка ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов | 15 | 20 | 25 |

Примечание. Цены таблицы применяются только при производстве геоботанических и лесотаксационных работ, выполняемых вне комплекса съемочных работ.

#### Зондирование торфяной залежи зондировочным буром

Характеристика категорий сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Зондирование торфяной залежи торфяным зондировочным буром по готовому пикетажу с определением толщины очеса, мощности торфяной залежи и фиксацией глубины попадания бура на пень, выявлением сапропелевых отложений, минеральных и водных прослоек и характера подстилающего грунта. Ведение полевого журнала зондирования, переходы с пункта на пункт зондирования и переноска бурового комплекта.

Таблица 397

Измеритель – 10 пунктов зондирования

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Зондирование торфяной залежи зондировочным буром |  |  |  |
|  | При глубине залежи до 3 м и расстояниях между пунктами зондирования, м: |  |  |  |
| 1 | 200 | 3,8 | 5,8 | 6,7 |
| 2 | 100 | 3,1 | 4,4 | 5,2 |
| 3 | 40-50 | 2,7 | 3,4 | 4,1 |
| 4 | 20 | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
|  | То же, св. 3 до 4 м |  |  |  |
| 5 | 200 | 4,8 | 7,3 | 8,4 |
| 6 | 100 | 3,9 | 5,6 | 6,4 |
| 7 | 40-50 | 3,4 | 4,2 | 5,1 |
| 8 | 20 | 2,8 | 3,4 | 4,2 |
|  | То же, св. 4 до 6 м |  |  |  |
| 9 | 200 | 5,7 | 8,8 | 10 |
| 10 | 100 | 4,7 | 6,7 | 7,7 |
| 11 | 40-50 | 4 | 5,1 | 6,1 |
| 12 | 20 | 3,3 | 4 | 4,8 |
|  | То же, св. 6 м |  |  |  |
| 13 | 200 | 7,6 | 12 | 13 |
| 14 | 100 | 6,2 | 8,9 | 10 |
| 15 | 40-50 | 5,4 | 6,8 | 8,1 |
| 16 | 20 | 4,4 | 5,4 | 6,7 |

Примечания: 1. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам применяется коэффициент 1,25.

2. При числе попаданий на пень от 25 до 50 на 100 пунктов зондирования к ценам применяется коэффициент 1,1, а при числе их свыше 50 — коэффициент 1,2.

#### Геоботанические (ботанико-технологические) изыскания торфяной залежи

Характеристика категорий сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

#### Состав работ

Полевые работы. Составление схемы геоботанических проходов на основе имеющихся топографических материалов. Выявление выделов растительности и микрорельефа с ведением абриса и зарисовкой контуров на топографических материалах. Заложение геоботанических (стратиграфических) скважин по ранее подготовленным трассам маршрутов с определением вида торфа и степени разложения послойных образцов через 0,25 м по глубине с регистрацией минеральных, угольных и водных прослоек в залежи, донных (сапропелевых) отложений и попадания бура на пень. Отбор контрольных образцов торфа на микроскопические (ботанические) анализы. Заложение пробных площадок с описанием типов микрорельефа, с пересчетом количества кочек, деревьев, кустарников, и определением их размеров. Переходы и переноска бурового комплекта и образцов торфа с пункта на пункт.

Камеральные работы. Составление плана торфяной залежи с выделением границ ботанико-стратиграфических (технологических) участков. Построение стратиграфических профилей торфяной залежи по характерным маршрутам. Составление геоботанического описания месторождения с графическими приложениями.

Таблица 398

Измеритель – 10 км

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Геоботанические изыскания торфяной залежи по ходовым линиям (маршрутам) через 400 м с заложением стратиграфических скважин из расчета 1 скважина на 15-20 га при глубине залежи, м: |  |  |  |
| 1 | до 3 | 17 | 20 | 22 |
|  |  | 10 | 10 | 10 |
| 2 | св. 3 до 4 | 20 | 23 | 24 |
|  |  | 13 | 13 | 13 |
| 3 | св. 4 | 23 | 25 | 27 |
|  |  | 17 | 17 | 17 |

Примечание: При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1.

#### Специальные изыскания торфяных месторождений на участках сырья,

#### пригодного для производства подстилки и теплоизоляционных материалов

Характеристика категорий сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Полевые работы. Составление плана участка на основе имеющихся материалов, с установлением границ участка и нанесением намечаемых геоботанических маршрутов. Бурение стратиграфических скважин торфяным буром по готовому пикетажу.

Определение вида торфа и степени разложения из послойных образцов, отобранных через 0,25 м на всей глубине торфяной залежи. Отбор контрольных образцов для микроскопического анализа и 25 % пунктов бурения. Ведение полевого журнала с фиксацией прослоек торфа с высокой степенью разложения, водонасыщенных прослоек и попаданий бура на пень. Описание микрорельефа и растительности. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта на пункт.

Камеральные работы. Обработка материалов полевых и лабораторных работ. Составление плана торфяного месторождения с выделением границ подстилочной залежи и теплоизоляционного сырья и проведением изолиний глубин. Составление стратиграфических разрезов. Вычисление средних послойных значений степени разложения. Составление отчета. Корректура графических материалов и отчета.

Таблица 399

Измеритель – 10 км2 для сетки 200х200 и 100х100 м,

1 га для сетки 50х50, 20х20 и 10х10 м

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Специальные изыскания торфяных месторождений на участках сырья, пригодного для производства подстилки и теплоизоляционных материалов, с заложением стратиграфических скважин на глубину до 3 м по сетке, м х м: |  |  |  |
| 1 | 200х200 | 39 | 45 | 50 |
|  |  | 8 | 8 | 8 |

Продолжение таблицы 399

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 2 | 100х100 | 121 | 130 | 137 |
|  |  | 23 | 23 | 23 |
| 3 | 50х50 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4 | 20х20 | 22 | 23 | 23 |
|  |  | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 10х10 | 85 | 86 | 86 |
|  |  | 20 | 20 | 20 |

Примечание: При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,15.

#### Отбор проб торфа для лабораторных анализов

Характеристика категории сложности та же, что и при подготовке ходовых линии для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

#### Состав работ

Определение на местности пунктов отбора проб по заранее разбитому пикетажу или путем опознавания на материалах аэрофотосъемки. Зондировочное бурение с отбором пробоотборочным буром послойных проб торфа. Монтаж проб и их упаковка в заранее заготовленную тару. Ведение полевого журнала отбора проб, составление ведомости. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта на пункт.

Таблица 400

Измеритель – 1 пункт отбора проб

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Отбор послойных проб торфа через 0,25 м для лабораторных анализов на естественную влажность, зольность, кислотность и теплоту сгорания при расстоянии между пунктами до 500 м и глубине торфяной залежи, м: |  |  |  |
| 1 | до 3 | 2,8 | 3,3 | 3,7 |
| 2 | св. 3 до 4 | 3,2 | 3,7 | 4,5 |

Продолжение таблицы 400

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 3 | св. 4 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
|  | Отбор послойных проб торфа через 0,25 м для лабораторных анализов на естественную влажность, зольность, кислотность и теплоту сгорания при расстоянии между пунктами свыше 500 м и глубине торфяной залежи, м: |  |  |  |
| 4 | до 3 | 4,1 | 4,8 | 5,2 |
| 5 | св. 3 до 4 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| 6 | св. 4 | 5,4 | 6 | 6,5 |
|  | Отбор послойных проб торфа через 0,5 м на агрохимические анализы при расстоянии между пунктами 1,5 км и глубине торфяной залежи, м: |  |  |  |
| 7 | до 3 | 6 | 7 | 7,5 |
| 8 | св. 3 до 4 | 6,5 | 7,5 | 8,2 |
| 9 | св. 4 | 7,5 | 8,2 | 9 |

Примечания: 1. При одновременном отборе проб торфа на микроскопические анализы вида торфа и степени разложения к ценам § 1-6 применяется коэффициент 1,2.

2. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам применяется коэффициент 1,25.

3. При отборе проб торфа для анализов на естественную влажность, зольность, кислотность и теплоту сгорания послойно через 0,5 м к ценам § 1-6 применяется коэффициент 0,7.

Заложение площадок на пнистость торфяной залежи по методу

Московского торфяного института  (МТИ)

Характеристика категорий сложности по условиям проходимости та же, что при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Полевые работы. Определение на местности пунктов заложения площадок по заранее разбитому пикетажу или путем опознавания на материалах аэрофотосъемки. Закрепление площадок кольями.

Разбивка сетки зондирования. Зондирование залежи по разбитой сетке. Ведение полевого журнала. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта на пункт.

Камеральные работы. Вычисление общей и послойной пнистости по методу МТИ с обработой полевых журналов и составлением ведомости и графика.

Таблица 401

Измеритель – 1 площадка

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Стоточечный метод зондирования залежи для определения пнистости при расстоянии между площадками до 1 км и глубине торфяной залежи, м: |  |  |  |
| 1 | до 3 | 5,9 | 7,1 | 8,8 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2 | св. 3 до 4 | 8,2 | 10 | 12 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | св. 4 | 11 | 13 | 16 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | То же, при расстоянии между площадками свыше 1 до 2 км и глубине торфяной залежи, м: |  |  |  |
| 4 | до 3 | 7,1 | 8,8 | 12 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | св. 3 до 4 | 8,6 | 11 | 14 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6 | св. 4 | 12 | 14 | 17 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | То же, при расстоянии между площадками св. 2 км и глубине торфяной залежи, м: |  |  |  |
| 7 | до 3 | 8,8 | 12 | 14 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 8 | св. 3 до 4 | 10 | 13 | 16 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 9 | св. 4 | 13 | 15 | 18 |
|  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Примечание: При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,25.

#### Составление сводного отчета по материалам геоботанических

(ботанико-технологических) изысканий торфяных месторождений

Состав работ

Изучение, систематизация и анализ собранных материалов. Составление ведомостей зондирования, глубин торфа, высот поверхности и дня торфяного месторождения. Вычисление средней глубины залежи. Обработка лабораторных данных с составлением по ним сводных таблиц и графиков. Составление сводного отчета с графическими и текстовыми приложениями. Составление паспорта торфяного месторождения.

Таблица 402

##### Измеритель ― 1 сводный отчет

| § | Наименование работы | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Составление сводного отчета по материалам текущих геодезических изысканий (при отсутствии материалов изысканий прошлых лет) при площади торфяного месторождения, км2: |  |
| 1 | до 5 | 140 |
| 2 | св. 5 до 10 | 195 |
| 3 | св. 10 до 20 | 240 |
| 4 | св. 20 до 50 | 320 |
| 5 | св. 50 до 100 | 420 |
| 6 | св. 100 до 200 | 560 |

Примечания: 1. Стоимость составления сводного отчета с использованием материалов геоботанических изысканий прошлых лет определяется по ценам § 1-6 с применением следующих коэффициентов:

0,5 — если материалы изысканий прошлых лет систематизированы и нуждаются только в частичной переработке с учетом данных текущих изысканий;

0,7 — если материалы изысканий прошлых лет не систематизированы и нуждаются в значительной переработке с учетом данных текущих изысканий.

2.	Стоимость составления сводного отчета без оформления паспорта  торфяного месторождения  определяется  по ценам § 1-6 с применением коэффициента 0,9 и учетом прим. 1.

3.	Стоимость сбора  материалов геоботанических изысканий прошлых лет без составления  сводного  технического  отчета  определяется по ценам § 1-6 с применением коэффициента 0,25.

ЧАСТЬ VII.

#### УКРУПНЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

# ГЛАВА 26.  КОМПЛЕКСНЫЕ  ИНЖЕНЕРНЫЕ  ИЗЫСКАНИЯ

# ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

# И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Укрупненные цены на комплексные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания предусмотрены в целях сокращения объема сметной документации при определении стоимости изысканий для промышленного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского строительства.

Вопрос о применении укрупненных цен (взамен соответствующих единичных цен) для определения стоимости изысканий решается организацией, выполняющей изыскания, по согласованию с заказчиком в зависимости от состава работ, предусмотренного программой (проектом производства) этих изысканий.

Стоимость других видов изысканий и отдельных работ, которые не предусмотрены укрупненными ценами, определяется дополнительно по единичным ценам других глав Сборника.

(Общие положения в редакции Дополнений)

## Комплексные инженерно-геодезические изыскания

## для промышленного, сельскохозяйственного

## и жилищно-гражданского строительства

Характеристика   категорий   сложности

(для комплексных инженерно-геодезических изысканий

на застроенных территориях)

I категория:

а)	городские    проезды с плотностью застройки  по фасаду до 30 %, с простой ситуацией, при  наличии подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с отдельно стоящими деревьями. Движение транспорта и пешеходов слабое;

б)	внутриквартальные территории  с  плотностью застройки  до 115 %, с застройкой простой конфигурации, с малым количеством деталей, деревьев и наличием подземных коммуникаций;

в)	территории сельских населенных пунктов с редкой застройкой, с малым количеством  садов  и  подземных  коммуникаций;

г)	территории   небольших  действующих промышленных  предприятий, животноводческих комплексов с плотностью застройки до 20 %, а также строительные площадки с незначительным количеством котлованов, дорог и отвалов.

// категория:

а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду свыше 30 до 60 %, с ситуацией средней сложности, со значительным количеством подземных коммуникации, рельсовых путей, газонов с деревьями. Движение транспорта и пешеходов средней интенсивности;

б) 	внутриквартальные территории с плотностью застройки свыше 25 до 50 %, с застройкой простой конфигурации, с небольшим количеством подземных коммуникаций, деревьев и т. п. или с мелкой застройкой  с  большим   количеством   надворных  построек,  заборов, деревьев, с наличием подземных коммуникаций;

в) 	территории небольших  городов,  агрогородов  и  поселков с правильной планировкой или сельских населенных пунктов со средней застроенностью и сложной конфигурацией планировки, с наличием подземных коммуникаций;

г) 	территории промышленных и строительных площадок с плотностью застройки свыше 20 до 40 %, с развитой сетью внутриплощадочных дорог, с наличием подземных и надземных сооружений.

/// категория:

а) 	городские проезды с плотностью застройки по фасаду свыше 60 %, со сложной ситуацией, с большим количеством подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с деревьями и т. п. Движение транспорта и пешеходов весьма интенсивное;

б) 	внутриквартальные территории с плотностью застройки свыше 50 %, с крупной застройкой сложной конфигурации, с большим количеством надворных построек, заборов,  деревьев,  с  наличием густой сети подземных коммуникаций;

в) 	территории небольших городов и поселков и сельских населенных пунктов со сложной планировкой, с наличием густой сети подземных коммуникаций;

г)	 территории промышленных и строительных площадок с плотностью застройки свыше  40 %. Территории действующих и одновременно реконструируемых (строящихся)  промышленных предприятий.

Примечание. Категории сложности для комплексных инженерно-геодезических изысканий со съемкой текущих изменений характеризуются следующими показателями:

/ категория. Объем текущих изменений на планах горизонтальной съемки I категории сложности составляет до 20 %.

// категория. Объем текущих изменений на планах горизонтальной съемки I категории сложности составляет свыше 20 до 35 % или на планах II категории сложности до    20 %.

/// категория. Объем текущих изменений на планах горизонтальной съемки II и III категорий сложности сооставляет свыше 20 до 35%.

Характеристика   категорий   сложности

(для  комплексных  инженерно-геодезических  изысканий

на незастроенных территориях)

/ категория:

а)	открытая равнинная местность со спокойным рельефом, с незначительным количеством крупных контуров;

б)	открытые участки  поливных  сезонных культур с редкой сетью арыков.

// категория:

а) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, заросшая лесом или густым кустарником;

б)	всхолмленная местность с выраженными крупными формами рельефа, залесенная    негустым  лесом  без  подлеска   или  открытая всхолмленная  местность с  мелкими  формами  рельефа,  с  большой контурностью;

в)	полузакрытые  участки  поливных культур (садов)  с сетью арыков.

/// категория:

а)	равнинная или всхолмленная местность, значительно пересеченная балками и оврагами, заросшая густым лесом с подлеском;

б)	закрытые  участки  поливных  культур (садов) с густой сетью арыков.

Состав работ

по комплексу инженерно-геодезических изысканий

на застроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово-высотной съемочной сети приложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирования с закреплением точек и привязкой к исходным пунктам.

Координирование углов капитальных зданий и сооружений (в том числе выходов подземных коммуникаций). Детальная горизонтальная съемка фасадов и внутриквартальной застройки с обмером зданий и сооружений, а также всех подробностей ситуации проездов и внутриквартальной застройки с ведением абриса и выполнением контрольных измерений. Производство высотной съемки на планах горизонтальной съемки.

Нивелирование и съемка подземных коммуникаций. Отыскивание и съемка подземных прокладок с помощью трубокабелеискателя. Разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок.

Составление схемы планово-высотной съемочной сети. Проверка и оформление полевых журналов и  абриса. Вычисление координат и высот точек съемочной сети, углов капитальных зданий и сооружений,  выходов   подземных   коммуникаций  и геологических  выработок.

Составление плана горизонтальной съемки в масштабе 1:500. Рисовка рельефа. Сводка по рамкам. Корректура плана. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Составление плана подземных коммуникаций. Корректура плана. Окончательная сводка по рамкам. Изготовление копий планов. Корректура копий. Вычерчивание схемы планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

#### Состав работ

по комплексу инженерно-геодезических изысканий

на незастроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово-высотной съемочной сети приложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирования с закреплением точек и привязкой к исходным пунктам. Съемка контуров и рельефа в масштабе 1:1000 с сечением через 0,5 м методом мензуальной или тахеометрической съемки с введением полевых журналов и абриса.

Нивелирование и съемка подземных коммуникаций. Отыскивание и съемка подземных прокладок с помощью трубокабелеискателя. Разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок.

Составление схемы планово-высотной съемочной сети. Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек съемочной сети, выходов подземных коммуникаций и геологических выработок.

Составление плана тахеометрической съемки в масштабе 1:1000 и его полевая корректура. Сводка по рамкам. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Увеличение плана в масштабе 1:1000 до масштаба 1:500. Составление плана подземных коммуникаций. Корректура плана. Окончательная сводка по рамкам. Изготовление копий планов. Корректура копий. Вычерчивание схемы планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Таблица 403

Измеритель – 1 га

| § | Наименование работ | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Комплексные инженерно-геодезические изыскания на застроенных территориях с составлением плана в масштабе 1:500 | 78 | 113 | 197 |
| 2 | То же, на незастроенных территориях с составлением плана в масштабе 1:1000 и увеличением его до масштаба 1:500 | 47 | 62 | 86 |

Примечания: 1. Стоимость комплекса работ по съемке текущих изменений на планах горизонтальной съемки застроенных территорий определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,5.

2. В случае невыполнения работ по съемке подземных коммуникаций или разбивке и привязке геологических выработок к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,7 — при выполнении комплекса работ без съемки подземных коммуникаций;

0,8 — то же, без  разбивки и планово-высотной  привязки  геологических выработок.

3. При выполнении комплексных инженерно-геодезических изысканий на малых участках или узких полосах к ценам, предусмотренным в § 1 и 2, применяются следующие коэффициенты:

1,25 ― при участках площадью до 1 га или полосах шириной до 25 м;

1,15 ― при участках площадью св. 1 до 2 или полосах шириной св. 25 до 50 м;

1,1 ― при участках площадью св. 2 до 5 или полосах шириной св. 50 до 100 м.

(пункт 3 в редакции Дополнений)

4. При составлении плана в масштабе 1:1000 (вместо 1:500) к ценам, предусмотренным в § 1, применяется коэффициент 0,9.

(примечание дополнено пунктом 4 в соответствии с Дополнениями)

## Комплексные инженерно-геологические изыскания

## для промышленного строительства

Характеристика категорий сложности

инженерно-геологических условий

/ категория. Площадка с горизонтальной нерасчлененной поверхностью находится в пределах одного геоморфологического элемента. Количество различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно, не более двух. Мощность выдержана по простиранию. Степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, незакономерно изменяющихся в плане и по глубине, незначительная. Подземные воды отсутствуют или имеется выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим составом. Физико-геологические процессы, отрицательно влияющие на строительство, отсутствуют.

// категория. Площадка наклонная, слабо расчлененная, находится в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Количество различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием не более четырех. Мощность изменяется по простиранию закономерно. Изменение характеристик грунтов в плане и по глубине закономерное. Имеется два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом. Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на строительство, имеют ограниченное распространение.

Примечание. Стоимость инженерно-геологических изысканий для III категории сложности определяется по ценам соответствующих таблиц других глав Сборника.

#### Состав работ

Подготовительные работы. Разведочное бурение скважин или проходка разведочных горных выработок. Бурение скважин или проходка горных выработок для проведения опытных работ. Проведение полевых исследований грунтов. Отбор монолитов из скважин и горных выработок. Лабораторные и камеральные работы. Составление заключения или технического отчета.

Таблица 404

Измеритель ― 1 здание (сооружение)

| § | Наименование работ | Категория сложности | Высота здания (сооружения), м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
|  | Комплексные инженерно- геологические изыскания для промышленного строительства при площади фундамента здания (сооружения), м2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 500 | I | 690 | 800 | 850 | 1090 | 1220 | 1340 |
| 2 | до 500 | II | 1030 | 1190 | 1270 | 1620 | 1800 | 1980 |
| 3 | св. 500 до 1000 | I | 930 | 1020 | 1090 | 1390 | 1550 | 1710 |
| 4 | св. 500 до 1000 | II | 1310 | 1510 | 1610 | 2200 | 2300 | 2540 |
| 5 | св. 1000 до 2000 | I | 1280 | 1320 | 1560 | 1990 | 2220 | 2440 |
| 6 | св. 1000 до 2000 | II | 1860 | 2140 | 2270 | 2960 | 3300 | 3640 |
| 7 | св. 2000 до 3000 | I | 1670 | 1920 | 2050 | 2600 | 2890 | 3180 |
| 8 | св. 2000 до 3000 | II | 2420 | 2780 | 2970 | 3850 | 4300 | 4740 |
| 9 | св. 3000 до 4000 | I | 2060 | 2380 | 2530 | 3200 | 3560 | 3910 |
| 10 | св. 3000 до 4000 | II | 2970 | 3420 | 3680 | 4750 | 5290 | 5840 |
| 11 | св. 4000 до 5000 | I | 2450 | 2830 | 3020 | 3810 | 4220 | 4650 |
| 12 | св. 4000 до 5000 | II | 3530 | 4060 | 4330 | 5650 | 6290 | 6940 |
| 13 | св. 5000 до 6000 | I | 2840 | 3280 | 3500 | 4400 | 4890 | 5380 |
| 14 | св. 5000 до 6000 | II | 4080 | 4700 | 5000 | 6540 | 7290 | 8040 |
| 15 | св. 6000 до 7000 | I | 3230 | 3730 | 3980 | 5000 | 5556 | 6120 |
| 16 | св. 6000 до 7000 | II | 4640 | 5340 | 5690 | 7440 | 8290 | 9140 |
| 17 | св. 7000до 8000 | I | 3620 | 4180 | 4460 | 5610 | 6230 | 6850 |
| 18 | св. 7000 до 8000 | II | 5190 | 5970 | 6360 | 8330 | 9290 | 10240 |
| 19 | св. 8000 до 9000 | I | 4020 | 4640 | 4940 | 6210 | 6900 | 7590 |
| 20 | св. 8000 до 9000 | II | 5750 | 6610 | 7040 | 9230 | 10280 | 11340 |
| 21 | св. 9000 до 10000 | I | 4400 | 5090 | 5430 | 6810 | 7570 | 8320 |
| 22 | св. 9000 до 10000 | II | 6300 | 7250 | 7720 | 10120 | 11280 | 12440 |

## Комплексные инженерно-геологические изыскания

## для сельскохозяйственного и жилищно-гражданского строительства

Характеристика категорий сложности инженерно-геологических условий и состав работ те же, что и для табл. 404.

Таблица 405

Измеритель ― 1 здание (сооружение)

| § | Наименование работ | Категория сложности | Количество этажей здания (сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2-4 | 5-6 | 7-8 |
|  | Комплексные инженерно-геологичес-кие изыскания для строительства жилых зданий при площади фундамента, м2: |  |  |  |  |  |
| 1 | до 300 (исследуется участок для ряда зданий) | I-II | 48 | – | – | – |
| 2 | при ленточном фундаменте до 1000 | I | – | 630 | – | – |
| 3 | то же | II | – | 910 | – | – |
| 4 | св. 1000 до 3000 | I | – | – | 1660 | 2920 |
| 5 | св. 1000 до 3000 | II | – | – | 2570 | 4660 |
| 6 | при свайном фундаменте до 1000 | I | – | 650 | – | – |
| 7 | то же | II | – | 970 | – | – |
| 8 | св. 1000 до 3000 | I | – | – | 1970 | 2350 |
| 9 | св. 1000 до 3000 | II | – | – | 3110 | 3500 |
|  | Комплексные инженерно-гео-логические изыскания для строительства зданий культурно-бытового назначения при площади фундамента, м2: |  |  |  |  |  |
| 10 | до 1000 | I | 650 | 940 | ― | ― |
| 11 | до 1000 | II | 740 | 1340 | ― | ― |
| 12 | св. 1000 до 2000 | I | 910 | 1160 | ― | ― |
| 13 | св. 1000 до 2000 | II | 1120 | 1600 | ― | ― |
| 14 | св. 2000 до 3000 | I | 1160 | 1300 | ― | ― |
| 15 | св. 2000 до 3000 | II | 1510 | 1780 | ― | ― |
| 16 | св. 3000 до 5000 | I | 1740 | 1740 | ― | ― |
| 17 | св. 3000 до 5000 | II | 2350 | 2350 | ― | ― |

Продолжение таблицы 405

| § | Наименование работ | Категория сложности | Количество этажей здания (сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2-4 | 5-6 | 7-8 |
|  | Комплексные инженерно-геологические изыскания для строительства зданий культурно-бытового назначения при площади фундамента, м2: |  |  |  |  |  |
| 18 | до 2000 | I | 600 | ― | ― | ― |
| 19 | до 2000 | II | 960 | ― | ― | ― |
| 20 | св. 2000 до 4000 | I | 680 | ― | ― | ― |
| 21 | св. 2000 до 4000 | II | 1230 | ― | ― | ― |
| 22 | св. 4000 до 5000 | I | 770 | ― | ― | ― |
| 23 | св. 4000 до 5000 | II | 1360 | ― | ― | ― |

ЧАСТЬ VIII.

## СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

# ГЛАВА 27. СТРОИТЕЛЬСТВО  ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ

# И СООРУЖЕНИЙ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ

# И  СОДЕРЖАНИЕ  ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ,

# СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей главе приведены цены на следующие работы:

строительство временных зданий и сооружений, необходимых для производства инженерных изысканий;

монтаж и демонтаж изыскательского оборудования;

содержание изыскательского оборудования  и транспорта;

содержание изыскательских баз, радиостанции и пунктов бытового обслуживания;

рубка просек  и визирок, вырубка  и корчевка леса;

земляные работы;

дорожные работы;

такелажные работы;

уборка снега.

1. Цены на строительство временных зданий и сооружений предусмотрены в        табл. 406 для 1-го территориального района и условий благоприятного температурного режима.

При строительстве временных зданий и сооружений в других территориальных районах, а также в зимний период к сметной стоимости, определяемой по ценам табл. 406, добавляются затраты по нормам табл. 407, учитывающие удорожание строительства, производимого в различных территориальных районах и в зимний период.

При строительстве отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже, а также в зонах вечной мерзлоты, независимо от сезонного периода их строительства, к сметной стоимости, определяемой по ценам табл. 406, добавляются затраты по нормам табл. 407, учитывающие удорожание строительства, связанное с обеспечением необходимой теплоизоляции.

2. При  строительстве  временных зданий  в  районах  с сейсмичностью свыше 6 баллов к ценам табл. 406  применяется коэффициент 1,12. Территории СССР с сейсмичностью свыше 6 баллов приведены в приложениях 1 и 2 к СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» (с учетом внесенных в них изменений).

(пункт 2 в редакции Дополнений)

3.Цены табл. 408 на монтаж и демонтаж изыскательского оборудования   могут   применяться только при организации механических мастерских или при обслуживании изыскательских   баз.

4. Стоимость работ по устройству  (монтаж и демонтаж) и переносу на новое место линий водопровода, электроснабжения, связи и рельсовых дорог определяется по ценам соответствующих таблиц сборника за вычетом стоимости материалов, которые могут быть возвращены при разборке этих сооружений.

При выявлении нерентабельности разборки перечисленных сооружении после их эксплуатации вычет из смет возвратной стоимости материалов не производится.

5. Цены табл. 409 на содержание  транспорта применяются только в случаях, обусловленных прим.  1  и 2 к табл. 4 Указаний по применению Сборника цен.

6. Цены  табл. 419 на  такелажные  работы  могут применяться в следующих случаях:

а) 	перенос  грузов — при  производстве  изыскательских  работ в местах, недоступных для транспорта;

б)	 подъем  грузов подъемными механизмами — при производстве изыскательских  работ  в  условиях, требующих дополнительных  перегрузок  оборудования, при устройстве грузовых переправ через реки в горной местности и т. п.

7. 	Цены табл. 408-419 рассчитаны для работ, выполняемых в благоприятный период года. При выполнении этих работ в неблагоприятный период года к их стоимости применяются коэффициенты в соответствии с п. 7г Общих указаний Сборника цен без учета стоимости содержания отапливаемых помещений (изыскательские базы, стационарные радиостанции, пункты бытового обслуживания и др.).

Указанные коэффициенты не применяются к цепам на монтаж и демонтаж изыскательского оборудования и на содержание этого оборудования в отапливаемых помещениях.

(пункт 7 в редакции Дополнений)

## Строительство временных зданий и сооружений,

## необходимых для  производства инженерных изысканий

Таблица   406

| § | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Здания жилые |  |  |
| 1 | Жилые дома одноэтажные, отапливаемые (фундаменты — деревянные стулья для стен рубленых и каркасно-засыпных; ленточные бутовые — для стен саманных и кирпичных; перекрытия деревянные, утепленные: полы дощатые, одинарные; кровля асбестоцементная; окна двойные, створные, внутренняя отделка простая) | 1 м2 жилой площади | 94 |
| 2 | Жилые дома одноэтажные, брусчатые из деталей заводского изготовления, отапливаемые (фундаменты — деревянные стулья или ленточные; полы дощатые; кровля асбестоцементная; внутренняя отделка простая), площадью до 100 м2 | 1 м2 жилой площади | 40 8,7 |
| 3 | Жилые дома, одноэтажные, сборно-щитовые из деталей заводского изготовления, отапливаемые (фундаменты — деревянные стулья или ленточные; кровля асбестоцементная; внутренняя отделка простая), площадью до 200 м2 | То же | 31 7,9 |
| 4 | Жилые дома типа зимовья, на лежнях, отапливаемых временными печами; покрытие — накат из бревен; полы из тесаных бревен | 1 м2 застройки | 30 |

Продолжение таблицы 406

| § | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дома передвижные на санях, отапливаемые железными печками (фундаменты–сани; стены каркасно-обшивные; полы двойные, дощатые; кровля толевая) размером, м: |  |  |
| 5 | 4,7 х 2,1 | 1 дом | 1261 |
| 6 | 7 х 3,1 | То же | 1929 |
|  | То же, стены рубленые или из бруса размером, м: |  |  |
| 7 | 4,7 х 2,1 | » | 1390 |
| 8 | 7 х 3,1 | » | 2127 |
| 9 | Вагончик заводского изготовления, отапливаемый, на автомобильных скатах или поднятых тележках (снятие с колес; установка на лежни; устройство завалины в виде короба с засыпкой, устройство крыльца) | 1 вагон | 74 |
| 10 | Жилой сборно-разборный передвижной одноэтажный дом типа ПДУ из двух объемных блоков и веранды заводского изготовления, отапливаемый (фундамент — кирпичная кладка; стены каркасно-обшивные; полы двойные, дощатые; кровля железная) площадью 28,5 м2 | сборка 1 дома | 614 |
|  | Здания производственные, общественные и культурно-бытовые |  |  |
| 11 | Служебные и культурно-бытовые здания (конторы экспедиций и партий, лаборатории, камеральные помещения, клубы, столовые, магазины, медпункты и т.п.), одноэтажные отапливаемые (фундаменты - деревянные стулья для рубленых стен, для кирпичных и глинобитных - ленточные; полы дощатые; перекрытия деревянные, утепленные; кровля асбестоцементная или двойная толевая по сплошной обрешетке; окна двойные створные; внутренняя отделка простая) | 1 м2 застройки | 50 |
| 12 | Служебные и культурно-бытовые передвижные помещения заводского изготовления на подкатных тележках (конторы, столовые, клубы, душевые), отапливаемые, площадью 24 м2. Состав работ: снятие со скатов, установка на лежни, устройство завалины по всему периметру в виде короба с засыпкой, изготовление крыльца | 1 помещение | 88 |

Продолжение таблицы 406

| § |  | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Здание ремонтно-механических и деревообрабатывающих мастерских, отапливаемые (фундаменты — деревянные стулья для стен рубленых, ленточные бутовые — для саманных и кирпичных; перекрытия утепленные, деревянные; полы бетонные; крыша асбестоцементная; окна двухстворные; ворота утепленные; двери двойные; внутренняя отделка — известковая окраска стен, перегородок и потолка; прокладка монорельса для тельфера по всей длине мастерской) | 1 м2 застройки | 35 |
| 14 |  | Кузница на одно горно (фундаменты — деревянные стулья на лежнях, полы глинобитные, перекрытия деревянные бесчердачные, утепленные, кровля из двух слоев толя; окна одинарные, створные, внутренняя отделка простая) со стенами, рублеными из бревен или кирпичными | 1 здание | 1715 |
| 15 |  | То же, со стенами каркасно-засыпными | 1 здание | 823 |
| 16 |  | Гаражи отапливаемые (фундаменты — деревянные стулья для стен рубленых и ленточные бутобетонные для стен саманных и кирпичных; полы бетонные; перекрытия деревянные, утепленные; кровля асбестоцсментная; окна двойные; ворота утепленные; по всей длине гаража прокладка монорельса для тельфера; устройство для вентиляции) | 1 м2 застройки | 35 |
| 17 | Смотровая яма для ремонта и профилактического осмотра машин (стены и полы — бетонные, вдоль стенок деревянные реборды из бруса, а с каждой стороны ямы настил по 60 см; над люком деревянная крышка), размер 5 м2 |  | 1 смотро- вая яма | 481 |
| 18 | Здания каркасно-обшивные для передвижных электростанций и компрессорных установок площадью 16-13 м2, высотой 2,5 м (фундаменты — двухполозные сани; каркас из бревен или брусьев, обитых досками; крыша и стены обиты кровельным железом) |  | 1 здание | 1033 |
| 19 | Здания для дизельных электростанций (фундаменты — деревянные стулья для стен рубленых, ленточные бутобетонные для стен саманных и кирпичных; полы бетоно-цементные; перекрытия деревянные; кровля шиферная, окна двойные, створные; высота здания в чистоте не меньше 3 м; стены и потолок побелены известью или оштукатурены), объем здания до 150 м3 |  | То же | 1420 |

Продолжение таблицы 406

| § |  | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Здания насосных и компрессорных станций объемом до 75 м3 (фундаменты — деревянные стулья для стен рубленых; ленточные — для кирпичных, блочных и каркасно-засыпных) |  | » | 680 |
| 21 | Кернохранилища неотапливаемые, с отапливаемым помещением для приемки, обработки и сортировки керна (фундаменты — деревянные стулья на лежнях под стены рубленые и каркасно-засыпные, деревянные стойки на подкладках для пластин взабнрку, ленточные бутовые под стены кирпичные и блочные) |  | 1 м2 застройки | 28 |
| 22 | Зарядные будки, неотапливаемые, каркасно-обшивные (фундаменты ― деревянные стойки, врытые в землю; кровля толевая), площадью до 50 м2 |  | 1 м2 застройки | 29 |
| 23 | Здание лесопильного цеха на одну раму, неотапливаемое, часть здания с бытовыми помещениями, отапливаемыми (фундаменты ― деревянные стулья на подкладках в зданиях со стенами каркасно-засыпными и стойки, врытые в грунт со стенами каркасно-обшивными, кровля толевая в два слоя) |  | 1 здание | 5900 |
| 24 | Здания котельных площадью до 100 м2 (фундаменты ― ленточные, бутовые; стены рубленые, блочные, кирпичные, перекрытие по деревянным балкам, настил из досок; крыша асбестоцементная; полы бетонные; окна одинарные, створные; известковая окраска стен, перегородок и потолка; прокладка узкоколейного пути длиной до 40 м, устройство металлической дымовой трубы и фундаментов под оборудование ) |  | 1 м2 застройки | 50 |
| 25 | Конюшни неотапливаемые (фундаменты ― ленточные, бутовые в зданиях со стенами каркасно-засыпными; стулья деревянные в зданиях со стенами рублеными и взабирку; перекрытия совмещенные; полы и перегородки дощатые; окна двойные, створные; ворота утепленные; внутренняя отделка ― известковая окраска потолков, стен перегородок) |  | То же | 33 |
|  | Здания складские |  |  |  |
| 26 | Склады для хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, неотапливаемые (фундаменты ― деревянные стулья под рубленые стены, ленточные бутовые под кирпичные и каркасно-засыпные; полы дощатые по балкам. Молниеотвод штыревой) |  | » | 36 |

Продолжение таблицы 406

| § |  | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Здание для подготовки взрывчатых материалов, отапливаемое (фундаменты ― деревянные стулья под рубленные стены, ленточные бутовые под блочные и кирпичные стены, полы дощатые, покрытие ― линолеум; перегородки внутри помещения чистые, дощатые, в тамбуре и топочной ― под штукатурку) |  | » | 42 |
| 28 | Склады материально-технические, продуктовые и для промышленных товаров. Здание состоит из отапливаемой и неотапливаемой частей. Стены отапливаемой части рубленые, кирпичные или блочные, стены неотапливаемой части — каркасно-засыпные (фундаменты — стулья под рубленые и каркасно-засыпные стены; ленточные, бутовые под саманные стены. Полы дощатые, кровля толевая в 2 слоя по сплошной обрешетке. Окна с железной решеткой) |  | 1 м2 застройки | 28 |
| 29 | Склады для хранения горюче-смазочных материалов в таре на 40 бочек, полуподземные (фундаменты — стойки, врытые в грунт — со стенами из пластин взабирку; полы цементные по бетону; кровля — накат из бревен с обваловкой землей) |  | То же | 39 |
|  | Сараи площадью застройки до 100 м2 неотапливаемые (фундаменты — деревянные стулья на подкладках или стойки, врытые в грунт; кровля толевая в два слоя по сплошной обрешетке; ворота с установкой поковок) со стенами: |  |  |  |
| 30 | каркасно-засыпными |  | » | 15 |
| 31 | то же, рублеными из бревен и пластин |  | » | 23 |
| 32 | Овощехранилища полуподземные, обвалованные грунтом. Стены в забирку по стойкам, врытым в землю; полы дощатые; перекрытия по деревянным балкам из пластин и жердей; двери двустворные утепленные; вентиляторная труба деревянная |  | » | 14 |
| 33 | Ледники емкостью на 5 т. Здания полуподземные, обвалованные грунтом. Стены из пластин. Внутренние стены каркасно-обшивные (фундаменты — подкладки из обрезков бревен, перекрытия совмещенные в накат по балкам; засыпка слоем земли и одерновка; ворота утепленные внутренние и неутепленные наружные; карманы ледосоляные, обшитые досками с одной стороны; внутренняя отделка простая) |  | 1 здание | 3980 |

Продолжение таблицы 406

| § |  |  | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Прочие здания и сооружения |  |  |  |  |
| 34 | Навесы открытые с одной стороны (фундаменты — деревянные стойки из бревен, врытые в землю; кровля толевая в два слоя; стены каркасно-обшивные) |  |  | 1 м2 застройки | 13 |
| 35 | Уборные дворовые (каркасно-обшивные, с обделкой выгреба) на 2 очка |  |  | 1 помещение | 473 |
| 36 | То же, на одно очко |  |  | То же | 331 |
|  | Основание для палатки с углублением в грунт на 0,5 м (фундаменты — столбы с забиркой из досок, полы дощатые по лагам из бревен) |  |  |  |  |
|  | при числе мест в палатке: |  |  |  |  |
| 37 | до 10 |  |  | 1 палатка | 52 |
| 38 | св. 10 до 20 |  |  | То же | 101 |
| 39 | Башня водонапорная, деревянная, высотой до 12 м |  |  | 1 башня | 3870 |
|  |  | Деревянные мосты шириной 3,5 м настилом из пластин и устройством заборных стенок и перил, длиной, м: |  |  |  |
| 40 |  | однопролетный до 5 |  | 1 мост | 608 |
| 41 |  | двухпролетный до 10 |  | 1 мост | 933 |
| 42 |  | Переезды через кюветы и канавы шириной до 3 м (прогоны и лаги из бревен с настилом из пластин) |  | 1 переезд | 124 |
| 43 |  | Заборы (столбы из бревен с осмолкой или обжиганием концов столбов, с колючей проволокой) решетчатые, высотой до 1,5 м |  | 100 м забора | 314 |
| 44 |  | То же, сплошные высотой до 2,2 м |  | То же | 488 |
| 45 |  | То же, из колючей проволоки |  | » | 243 |
| 46 |  | То же, глинобитные |  | 1 м3 | 14 |
| 47 |  | Ворота с калиткой из нестроганых досок, сплошные |  | 1 ворота | 37 |
| 48 |  | То же, решетчатые |  | То же | 27 |
| 49 |  | Эстакада шириной 1 м из бревен для мойки автомашин |  | 1 м3 древесины | 40 |
| 50 |  | Деревянные разгрузочные площадки (фундаменты — деревянные столбы; пол из плах по лагам) |  | 1 м2 площадки | 9 |
| 51 |  | Устройство причалов для катеров и лодок, на сваях |  | 1 м3 дре- весины | 44 |

Продолжение таблицы 406

| § |  | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | То же, на ряжах |  | То же | 41 |
| 53 | Воздушные столбовые высоковольтные (до 6 кВ) трехпроводные электролинии с сечением проводов до 35 мм2 на деревянных опорах в незаболоченных местах |  | 100 м трех- проводной линии | 117 12 (29) |
| 54 | То же, в заболоченных местах |  | То же | 164 15(41) |
| 55 | То же, в горной местности (на горных склонах) |  | » | 120 13(29) |
| 56 | Воздушные столбовые низковольтные линии, трехпроводные, с сечением провода до 16 мм2 на деревянных опорах в незаболоченных местах |  | » | 85 6,9(25) |
| 57 | То же, в заболоченных местах |  | » | 141 11(42) |
| 58 | Воздушные телефонные и радиофикационные линии на деревянных опорах со стальным проводом при 20 опорах на 1 км в незаболоченных местах |  | 100 м проводной линии | 40 5 (8 8) |
| 59 | То же, в заболоченных местах |  | То же | 61 8,1(12) |
| 60 | Устройство деревянных лестниц на крутых склонах |  | 10 м лестниц | 78 |
| 61 | Устройство колодца глубиной 7 м для питьевой воды (с песчано-гравийным фильтром на дне и обшивкой надземной части досками с крышкой) при сру бе из железобетонных колец диаметром 1 м |  | 1 колодец | 225 |
| 62 | То же, рубленом из пластин |  | То же | 380 |
| 63 | Прокладка утепленной магистральной линии водопровода по поверхности земли на подкладках, с диаметром условного прохода трубопровода от 40 до 70 мм |  | 100 м линии | 190 22 (58) |
| 64 | То же, неутепленной магистральной линии водопровода с диаметром труб от 40 до 70 мм |  | То же | 150 15(58) |
| 65 | Прокладка линии водопровода на деревянных опорах в утепленных коробах с диаметром труб от 40 до 70 мм |  | » | 365 42(103) |

Продолжение таблицы 406

| § | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Прокладка линии теплоснабжения из стальных труб (рытье траншеи теплотрассы. Прокладка трубопроводов в две нитки с опусканием труб в траншею. Сварка трубопроводов. Обратная засыпка, диаметр трубопроводов 89-108 мм) | 100 м тепло- трассы | 1867 761(182) |
| 67 | Прокладка линии теплоснабжения в утепленных коробах (заготовка элементов, сборка и укладка 2 линий теплопровода. Засыпка короба утеплителем. Покрытие верха короба толем, диаметр трубопроводов 50 — 80 мм) | 100 м теплотрассы | 1083 119(226) |
| 68 | Устройство центрального отопления (разводка сети с установкой деталей и арматуры, отопительных приборов с креплением; окраска, пуск и регулировка системы) | 100 м3 объема здания | 114 6,5 (27) |
| 69 | Устройство открытого водоема в песчаных грунтах | 100 м3 водоема | 552 |
| 70 | То же, в глинистых грунтах | То же | 448 |
| 71 | Строительство узкоколейной железной дороги из рельсов Р -11 | 100 м | 588 27 (403) |
| 72 | Изготовление саней тракторных на деревянных полозьях | 1 сани | 624 |
| 73 | То же, на металлических полозьях | То же | 326 |
| 74 | Изготовление и установка радиомачты деревянной | 1 мачта | 460 |
| 75 | Устройство печного отопления (разработка и обратная засыпка грунта, кладка бутовых фундаментов, плит (очагов), отопительных печей и печей в банях и прачечных, кладка труб) с плитой кухонной КП-19 | 1 плита | 70 |
| 76 | То же, с печью отопительной ОПТ-9 | 1 печь | 158 |
| 77 | То же, с печью каменной в бане на 12 мест | То же | 499 |
| 78 | То же, с печью в прачечной П-31 | » | 277 |
| 79 | Строительство эстакады (заготовка стоек, прогонов, верхняков; подготовка ям вручную, укладка в них деревянных подушек, установка стоек с засыпкой и трамбованием; укладка на стойки продольных и поперечных верхняков длиной до 4 м, скрепление распорками и строительными скобами, настилка трапов с перилами и установка упорных брусьев) | 1 м эстакады | 11 |

Продолжение таблицы 406

| § |  | Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Устройство и демонтаж путей на отвалах горной поверхности из рельсов Р-18 с укладкой одностороннего стрелочного съезда и оборудованием закруглений, с заготовкой шпал и сменой их в процессе эксплуатации. Перемещение и периодический подъем путей, их балластировка и рихтовка |  | 1 м путей | 16 |
| 81 | Устройство стен (для защиты от камнепада на склонах) из бутового камня |  | 1 м3 кладки | 15 |
| 82 | То же, из кирпича |  | То же | 32 |
| 83 | Устройство бетонных площадок |  | 1 м3 бетона | 37 |

Примечания: 1. В ценах на строительство временных зданий и сооружении не учтены следующие работы: планировка площадок, устройство водоотводных сооружений, рубка и корчевка леса, уборка древесины; монтаж внутреннего электроосвещения; устройство радио и телефона; устройство центрального и печного отопления; устройство тамбуров и веранд.

2. В ценах на сборку домов из комплекта заводских деталей (§ 2 и 3), а также типа ПДУ (§ 10) не учтена стоимость этих деталей, которая  определяется по ценам действующих  прейскурантов.

3. В ценах на строительство жилых зданий (§ 2 и 3) под чертой указана стоимость разборки домов при перевозке их на новое место. В состав работ входят маркировка, разборка, переноска и укладка деталей в штабеля.

4. В ценах на строительство складских помещений (§ 26-33) не учтена стоимость ограждения территории складов, устройства заборов и сторожевых помещений.

5. Стоимость рытья канав и котлованов для полуподземных зданий определяется   дополнительно в зависимости от категории грунтов.

6. В ценах на устройство причалов, мостов и эстакад (§ 40, 41, 51, 52, 79)  не учтена стоимость камня для загрузки ряжей и отмостки подъездов.

7. Стоимость устройства лестниц длиной свыше  10 м  определяется по цене § 60  с применением коэффициента 1,2.

При устройстве лестниц на скальных склонах стоимость разработки горных пород учитывается дополнительно.

8. При изменении глубины  колодцев цена  § 61  и 62 соответственно увеличивается или уменьшается на один метр глубины: на 27 руб. — при срубе из железобетонных колец; на 43 руб.— при срубе из пластин.

9. В ценах на  устройство линий электропередачи, телефонных линий, водопровода и рельсовых путей (§ 53-59, 63-68, 71)  под чертой указана цена демонтажа линии, а в скобках — стоимость материалов, возвращаемых при демонтаже.

10. 	Стоимость разборки установленных вагончиков, ПДУ и т. п. для их последующей перевозки на новое место определяется по ценам § 9, 10, 12 с применением коэффициента 0,25.

Нормы дополнительных затрат, учитывающие удорожание строительства

временных зданий и сооружений в зависимости от территориальных районов, зон низких температур и вечной мерзлоты, зимнего периода

Таблица 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | Р С Ф С Р |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алтайский край | 16 | 5 | 6 | 25/X | 20/IV | 3 |
| 2 | Краснодарский край, за исключением побережья Черного моря | 8 | 9 | ― | 10/XII | 28/II | ― |
| 3 | Красноярский край, |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория, ограниченная линией Диксон-восточный берег Енисейского залива-Караул-Малышевка-Хантай-ка-оз.Онека (включительно), * 65-й параллелью и западной границей края | 21 | 23 | 45 | 10/XI | 25/V | 7 |
|  | б) территория, расположенная южнее 65-й параллели, между линиями оз. Онека (исключительно)-Учами Стрелка (включительно) и северо-восточной границей Томской об- | 18 | 5 | 45 | 1/X | 5/V | 6 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | ласти-Подтесово-Мотыгино-Чунояр (включительно)* |  |  |  |  |  |  |
|  | в) территория южнее северо- восточной границы Томской области-Подтесово-Мотыгино-Чунояр | 18 | 5 | 5 | 20/X | 25/IV | 4 |
|  | г) территория Эвенкийского автономного округа, расположенная севернее линии Курейка-оз. Онега-Учами-Стрелка-Чуня, восточная граница округа, и территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, расположенного южнее линии Караул (исключительно)-оз.Пясино-оз. Аян (включительно) | 23 | 35 | 45 | 25/IX | 20/V | 9 |
|  | д) г. Норильск, Дудинка, Ессей | 23 | 35 | 45 | 25/IX | 31/V | 10 |
|  | е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ восточнее линии Диксон-восточный берег Енисейского залива-Караул и севернее линии Караул-оз. Пясино-оз. Аян, далее по границе округа и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.) | 23 | 35 | 45 | 10/IX | 5/VI | 11 |
| 4 | Приморский край: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее или западнее линий Спасск-Дальний-Арсе-ньев-Чугуевка-Кавалерово-Тетюхе (рудник)-Синанча-Ясная Поляна-Агзу (включительно) | 19 | 8 | ― | 1/XI | 5/IV | 3 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | б) территория севернее линии бухта Находка-Тетюхе-Пристань (включительно) | 19 | 8 | ― | 1/XI | 5/IV | 2 |
|  | в) остальная часть края | 19 | 8 | ― | 10/XI | 31/III | 2 |
| 5 | Ставропольский край: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Ставрополь-Моздок (включительно) | 8 | 9 | ― | 5/XII | 5/III | 1 |
|  | б) остальная часть края | 8 | 9 | ― | 10/XII | 1/III | ― |
| 6 | Хабаровский край: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее 60-й параллели и севернее линии Баладек -Усолгин-Маго (включительно) | 20 | 16 | 6 | 5/X | 30/IV | 5 |
|  | б) территория южнее линии Баладек-Усолгин-Маго и севернее линии Облучье-Комсомольск-на-Амуре- Мариинское (включительно) | 19 | 8 | 6 | 15/X | 20/IV | 3 |
|  | в) территория южнее линии Облучье-Комсомольск-на-Амуре-Мари-инское | 19 | 8 | ― | 25/X | 15/IV | 3 |
|  | г) территория севернее 60-й параллели | 22 | 32 | 45 | 25/IX | 10/V | 10 |
| 7 | Амурская область-территория севернее линии Ерофей Павлович-Невер-Баладек (включительно) | 19 | 8 | 45 | 10/X | 30/IV | 5 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей |  | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 8 |  | Архангельская область: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) территория восточнее 60-го меридиана | 21 | 23 | 6 | 20/IX | 15/V | 6 |
|  |  | б) территория западнее 60-го меридиана и восточнее линии Мезень-Вожгора | 6 | 10 | 6 | 1/X | 5/V | 4 |
|  |  | в) острова Новая Земля | 23 | 35 | 45 | 25/IX | 15/VI | 10 |
|  |  | г) острова Земли Франца-Иосифа | 23 | 35 | 45 | 20/VIII | 30/VI | 12 |
|  |  | д) остальная часть области | 6 | 10 | 6 | 20/X | 20/IV | 3 |
| 9 |  | Астраханская область | 2 | 3 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 10 |  | Белгородская область | 2 | 3 | ― | 15/XI | 25/III | 2 |
| 11 |  | Брянская область | 1 | ― | ― | 15/XI | 31/III | 2 |
| 12 |  | Владимирская область | 1 | ― | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 13 |  | Волгоградская область | 2 | 3 | ― | 15/XI | 25/III | 2 |
| 14 |  | Вологодская область | 1 | ― | ― | 1/XI | 15/IV | 3 |
| 15 |  | Воронежская область | 2 | 3 | ― | 15/XI | 31/III | 2 |
| 16 |  | Горьковская область | 1 | ― | ― | 1/XI | 5/IV | 2 |
| 17 |  | Ивановская область | 1 | ― | ― | 5/XI | 10/IV | 2 |
| 18 |  | Иркутская область: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) территория южнее 62-й параллели и севернее линии Кондратьево-Братск-Баяндай-Коса (включительно) | 18 | 5 | 45 | 5/X | 30/IV | 6 |
|  |  | б) территории южнее линии Кондратьево-Братск-Баяндай-Коса | 18 | 5 | ― | 15/X | 25/IV | 4 |
|  |  | в) территория севернее 62-й параллели* | 23 | 35 | 45 | 1/X | 5/V | 8 |
| 19 |  | Калининградская область | 4 | 11 | ― | 1/XII | 10/III | ― |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 20 | Калининская область | 1 | ― | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 21 | Калужская область | 1 | ― | ― | 10/XI | 5/IV | 2 |
| 22 | Камчатская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Тымлат-Лесная | 24 | 29 | 6 | 1/X | 15/V | 8 |
|  | б) территория южнее линии Тымлат-Лесная (включительно) и севернее Хайлюля-Аманино (включительно) | 24 | 29 | 6 | 1/X | 5/V | 6 |
|  | в) территория южнее линии Хайлюля-Аманино и Севернее линии Белоголовое-Эссо-Еловка (включительно)* | 24 | 29 | 6 | 10/X | 30/IV | 4 |
|  | г) территория южнее линии Белоголовое-Эссо-Еловка и севернее линии Кихчик-Пущино-Средне-камчатск (включительно) * | 24 | 29 | ― | 15/X | 25/IV | 2 |
|  | д) территория южнее линии Кихчик-Пущино-Среднекамчатск * | 24 | 29 | ― | 20/X | 20/IV | 2 |
| 23 | Кемеровская область | 16 | 5 | 6 | 20/X | 20/IV | 4 |
| 24 | Кировская область | 1 | ― | ― | 25/X | 10/IV | 3 |
| 25 | Костромская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) вся территория, за исключением г. Костромы | 1 | ― | ― | 1/XI | 10/IV | 3 |
|  | б) г. Кострома | 1 | ― | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 26 | Куйбышевская область | 2 | 3 | ― | 5/XI | 10/IV | 3 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 27 | Курганская область | 2 | 3 | 6 | 25/X | 15/IV | 3 |
| 28 | Курская область | 2 | 3 | ― | 15/XI | 31/III | 2 |
| 29 | Ленинградская область | 1 | ― | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 30 | Липецкая область | 2 | 3 | ― | 10/XI | 5/IV | 2 |
| 31 | Магаданская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория, ограниченная с юга Охотским морем, с юго-востока заливом Шелехова, с севера-линией, проходящей через пункты: Парень, Меренга (включительно)-Атка-Ма-даун - юго-западная граница области | 23 | 35 | 45 | 5/X | 10/V | 8 |
|  | б) территория, расположенная севернее линии Шепетково (включительно) –по р. Олой до северо-западной границы Камчатской области | 23 | 35 | 45 | 25/IX | 25/V | 9 |
|  | в) территория, расположенная к северу от линии Парень-Меренга (исключительно)–Атка-Мадаун (включительно)-юго-западная граница области и южнее линии | 23 | 35 | 45 | 25/IX | 10/V | 10 |
|  | Шепетково по р. Олой до границы Камчатской области |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Московская область | 1 | ― | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 33 | Мурманская область-территория плато Расвумчорр (район строительства аппатитонефелинового рудника «Центральный»), | 6 | 10 | ― | 10/X | 25/IV | 6 |
|  | остальная часть области | 6 | 3 | ― | 10/X | 25/IV | 6 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 34 | Новгородская область | 1 | ― | ― | 10/XI | 5/IV | 2 |
| 35 | Новосибирская область | 16 | 5 | 6 | 20/X | 25/IV | 4 |
| 36 | Омская область | 16 | 5 | 6 | 20/X | 25/IV | 4 |
| 37 | Оренбургская область | 2 | 3 | ― | 5/XI | 10/IV | 3 |
| 38 | Орловская область | 2 | 3 | ― | 10/XI | 31/III | 2 |
| 39 | Пензенская область | 2 | 3 | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 40 | Пермская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-восточнее линии Керчевский-Березники-Усть-Чусовая-Лысьва (включительно) | 1 | ― | 6 | 20/X | 20/IV | 4 |
|  | б) остальная часть области | 1 | ― | ― | 25/X | 15/IV | 3 |
| 41 | Псковская область | 1 | ― | ― | 10/XI | 31/III | 2 |
| 42 | Ростовская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Новошахтинск-Шахты-Константинов-ский (включительно) | 2 | 3 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
|  | б) остальная часть области | 2 | 3 | ― | 1/XII | 15/III | 1 |
| 43 | Рязанская область | 1 | ― | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 44 | Саратовская область | 2 | 3 | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 45 | Сахалинская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория острова восточнее линии Мгачи-Поронайск (включительно) | 24 | 29 | 6 | 15/X | 25/IV | 4 |
|  | б) территория острова западнее линии Мгачи-Поронайск и севернее линии Яблочный-Углезаводск (включительно) | 24 | 29 | ― | 1/XI | 10/IV | 3 |
|  | в) остальная часть острова | 24 | 29 | ― | 1/XII | 5/IV | 1 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | г) Курильские острова | 24 | 29 | ― | 1/XII | 5/IV | 1 |
| 46 | Свердловская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии | 10 | ― | 6 | 20/X | 20/IV | 4 |
|  | Шаля-Нижние Серги-Ревда-Верх-няя Пышма-Невьянск-Верхняя Салда-Сосьва-Туринск-Троицкий-Талица (включительно) |  |  |  |  |  |  |
|  | б) остальная часть области | 10 | – | – | 25/X | 15/IV | 3 |
| 47 | Смоленская область | 1 | – | – | 10/XI | 31/III | 2 |
| 48 | Тамбовская область | 2 | 3 | – | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 49 | Томская область | 18 | 5 | 6 | 15/X | 25/IV | 4 |
| 50 | Тульская область | 1 | – | – | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 51 | Тюменская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 65-й параллели | 21 | 23 | 45 | 15/IX | 25/V | 7 |
|  | б) территория южнее 65-й параллели и севернее линии Саранпуль-Хангокурт- Ханты-Мансийск –Тау-рово-Ларломкины (включительно) | 12 | 5 | 6 | 5/X | 5/V | 6 |
|  | в) остальная часть области | 11 | 14 | 6 | 15/X | 20/IV | 4 |
| 52 | Ульяновская область | 2 | 3 | ― |  |  | 3 |
| 53 | Челябинская область | 2 | 3 | 6 |  |  | 3 |
| 54 | Читинская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Мухор-Кондуй-Букачача-Ксеньевка-Амазар (включительно) | 19 | 8 | 45 | 10/X | 30/IV | 5 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | б) остальная часть области | 19 | 8 | 6 | 15/X | 20/IV | 4 |
| 55 | Ярославская область | 1 | ― | ― | 1/XI | 10/IV | 2 |
| 56 | Башкирская АССР | 2 | 3 | 6 | 25/X | 10/IV | 3 |
| 57 | Бурятская АССР: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-восточнее Сосновка-Мухор-Кондуй (включительно) * | 19 | 8 | 6 | 10/X | 30/IV | 5 |
|  | б) остальная часть республики * | 19 | 8 | ― | 15/X | 25/IV | 4 |
| 58 | Дагестанская АССР * | 8 | 9 | ― | 10/XII | 28/II | ― |
| 59 | Кабардино-Балкарская АССР * | 8 | 9 | ― | 10/XII | 28/II | ― |
| 60 | Карельская АССР: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 64-й параллели | 1 | ― | ― | 15/X | 30/IV | 3 |
|  | б) остальная часть республики | 1 | ― | ― | 20/X | 20/IV | 2 |
| 61 | Калмыцкая АССР | 2 | 3 | ― | 25/XI | 20/III | 1 |
| 62 | Коми АССР: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория восточнее 60-го меридиана и южнее Полярного круга | 7 | 2 | 6 | 5/X | 25/V | 5 |
|  | б) территория западнее 60-го меридиана и южнее Полярного круга | 7 | 2 | 6 | 10/X | 30/IV | 5 |
|  | в) территория западнее 60-го меридиана и севернее линии Вожгора-Нижняя Вочь (включительно) | 7 | 2 | 6 | 10/X | 30/IV | 4 |
|  | г) остальная часть республики | 7 | 2 | ― | 20/X | 15/IV | 3 |
| 63 | Марийская АССР | 1 | ― | ― | 1/XI | 10/IV | 3 |
| 64 | Мордовская АССР | 2 | 3 | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 65 | Северо-Осетинская АССР * | 8 | 9 | ― | 10/XII | 28/II | ― |
| 66 | Татарская АССР | 2 | 3 | ― | 1/XI | 10/IV | 3 |
| 67 | Тувинская АССР * | 18 | 5 | 45 | 10/X | 25/IV | 4 |
| 68 | Удмуртская АССР | 2 | 3 | ― | 25/X | 15/IV | 3 |
| 69 | Чечено-Ингушская АССР * | 8 | 9 | ― | 10/XII | 28/II | ― |
| 70 | Чувашская АССР | 1 | ― | ― | 1/XI | 5/IV | 3 |
| 71 | Якутская АССР: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Верхоянский, Момский, Оймяконский и Томпонский районы | 22 | 32 | 45 | 25/IX | 15/V | 12 |
|  | б) Новосибирские острова | 22 | 32 | 45 | 10/IX | 15/VI | 12 |
|  | в) Абыйский, Амгинский, Булунский, Верхнеколымский, Жиганский, Оленекский и Усть-Янский районы и г. Якутск | 22 | 32 | 45 | 25/IX | 20/V | 10 |
|  | г) Алексеевский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Чегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Чукракчинский районы | 22 | 32 | 45 | 1/X | 30/IV | 9 |
|  | д) Аллаховский, Анабарский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы | 22 | 32 | 45 | 25/IX | 20/V | 9 |
|  | е) Алданский, Ленский и Олекминский районы | 22 | 32 | 6 | 5/X | 5/V | 6 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | Украинская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Винницкая область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 73 | Волынская область | 3 | 10 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 74 | Днепропетровская область | 3 | 10 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 75 | Донецкая область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пункты, расположенные на побережье Азовского моря | 3 | 10 | ― | 1/XII | 10/III | ― |
|  | б) остальная часть области | 3 | 10 | ― | 20/XI | 15/III | ― |
| 76 | Житомирская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 77 | Закарпатская область | 3 | 10 | ― | 5/XII | 5/III | ― |
| 78 | Запорожская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Вел. Лепетиха-Мелитополь-Бердянск (включительно) | 3 | 10 | ― | 1/XII | 10/III | ― |
|  | б) остальная часть области | 3 | 10 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 79 | Ивано-Франковская область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 28/II | ― |
| 80 | Кировоградская область | 3 | 10 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 81 | Киевская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 82 | Крымская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) г. Симферополь и Керчь | 3 | 10 | ― | 1/I | 15/II | ― |
|  | б) г. Севастополь и Балаклава * | 3 | 10 | ― | 1/I | 31/I | ― |
|  | в) остальная часть области, за исключением пунктов, расположенных на побережье Черного моря * | 3 | 10 | ― | 25/XII | 20/II | ― |
| 83 | Луганская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 84 | Львовская область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 10/III | ― |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 85 | Николаевская область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 28/II | ― |
| 86 | Одесская область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 28/II | ― |
| 87 | Полтавская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 88 | Ровенская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 89 | Сумская область | 3 | 10 | ― | 15/XI | 25/III | 1 |
| 90 | Тернопольская область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 10/III | ― |
| 91 | Харьковская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 92 | Херсонская область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 5/III | ― |
| 93 | Хмельницкая область | 3 | 10 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 94 | Черкасская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 95 | Черниговская область | 3 | 10 | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 96 | Черновицкая область | 3 | 10 | ― | 1/XII | 5/III | ― |
|  | Белорусская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Брестская область | 1 | ― | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 98 | Витебская область | 1 | ― | ― | 10/XI | 31/III | 1 |
| 99 | Гомельская область | 1 | ― | ― | 20/XI | 20/III | 1 |
| 100 | Гродненская область | 1 | ― | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 101 | Минская область | 1 | ― | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 102 | Могилевская область | 1 | ― | ― | 15/XI | 25/III | 2 |
|  | Узбекская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Андижанская область * | 15 | 19 | ― | 15/XII | 20/II | ― |
| 104 | Бухарская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 41-й параллели | 15 | 19 | ― | 5/XII | 5/III | 1 |
|  | б) остальная часть области | 15 | 19 | ― | 20/XII | 15/II | ― |
| 105 | Кашкадарьинская область | 15 | 19 | ― | 5/I | 31/I | ― |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 106 | Самаркандская область * | 15 | 19 | ― | 25/XII | 10/II | ― |
| 107 | Сырдарьинская область * | 15 | 19 | ― | 10/XII | 5/II | ― |
| 108 | Ташкентская область * | 15 | 19 | ― | 20/XII | 20/II | ― |
| 109 | Ферганская область * | 15 | 19 | ― | 15/XII | 20/II | ― |
| 110 | Хорезмская область | 15 | 19 | ― | 1/XII | 28/II | 1 |
| 111 | Каракалпацкая АССР | 15 | 19 | ― | 1/XII | 28/II | 1 |
|  | Казахская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Актюбинская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Уил-Берчогур (включительно) | 13 | 18 | ― | 1/XI | 10/IV | 3 |
|  | б) остальная часть области | 13 | 18 | ― | 15/XI | 25/III | 3 |
| 113 | Алма-Атинская область * | 14 | 11 | ― | 15/XI | 25/III | 2 |
| 114 | Талды-Курганская область | 14 | 11 | ― | 1/XI | 25/III | 2 |
| 115 | Восточно-Казахстанская область | 14 | 11 | 6 | 25/X | 15/IV | 3 |
| 116 | Гурьевская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 45-й параллели | 13 | 18 | ― | 15/XI | 25/III | 2 |
|  | б) остальная часть области | 13 | 18 | ― | 1/XII | 5/III | 1 |
| 117 | Джамбулская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Чулак-Тау-Ленинжол (включительно) | 13 | 18 | ― | 15/XI | 25/III | 1 |
|  | б) остальная часть области | 13 | 18 | ― | 25/XI | 15/III | 1 |
| 118 | Карагандинская область | 14 | 11 | ― | 1/XI | 5/IV | 3 |
| 119 | Кзыл-Ординская область | 13 | 18 | ― | 15/XI | 25/III | 2 |
| 120 | Кокчетавская область | 14 | 11 | 6 | 20/X | 15/IV | 3 |
| 121 | Кустанайская область | 14 | 11 | 6 | 1/XI | 10/IV | 3 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 122 | Павлодарская область | 14 | 11 | 6 | 20/X | 15/IV | 3 |
| 123 | Северо-Казахстанская область | 14 | 11 | 6 | 20/X | 20/IV | 4 |
| 124 | Семипалатинская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Егиндыбулак-Самарское (включительно) | 14 | 11 | 6 | 25/X | 15/IV | 3 |
|  | б) остальная часть области | 14 | 11 | ― | 1/XI | 5/IV | 3 |
| 125 | Уральская область-территория севернее линии Озинки-Каратобе (включительно) | 13 | 18 | ― | 5/XI | 5/IV | 2 |
| 126 | Целиноградская область | 14 | 11 | 6 | 25/X | 15/IV | 3 |
| 127 | Чимкентская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 44-й параллели * | 13 | 18 | ― | 5/XI | 25/III | 2 |
|  | б) остальная часть области * | 13 | 18 | ― | 1/XII | 10/III | 1 |
|  | Азербайджанская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Нахичеванская АССР | 9 | 20 | ― | 20/XII | 25/II | ― |
| 129 | Нагорно-Карабахская автономная область | 9 | 20 | ― | 20/XII | 25/II | ― |
| 130 | Литовская ССР |  |  |  |  |  |  |
|  | а) территория западнее линии Мариямполе-Каунас-Мажейкяй (включительно) | 5 | 1 | ― | 5/XII | 5/III | ― |
|  | б) остальная часть территории республики | 5 | 1 | ― | 1/XII | 15/III | 1 |
| 131 | Молдавская ССР | 3 | 10 | ― | 5/XII | 5/III | ― |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
| 132 | Латвийская ССР |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пункты, расположенные на побережье Балтийского моря и г. Рига | 5 | 1 | ― | 25/XI | 10/III | ― |
|  | б) остальная часть территории рес-публики | 5 | 1 | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
| 133 | Киргизская ССР |  |  |  |  |  |  |
|  | Ошская область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Араванский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлякский, Наукатский, Узгенский и Фрунзенский районы | 16 | 5 | ― | 15/XII | 20/II | ― |
|  | б) Алайский, Батгенский, Джангиджольский и Сузакский районы * | 15 | 19 | ― | 15/XI | 20/III | 1 |
|  | в) Токтогульский район * | 16 | 5 | ― | 1/XII | 10/III | 1 |
| 134 | Районы республиканского подчинения: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Иссык-Кульский, Кантский, Кеминский, Кировский, Московский, Сокулукский, Таласский, Тонский и Чуйский | 15 | 19 | ― | 20/XI | 15/III | 1 |
|  | б) Ак-Талинский и Тюпский * | 15 | 19 | ― | 10/XI | 31/III | 2 |
|  | в) Атбашинский, Джеты-Огузский, Джумгальский, Калининский, Кочкорский, Тогуз-Тороуский и Тянь-Шанский * | 15 | 19 | ― | 20/X | 10/IV | 3 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | Таджикская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Горно-Бадахшанская автономная область: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Ванчский и Рушанский районы | 15 | 19 | ― | 1/XII | 1/III | 1 |
|  | б) Ишкашимский И Шуганский районы | 15 | 19 | ― | 25/XI | 10/III | 1 |
|  | в) Мургабский район | 15 | 19 | ― | 10/X | 10/IV | 3 |
| 136 | Районы республиканского подчинения: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Айнинский, Гармский, Джиргатальский, Комсомолабадский, | 15 | 19 | ― | 1/XII | 10/III | 1 |
|  | Матиинский, Московский и Орджоникидзеабадский |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Аштский, Ганчинский, Дангаринский, Зафарободский, Исфаринский, Канибадамский, Кулябский, Ленинский, (кроме строительства в районе п. Зидды и Джижикрут), Пенджикентский, Ура-Тюбинский и Ходжентский | 15 | 19 | ― | 25/XII | 10/II | ― |
|  | в) район строительства пп. Зидды и Джижикрут | 15 | 19 | ― | 10/X | 10/IV | 3 |
|  | г) район строительства п. Шахристан | 15 | 19 | ― | 25/X | 15/V | 2 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | Армянская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 137 | а) Туманянский, Араратский, Горисский, Ехегнадзорский, Калининский, Кафанский, Ноемберянский, Сиепанаванский и Шамшадинский районы | 9 | 20 | ― | 5/XII | 25/II | ― |
|  | б) Абовянский, Азизбековский, Арташатский, Аштаракский, Гугаркский, Иджеванский, Красносельский, Октемберянский, Спитакский, Талинский, Эчмиадзинский районы и гг. Ереван, Дилижан | 9 | 20 | ― | 1/XII | 10/III | 1 |
|  | в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Артикский, Ахурянский, Басаргечарский, Гукасянский, им. Камо, Мартунинский, Разданский, Севанский, Сисианский районы и г. Джермук, Каджаран, Ленинакан | 9 | 20 | ― | 15/XI | 30/IV | 2 |
|  | Туркменская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Территория республики | 15 | 19 | ― | 20/XII | 20/II | ― |
|  | Эстонская ССР |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Территория республики | 5 | 1 | ― | 15/XI | 25/III | 1 |
| 140 | Грузинская ССР |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горные районы | 9 | 20 | ― | 15/XI | 30/IV | 2 |
|  | б) остальные районы (за исключением побережья Черного моря) | 9 | 20 | ― | 1/XII | 10/III | 1 |

Продолжение таблицы 407

| § | Наименование республик, краев и областей | Номер территориального района | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты | Расчетный зимний период |  | Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |
|  | в) пункты, расположенные на побережье Черного моря | 9 | 20 | ― | 5/XII | 25/II | ― |

(таблица  407, §§ 1, 3д, 33, 60 в редакции Дополнений )

(таблица дополнена § 140 в соответствии с Дополнениями)

Примечания: 1: а) Административно-территориальное деление СССР в таблице дано по состоянию на 1 июля 1979 г. Звездочкой отмечены территории СССР с сейсмичностью свыше 6 баллов; б) слово «включительно» означает, что пункты, по которым проходит граница между зонами, относятся к данной зоне;

2. Нормы дополнительных затрат в процентах от стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 300 С и ниже и в зонах вечной мерзлоты применяются при выполнении следующего состава работ:

а) 	для жилых и общественных зданий — устройство продуваемого подполья с увеличением цокольной части зданий на два венца или 40 см по высоте; устройство утепленного перекрытия над продуваемым  подпольем;  дополнительная  обшивка  рубленных  из бревен и пластин стен; увеличение слоя засыпки утеплителя чердачного перекрытия; штукатурка потолков или подшивка к нему сухой штукатурки; замена асбестоцементной кровли тесовой; остекление окон стеклом толщиной 3-4 мм вместо 2 мм;

б) 	для  производственных  и складских  отапливаемых  помещений — сохранение вечномерзлого грунта с помощью засыпки песчано-галечной смеси, шлакобетона и цементации полов  по металлической сетке; дополнительная обшивка рубленных из бревен пластин; увеличение слоя засыпки утеплителя совмещенной кровли.

В случаях выполнения неполного состава работ к этим нормам дополнительных затрат должен применяться соответствующий понижающий коэффициент.

## Монтаж и демонтаж изыскательского оборудования

Таблица 408

| § | Наименование оборудования | Измеритель | Монтаж | Демонтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станки токарные, фрезерные, заточные, долбежные, строгальные, сверлильные весом, т: |  |  |  |
| 1 | от 0,5 до 1 | 1 станок | 32 | 9 |
| 2 | св. 1 до 2 | То же | 44 | 13 |
| 3 | св. 2 до 4 | » | 69 | 21 |
| 4 | св. 4 до 6 | » | 111 | 36 |
| 5 | Лесопильная рама весом до 4 т | 1 рама | 129 | 45 |
|  | Трансформаторная подстанция на деревянных опорах мощностью, кВт: |  |  |  |
| 6 | до 100 | 1 подстанция | 663 | 202 |
| 7 | св. 100 до 320 | То же | 858 | 228 |
| 8 | Вентилятор для кузнечных работ | 1 вентилятор | 32 | 11 |
| 9 | Телефонная линия и радиоточка в жилых домах | 1 точка | 6,4 | 1,6 |
| 10 | То же, в культурно-бытовых зданиях | То же | 5,6 | 1,4 |
| 11 | То же, в производственных зданиях | » | 11 | 3,1 |
|  | Центробежный насос весом, т: |  |  |  |
| 12 | до 0,3 | 1 насос | 156 | 21 |
| 13 | св. 0,3 до 0,8 | То же | 175 | 47 |
| 14 | св. 0,8 до 1,2 | » | 211 | 62 |
|  | Дизельная электростанция с генераторным и распределительным щитами, стационарная, монтируемая на общей раме, мощностью кВт: |  |  |  |
| 15 | до 50 | 1 станция | 272 | 100 |
| 16 | св. 50 до 100 | То же | 326 | 121 |
| 17 | св. 100 до 300 | » | 1040 | 386 |
|  | Дизельная передвижная электростанция мощностью, кВт: |  |  |  |
| 18 | до 50 | » | 86 | 32 |
| 19 | св. 50 до 100 | » | 109 | 41 |

Продолжение таблицы 408

| § | Наименование оборудования | Измеритель | Монтаж | Демонтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроосвещение зданий: |  |  |  |
| 20 | жилых | 10 м2 застройки | 29 | 6,8 |
| 21 | культурно-бытовых | То же | 15 | 4 |
| 22 | производственных и складских | » | 6,2 | 1,9 |
| 23 | Фундамент под оборудование (бетонный или бутовый) | 1 м3 | 56 | ― |
| 24 | Погружной насос | 1 насос | 103 | 84 |
| 25 | Заземление электрической установки | 100 м шин | 88 | ― |
| 26 | Установка монорельса | 1 т | 78 | 24 |
| 27 | Монтаж оборудования тепломеханической части котельной | 1 котел | 369 | 75 |
|  | Бензиновый двигатель мощностью, л. с.: |  |  |  |
| 28 | до 6 | 1 двигатель | 78 | 29 |
| 29 | св. 6 до 20 | То же | 134 | 51 |
| 30 | Устройство ввода электроосвещения в здание проводов сечением до 35 мм2 | 1 ввод | 14 | ― |
| 31 | Понтон грузоподъемностью до 13 т | 1 понтон | 483 | 211 |
| 32 | Кран типа «Пионер» (КША-2м) | 1 кран | 117 | 27 |
| 33 | Скреперная лебедка типа «ЛС» | 1 лебедка | 123 | 30 |

## Содержание изыскательского оборудования и транспорта

Таблица 409

###### Измеритель ― 1 смена

| § | Наименование оборудования и транспорта | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Электростанция передвижная мощностью, кВт: |  |
| 1 | до 4 | 13 |
| 2 | св. 4 до 50 | 22 |
| 3 | св. 50 до 100 | 27 |
| 4 | св. 200 до 300 | 109 |
| 5 | Компрессорная установка передвижная производительностью до 10 м3 сжатого воздуха в минуту | 23 |
| 6 | Насос производительностью до 100 м3/ч | 4 |

Продолжение таблицы 409

| § | Наименование оборудования и транспорта | Цена |
| --- | --- | --- |
| 7 | Холодильная установка емкостью до 4 м3 | 2 |
| 8 | Котельная передвижная | 36 |
| 9 | Душевая установка на 4 рожка | 21 |
| 10 | Баня вместимостью на 12 мест | 13 |
|  | Автомашина бортовая грузоподъемностью, т: |  |
| 11 | до 3 | 21 |
| 12 | св. 3 до 5 | 25 |
| 13 | св. 5 до 100 | 27 |
| 14 | Автобус | 24 |
| 15 | Автомобиль ― бензовоз емкостью до 5 т | 25 |
| 16 | Автомобиль ― самосвал грузоподъемностью до 5 т | 24 |
| 17 | Автокран грузоподъемностью до 6 т | 26 |
| 18 | Автомобиль-рефриджератор | 26 |
| 19 | Гусеничный вездеход (транспортер) | 45 |
|  | Бульдозер гусеничный мощностью, л. с.: |  |
| 20 | до 75 | 31 |
| 21 | св. 75 до 100 | 37 |
|  | Трактор мощностью, л. с.: |  |
| 22 | от 45 до 100 | 25 |
| 23 | св. 100 до 200 | 31 |
| 24 | св. 200 до 300 | 55 |
|  | Катер с карбюраторным двигателем мощностью, л. с.: |  |
| 25 | до 50 | 18 |
| 26 | св. 50 до 100 | 33 |
|  | Катер с дизельным двигателем мощностью, л. с.: |  |
| 27 | от 50 до 150 | 36 |
| 28 | св. 150 до 300 | 64 |
| 29 | Баржа несамоходная грузоподъемностью до 300 т | 19 |
| 30 | Понтон грузоподъемностью до 40 т | 3,7 |
| 31 | Паромная переправа | 8,7 |
| 32 | Вьюк конный | 12 |
| 33 | Оленьи нарты | 13 |
| 34 | Снегоход типа «Буран» мощностью до 60 л. с. | 22 |
| 35 | Лодка весельная | 0,74 |

Примечание. Расходы по содержанию изыскательского оборудования определяются по ценам настоящей таблицы в случаях, когда содержание этого оборудования не предусмотрено в составе работ к цепам соответствующих таблиц сборника.

## Содержание изыскательских баз, радиостанций

## и пунктов бытового обслуживания

Таблица 410

###### Измеритель ― 1 месяц

| § | #### Наименование изыскательских баз, радиостанций и пунктов бытового обслуживания | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | Основная база экспедиции (партии) при годовом объеме изысканий, тыс. руб.: |  |
| 1 | до 100 | 600 |
| 2 | св. 100 до 200 | 900 |
| 3 | св. 200 до 300 | 1200 |
| 4 | св. 300 до 500 | 1500 |
| 5 | св. 500 | 1900 |
|  | Перевалочная база экспедиции (партии) при годовом объеме изысканий, тыс. руб.: |  |
| 6 | до 100 | 200 |
| 7 | св. 100 до 200 | 400 |
| 8 | св. 200 до 300 | 600 |
| 9 | св. 300 до 500 | 900 |
| 10 | св. 500 | 1200 |
| 11 | Стационарная радиостанция экспедиции (партии) | 310 |
| 12 | Передвижная радиостанция партии, отряда, участка, катера и т. п. | 160 |
| 13 | Временный склад взрывчатых материалов и средств взрывания на 3 т | 980 |
| 14 | Прачечная | 320 |
|  | Пекарня с выпечкой хлеба, т/сут: |  |
| 15 | до 0,1 | 410 |
| 16 | св. 0,1 до 0,2 | 610 |
| 17 | Котлопункт на 15 чел. | 240 |
|  | Столовая трехразового питания при числе чел.: |  |
| 18 | св. 15 до 40 | 850 |
| 19 | св. 40 до 100 | 1280 |

Продолжение таблицы 410

| § | #### Наименование изыскательских баз, радиостанций и пунктов бытового обслуживания | Цена |
| --- | --- | --- |
| 20 | Магазин на 1 рабочее место | 310 |
|  | Медпункт при годовом объеме изысканий экспедиций (партий), тыс. руб.: |  |
| 21 | до 500 | 360 |
| 22 | св. 500 | 540 |

Примечания: 1. В ценах на содержание баз предусмотрены расходы по содержанию производственных и складских помещений, заработная плата и полевые расходы обслуживающего персонала, расходы по технике безопасности, противопожарным мероприятиям и т. п.

2. Расходы по содержанию баз предусматриваются в сметах только при  производстве изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых).

3. Расходы по содержанию перевалочной базы могут предусматриваться в сметах только в случаях, когда основная база экспедиции  (партии)  удалена от ближайшей станции железной дороги или пристаней, куда поступают грузы, на расстояние не менее       50 км.

Цены на содержание перевалочной базы приведены для периода организации и ликвидации изысканий на объекте в течение 6 мес.

При необходимости использования перевалочной базы более 6 мес расходы по ее содержанию на срок, превышающий 6 мес, определяются по ценам § 6-10 с применением коэффициента 0,5.

4. 	Расходы по содержанию радиостанций предусматриваются в сметах только при производстве изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых)  районах  (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых) при отсутствии постоянных средств связи.

5. Расходы  по  содержанию  пекарни,  столовой,  магазина,  медпункта, прачечной предусматриваются в сметах только при отсутствии в районе производства изысканий действующих предприятий этого профиля.

6. Цена на содержание прачечной предусмотрена для годового объема изысканий экспедиций  (партии)  500 тыс.  руб. К этой цене применяются коэффициенты:

0,7 — при годовом объеме изысканий менее  500 тыс. руб.;

1,2 —   »         »	           »              	»         свыше 500       »      .

#### Рубка просек и визирок, вырубка и корчевка леса

Таблица 411

Характеристика категорий леса

| Категория леса | Характеристика леса |
| --- | --- |
| I | Редкий молодой лес |
| II | Редкий лес и кустарник, молодой лес средней густоты |
| III | Густой молодой лес или кустарник средней густоты |
| IV | Густой лес или кустарник, лес средней густоты с подростом и подлеском, таежный лес |
| V | Густой лес с подростом и подлеском, таежный лес с буреломом или труднопроходимым горельником, особенно густые кустарники (сплошной терновник, держи-дерево, кедровый стланик, камышевые заросли и пр.) |

Таблица 412

Характеристика густоты леса

| Характеристика леса | Густота леса при числе деревьев на 1 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | густой | средней густоты | редкий |
| Крупный и средний с диаметром стволов св. 16 см | 420 | 270 | 120 |
| Молодой мелкий с диаметром стволов св. 8 до 16 см | 1125 | 675 | 350 |
| Кустарник и подрост с диаметром до 8 см | 2250 | 1450 | 800 |

Таблица 413

Характеристика категорий местности

| Категория леса | Характеристика местности |
| --- | --- |
| I | Равнинная и слабо всхолмленная местность |
| II | Пересеченная всхолмленная или заболоченная местность |
| III | Горная местность |

## Рубка просек и визирок

Состав работ

Инструментальное задание направления. Вешение линии. Прорубка просеки или визирки по заданному направлению. Обрубка сучьев и складывание их в кучи. Уборка древесных стволов и очистка визирки или просеки для производства измерений. Уничтожение порубочных остатков.

Таблица 414

Измеритель ― 1 км просеки (визирки)

| § | Наименование работ | Категория местности | Категория леса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Прорубка визирки шириной 0,6-0,7 м | I | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 2 |  | II | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 3 |  | III | 16 | 19 | 22 | 25 | 34 |
| 4 | Прорубка просеки шириной 1 м | I | 12 | 16 | 23 | 30 | 39 |
| 5 |  | II | 14 | 18 | 25 | 33 | 42 |
| 6 |  | III | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 |
| 7 | То же, шириной 2 м | I | 20 | 29 | 42 | 55 | 69 |
| 8 |  | II | 23 | 33 | 47 | 59 | 79 |
| 9 |  | III | 26 | 38 | 51 | 65 | 85 |

#### Рубка визирок при топографических съемках

Состав работ

Рубка визирок по заданным направлениям. Подрубка ветвей и очистка визирок для инструментальных измерений.

Таблица 415

Измеритель ― 1 км2 съемки

| § | Наименование работ | Высота сечения рельефа, м | Категория леса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Рубка визирок при топографических съемках в масштабе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:500 | 0,5 | 316 | 395 | 506 | 634 | 792 |
| 2 | 1:500 | 1 | 289 | 362 | 464 | 582 | 726 |
| 3 | 1:1000 | 0,5 | 184 | 230 | 295 | 370 | 462 |

Продолжение таблицы 415

| § | Наименование работ | Высота сечения рельефа, м | Категория леса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 4 | 1:1000 | 1 | 158 | 197 | 253 | 317 | 396 |
| 5 | 1:2000 | 0,5 | 105 | 132 | 169 | 211 | 264 |
| 6 | 1:2000 | 1 | 79 | 99 | 127 | 158 | 198 |
| 7 | 1:2000 | 2 | ― | 86 | 110 | 137 | 172 |
| 8 | 1:5000 | 0,5 | 63 | 79 | 101 | 127 | 158 |
| 9 | 1:5000 | 1 | 53 | 66 | 84 | 106 | 132 |
| 10 | 1:5000 | 2 | 42 | 53 | 68 | 85 | 106 |
| 11 | 1:5000 | 5 | ― | 46 | 59 | 74 | 92 |
| 12 | 1:10000 | 1 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
| 13 | 1:10000 | 2 | 21 | 26 | 34 | 42 | 53 |
| 14 | 1:10000 | 5 | ― | 20 | 25 | 32 | 40 |

## Вырубка и корчевка леса

Таблица 416

##### Измеритель ― 1 га

| § | Наименование работ | Густота леса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | густой | средней густоты | редкий |
|  | Вырубка леса крупного и средней крупности с очисткой лесосек: |  |  |  |
| 1 | механизированным способом | 201 | 134 | 79 |
| 2 | без применения механизации | 450 | 302 | 165 |
|  | Вырубка леса мелкого с очисткой лесосек: |  |  |  |
| 3 | механизированным способом | 204 | 131 | 81 |
| 4 | без применения механизации | 511 | 325 | 178 |
| 5 | Рубка кустарника и подроста | 553 | 274 | 162 |
| 6 | Разделка древесины крупной и средней с применением механической пилы и укладкой | 491 | 316 | 140 |
| 7 | То же, древесины мелкой | 428 | 264 | 137 |

Продолжение таблицы 416

| § | Наименование работ | Густота леса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | густой | средней густоты | редкий |
| 8 | Корчевка пней леса крупного и среднего с применением корчевателя | 194 | 125 | 55 |
| 9 | То же, пней леса мелкого | 212 | 127 | 66 |

Примечания к табл. 414—416: 1. Цены на рубку просек, визирок, вырубку леса и корчевку пней приведены для пород леса мягкой и средней твердости (сосна, ель, липа, береза, осина, пихта я др.)

При рубке леса твердых пород (лиственница, дуб, бук, клен, и др.) к ценам табл. 414-416 следует применять коэффициент 1,2, а для корчевки пней ― 1,25.

В зимний период все породы леса следует относить к твердым.

2. 	Цены табл. 415 на рубку визирок при топографических съемках приведены для сплошь залесенной местности II категории. При частичной залесенности следует учитывать только площадь, покрытую лесом.

В местности I и III категории к ценам табл. 415 применяются следующие коэффициенты:

0,9 — в местности I категории;

1,15 — »      »         III          »   .

3. 	При снежном покрове толщиной свыше 0,4 м к ценам табл. 414-416 следует применять коэффициент 1,2.

## Земляные работы

Таблица 417

| § | Наименование работ | Измеритель | Категория грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м | 100 м3 | 6,2 | 8,4 | 10 | 16 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением до 10 м | 100 м3 | 3 | 4 | 5 | ― |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м | То же | 100 | 179 | 230 | 301 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаватором с емкостью ковша 0,15 м3 | То же | 46 | 64 | ― | ― |

Примечания: 1. Характеристика категорий грунтов дана в соответствии с классификацией, предусмотренной табл. 1, раздел «Земляные работы», глава 10, часть IV (сметные нормы) СНиП IV-10 (2 издание, 1977 г.).

2. Цены на разработку грунта вручную рассчитаны для сухих грунтов. При выполнении этой работы во влажных грунтах к ценам применяются  коэффициенты: 1,1—для I категории  грунтов; 1,3 — для II и III категории грунтов.

3. Грунты   IV  категории    разрабатываются с  предварительным рыхлением.

4. При перемещении грунта бульдозером на расстояние  свыше 10 м цены § 1 увеличиваются на 6 руб. за каждые последующие 10 м перемещения.

Стоимость планировки открытой площадки бульдозером со срезкой неровностей и перемещением грунта до 10 м определяется в размере 1,7 руб. за каждые 1000 м2.

## Дорожные работы

Таблица 418

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планировка полотна грунтовой дороги шириной 3,5 м механизированным способом со срезкой неровностей: |  |  |
| 1 | без улучшения полотна добавками песка и гравия | 100 м дороги | 63 |
| 2 | то же, с улучшением полотна | То же | 217 |
| 3 | Устройство дорог с верхним покрытием из бревен | » | 1232 |
| 4 | То же, из хвороста | » | 364 |
| 5 | Устройство дорог с гравийным покрытием механизированным способом | » | 257 |
| 6 | То же, ручным способом | » | 422 |
| 7 | Устройство зимних дорог по снегу механизированным способом | 1000 м2 | 2 |
| 8 | Устройство троп в лесной местности | 1 км тропы | 70 |
| 9 | То же, в заболоченной лесной местности | То же | 272 |

Примечание. При устройстве троп в горной местности стоимость разработки скальных пород для устройства полки определяется дополнительно.

## Такелажные работы

Таблица 419

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подъем (спуск) талями на высоту до 2 м груза весом, т: |  |  |
| 1 | до 1 | 1 т | 7,5 |
| 2 | св. 1 до 2 | То же | 4,5 |
| 3 | св. 2 до 5 | » | 3,4 |
|  | Подъем (спуск) ручной лебедкой на высоту до 5 м груза весом, т: |  |  |
| 4 | до 1 | 1 т | 11 |
| 5 | св. 1 до 3 | То же | 4,3 |
| 6 | Подъем (спуск) электролебедками груза весом до 1 т на высоту до 5 м | » | 2,5 |
| 7 | То же, на каждые последующие 5 м | » | 0,36 |
| 8 | Подъем (спуск) электролебедками груза весом до 3 т на высоту до 5 м | » | 1,9 |
| 9 | То же, на каждые последующие 5 м | » | 0,13 |
|  | Переноска груза на расстояние до 10 м: |  |  |
| 10 | штучного весом до 20 кг | » | 1,2 |
| 11 | то же, св. 20 до 60 кг | » | 0,92 |
| 12 | доски, бруски, жерди | 1 м3 | 0,59 |
| 13 | бревна | То же | 0,81 |
|  | Погрузка или разгрузка груза ручным способом: |  |  |
| 14 | с переносом груза на расстояние до 3 м | 1 т | 0,53 |
| 15 | 10 м, на каждые последующие 10 м расстояния | То же | 0,25 |

(таблица 419, § 15 в редакции Дополнений )

Примечания: 1. При переноске груза и лесоматериалов по пути, имеющему уклон свыше 4 %, за каждый метр подъема или спуска добавляется 10 м расстояния.

2. При подъеме (спуске) груза ручной лебедкой на высоту свыше 5 м за каждый последующий метр подъема или спуска к ценам § 4 и 5 добавляется 0,72 руб.

3. При  переноске штучного груза  или досок,  брусков, жердей, бревен на расстояние свыше 10 м для каждых последующих  10 м расстояния к ценам § 10-13 добавляется соответственно 0,37 или 0,2 руб.

4. При высоте погрузки    или разгрузки свыше  1,5 м к ценам § 14, 15 применяется коэффициент 1,2.

## Уборка снега

Таблица 420

| § | Наименование работ | Измеритель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка снега вручную: |  |  |
| 1 | рыхлого | 1000 м2 | 39 |
| 2 | плотного | То же | 70 |
| 3 | Уборка снега механизмами с перемещением на расстояние до 10 м | 1000 м2 | 37 |
| 4 | 10 м, на каждые последующие 10 м расстояния | То же | 32 |
| 5 | Очистка автодорог от снега механизированным способом | 1 км дороги | 1 |

(таблица 420, § 4 в редакции Дополнений )

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЦЕНАМ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ,

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ   В   ПУСТЫННЫХ   И  БЕЗВОДНЫХ  РАЙОНАХ

| Союзные и автономные республики, края и области | Коэффициенты |
| --- | --- |
| ### РСФСР |  |
| Астраханская область |  |
| В районах, расположенных на левом берегу р. Волги к сеиеро-иостоку от линии, проходящей вдоль железной дороги Капустин Яр — Владимнровка, затем шоссейной дороги с. Владимировна — ст. Верблюжья и вновь вдоль железной дороги от ст. Верблюжья до пересечения ее с шоссейной дорогой между разъездом 608 км и ст. Бузанский, далее вдоль шоссейной дороги до ст. Хожетавка и отсюда на восток до пересечения с границей Гурьевской области в 6 км северо-восточнее с. Малый Арал; в районах, расположенных на правом берегу р. Волги, к юго-западу от линии, проходящей на расстоянии 3 км параллельно шоссейной дороге Красноармейск — Солодннки — Черный Яр — Никольское — Енотаевка — Астрахань, до границы Икрянинского района, затем на юго-запад по границе Икрянинского района до с. Восточное, от с. Восточное на запад до меридиана 47°30' восточной долготы и далее по этому меридиану на юг до границы Калмыцкой АССР и отсюда по границе Калмыцкой АССР на северо-восток до дельты р. Волги | 1,1 |
| ### Волгоградская область |  |
| а) В Старополтавском районе, за исключением 10-километровой полосы вдоль берега Волгоградского водо хранилища | 1,05 |
| б) В районах, расположенных на левом берегу р. Волги, за исключением Старополтавского района, 10-километровой полосы вдоль берега Волгоградского водохранилища и местности, расположенной к югу от линии, проходящей на 3 км севернее железной дороги Волжский — Капустин Яр | 1,1 |
| ### Калмыцкая АССР |  |
| а) Калмыцкая АССР, за исключением территорий, где предусмотрены коэффициенты 1,15 и 1,1, г. Элисты и территории западнее озер Маныч и Маныч - Гудило | 1,05 |

Продолжение приложения 1

| Союзные и автономные республики, края и области | Коэффициенты |
| --- | --- |
| б) Территория Юстинского, Малодербетовского и Приозерного районов, ограниченная с запада линией от оз. Барманцак - с. им. Чапаева - с. Деде - Ламон - с. Бургсун и с юга территорией, где предусмотрен коэффициент 1,15; территория Приозерного, Целинного, Яшкульского и Ики-Бурульского районов, ограниченная с запада и северо-запада линией 10 км восточнее с. Кегульты - с. Бар-Нур - с. Джедык - п. Буратинский - с. Гигант, с юга и юго-востока - границей Ики-Бурульского района со Ставропольским краем, с севера и востока - территорией, где предусмотрен коэффициент 1,15 | 1,1 |
| в) Территория, ограниченная с севера и запада линией от границы с Астраханской областью череч с. Чомпот - с. Северный - п. Цаган-Нур - с. Бургсун - в 10 км восточнее с. Кегульты, далее до южной границы Приозерского района - с. Шатта - с. Улан-Эрге - с. Ики Бурул — п. Южный, с юга по границе Калмыцкой АССР со Ставропольским краем и с Дагестанской АССР до Каспийского моря | 1,15 |
| ### Ставропольский край |  |
| а) В местности к западу и югу от линии с. Гигант - с. Арзгир - с. Левокумское и к востоку и северу от линии с. Дивное - с. Летняя Ставка - с. Благодарное - с. Стародубское - с. Каясула и далее на юг до границы Чечено-Ингушской АССР, за исключением части территории Нефтекумского района, где предусмотрен коэффициент 1,1 | 1,05 |
| б) В местности к востоку и северу от линии с. Гигант - с. Арзгир - с. Левокумское - п. Затеречный и далее на юг до пункта, расположенного в 15 км южнее с. Тукуй-Мектеб | 1,1 |
| ### Дагестанская АССР |  |
| а) В пустынных и безводных местностях районов: Бабаюртовского, Буйнакского, Дербентского, Каякентского, Ленинского и Кизилюртовского; территория, ограниченная линией с. Крайновка - с. Тарумовка - пересечение границ Тарумовского и Ногайского районов с границей Чечено-Ингушской АССР, по этой границе на юг н юго-восток до пересечения с железной дорогой, на северо-восток до разъезда № 17, на юго-восток с. Большебредихинский, далее на восток по линии, отстоящей в трех километрах от левого берега р. Старый Терек на территории Кизлярского района; пятикилометровая прибрежная полоса Крайнонского района южнее с. Крайновка и Аграханский полуостров | 1,05 |

Продолжение приложения 1

| Союзные и автономные республики, края и области | Коэффициенты |
| --- | --- |
| б) Территория, ограниченная с севера административной границей Дагестанской АССР с Калмыцкой АССР, с запада - административной границей со Ставропольским краем, с юго-запада и юга - административной границей Ногайского района со Ставропольским краем и Чечено-Ингушской АССР до пересечения с границей Тарумовского района — с. Тарумовка — с. Крайновка | 1,1 |
| Чечено-Ингушская АССР |  |
| В местностях, расположенных к северу от железнодорожной линии Моздок - Червленная - Узловая – Кизляр | 1,05 |
| ### Читинская область |  |
| В пустынных и безводных местностях Борзинского, Приаргунского и Ононского районов | 1,05 |
| ### Узбекская ССР |  |
| а) Сурхандарьинская область; по Самаркандской области - в районах Нуратинском и Ургутском; по Джизакской области - в Фаришском районе | 1,05 |
| б) В зоне нового орошения земель Голодной степи | 1,075 |
| в) По Самаркандской области в районах: Самаркандском, Пастдаргомском, Каттакурганском, Нарпайском - к югу от линии, проходящей в 10 км южнее железной дороги Самарканд - Каган, и в Пахтакорском районе Джнзакской области; по Кашкадарышской области: в Чиракчинском районе - к северу от р. Кашка-Дарьи; в Гузарском районе к юго-западу от железной дороги Карши - Гузар; в Каршинском районе - к юго-западу от линии, проходящей от кишлака Бешкент на кишлак Каратепа и далее по железной дороге Карши - Гузар до границы с Туркменской ССР; Касанский район, исключая местность, расположенную к юго-западу и на 15 км к северо-востоку от железной дороги Каган - Карши на участке от ст. Мубарек до разъезда № 218; по Бухарской области: в местности, ограниченной с севера и запада железной дорогой Карши - Каган - Самарканд, исключая 5-километровую полосу к югу и востоку от железной дороги; в районе аула Тамдыбулак и местности, ограниченной следующими пунктами: Ажрыкты, высота 888, Босапан, Сугралы, 30 км от Тамдыбулака по дороге Тамдыбулак - Бешбулак и 10 км по дороге, идущей от Тамдыбулака на север | 1,1 |
| г) В районе предгорий и горных хребтов гор Букантау, Алтынтау, Ауминзатау и Кульджуктау | 1,15 |

Продолжение приложения 1

| Союзные и автономные республики, края и области | Коэффициенты |
| --- | --- |
| д) Каракалпакская АССР, исключая дельту р. Амударьи и 15-километровую полосу по ее восточному берегу от г. Нукуса до излучины в районе населенного пункта Безерген - разъезд № 20; по Бухарской области - к северу от линии, проходящей через следующие населенные пункты: Крач (Туркменская ССР), Джигачи, Караул, Казакон, Мирзая, Шавери, Янгибазар (исключая), Джильван, Гамхурд, Каскантерак, Иджан и далее вдоль дороги до границы Самаркандской области | 1,2 |
| ### Туркменская ССР |  |
| а) В районе хребта Копетдага и его предгорий, ограниченном с юга государственной границей СССР, с севера линией, проходящей параллельно. железной дороге Красноводск - Ашхабад на расстоянии 15 км к северо-востоку от нее, на востоке от 600, а на западе до 550 восточной долготы, а также в районе, ограниченном с востока р. Амударьей, а с запада линией, проходящей в 10 км к западу от железной дороги Чарджоу - Ташауз | 1,05 |
| б) в районах предгорий и горных хребтов Большой Балхан, Кюрендаг, а также в районе, ограниченном с юга государственной границей СССР, а с севера линией, проходящей от населенного пункта Чикишляр до поселка Гасан-Кули и далее на восток на расстоянии 10 км к северу от р. Атрека и его притока Сумбара до 560 восточной долготы | 1,1 |
| в) По Чарджоуской области - в части Чаршангинского района, расположенной к востоку от р. Амударьи | 1,15 |
| г) В остальных местностях Туркменской ССР, за исключением территории Марыйского (Мургабского) оазиса и обжитых районов северо-восточной части Ташаузской области (район, ограниченный с востока и северо-востока границей Узбекской ССР, а с запада и юго-запада линией, проходящей в 70 км к западу от р. Амударьи, с северо-запада линией, проходящей в 30 км от границы Узбекской ССР) | 1,2 |

Продолжение приложения 1

| Союзные и автономные республики, края и области | Коэффициенты |
| --- | --- |
| ### Таджикская ССР |  |
| В Горно-Бадахшанской автономной области. По Ленинабадской области: на территориях, подчиненных Исфаринскому горсовету (исключая г. Исфара) и Канибадамскому горсовету (исключая г. Каннбадам), к югу от линии, проходящей в 15 км южнее р. Сырдарьи, а также в 25-километровой полосе по правому берегу р. Сырдарьи. По районам республиканского подчинения: к югу от линии, проходящей через населенные пункты – Байбича (Узбекская ССР) Октябрьский, Гиссар, поселок ям. Сардарова Карахана, Гулизор и Тукмазар, за исключением долины р. Пяндж, долины р. Вахт (до 25 км по левому берегу реки в районе города Курган Тюбе - с. Узун), долины р. Кафирниган | 1,05 |
| ### Азербайджанская ССР |  |
| На территории, подчиненной отдельным райсоветам г. Баку (к западу от линии станция Гюздек - поселок Приморск): на территории, подчиненной Сумгаитскому горсовету; на территории, подчиненной Кировобадскому горсовету; на территории, подчиненной Мингечаурскому горсовету. В пустынных и безводных местностях районов: Дивичинского, Шамхорского, Таузского, Казахского (к северу от р. Куры), Кахского (к югу от р. Агричай), Сальянского, Шемахинского (к югу от линии с. Гягяли - с. Чарган - с. Арабшалбаш), Имишлинско- го (к северу от линии железной дороги Джульфа - Али - Байрамлы), Кюрдамирского, а также Ахсуниского, Исмаиллинского, Куткашенского и Варташенского (к югу от линии, проходящей через населенные пункты Чарган - Ахсу - Герайбейли - Кушенджа - Залам - Беюк - Согютлю), Геокчайского; Уджарского, Зардобского, Агджабединского, Ждановского, Физулинского, Бардинского, Евлахского, Джебраильского; в Нахичеванской АССР - Ордубадского, Джульфинского и Нахичеванского районов | 1,05 |
| ### Казахская ССР |  |
| а) В безводных районах зоны степей Целиноградской, Кокчстанской, Тургайской, Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также Зайсапского и Курчумского районов Восточно-Казахстанской области | 1,05 |

Продолжение приложения 1

| Союзные и автономные республики, края и области | Коэффициенты |
| --- | --- |
| б) В безбедных районах зоны полупустынь, областей: Актюбинской, Уральской, Карагандинской, Семипалатинской, Чимкентской и северной и северо-западной части Алма-Атинской области, Амангельдинского и Джангильдинского районов Тургайской области | 1,1 |
| в) В пустынных и безводных районах областей: Гурьевской, Джамбулской, Кзыл-Ординский Мангышлакском, а также Байганинского и Челкарского районов Актюбинской области, Балхашского района Алма-Атинской области, Каратальского района Талды-Курганской области, Джеджинского, Жанааркинского, Шетского, Агадырского и Актогайского районов Джезказганской области | 1,15 |
| г) В пустынных и безводных районах Кзыл-Ординской области, включая Аральский и Казалинский районы , а также Гурьевской и Мангышлакской областей, отличающихся особо тяжелыми климатическими условиями | 1,2 |

(приложение 1, Казахская ССР, пункт «в» в редакции Дополнений)

Примечание. В случаях, когда полевые инженерные изыскания выполняются на расстоянии до 10 км от ближайших населенных пунктов или от источника питьевой воды (колодца, ключа, скважины, реки, озера и т. п.), коэффициент за пустынность и безводность уменьшается на 0,05.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПЕРИОДА ГОДА

# ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| РСФСР |  |  |  |
| Алтайский край, в том числе Горно-Алтайская автономная область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| То же, в горной части | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| То же, в высокогорной части | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| Краснодарский край (без Адыгейской автономной области) | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Адыгейская автономная область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Красноярский край, в том числе Хакасская автономная область, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа: |  |  |  |
| севернее широты 720 | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 68-720 | 10/IX | 10/VI | 9 |
| между широтами 64-680 | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| между широтами 60-640 | 1/X | 1/VI | 8 |
| между широтами 56-600 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| между широтами 52-560 | 10/X | 10/V | 7 |
| в горной части: |  |  |  |
| между широтами 64-720 | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 52-560 | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Приморский край | 1/XI | 1/V | 6 |
| То же, в горной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| То же, в высокогорной части | 10/IX | 25/V | 8,5 |
| Ставропольский край (без Карачаево-Черкесской автономной области) | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Карачаево-Черкесская автономная область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Хабаровский край, в том числе Еврейская автономная область: |  |  |  |
| севернее широты 560 | 20/IX | 20/V | 8 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| то же, в горной части | 5/IX | 5/VI | 9 |
| то же, в высокогорной части | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 52-560 | 25/IX | 10/V | 7,5 |
| то же, в горной части | 10/IX | 25/V | 8,5 |
| то же, в высокогорной части | 1/IX | 1/VI | 9 |
| южнее широты 520 | 1/X | 1/V | 7 |
| то же, в горной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| то же, в высокогорной части | 10/IX | 25/V | 8,5 |
| Амурская область | 10/X | 10/V | 7 |
| То же, в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| Архангельская область, в том числе Ненецкий автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 680 | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| между широтами 64-680 | 10/X | 25/V | 7,5 |
| южнее широты 640 | 15/X | 15/V | 7 |
| Астраханская область | 5/XI | 5/IV | 5 |
| Белгородская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Брянская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Владимирская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Волгоградская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Вологодская область | 10/X | 10/V | 7 |
| Воронежская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Горьковская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Ивановская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Иркутская область, в том числе Усть-Ор-дынский Бурятский автономный округ: |  |  |  |
| между широтами 60-640 | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в горной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| между широтами 56-600 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| между широтами 52-560 | 10/X | 10/V | 7 |
| в горной части между широтами 52-600 | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Калининградская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| Калининская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Калужская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Камчатская область, в том числе Корякский автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 600 | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в горной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же, в высокогорной части | 10/IX | 10/VI | 9 |
| между широтами 56-600 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же, в горной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| то же, в высокогорной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| южнее широты 560 | 10/X | 10/V | 7 |
| то же, в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| то же, в высокогорной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| Кемеровская область | 10/X | 10/V | 7 |
| То же, в горной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| Кировская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Костромская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Куйбышевская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Курганская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Курская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Ленинградская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Липецкая область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Магаданская область, в том числе Чукотский автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 680 | 10/IX | 10/VI | 9 |
| то же, в горной части | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 64-680 | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же, в горной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| южнее широты 640 | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в горной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| Московская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Мурманская область | 20/IX | 5/VI | 8,5 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| Новгородская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Новосибирская область | 10/X | 10/V | 7 |
| Омская область | 10/X | 10/V | 7 |
| Оренбургская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Орловская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Пензенская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Пермская область, в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 600 | 10/X | 10/V | 7 |
| южнее широты 600 | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Псковская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Ростовская область | 10/XI | 10/IV | 5 |
| Рязанская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Саратовская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Сахалинская область: |  |  |  |
| севернее широты 520 | 1/X | 1/VI | 8 |
| между широтами 48-520 | 15/X | 15/V | 7 |
| то же, в горной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| южнее широты 480 | 20/X | 5/V | 6,5 |
| то же, в горной части | 5/X | 20/V | 7,5 |
| Свердловская область: |  |  |  |
| севернее широты 600 | 15/X | 15/V | 7 |
| то же, в горной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| южнее широты 600 | 25/X | 10/V | 6,5 |
| то же, в горной части | 15/X | 15/V | 7 |
| Смоленская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Тамбовская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Томская область | 5/X | 20/V | 7,5 |
| Тульская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Тюменская область, в том числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа: |  |  |  |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| севернее широты 720 | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 68-720 | 10/IX | 10/VI | 9 |
| то же, 64-680 | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же, 60-640 | 1/X | 1/VI | 8 |
| южнее широты 600 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| Ульяновская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Челябинская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Читинская область, в том числе Агинский Бурятский автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 560 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же, в горной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в высокогорной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| между широтами 52-560 | 10/X | 10/V | 7 |
| то же, в горной части | 5/X | 20/V | 7,5 |
| южнее широты 520 | 15/X | 1/V | 6,5 |
| то же, в горной части | 10/X | 10/V | 7 |
| то же, в высокогорной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| Ярославская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Башкирская АССР | 15/X | 1/V | 6,5 |
| То же, в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| Бурятская АССР: |  |  |  |
| севернее широты 560 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же, в горной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в высокогорной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| между широтами 52-560 | 10/X | 10/V | 7 |
| то же, в горной части | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же, в высокогорной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| южнее широты 520 | 15/X | 1/V | 6,5 |
| то же, в горной части | 10/X | 10/V | 7 |
| то же, в высокогорной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| Дагестанская АССР | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| То же, в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| То же, в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| Калмыцкая АССР | 10/XI | 10/IV | 5 |
| Карельская АССР: |  |  |  |
| севернее широты 640 | 10/X | 25/V | 7,5 |
| южнее широты 640 | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Коми АССР: |  |  |  |
| между широтами 64-680 | 1/X | 1/VI | 8 |
| между широтами 60-640 | 10/X | 25/V | 7,5 |
| Марийская АССР | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Мордовская АССР | 1/XI | 1/V | 6 |
| Северо-Осетинская АССР | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| То же, в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| Татарская АССР | 1/XI | 1/V | 6 |
| Тувинская АССР | 20/X | 5/V | 6,5 |
| То же, в горной части | 10/X | 25/V | 7,5 |
| То же, в высокогорной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| Удмуртская АССР | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Чечено-Ингушская АССР | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| То же, в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| Чувашская АССР | 1/XI | 1/V | 6 |
| Якутская АССР: |  |  |  |
| севернее широты 720 | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 68-720 | 10/IX | 10/VI | 9 |
| то же, в горной части | 5/IX | 20/VI | 9,5 |
| между широтами 64-680 | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же, в горной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| то же, в высокогорной части | 10/IX | 25/VI | 9,5 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| между широтами 60-640 | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в горной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| то же, в высокогорной части | 20/IX | 20/VI | 9 |
| между широтами 56-600 | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же, в горной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же, в высокогорной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| Украинская ССР |  |  |  |
| Винницка область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Волынская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Ворошиловградская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Днепропетровская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Донецкая область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| Житомирская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Закарпатская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| То же, в горной части | 1/XI | 1/V | 6 |
| Запорожская область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| Ивано-Франковская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| То же, в горной части | 1/XI | 1/V | 6 |
| Киевская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Кировоградская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Крымская область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| То же, в горной части | 5/XI | 20/IV | 5,5 |
| Львовская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| То же, в горной части | 1/XI | 1/V | 6 |
| Николаевская область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| Одесская область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| Полтавская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Ровенская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Сумская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Тернопольская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Харьковская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Херсонская область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| Хмельницкая область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Черкасская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Черниговская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Черновицкая область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| То же, в горной части | 1/XI | 1/V | 6 |
| Белорусская ССР |  |  |  |
| Брестская область | 5/XI | 20/IV | 5,5 |
| Витебская область | 5/XI | 5/V | 6 |
| Гомельская область | 5/XI | 20/IV | 5,5 |
| Гродненская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Минская область | 5/XI | 5/V | 6 |
| Могилевская область | 5/XI | 5/V | 6 |
| Узбекская область |  |  |  |
| Андижанская область | 15/XI | 1/III | 3,5 |
| Бухарская область | 15/XI | 1/III | 3,5 |
| Джизакская область | 1/XII | 1/II | 2 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| Кашкадарьинская область | 1/XII | 1/III | 3 |
| То же, в горной части | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Наманганская область | 15/XI | 1/III | 3,5 |
| То же, в горной части | 15/X | 1/V | 6,5 |
| Самаркандская область | 1/XII | 1/II | 2 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| Сурхандарьинская область | 1/XII | 1/II | 2 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| Сырдарьинская область | 1/XII | 15/II | 2,5 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| Ташкентская область | 15/XI | 1/III | 3,5 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| Ферганская область | 15/XI | 1/III | 3,5 |
| Хорезмская область | 1/XI | 1/IV | 5 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| Каракалпацкая область | 1/XI | 1/IV | 5 |
| Казахская ССР |  |  |  |
| Актюбинская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Алма-Атинская область | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| То же, в горной части | 20/X | 20/IV | 6 |
| То же, в высокогорной части | 1/X | 15/VI | 8,5 |
| Восточно-Казахстанская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| То же, в горной части | 15/X | 15/V | 7 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| Гурьевская область | 5/XI | 20/IV | 5,5 |
| Джамбулская область | 10/XI | 10/IV | 5 |
| Джезказганская область | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| Карагандинская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Кзыл-Ординская область | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Кокчетавская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Кустанайская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Мангышлакская область | 5/XI | 20/IV | 5,5 |
| Павлодарская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Северо-Казахстанская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Семипалатинская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Талды-Курганская область | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| То же, в горной части | 20/X | 20/IV | 6 |
| То же, в высокогорной части | 1/X | 15/VI | 8,5 |
| Тургайская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Уральская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Целиноградская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Чимкентская область | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| Туркменская ССР, в том числе Ашхабадская, Красноводская, Марыйская, Чарджоуская области | 1/XII | 1/II | 2 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| То же, в высокогорной части | 15/X | 15/V | 7 |

Продолжение приложения 2

| Союзные и автономные республики, края и области | Неблагоприятный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, мес |
| Ташаузская область | 1/XI | 1/IV | 5 |
| Азербайджанская ССР, в том числе Нахичеванская АССР и Нагорно-Карабахская автономная область | 1/XI | 1/III | 4 |
| То же, в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Армянская ССР | 1/XI | 1/III | 4 |
| То же, в горной части | 1/X | 1/V | 7 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Грузинская ССР, в том числе Абхазская АССР, Аджарская АССР и Юго-Осетинская автономная область | 1/XI | 1/III | 4 |
| То же, в горной части | 1/X | 1/V | 7 |
| То же, в высокогорной части | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Киргизская ССР, в том числе Иссык-Кульская, Нарынская и Ошская области | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| То же, в горной части | 15/X | 1/V | 6,5 |
| То же, в высокогорной части | 1/X | 15/VI | 8,5 |
| Латвийская ССР | 1/XI | 1/V | 6 |
| Литовская ССР | 1/XI | 1/V | 6 |
| Молдавская ССР | 20/XI | 5/IV | 4,5 |
| Таджикская ССР, в том числе Кулябская, Курган-Тюбинская, Ленинабадская области и Горно-Бадахшанская автономная область | 1/XII | 1/II | 2 |
| То же, в горной части | 1/XI | 15/IV | 5,5 |
| То же, в высокогорной части | 15/X | 15/V | 7 |
| Эстонская ССР | 1/XI | 1/V | 6 |

Примечания: 1. К горной части относятся районы с высотой относительно уровня моря от 1500 до 2000 м; к высокогорной – выше 2000 м.

2. В горах с ледниками и вечными снегами продолжительность неблагоприятного периода определяется  изыскательской  (проектно-изыскательской) организацией в каждом отдельном случае на основе данных местной службы Госкомгидромета.

3. В зависимости от климатических условий в районе изысканий сроки начала и конца неблагоприятного периода могут быть перенесены изыскательской (проектно-изыскательской)     организацией в пределах полумесяца, без изменения общей    продолжительности этого периода, на основе данных местной службы Госкомгидромета.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# ЦЕНЫ НА РАЗНЫЕ РАБОТЫ

### ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Цены на создание геодезических сетей специального назначения приведены для определения стоимости построения (развития) разбивочных геодезических сетей высокой точности для строительства тоннелей (железнодорожных, автодорожных, гидротехнических и метрополитена), а также крупных и сложных объектов (плотины, шлюзы, большие мостовые переходы и т. п.), когда точность разбивочной сети должна соответствовать    требованиям главы СНиП III-44-77 «Тоннели железнодорожные,  автодорожные и гидротехнические. Метрополитены».

2. Характеристики категорий сложности рекогносцировки пунктов, измерения углов (направлений) и длин сторон тоннельной триангуляции, трилатерации и полигонометрин (вместо тоннельной триангуляции) те же, что и к табл. 8 гл. 1 для рекогносцировки геодезических пунктов.

3. Стоимость рекогносцировки пунктов тоннельной триангуляции, трилатерации и полигонометрии (вместо тоннельной триангуляции), указанных в табл. 1-3 прил. 3, определяется дополнительно по ценам на полевые работы § 1-4 табл. 1 настоящего приложения для соответствующих разрядов геодезической сети с применением коэффициента 0,2.

4. Стоимость повторных измерений на пунктах тоннельной триангуляции, трилатерации и полигонометрии определяется по ценам соответствующих табл. 1-4 прил. 3 с применением коэффициента 0,9.

#### Измерение углов (направлений) тоннелей триангуляции

Состав работ тот же, что и к табл. 14 гл. 1 для измерения углов (направлений) и камеральной обработки триангуляции.

Таблица 1

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Измерение углов (направлений) тоннельной триангуляции разряда: |  |  |  |  |  |
| 1 | I-T | 145 | 160 | 190 | 250 | 300 |
|  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Таблица 1

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 2 | II-T | 75 | 85 | 100 | 130 | 160 |
|  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3 | III-T | 50 | 60 | 70 | 90 | 115 |
|  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | IV-T | 41 | 45 | 51 | 57 | 66 |
|  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

#### Измерение длин сторон тоннельной трилатерации

из геодезических четырехугольников

Состав работ

Полевые работы. Составление программы измерений. Технический осмотр геодезических знаков. Определение постоянной свето-дальномера и эталонирование рабочих частот модуляции. Измерение длин сторон светодальномером и вертикальных углов теодолитом. Определение элементов приведения. Проверка и оформление журналов. Вычисление длин сторон. Предварительное решение треугольников.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка результатов измерений с составлением схем, пояснительной записки и каталога координат.

Таблица 2

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Измерение длин сторон тоннельной трилатерации из геодезических четырехугольников, разряда: |  |  |  |  |  |
| 1 | I-T | 300 | 360 | 430 | 515 | 600 |
|  |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | II-T | 260 | 315 | 375 | 450 | 525 |
|  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Примечание. Стоимость измерений длин сторон тоннельной трилатерации, состоящей из треугольников, определяется по ценам § 1-2 с применением коэффициента 0,8.

Проложение тоннельной полигонометрии (вместо тоннельной триангуляции)

Состав работ

Полевые работы. Составление программы измерений. Технический осмотр знаков. Проверки и исследования приборов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Измерение длин сторон светодальномером. Контрольное измерение длин исходных сторон. Определение элементов приведения. Проверка и оформление журналов. Вычисление длин сторон.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов измерений с составлением схем, пояснительной записки и каталога координат.

Таблица 3

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Приложение тоннельной полигонометрии разряда: |  |  |  |  |  |
| 1 | I-T | 340 | 365 | 440 | 525 | 610 |
|  |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2 | II-T | 240 | 280 | 320 | 400 | 460 |
|  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3 | III-T | 210 | 240 | 270 | 330 | 390 |
|  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | IV-T | 165 | 190 | 215 | 260 | 310 |
|  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

#### Проложение основной тоннельной полигонометрии на дневной поверхности

Характеристики категории сложности и состав работ те же, что и к табл. 18 гл. 1 для проложения ходов полигонометрии.

Таблица 3

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Проложение основной тоннельной полигонометрии на дневной поверхности (1:35000) | 150 | 170 | 190 | 220 | 245 |
|  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

#### Подземная полигонометрия

Характеристика    категорий    сложности

/ категория:

Готовые тоннели при отсутствии помех со стороны строительных работ.

// категория:

а)	готовые тоннели при наличии помех со стороны строительных работ;

б) 	штольни при отсутствии помех со стороны строительных работ (движение вагонеток и людей незначительно).

/// категория:

а) 	строящиеся тоннели и штольни при наличии помех со стороны строительных работ (интенсивное движение вагонеток и людей);

б) 	эксплуатируемые транспортные тоннели.

#### Состав работ

Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная рекогносцировка пунктов полигонометрии. Закрепление пунктов временными знаками с пробивкой отверстий в бетонной обделке тоннелей или просверливание отверстий в тюбингах (20 знаков на 1 км хода). Измерение углов и длин линий. Проверка и оформление полевых журналов.

Камеральные работы. Уравнивание полигонов. Вычисление координат. Составление схем, каталога координат и технического отчета.

Таблица 5

###### Измеритель ― 1 км

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Проложение подземной полигонометрии (1:30000) | 242 94 | 368 94 | 618 94 |
| 2 | То же, (1:10000) | 190 | 290 | 460 |
|  |  | 89 | 89 | 89 |

Примечания. 1. Стоимость закрепления пунктов полигонометрии постоянными знаками определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При выполнеии геодезических работ в транспортных тоннелях оборудованных электрической контактной сетью, к ценам на полевые работы табл. 5-7 применяется коэффициент 1,15.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)

Подземное нивелирование

Характеристика категорий сложности та же, что и для подземной полигоиометрии.

Состав работ

Полевые работы. Составление проекта нивелирных ходов. Детальная рекогносцировка. Исследование инструментов. Производство нивелирования. Проверка и обработка журналов с вычислением рабочих высот марок и реперов.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка материалов с составлением схем, каталога высот марок и реперов и технического отчета.

Таблица 6

###### Измеритель ― 1 км

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Нивелирование III класса (двойной ход) | 50 | 63 | 100 |
|  |  | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Нивелирование IV класса (одиночный ход) | 18 | 27 | 40 |
|  |  | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Техническое нивелирование | 12 | 17 | 26 |
|  |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

Примечание: Стоимость изготовления и закладки марок и реперов определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Планово-высотная съемка тоннелей (транспортных и гидротехнических)

и подземных пешеходных переходов

Характеристика    категорий    сложности

/ категория:

Готовый тоннель высотой до 5 м несложной конфигурации при отсутствии помех со стороны строительных работ.

// категория:

а) 	готовый тоннель высотой свыше 5 до 9 м несложной конфигурации при отсутствии помех со стороны строительных работ;

б) 	тоннели высотой до 5 м несложной конфигурации при наличии помех со стороны строительных работ;

в) 	тоннели высотой до 5 м сложной конфигурации при отсутствии помех со стороны строительных работ.

/// категория:

а) готовый тоннель высотой свыше 5 до 9 м  сложной конфигурации при наличии помех со стороны строительных работ;

б) 	тоннель несложной конфигурации, находящийся в эксплуатации;

в) 	станции метрополитенов, находящиеся в эксплуатации.

Состав работ

Полевые работы. Определение положения оси тоннеля с пунктов подземной полигонометрии. Разбивка пикетажа по оси тоннеля. Инструментальная разбивка поперечников. Плановая съемка тоннеля. Нивелирование лотка и свода тоннеля. Съемка поперечных сечений тоннеля.

Камеральные работы. Составление плана тоннеля. Составление продольного профиля тоннеля. Составление поперечных сечений внутреннего очертания тоннеля. Изготовление копии.

Таблица 7

###### Измеритель ― 100 м тоннеля

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Планово-высотная съемка тоннелей | 164 100 | 328 116 | 690 131 |

#### Составление детального описания и эскизирование колодцев подземных

сооружений и опор надземных сооружений

Характеристика категорий сложности

Таблица 8

| Характеристика сооружения | Категория сложности при глубине колодца или высоте опоры, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 5 | св. 5 |
| Количество труб в колодце до 2 | I | II | III |
| То же, от 3 до 5 | II | III | IV |
| То же, свыше 5 | III | IV | V |
| Количество трубопроводов в узле связи надземных сооружений до 3 | I | II | III |
| То же, от 4 до 8 | II | III | IV |
| То же, свыше 8 | III | IV | V |

Состав работ

##### Составление детального    описания и эскизирование подземных сооружений

Открывание и закрывание крышки колодца. Обмер, детальное описание и эскизирование колодца и находящихся в нем прокладок, фасонных частей, их материалов и примыканий входящих, выходящих труб и кабелей. Составление и вычерчивание детальных эскизов не менее чем в двух проекциях с указанием размеров колодца, диаметра труб и положений их осей. Копирование эскиза на кальку.

##### Составление детального описания и эскизирование надземных сооружений

Зарисовка плана разреза узла (опоры) с показом всех труб, кабелей, проводов, примыканий к зданиям и сооружениям. Определение назначения коммуникаций, напряжения электросетей. Составление и вычерчивание детальных эскизов не менее чем в двух проекциях (или в косоугольной проекции), с указанием размеров опор, диаметра труб и положения осей прокладок. Копирование эскиза на кальку.

Таблица 9

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Составление детального описания и эскизирование колодцев подземных сооружений и опор надземных сооружений | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,9 |

Примечания: 1. Стоимость земляных работ при вскрытии сооружений и очистке колодцев определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. Цены таблицы рассчитаны на составление детального описания с эскизированием надземных сооружении на столбовых опорах. При описании сооружений на опорах других типов к ценам применяются следующие коэффициенты:

1,1 — при описании сооружений на опорах в виде простых ферм;

1,2 — то же, на сложных металлических и железобетонных опорах;

1,3—      »         на эстакадах.

Разбивка геодезической строительной сетки,

основных осей зданий и сооружений

Характеристика категорий сложности та же, что и для проложения полигонометрии и теодолитных ходов.

#### Состав работ

Изучение генплана, разбивочного чертежа и проекта производства работ. Рекогносцировка участка работ. Обследование в натуре имеющихся знаков геодезических сетей.

Предварительная разбивка пунктов строительной сетки, точек основных осей здании и сооружений проложением теодолитных ходов с закреплением их временными знаками.

Проложекие ходов полигонометрии по сторонам строительной сетки, основным осям зданий и сооружений.

Камеральная обработка материалов измерений с вычислением координат пунктов. Вычисление редукций на постоянные знаки.

Перенесение редакций пунктов строительной сетки, точек основных осей зданий и сооружений на постоянные знаки. Контрольные измерения углов и линий. Производство выносок и привязка их к местным предметам.

Составление и вычерчивание исполнительных разбивочных чертежей.

Таблица 10

##### Измеритель ― 1 пункт

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  | Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии, м: |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 | 155 | 178 | 208 | 246 | 292 |
| 2 | 100 | 189 | 217 | 251 | 294 | 346 |
| 3 | 50 | 267 | 301 | 346 | 400 | 466 |
|  | То же, проложением ходов полигонометрии 2-го разряда при длине разбивочных сторон, м: |  |  |  |  |  |
| 4 | 200 | 112 | 130 | 156 | 179 | 211 |
| 5 | 100 | 138 | 161 | 187 | 218 | 255 |
| 6 | 50 | 200 | 229 | 264 | 307 | 358 |
|  | То же, проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон, м: |  |  |  |  |  |
| 7 | 200 | 33 | 41 | 52 | 66 | 79 |
| 8 | 100 | 45 | 55 | 70 | 94 | 110 |
| 9 | 50 | 70 | 82 | 99 | 121 | 143 |
| 10 | 20 | 91 | 105 | 124 | 148 | 171 |

Примечания: 1. Проложение магистральных и привязочных ходов полигонометрии, наблюдения на пунктах триангуляции, а также закрепление пунктов полигонометрии и строительной сетки, точек осей зданий и сооружений постоянными знаками в ценах    табл. 10 не учтены. Стоимость этих работ определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При разбивке строительной сетки без производства контрольных измерений к ценам применяется коэффициент 0,7.

3. При восстановлении ранее разбитых строительных сеток, осей зданий и сооружений к  ценам  применяется коэффициент 0,7.

4. При разбивке осей зданий и сооружений с расстоянием между знаками 20 м к ценам § 3 и 6 применяется коэффициент 1,4.

#### Определение на местности и съемка проектного контура водохранилища

Категория сложности определяется в зависимости от характеристик местности (залесенность, заболоченность, застроенность) и крутизны склонов речной долины (извилистости контура водохранилища) в соответствии с показателями, приведенными в       табл. 11.

Таблица 11

| § | Характеристика местности | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пологие склоны, контур водохранилища плавный | склоны средней крутизны (до 100), контур водохранилища извилистый | крутые склоны (свыше 100), контур водохранилища весьма извилистый |
| 1 | Открытая незастроенная местность | I | II | III |
| 2 | Открытая пойма реки | I | II | – |
| 3 | Полузаросшая пойма реки | II | III | – |
| 4 | Леса в степных и лесостепных районах | II | III | IV |
| 5 | Населенные пункты с редкой застройкой | II | III | IV |
| 6 | То же, с застройкой средней плотности | III | IV | V |
| 7 | Полузаросшая заболоченная пойма реки | III | IV | – |
| 8 | Леса и кустарники в лесных районах | III | IV | V |
| 9 | Сады, ягодники, виноградники | III | IV | V |
| 10 | Пойма реки сплошь заросшая, заболоченная | IV | V | – |

Состав работ

Подготовка исходных данных для определения на местности и съемки проектного контура водохранилища (с подготовкой данных на карте и разбивкой на ступени в соответствии с кривой подпора. Составление схемы развития (сгущения) планово-высотной съемочной сети.

Рекогносцировка местности. Отыскание на местности имеющихся знаков геодезических сетей. Определение на местности проектного контура водохранилища по заданной высоте геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Закрепление точек контура водохранилища деревянными или бетонными столбами в среднем через 0,5 км и промежуточными кольями в среднем через 100 м, а в населенных пунктах — соответственно через 150 и 50 м. Маркировка и окопка столбов и кольев канавами и насыпка курганов. Привязка столбов и кольев в населенных пунктах к местным предметам с составлением абриса.

Съемка контура водохранилища проложением теодолитных ходов по закрепленным точкам.

Сдача перенесенного контура водохранилища в натуре заинтересованным организациям.

Проверка полевых журналов. Обработка материалов нивелирования контура водохранилища с вычислением высот граничных и промежуточных знаков. Составление схемы нивелировании.

Обработка материалов съемки контура водохранилища с уравниванием и вычислением координат в две руки. Составление каталога координат и высот граничных знаков.

Составление и вычерчивание схематической карты контура водохранилища в масштабе 1:25000 с нанесением точек планово-высотной съемочной сети, граничных знаков землепользовании.

Нанесение контура водохранилища на лесоустроительные планы или планы землепользований.

Нанесение перенесенного в натуру контура водохранилища на топографическую карту в масштабе 1:25 000.

Таблица 12

##### Измеритель ― 1 км контура водохранилища

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Определение на местности проектного контура водохранилища | 28 | 36 | 44 | 51 | 62 |
| 2 | Съемка контура водохранилища проложением теодолитных ходов | 34 | 39 | 46 | 54 | 64 |

Примечания: 1. Стоимость съемки контура водохранилища теодолитно – дальномерными или мензульными ходами определяется по пенам § 2 с применением коэффициента 0,5.

2. Стоимость приложения магистральных нивелирных ходов III и IV классов определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

3. Стоимость   проложення   привязочных   теодолитных   нивелирных и тахеометрических ходов к пунктам геодезической сети, расположенным на расстоянии свыше 0,5 км от контура водохранилища, определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

#### Сбор сведений по инвентаризации строений

Состав работ

Получение задания. Определение адреса владельца и характеристики строений (каменное, смежное, жилое, нежилое, этажность и др.). Выяснение объема и площади строения. Выявление и определение объема подвала. Определение оценочной стоимости и процента износа строения. Выявление количества жильцов и семей поименно. Составление инвентаризационной ведомости. Нанесение на план нумерации строения согласно инвентаризационной ведомости.

Таблица 13

###### Измеритель ― 1 строение

| § | Наименование работы | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор сведений по инвентеризации строений | 1,5 |

#### Составление лоцманских карт рек и водохранилищ

Ценами на составление лоцманских карт рек и водохранилищ предусматривается оформление этих карт в виде альбома планов подробной съемки рек или водохранилищ до их коренных берегов (террас) с нанесением всех характеристик, необходимых для разработки мероприятий по улучшению судоходных или лесосплавных условии рек и транспортного освоения водохранилищ. При этом учитывается использование всех необходимых гидрографических материалов, имеющихся в архивах организаций и представляемых заказчиком.

В случаях, когда для составления лоцманских карт возникает необходимость выезда специалистов в другие населенные пункты для сбора и копирования материалов в различных организациях, стоимость этой работы определяется дополнительно специальным расчетом.

Характеристика категорий сложности составления лоцманских карт рек приводится в табл. 14.

Таблица 14

| Категория сложности | Масштаб лоцманской карты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 |
|  | Ширина реки, км |  |  |  |
|  | до 0,2 | св. 0,2 до 0,5 | св. 0,5 до 1 | св. 1 |
|  | Ширина поймы реки, км |  |  |  |
| I | До 0,4 | Св. 0,4 до 0,8 | Св. 0,8 до 1,5 | Св. 1,5 до 2,5 |
| II | Св. 0,4 до 0,8 | Св. 0,8 до 1,5 | Св. 1,5 до 2,5 | Св. 2,5 до 5 |
| III | Св. 0,8 до 1,5 | Св. 1,5 до 2,5 | Св. 2,5 до 5 | Св. 5 |

#### Состав работ

Анализ исходных материалов. Приведение координат и высот в единую систему. Подготовка листов (основ) лоцманской карты и нанесение на них пунктов планового и высотного обоснования. Приведение исходных планов к заданному масштабу карты. Перенесение на листы лоцманской карты контуров, глубин, берегового и подводного рельефа, линий судовых ходов, фарватера, километража, знаков береговой и плавучей обстановки. Составление обзорной карты и продольного профиля. Корректура карты и профиля. Вычерчивание в туши листов карты и профиля. Корректура вычерчивания. Составление и закрепление в туши каталога координат пунктов, высот реперов и водомерных постов.

Таблица 15

###### Измеритель ― 1 км реки

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Составление лоцманской карты реки шириной до 200 м в масштабе 1:5000 | 20 | 29 | 48 |
| 2 | То же, при ширине реки св. 200 до 500 м в масштабе 1:10000 | 9,6 | 17 | 27 |
| 3 | То же, при ширине реки св. 500 до 1000 м в масштабе 1:25000 | 5,3 | 8,2 | 12 |
| 4 | То же, при ширине реки св. 1000 м в масштабе 1:50000 | 3,5 | 5,8 | 10 |

Примечания: 1. При составлении упрощенной (по содержанию) лоцманской карты, предназначенной только для навигационных целей, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При издательском вычерчивании лоцманской карты к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

#### Составление лоцманских карт водохранилищ

Состав работ тот же, что и при составлении лоцманских карт рек.

Таблица 16

Измеритель ― 1 км2 водохранилища

| § | Наименование работы | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление лоцманской карты водохранилища площадью до 500 км2 в масштабе 1:5000 | 32 |
| 2 | То же, площадью св. 500 до 1000 км2 в масштабе 1:10000 | 13 |
| 3 | То же, площадью св. 1000 до 2000 км2 в масштабе 1:25000 | 3,9 |
| 4 | То же, площадью св. 2000 км2 в масштабе 1:50000 | 1,8 |

Примечания: 1. При составлении упрощенной (по содержанию) лоцманской карты, предназначенной только для навигационных целей, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2.   При издательском вычерчивании лоцманской карты к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

#### Восстановление и закрепление трасс для строительства железных

и автомобильных дорог

Характеристика  категорий  сложности  та  же,  что  и для трассирования новых железных и автомобильных дорог.

При длине трассы до 10 км к ценам § 1 табл. 17, 19 и 20, § 1 и 2 табл. 18 и § 1-3 табл. 21 применяются коэффициенты, приведенные в пункте 3 Общих положений части III настоящего Сборника цен.

(характеристика категорий сложности дополнена

в соответствии с Дополнениями)

Состав работ

Восстановление трассы. Рекогносцировка трассы, подлежащей восстановлению. Восстановление утраченных реперов и углов поворота и закрепление их деревянными или бетонными столбами. Измерение углов поворота. Разбивка пикетажа. Контрольное измерение линий. Детальная разбивка и закрепление круговых и переходных кривых, осей искусственных сооружений. Техническое нивелирование по пикетажу двумя нивелирами. Оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек трассы с составлением каталога. Составление и вычерчивание плана и продольного профиля дороги. Изготовление копий.

Закрепление трассы. Выноска точек теодолитных стоянок и четных пикетов в сторону с установкой закрепляющих знаков вне зоны строительных работ. Закрепление выносок столбами. Составление схемы разбивки трассы в масштабе 1:5000 с показанием осевых знаков и выносок. Вычерчивание схемы тушью. Изготовление копий. Сдача трассы в натуре заказчику.

Таблица 17

##### Измеритель ― 1 км контура водохранилища

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги | 38 | 57 | 85 | 127 | 190 |
| 2 | Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги | 25 | 37 | 49 | 67 | 92 |

Примечания: 1. Ценами § 1 предусмотрено полное восстановление отдельных участков трассы, на которых утрачены все знаки, закрепляющие трассу на местности. При частичной утрате этих знаков к ценам должны применяться соответствующие понижающие коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от степени сохранности закрепления трассы.

2. Стоимость изготовления и закладки постоянных (грунтовых, скальных) реперов определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

#### Разбивка внутризаводских железных

#### и автомобильных дорог

Характеристика     категории  сложности

/ категория:

Местность равнинная. Территория площадки не залесена и не застроена. Протяжение кривых до 10 % или количество стрелочных переводов 1-2 на 1 км.

// категория:

а) 	местность равнинная.  Территория  площадки  застроена  небольшим  количеством  временных  построек и складских  помещений или залесена до 30 %;

б) 	местность с уклонами от 0,05 до 0,2; незастроенная и незалесенная. Протяжение кривых составляет свыше  10 до 20 % или количество стрелочных переводов 3-4 на 1 км. Движение трнспорта на площадке незначительной интенсивности.

III категория:

а) 	местность равнинная.  Территория  площадки застроена или залесена свыше 30 до 50 %;

б) 	местность с уклонами от 0,05 до 0,2 с редкой застройкой или залесенностыо.  Протяжение кривых составляет  свыше  20 до 30 % или количество  стрелочных переводов 5-6 на 1 км.  Движение транспорта на площадке средней интенсивности.

IV категория:

а) 	местность равнинная. Территория  площадки  с густой застройкой или большим количеством котлованов, отвалов, а также со складами  различных материалов   (бетонные панели, лесоматериалы, сыпучие материалы  и  т. п.) или залесенная свыше 50 до 70%;

б) 	местность с уклонами свыше 0,2. Протяжение кривых составляет свыше 30 до 40 %  или количество стрелочных переводов 7-8 на 1 км. Движение транспорта на площадке интенсивное.

V категория:

Крупная промышленная пли строительная площадка с большим количеством котлованов и отвалов с уклонами местности свыше 0,2 или полностью залесенная (свыше      70 %). Протяжение кривых составляет свыше 40 % или количество стрелочных переводов свыше 8 на 1 км. Движение транспорта на площадке весьма интенсивное.

#### Состав работ

##### Внутризаводские железнодорожные пути

Разбивка осей трасс железнодорожных путей по координатам от знаков строительной сетки. Закрепление углов поворота трасс деревянными столбами или железными трубками. Измерение углов поворота теодолитом двумя полуприемами. Измерение длин линий трасс с разбивкой пикетажа и закреплением точек по осям и выносок на обочине. Контрольное измерение длин линий. Разбивка кривых и центров стрелочных переводов с закреплением точек. Зарисовка ситуации по 20 м в каждую сторону от осей трасс. Съемка поперечников в характерных местах. Установка временных реперов. Нивелирование по осям трасс и поперечникам. Уточнение плана трасс в масштабе 1:2000. Составление подробных продольных профилей и профилем поперечников. Составление ведомости координат путей и стрелок. Изготовление копий и сдача закрепленных трасс заказчику.

##### Внутризаводские автомобильные дороги

Разбивка осей трасс дорог по кординатам от знаков строительной сетки. Закрепление углов поворота трасс деревянными столбами, на концах кривых — железными трубками или кольями. Разбивка пикетажа по осям трасс дорог с закреплением точек по осям и выносок на обочине. Контрольное измерение длин линий. Разбивка кривых. Ведение пикетажного журнала со съемкой ситуации по 20 м в каждую сторону от осей трасс. Съемка поперечников в необходимых местах. Изготовление и установка реперов. Двойное нивелирование по осям дорог и нивелирование поперечников. Уточнение плана дорог. Составление продольных профилей, профилей поперечников и ведомостей. Изготовление копий. Сдача закрепленных трасс заказчику.

Таблица 18

##### Измеритель ― 1 км

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Разбивка внутризаводских железнодорожных путей | 48 | 63 | 87 | 119 | 158 |
| 2 | То же, автомобильных дорог | 42 | 54 | 70 | 91 | 122 |

Примечания: 1. При отсутствии на заводской площадке строительном сетки и разбивке железнодорожных путей и стрелок или автодорог от отдельных пунктов полнгономстрин или базиса, принятого для разбивки, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,1.

2. При разбивке железнодорожных путей и автодорог, связанной с реконструкцией путевого дорожного хозяйства заводской площадки, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Восстановление и закрепление трасс каналов,

коллекторов, водопроводов и дамб обвалования

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий трасс каналов, коллекторов, водопроводов и дамб обвалования.

#### Состав работ

Восстановление трассы. Общая рекогносцировка местности. Инструментальное восстановление утраченной трассы проложеннем теодолитного хода (по заданному направлению) с закреплением оси трассы кольями. Разбивка пикетажа через 100 м и элементов кривых. Техническое нивелирование по трассе. Оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек трассы с составлением каталога. Составление сличительной ведомости заданных и полученных после восстановления координат главных точек трассы. Составление плана и продольного профиля восстановленной трассы. Изготовление копий плана и профиля. Корректура всех материалов.

Закрепление трассы. Закрепление точек трассы выносками с установкой знаков (деревянных или бетонных столбов) вне зоны строительных работ (от двух до шести точек на 1 км трассы в зависимости от категории сложности). Составление схемы разбивки и закрепления точек трассы в масштабе 1:5000―1:10000 с показанием осевых знаков и выносок. Сдача восстановленной и закрепленной трассы заказчику.

Таблица 19

##### Измеритель ― 1 км трассы

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Восстановление трасс каналов и коллекторов | 36 | 49 | 67 | 91 | 125 |
| 2 | Закрепление трасс каналов и коллекторов выносками с установкой знаков | 25 | 37 | 49 | 62 | 74 |

Примечания: 1. Стоимость восстановления и закрепления трасс водопроводов и дамб обвалования определяется по ценам § 1-2 с применением коэффициента 0,7.

2. При восстановлении трасс каналов и коллекторов без производства технического нивелирования к ценам § 1 применяется коэффициент 0,7.

#### Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий трасс магистральных трубопроводов.

Состав работ

Восстановление трассы. Рекогносцировка трассы, подлежащей восстановлению. Измерение теодолитом горизонтальных углов двумя полуприемами. Двойное измерение длин линий. Восстановление утраченных углов поворота и осевых знаков. Оформление полевых журналов. Вычисление координат точек трассы с составлением каталога.

Закрепление трассы. Закрепление точек трассы выносками с установкой знаков (деревянных или бетонных столбов) вне зоны строительных работ. Составление схемы разбивки и закрепления точек трассы в масштабе 1:5000—1:10000 с показанием осевых знаков и выносок. Сдача восстановленной и закрепленной трассы заказчику.

Таблица 20

##### Измеритель ― 1 км трассы

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Восстановление трассы магистральных трубопроводов | 24 | 33 | 45 | 62 | 87 |
| 2 | Закрепление трасс трассы магистральных трубопроводов | 25 | 37 | 49 | 62 | 74 |

Примечание. Ценами § 1 предусмотрено восстановление трасс, на которых полностью утрачены знаки. При частичной утрате знаков к ценам должны применяться соответствующие понижающие коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от степени сохранности закрепления трасс.

#### Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3—1150 кВ

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий трасс воздушных линий электропередачи.

#### Состав работ

Определение мест установки опор по материалам

изысканий, выполненных наземным методом

Восстановление оси трассы на местности проложеннем теодолитного хода с определением местоположений утраченных угловых знаков. Определение мест установки опор. Изготовление и установка с помощью, теодолита знаков (столбов и др.), определяющих центры опор. Контрольное измерение горизонтальных углов и расстояний между центрами опор. Окопка и маркировка знаков.

На местности III, IV и V категорий сложности дополнительно выборочно определяются высоты земли в местах минимального габарита проводов.

Камеральная обработка материалов. Составление схем закрепления опор и отчетной записки. Сдача закрепленной трассы заказчику.

Определение мест установки опор по материалам изысканий,   выполненных с применением аэрофотосъемки

Опознавание на аэроснимках и на местности контурных точек, расположенных вблизи трассы.

Производство линейных и угловых измерений для определения положения трассы на местности. Вешение оси трассы. Приложение теодолитного хода по оси трассы. Определение положения центров опор на местности. Установка знаков с помощью теодолита. Маркировка и окопка знаков. Контрольное измерение горизонтальных углов и расстояний между центрами опор. Определение высот земли в местах установки опор и минимальных габаритов проводов.

Обработка половых журналов. Составление сличительной ведомости, ведомости высот минимальных габаритов проводов и отчетной записки. Сдача закрепленной трассы заказчику.

Таблица 21

##### Измеритель ― 1 км трассы

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3―20 кВ по материалам изысканий, выполненных наземным методом | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 |
| 2 | То же, ВЛ 35 ― 1150 кВ | 42 | 47 | 54 | 62 | 70 |
| 3 | Определение мест установки опор по трассам ВЛ 35―1150 кВ по материалам изысканий, выполненных с применением аэрофотосъемки | 50 | 57 | 64 | 73 | 84 |

Примечания: 1. Стоимость топографической съемки площадок для установки опор на стесненных и косогорных участках определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При закреплении мест установки опор на сложных участках тремя выносными знаками к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Выбор маршрута безрельсовой транспортировки

тяжеловесного оборудования

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий автомобильных дорог.

Состав работ

Полевые работы. Сбор картографических материалов и сведений о дорожно-транспортной сети в районе изысканий. Трассирование вариантов маршрута на картах от наиболее удобных мест разгрузки (железнодорожная станция или причал) до пункта установки оборудования. Сравнение возможных вариантов. Выбор оптимального варианта маршрута и его рекогносцировка в натуре. Обследование и сбор сведений о техническом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружениях на них. Сбор сведений о грузоподъемности мостов, определение их габаритов и габаритов пересекаемых эстакад, воздушных линий связи, высоковольтных линий и других надземных сооружений. Съемка воздушных пересечений с определением их габаритов. Определение временных переустройств на момент транспортирования оборудования. Полевая обработка материалов съемки.

Камеральные работы. Составление плана маршрута, профиля в масштабе 1:2000, различных ведомостей и графических материалов с изготовлением копий. Нанесение трассы маршрута на карты. Составление отчетной записки.

Таблица 22

##### Измеритель ― 1 км маршрута

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования | 9,3 1,7 | 12 2,8 | 17 3,9 | 30 5 |

Примечание. Стоимость изыскании для строительства новых дорог и объездов на отдельных участках маршрута определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

#### Исследования покрытий и оснований существующих автомобильных дорог

Состав работ

Полевые работы. Сбор материалов и данных, характеризующих конструктивные размеры, типы, материалы и техническое состояние дорожной одежды.

Определение границ типов существующей дорожной одежды, ширины проезжей части и обочин. Постановка легких ограждений. Пробивка лунок. Определение конструктивных размеров одежды, рода и качества материалов покрытия и основания. Взятие образцов каменного материала основания и подстилающего грунта. Засыпка лунок. Полная обработка полевых материалов.

Таблица 23

###### Измеритель ― 1 поперечник

| § | Наименование работы | Расстояние между поперечниками, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 500 |
|  | Исследование покрытий и оснований существующих автомобильных дорог, при типе покрытий: |  |  |  |
| 1 | особо прочные покрытия (цементобетон, асфальтобетон) | 3,8 | 4,4 | 5,4 |
| 2 | прочные покрытия (черные, старые или значительно сцементированые) | 2,8 | 3 | 3,2 |
| 3 | гравийные и щебеночные покрытия | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| 4 | булыжные, брусчатые и клинкерные мостовые | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 5 | грунтовые дороги, улучшенные добавками | 1,4 | 1,5 | 1,3 |

Камеральные работы. Анализы и испытания образцов. Составление подробной ведомости состояния проезжей части. Составление линейного графика дорожной одежды и определение модуля упругости существующей проезжей части.

Наземная стереофотограмметрическая съемка зданий,

сооружений и их элементов

Характеристика  категорий  сложности

/ категория. Здания и сооружения прямоугольной формы высотой до 8 м. Фасады открыты для съемки. Съемка внутренних интерьеров выполняется с отстояний не менее 8 м при горизонтальном положении оптических осей фотокамеры без дополнительной подсветки. Геодезическая съемочная сеть развивается в виде «нулевой линии».

// категория. Здания и сооружения высотой свыше 8 до 15 м, имеющие разнообразную конфигурацию. Фасады частично закрыты деревьями, заборами, строениями, что требует дополнительной съемки с отстояний до 5 м. Съемка внутренних интерьеров выполняется с отстояний менее 5 м при горизонтальном положении осей фотокамеры с дополнительной подсветкой лампой-вспышкой и софитами. Кроме промеров по «нулевой линии», развивается сеть контрольных пунктов, координаты и высоты которых определяются засечками с точек теодолитного хода.

/// категория. Отдельные здания и сооружения, архитектурные комплексы высотой свыше 15 м, имеющие сложную конфигурацию фасадов. Фасады закрыты деревьями, заборами, строениями. Для ориентирования базисов фотографирования требуются дополнительные угловые измерения. Фотосъемка частично выполняется с вышек или крыш соседних зданий. Внутренние интерьеры (потолочные и купольные части сооружений) фотографируются при вертикальном, положении оптических осей фотокамер. Дополнительная подсветка производится осветительными прожекторами. Геодезическая съемочная сеть развивается в виде сети контрольных пунктов с промерами между деталями интерьеров при помощи зенит-приборов и оптических центриров.

#### Состав работ

Поверки геодезических приборов и фотокамеры. Обследование здания, сооружения. Закрепление «нулевой линии» на внешних и внутренних стенах здания, сооружения. Выбор и маркировка контрольных пунктом. Проложение теодолитного хода и хода технического нивелирования. Определение координат и высот контрольных пунктов.

Координирование углов здания, сооружения. Обмер здания, сооружения по «нулевой линии» с составлением абриса. Промеры на потолочных и купольных частях здания, сооружения. Проведение осветительной проводки. Пробное фотографирование.

Ориентирование базисов фотографирования относительно плоскости выбранной проекции. Расчет длины, закрепление и измерение базисов фотографирования. Фотографирование объекта.

Фотолабораторная обработка и оценка качества негативов. Изготовление контактных отпечатков. Опознавание на фотоснимках контрольных пунктов. Записи и вычисления в полевых журналах. Оформление полевых материалов и акта приемки работ.

Таблица 24

##### Измеритель ― 1 базис фотографирования

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Наземная стереофотограмметрическая съемка фасада здания, сооружения | 33 | 44 | 66 |
| 2 | То же, интерьеров здания, сооружения | 41 | 55 | 82 |

#### Составление обмерных чертежей зданий и сооружений на основе

обработки материалов наземной стереофотограмметрической съемки

Характеристика  категорий  сложности

/ категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) с несложными повторяющимися архитектурными деталями простой конфигурации и малым количеством декоративных элементов.

// категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) усложненной конфигурации с большим количеством декоративных элементов и сложными повторяющимися деталями.

/// категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) со сложной конфигурацией. Фасады (интерьеры) насыщены мелкими деталями, орнаментами, лепкой, резьбой и т. п.

#### Состав работ

Проверка материалов полевых работ. Вычисление координат и высот контрольных пунктов и углов здания, сооружения. Составление каталога координат и высот контрольных пунктов. Приведение координат контрольных пунктов на плоскость проектирования. Стереофотограмметрическая обработка материалов на универсальных стереоприборах со стереорисовкой архитектурных форм и составлением разрезов фасадов (интерьеров). Составление плана и его корректура. Изготовление копии плана. Контроль и приемка работ. Оформление и сдача материалов заказчику.

Таблица 25

##### Измеритель ― 1 м2 фасада (интерьера)

| § | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Составление обмерных чертежей фасада (интерьеров) здания, сооружения в масштабе 1:50 | 4,5 | 6,1 | 12 |
| 2 | То же, в масштабе 1:20 | 18 | 25 | 34 |

Содержание

| Часть V ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Глава 19. Речные инженерно-гидрологические изыскания | 3 |
| Рекогносцировочное обследование реки | 4 |
| Сооружение гидрометрических устройств | 5 |
| Водомерные наблюдения | 11 |
| Комплексные работы на гидрометрических станциях | 19 |
| Ледовые и термические наблюдения | 22 |
| Камеральные работы | 26 |
| Глава 20. Морские инженерно-гидрологические изыскания | 57 |
| Гидрологическая рекогносцировка | 58 |
| Сооружение гидрометрических устройств | 60 |
| Прибрежные гидрологические наблюдения (водомерный пост, мареограф) | 68 |
| Наблюдения за течениями | 69 |
| Наблюдения за волнениями | 71 |
| Наблюдения за перемещением наносов, деформацией берегов и дна | 74 |
| Наблюдения за ледовым режимом | 79 |
| Камеральные работы | 85 |
| Глава 21. Инженерно-метеорологические изыскания | 94 |
| Сооружение метеорологических устройств | 95 |
| Метеорологические наблюдения | 99 |
| Сбор материалов и данных метеорологических наблюдений | 104 |
| Метеорологические расчеты | 108 |
| Составление климатической характеристики | 113 |
| Часть VI МЕЛИОРАТИВНЫЕ, АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |
| Глава 22. Мелиоративные изыскания | 114 |
| Почвенно-мелиоративные изыскания | 114 |
| Ботанико-культуртехническая съемка | 123 |
| Мелиоративно-гидротехнические изыскания | 126 |
| Глава 23. Агролесомелиоративные изыскания | 128 |
| Глава 24. Лесотехнические изыскания | 145 |
| Глава 25. Торфотехнические изыскания | 150 |
| Часть VII УКРУПНЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |
| Глава 26. Комплексные инженерные изыскания для промышленного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского строительства | 159 |
| Комплексные инженерно-геодезические изыскания для промышленного, сельскохозяственного и жилищно-гражданского строительства | 159 |
| Комплексные инженерно-геологические изыскания для промышленного строительства | 164 |
| Комплексные инженерно-геологические изыскания для сельскохозяйственного и жилищно-гражданского строительства | 166 |
| Часть VIII СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ |  |
| Глава 27. Строительство временных зданий и сооружений, монтаж, демонтаж и содержание изыскательского оборудования, содержание транспорта и другие вспомогательные работы | 167 |
| Строительство временных зданий и сооружений, необходимых для производства инженерных изысканий | 169 |
| Монтаж и демонтаж изыскательского оборудования | 196 |
| Содержание изыскательского оборудования и транспорта | 197 |
| Содержание изыскательских баз, радиостанций и пунктов бытового обслуживания | 199 |
| Рубка просек и визирок, вырубка и корчевка леса | 201 |
| Земляные работы | 204 |
| Дорожные работы | 205 |
| Такелажные работы | 206 |
| Уборка снега | 207 |
| Приложение 1. Коэффициенты к ценам на инженерные изыскания, выполняемые в пустынных и безводных районах | 208 |
| Приложение 2. Продолжительность неблагоприятного периода года для производства полевых инженерных изысканий | 214 |
| Приложение 3. Цены на разные работы | 225 |

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )