- Государственный стандарт СССР ГОСТ 26967-86 (СТ СЭВ 5183-85)
"Гидромелиорация. Термины и определения"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 30 июля 1986 г. N 2303)

- Hydroamelioration. Terms and definitions

Срок введения с 1 января 1987 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к гидромелиорации.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5183-85.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────

Термин           │                Определение

────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────

Основные понятия

1. Гидромелиорация         │Совокупность  мероприятий   и   сооружений,

│обеспечивающих улучшение природных  условий

│сельскохозяйственного использования  земель

│путем    регулирования    водного    режима

│почвогрунтов

│

2.       Гидромелиоративная│Комплекс  взаимодействующих    сооружений и

система                    │технических  средств  для   гидромелиорации

│земель

│

3. Гидромелиоративная сеть │Комплекс взаимодействующих гидротехнических

│сооружений   гидромелиоративной    системы,

│обеспечивающий  подачу  и  отвод   воды при

│мелиорации земель

│

4.       Гидромелиоративная│Часть              гидромелиоративной сети,

проводящая сеть            │предназначенная для транспортировки воды

│

5.       Гидромелиоративная│Часть              гидромелиоративной сети,

регулирующая сеть          │предназначенная    для    непосредственного

│регулирования в заданных пределах влажности

│почвы

│

6. Мелиоративный фонд      │Земли,   пригодные    для    хозяйственного

│использования и нуждающиеся в мелиорации

│

7. Мелиорируемые земли     │Земли  мелиоративного  фонда,  на   которых

│осуществляется мелиорация

│

8.  Тип   водного   питания│-

земель                     │

│

9. Обводнение пастбищ      │Совокупность  мероприятий  по   обеспечению

│питьевой водой животноводства на  безводных

│и маловодных территориях

│

10. Переувлажненные земли  │Земли,  почвы  которых  содержат     воду в

│количестве, затрудняющем  их  хозяйственное

│использование

│

11.      Гидромелиоративная│Временный  канал  гидромелиоративной  сети,

борозда                    │прокладываемый на  поле  и  проходимый  для

│сельскохозяйственных машин

│

12.            Водоприемник│Водоток,    водоем,    понижение    рельефа

гидромелиоративной сети    │местности   и    (или)    зона    неполного

│водонасыщения  горных  пород,  используемые

│для  сброса  в  них   дренажных     и (или)

│оросительных вод

│

Оросительная мелиорация

13. Орошение земель        │Гидромелиорация с подводом воды на земли  с

│недостаточной природной водообеспеченностью

│

14. Орошаемые земли        │По ГОСТ 26640-85

│

15. Оросительная система   │Гидромелиоративная  система  для   орошения

│земель

│

16.                        │Оросительная система с  осушительной  сетью

Осушительно-оросительная   │на орошаемых землях

система                    │

│

17. Способ орошения земель │Комплекс   определенных   мер   и   приемов

│распределения воды на  поливном   участке и

│(или)   превращения   водного      потока в

│почвенную и атмосферную влагу

│

18. Поверхностное орошение │Орошение земель с распределением воды по их

│поверхности

│

19. Аэрозольное орошение   │Орошение  мельчайшими  каплями     воды для

│регулирования   температуры   и   влажности

│приземного слоя атмосферы

│

20. Подпочвенное орошение  │Орошение земель путем регулирования  уровня

│почвенно-грунтовых вод

│

21.         Внутрипочвенное│Орошение   земель   путем       подачи воды

орошение                   │непосредственно   в   корнеобитаемую   зону

│изнутри

│

22. Локальное орошение     │Орошение ограниченного объема почвы  вблизи

│растения

│

23. Капельное орошение     │Локальное  орошение  с   помощью   поливных

│капельниц

│

24. Дождевание             │Поверхностное орошение искусственным дождем

│

25. Импульсное дождевание  │Дождевание в импульсном режиме

│

26. Полив                  │Однократное искусственное увлажнение  почвы

│и (или) приземного слоя атмосферы

│

27. Промывной полив        │Полив,  проводимый   с   целью   уменьшения

│содержания в  почве  вредных  для  растений

│веществ

│

28. Влагозарядковый полив  │Полив, проводимый с целью увеличения запаса

│воды  в  почве  к   началу   вегетационного

│периода

│

29.     Противозаморозковый│Полив с дождеванием для защиты растений  от

полив                      │заморозка

│

30. Удобрительный полив    │Полив   водой,    содержащей    питательные

│вещества для растений

│

31. Полив по бороздам      │-

│

32. Полив напуском         │Полив почвы с помощью поливных полос

│

33. Полив затоплением      │Полив почвы путем заполнения поливных чеков

│

34. Оросительная сеть      │Гидромелиоративная сеть для подвода воды от

│водоисточника к поливному участку

│

35. Поливная сеть          │Гидромелиоративная  сеть,   предназначенная

│для распределения по поливному участку

│

36.     Водосборно-сбросная│Гидромелиоративная  сеть,     принимающая и

сеть оросительной системы  │отводящая воду из поливной  и  оросительной

│сети

│

37. Ороситель              │Водовод   проводящей   оросительной   сети,

│подающий воду к одному поливному участку

│

38.       Распределительная│Гидромелиоративная    борозда     временной

борозда                    │поливной сети,  распределяющая  воду  между

│поливными бороздами или полосами

│

39. Поливная борозда       │Гидромелиоративная борозда,  распределяющая

│водный  поток  по   поверхности     почвы с

│одновременным просачиванием воды  через  ее

│дно и откосы

│

40. Проточная борозда      │-

│

41. Борозда-щель           │-

│

42. Тупиковая борозда      │-

│

43. Поливная полоса        │Обвалованная    полоса    земли,    имеющая

│продольный   уклон   и     горизонтальная в

│поперечном  сечении,  затапливаемая  водным

│потоком  с  одновременным   просачиванием в

│почву

│

44. Поливной участок       │Участок  орошаемых  земель,   обслуживаемый

│одним оросителем  при  одинаковых  способах

│полива, поливной технике и режиме орошения

│

45. Поливной чек           │Обвалованная   часть   поливного   участка,

│затапливаемая    водой    с     последующим

│просачиванием ее в почву

│

46. Поливная техника       │Совокупность машин, механизмов и орудий для

│осуществления полива

│

47.  Поливная  машина   для│Передвижная  машина  для    распределения и

орошения                   │подачи воды на поливном участке

│

48. Дождевальная машина    │Поливная машина  с  рабочими  органами  для

│дождевания

│

49. Дождевальная установка │Установка    для    позиционного     полива

│дождеванием

│

50. Дождевальный аппарат   │Рабочий  орган  с  подвижными   частями для

│получения  и  распределения  искусственного

│дождя по площади полива

│

51. Дождевальная насадка   │Рабочий орган для получения и распределения

│искусственного дождя по площади полива,  не

│имеющий подвижных частей

│

52. Оросительная вода      │

│

53.           Потребность в│Разность между  необходимым  для  получения

оросительной воде          │планового  урожая  и  наличным  количеством

│доступных для растений природных вод

│

54.  Возвратная  вода   при│Неиспользованная     оросительная     вода,

орошении земель            │возвращаемая   в   водоисточник     и (или)

│оросительную сеть

│

55. Режим орошения         │Совокупность норм и сроков поливов

│

56. Оросительный период    │Часть  вегетационного  периода  от   начала

│первого  полива  до  окончания   последнего

│полива сельскохозяйственной культуры

│

57. Межполивной период     │Период  между  двумя  следующими    один за

│другим поливами

│

58. Гидромодуль            │Объем воды, подаваемый на единицу орошаемой

│площади в единицу времени

│

59. Оросительная норма     │Объем воды, подаваемый за  год  на  единицу

│площади нетто поливного участка

│

60. Поливная норма         │Объем воды, подаваемый на  единицу  площади

│нетто поливного участка за полив

│

61.              Допустимая│Интенсивность  искусственного  дождя,   при

интенсивность дождевания   │которой не образуется поверхностный сток

│

62.    Допустимый     уклон│Уклон   поверхности   поливного    участка,

поверхности       поливного│допускающий  применение   данного   способа

участка                    │полива и поливной техники

│

63.  Коэффициент  полезного│Отношение   объема   воды,     поданной при

действия оросительной сети │орошении,  к  объему   воды,     изъятой из

│водоисточника в оросительную сеть

│

Осушительная мелиорация

64. Осушение земель        │Гидромелиорация  путем   отвода     воды из

│почвогрунта и (или) с его поверхности

│

65. Осушенные земли        │По ГОСТ 26640-85

│

66. Осушительная система   │Гидромелиоративная  система  для   осушения

│земель

│

67. Осушительная сеть      │Гидромелиоративная    сеть    для    приема

│избыточных поверхностных и (или)  подземных

│вод и их отвода в водоприемник

│

68. Увлажнительно-осушите- │Гидромелиоративная    сеть,    в    которой

льная сеть                 │осушительная    сеть       используется для

│увлажнения земель

│

69. Норма осушения         │Расстояние   от   поверхности      земли до

│поверхности     почвенно-грунтовых     вод,

│обеспечивающее     оптимальные      условия

│выращивания сельскохозяйственной культуры

│

70.  Дренажный     сток при│Сток дренажных вод по осушительной сети

осушении земель            │

│

71. Модуль дренажного стока│Количество воды,  принимаемое  осушительной

│сетью с единицы площади осушенных земель  в

│единицу времени

│

72.  Дренажная     вода при│Вода,  поступившая  в  результате  осушения

осушении земель            │земель в осушительную сеть

│

73. Способ осушения земель │Комплекс определенных мер и приемов сбора и

│отвода поверхностных и (или) подземных вод

│

74.      Гидромелиоративный│Часть  осушительной  сети,   обеспечивающая

дренаж                     │сбор и отвод воды  в  проводящую  сеть  или

│водоприемник

│

75. Вертикальный           │Гидромелиоративный  дренаж,  состоящий   из

гидромелиоративный дренаж  │трубчатых колодцев

│

76. Горизонтальный         │Гидромелиоративный дренаж,  дрены  которого

гидромелиоративный дренаж  │занимают горизонтальное положение или имеют

│уклон

│

77. Щелевой                │Горизонтальный гидромелиоративный дренаж  в

гидромелиоративный дренаж  │виде целевых дрен

│

78. Кротовый               │Горизонтальный гидромелиоративный дренаж  в

гидромелиоративный дренаж  │виде кротовых дрен

│

79.           Оградительная│Часть     гидромелиоративного      дренажа,

осушительная сеть          │обеспечивающая перехват вод, притекающих  к

│осушенным землям

│

80.      Гидромелиоративная│Элемент   регулирующей   гидромелиоративной

дрена                      │сети для сбора  и  отвода   поверхностных и

│подземных вод

│

81. Нагорная дрена         │Гидромелиоративная   дрена    оградительной

│осушительной  сети,   предназначенная   для

│перехвата поверхностного стока к  осушенным

│землям

│

82. Ловчая дрена           │Гидромелиоративная   дрена    оградительной

│осушительной  сети,   предназначенная   для

│перехвата притока подземных вод к осушенным

│землям

│

83. Кротовая дрена         │Гидромелиоративная     дрена     в     виде

│цилиндрической полости в почвогрунте

│

84. Щелевая дрена          │Гидромелиоративная дрена в виде узкой  щели

│в почвогрунте

│

85. Осушительный коллектор │Водовод проводящей  осушительной  сети  для

│отвода  воды,  собранной    оградительной и

│регулирующей осушительными сетями

│