| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 372 774 |  | руб. | Смета на сумму: | 372 774 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Посёлок, профилакторий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 59.666 | тыс. руб. |  | 372.774 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 3.371 | тыс. руб. |  | 23.635 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.539 | тыс.чел.ч |  | 0.539 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 6.505 | тыс. руб. |  | 60.410 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Разработка земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-022-15 Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.09 | 7 445.08 |  | 7 445.08 | 670 |  | 670 |  |  | 3 135 |  | 3 135 |
|  |  |  |  |  | 987.56 |  |  | 89 |  |  |  |  | 827 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 166 | 25.53 |  |  | 4 238 |  |  |  |  | 15 045 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 4 238 |  |  |  |  | 15 045 |  |
| 3. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3 при пересечении с эл.кабелем Т.Ч. п.3.188 Кзтр=1,3, 100 м3 | 0.05 | 3 655.69 | 3 655.69 |  | 183 | 183 |  |  |  | 1 703 | 1 703 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3 при пересечении с газом Т.Ч. п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 | 0.03 | 2 812.07 | 2 812.07 |  | 84 | 84 |  |  |  | 786 | 786 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.0*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-057-3 Очистка плит каналов от грунта Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 | 0.03 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 88 | 88 |  |  |  | 820 | 820 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.0*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 0.25 | 2 584.94 |  | 2 584.94 | 646 |  | 646 |  |  | 4 763 |  | 4 763 |
|  |  |  |  |  | 1 480.26 |  |  | 370 |  |  |  |  | 3 342 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 909 | 355 | 1 316 |  |  | 26 252 | 3 309 | 7 898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 238 | 459 |  |  |  | 15 045 | 4 169 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 909 | 355 | 1 316 |  |  | 26 252 | 3 309 | 7 898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 238 | 459 |  |  |  | 15 045 | 4 169 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 238 |  |  |  |  | 15 045 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1; %=68 - по стр. 3-6) |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  | 5 190 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34.4 - по стр. 1; %=30.4 - по стр. 3-6) |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 306 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 888 |  |  |  |  | 33 748 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 888 |  |  |  |  | 33 748 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 850 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 062 |  |  |  |  | 34 598 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 692 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 203 |  |  |  |  | 35 290 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  | 5 190 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 306 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 31 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 297 |  |  |  |  | 6 352 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 8 500 |  |  |  |  | 41 642 |  |  |
|  | Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е07-06-002-7 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 10 | 75.62 | 13.12 | 62.50 | 756 | 131 | 625 |  |  | 3 610 | 1 221 | 2 389 |
|  |  |  |  |  | 9.51 |  |  | 95 |  |  |  |  | 886 |
|  | Начисления: Н5= 1*0.8*1.15, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е66-12-7 Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м, м3 | 7 | 54.33 | 54.33 |  | 380 | 380 |  |  |  | 3 543 | 3 543 |  |
| 9. | Е66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 | 0.53 | 200.74 | 200.74 |  | 106 | 106 |  |  |  | 991 | 991 |  |
| 10. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 0.7 | 3.30 |  | 3.30 | 2 |  | 2 |  |  | 11 |  | 11 |
| 11. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 0.7 | 25.53 |  |  | 18 |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 18 |  |  |  |  | 63 |  |
| 12. | Е66-16-4 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 150 мм, 100 м | 0.47 | 753.20 | 407.48 | 319.52 | 354 | 192 | 150 |  |  | 2 490 | 1 785 | 629 |
|  |  |  |  | 26.20 | 36.25 |  | 12 | 17 |  |  |  | 76 | 159 |
| 13. | Е09-03-039-1 Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до: 0,1 т, т | 0.13 | 842.87 | 644.65 | 198.22 | 110 | 84 | 26 |  |  | 938 | 780 | 158 |
|  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1*0.7, Н4= 1*0.7, Н5= 1*0.7, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Х600-2036 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Трубы металлические диаметром до 426 мм, т | 1.1 | 26.50 |  | 26.50 | 29 |  | 29 |  |  | 176 |  | 176 |
| 15. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 1.1 | 25.53 |  |  | 28 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 28 |  |  |  |  | 100 |  |
| 16. | Е66-12-5 Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м, м3 | 2 | 42.29 | 42.29 |  | 85 | 85 |  |  |  | 788 | 788 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 868 | 978 | 832 |  |  | 12 710 | 9 108 | 3 363 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 | 112 |  |  |  | 239 | 1 047 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 758 | 894 | 806 |  |  | 11 772 | 8 328 | 3 205 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 | 112 |  |  |  | 239 | 1 045 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.45 - по стр. 7; %=62.9 - по стр. 8, 9, 16; %=91.8 - по стр. 12) |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  | 7 228 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 7; %=40 - по стр. 8, 9, 16; %=54.4 - по стр. 12) |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 4 400 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 261 |  |  |  |  | 23 400 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 110 | 84 | 26 |  |  | 938 | 780 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 13) |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 538 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 13) |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 450 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 1 926 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 499 |  |  |  |  | 25 326 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 638 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 587 |  |  |  |  | 25 964 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 519 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 659 |  |  |  |  | 26 483 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 981 |  |  |  |  | 7 766 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 4 850 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 76 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 659 |  |  |  |  | 4 767 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 4 318 |  |  |  |  | 31 250 |  |  |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е24-01-002-6 Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм, м | 47 | 44.98 | 9.93 | 26.84 | 2 114 | 467 | 1 262 |  |  | 10 887 | 4 350 | 5 017 |
|  |  |  |  | 8.21 | 1.98 |  | 386 | 93 |  |  |  | 1 520 | 864 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С103-0178 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, м | 47 | 147.00 |  |  | 6 909 |  |  |  |  | 31 786 |  |  |
|  |  |  |  | 147.00 |  |  | 6 909 |  |  |  |  | 31 786 |  |
| 19. | Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций (ОП-2.), массой до 0,5 т, шт. | 8 | 40.06 | 14.07 | 2.92 | 320 | 113 | 23 |  |  | 1 949 | 1 047 | 93 |
|  |  |  |  | 23.07 | 0.51 |  | 185 | 4 |  |  |  | 809 | 38 |
| 20. | С445-7201-1 Бруски для прокладки лотков, подушки опорные ОП (ТУ 66-124-86, 3.006.1-2/87 в.2), м3 | 0.144 | 1 190.00 |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 634 |  |  |
|  |  |  |  | 1 190.00 |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 634 |  |
|  | Объем: 0.3*0.3*0.2*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 1.28 | 7.61 |  |  | 10 |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  |  | 7.61 |  |  | 10 |  |  |  |  | 44 |  |
|  | Объем: 0.16*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С440-9001-12 Прокатная арматура.Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали, кг | 8.8 | 11.40 |  |  | 100 |  |  |  |  | 449 |  |  |
|  |  |  |  | 11.40 |  |  | 100 |  |  |  |  | 449 |  |
|  | Объем: 1.1*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е09-03-039-1 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до: 0,1 т, т | 1.13 | 1 708.33 | 1 059.06 | 353.97 | 1 930 | 1 197 | 400 |  |  | 15 009 | 11 136 | 2 450 |
|  |  |  |  | 295.30 | 2.25 |  | 334 | 3 |  |  |  | 1 423 | 24 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-1871-1 Швеллеры (ГОСТ 23570) для строительных металлоконструкций: сталь спокойная 18сп, №: 16-18, т | 1.13 | 5 260.00 |  |  | 5 944 |  |  |  |  | 28 702 |  |  |
|  |  |  |  | 5 260.00 |  |  | 5 944 |  |  |  |  | 28 702 |  |
| 25. | Е22-03-001-5А Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100-250, т | 0.02 | 21 426.78 | 5 704.32 | 14 739.66 | 429 | 114 | 295 |  |  | 2 468 | 1 063 | 1 329 |
|  |  |  |  | 982.80 | 2 105.75 |  | 20 | 42 |  |  |  | 77 | 392 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С534-0032 Отводы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки, мм: 6, шт. | 4 | 216.00 |  |  | 864 |  |  |  |  | 3 032 |  |  |
|  |  |  |  | 216.00 |  |  | 864 |  |  |  |  | 3 032 |  |
| 27. | Е24-01-032-4 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм, комплект | 2 | 329.12 | 82.06 | 237.66 | 658 | 164 | 475 |  |  | 3 316 | 1 529 | 1 698 |
|  |  |  |  | 9.40 | 21.05 |  | 19 | 42 |  |  |  | 89 | 392 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С300-9230-58 Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 150, шт. | 2 | 4 530.00 |  |  | 9 060 |  |  |  |  | 23 272 |  |  |
|  |  |  |  | 4 530.00 |  |  | 9 060 |  |  |  |  | 23 272 |  |
| 29. | С300-0988 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 150, шт. | 4 | 208.00 |  |  | 832 |  |  |  |  | 2 321 |  |  |
|  |  |  |  | 208.00 |  |  | 832 |  |  |  |  | 2 321 |  |
| 30. | Е24-01-033-2 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм, шт. | 2 | 15.56 | 14.13 |  | 31 | 28 |  |  |  | 271 | 263 |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С300-9002-70 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 25, шт. | 2 | 38.30 |  |  | 77 |  |  |  |  | 312 |  |  |
|  |  |  |  | 38.30 |  |  | 77 |  |  |  |  | 312 |  |
| 32. | Ц12-11-006-6 Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: 159, шт. | 4 | 277.98 | 248.94 | 19.37 | 1 112 | 996 | 77 |  |  | 9 845 | 9 274 | 365 |
|  |  |  |  | 9.66 |  |  | 39 |  |  |  |  | 206 |  |
|  | Начисления: Н11= 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 30 561 | 3 079 | 2 532 |  |  | 135 297 | 28 662 | 10 952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 953 | 184 |  |  |  | 95 684 | 1 710 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 976 | 996 | 77 |  |  | 12 877 | 9 274 | 365 |
|  |  |  |  |  |  |  | 903 |  |  |  |  | 3 238 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 3 032 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 32) |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 6 306 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32) |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 4 452 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 371 |  |  |  |  | 23 635 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 686 | 886 | 2 055 |  |  | 81 506 | 8 252 | 8 137 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 747 | 181 |  |  |  | 65 118 | 1 686 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 963 |  |  |  |  | 60 981 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 17, 25, 27, 30; %=119 - по стр. 19) |  |  |  |  | 1 399 |  |  |  |  | 11 074 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60.8 - по стр. 17, 25, 27, 30; %=68 - по стр. 19) |  |  |  |  | 821 |  |  |  |  | 6 120 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 906 |  |  |  |  | 98 700 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 930 | 1 197 | 400 |  |  | 15 009 | 11 136 | 2 450 |
|  |  |  |  |  |  |  | 334 | 3 |  |  |  | 1 423 | 24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 23) |  |  |  |  | 972 |  |  |  |  | 7 684 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 23) |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 6 428 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 766 |  |  |  |  | 29 121 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  | 25 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  | 25 905 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  | 25 905 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 36 012 |  |  |  |  | 177 361 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 908 |  |  |  |  | 4 469 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 36 920 |  |  |  |  | 181 830 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 738 |  |  |  |  | 3 637 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 37 658 |  |  |  |  | 185 467 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 168 |  |  |  |  | 25 064 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 283 |  |  |  |  | 17 000 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 32) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 6 778 |  |  |  |  | 33 384 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 44 436 |  |  |  |  | 218 851 |  |  |
|  | Раздел 4. Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1, 100 м2 | 0.296 | 360.62 | 97.67 | 12.60 | 107 | 29 | 4 |  |  | 440 | 249 | 8 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.15 |  | 74 |  |  |  |  | 182 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.0*1.1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за два раза Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1, 100 м2 | 0.296 | 869.76 | 90.35 | 32.58 | 257 | 27 | 10 |  |  | 855 | 230 | 22 |
|  |  |  |  | 746.82 | 0.30 |  | 221 |  |  |  |  | 603 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*2, Н4= 1*1.25*2, Н5= 1.0*1.1*1.15*2, Н48= 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е26-01-010-1 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: минераловатными прошивными марки М 125, с обкладками на металлической сетке с двух сторон, м3 | 2.3 | 1 413.92 | 267.93 | 67.85 | 3 252 | 616 | 156 |  |  | 19 527 | 5 733 | 710 |
|  |  |  |  | 1 078.14 |  |  | 2 480 |  |  |  |  | 13 084 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.45 | 1 101.52 | 401.60 | 69.00 | 496 | 181 | 31 |  |  | 3 091 | 1 683 | 134 |
|  |  |  |  | 630.91 |  |  | 284 |  |  |  |  | 1 274 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С104-9001-8 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для наружных работ (водонепроницаемый): РСТ-415-МФ, м2 | 51.75 | 19.80 |  |  | 1 025 |  |  |  |  | 1 667 |  |  |
|  |  |  |  | 19.80 |  |  | 1 025 |  |  |  |  | 1 667 |  |
|  | Объем: 45*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е07-06-002-7 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 10 | 97.72 | 16.40 | 78.12 | 977 | 164 | 781 |  |  | 4 651 | 1 527 | 2 986 |
|  |  |  |  | 3.20 | 11.89 |  | 32 | 119 |  |  |  | 138 | 1 107 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 6 114 | 1 017 | 982 |  |  | 30 231 | 9 422 | 3 860 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 116 | 119 |  |  |  | 16 948 | 1 108 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 114 | 1 017 | 982 |  |  | 30 231 | 9 422 | 3 860 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 116 | 119 |  |  |  | 16 948 | 1 108 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 025 |  |  |  |  | 1 667 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 33, 34; %=76.5 - по стр. 35, 36; %=99.45 - по стр. 38) |  |  |  |  | 1 094 |  |  |  |  | 8 623 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33-36; %=57.6 - по стр. 38) |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  | 5 307 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 924 |  |  |  |  | 44 161 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 7 924 |  |  |  |  | 44 161 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1 113 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 8 124 |  |  |  |  | 45 274 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 905 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 8 286 |  |  |  |  | 46 179 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 094 |  |  |  |  | 8 623 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  | 5 307 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 82 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 491 |  |  |  |  | 8 312 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 9 777 |  |  |  |  | 54 491 |  |  |
|  | Раздел 5. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е01-01-022-15 Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.09 | 7 445.08 |  | 7 445.08 | 670 |  | 670 |  |  | 3 135 |  | 3 135 |
|  |  |  |  |  | 987.56 |  |  | 89 |  |  |  |  | 827 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 166 | 25.53 |  |  | 4 238 |  |  |  |  | 15 045 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 4 238 |  |  |  |  | 15 045 |  |
| 41. | Е01-02-061-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.08 | 1 319.14 | 1 319.14 |  | 106 | 106 |  |  |  | 984 | 984 |  |
|  | Объем: 5+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е01-01-035-3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 | 0.093 | 524.22 |  | 524.22 | 49 |  | 49 |  |  | 240 |  | 240 |
|  |  |  |  |  | 52.05 |  |  | 5 |  |  |  |  | 44 |
|  | Объем: 90+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е01-01-035-9 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-035-3, 1000 м3 | 0.093 | 236.41 |  | 236.41 | 22 |  | 22 |  |  | 108 |  | 108 |
|  |  |  |  |  | 23.47 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 085 | 106 | 741 |  |  | 19 512 | 984 | 3 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 238 | 96 |  |  |  | 15 045 | 891 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 085 | 106 | 741 |  |  | 19 512 | 984 | 3 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 238 | 96 |  |  |  | 15 045 | 891 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 238 |  |  |  |  | 15 045 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 39, 42, 43; %=68 - по стр. 41) |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 1 389 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34.4 - по стр. 39, 42, 43; %=30.4 - по стр. 41) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 606 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 343 |  |  |  |  | 21 507 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 343 |  |  |  |  | 21 507 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 542 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 478 |  |  |  |  | 22 049 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 441 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 588 |  |  |  |  | 22 490 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 1 389 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 606 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 74 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 006 |  |  |  |  | 4 048 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 6 594 |  |  |  |  | 26 538 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 49 537 | 5 535 | 6 403 |  |  | 224 002 | 51 485 | 29 556 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 603 | 970 |  |  |  | 142 961 | 8 925 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 976 | 996 | 77 |  |  | 12 877 | 9 274 | 365 |
|  |  |  |  |  |  |  | 903 |  |  |  |  | 3 238 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 3 032 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 32) |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 6 306 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32) |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 4 452 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 371 |  |  |  |  | 23 635 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35 552 | 3 258 | 5 900 |  |  | 169 273 | 30 295 | 26 583 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 397 | 967 |  |  |  | 112 395 | 8 899 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 22 510 |  |  |  |  | 92 901 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 39, 42, 43; %=68 - по стр. 3-6, 41; %=99.45 - по стр. 7, 38; %=62.9 - по стр. 8, 9, 16; %=91.8 - по стр. 12; %=110.5 - по стр. 17, 25, 27, 30; %=119 - по стр. 19; %=68.85 - по стр. 33, 34; %=76.5 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 4 247 |  |  |  |  | 33 504 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34.4 - по стр. 1, 39, 42, 43; %=30.4 - по стр. 3-6, 41; %=57.6 - по стр. 7, 38; %=40 - по стр. 8, 9, 16; %=54.4 - по стр. 12; %=60.8 - по стр. 17, 25, 27, 30; %=68 - по стр. 19; %=48 - по стр. 33-36) |  |  |  |  | 2 523 |  |  |  |  | 18 739 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 322 |  |  |  |  | 221 516 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 040 | 1 281 | 426 |  |  | 15 947 | 11 916 | 2 608 |
|  |  |  |  |  |  |  | 334 | 3 |  |  |  | 1 423 | 26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 13, 23) |  |  |  |  | 1 040 |  |  |  |  | 8 222 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 13, 23) |  |  |  |  | 924 |  |  |  |  | 6 878 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 004 |  |  |  |  | 31 047 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  | 25 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  | 25 905 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  | 25 905 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 59 666 |  |  |  |  | 302 103 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 1 504 |  |  |  |  | 7 613 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 61 170 |  |  |  |  | 309 716 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 1 223 |  |  |  |  | 6 194 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 62 393 |  |  |  |  | 315 910 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 084 |  |  |  |  | 48 032 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 045 |  |  |  |  | 30 069 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 32) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 11 231 |  |  |  |  | 56 864 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 73 624 |  |  |  |  | 372 774 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |