| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 639 485.77 |  | руб. | Смета на сумму: | 639 485.77 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт помещений площадью 173,6 м2 с учётом размещения здравпункта |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 128.282 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 92.148 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.321 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 3.832 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: |  |  |  |  |  |  | 639.486 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.14 | 1 142.95 | 48.45 | 160 | 153 | 7 | 110 | 15.4 |
|  |  |  | 1 094.50 | 24.15 |  |  | 3 | 2.24 | 0.3136 |
| 2. | Е18-03-001-2 Установка радиаторов отопительных: стальных, 1 кВт | 17.6 | 15.99 | 2.19 | 281 | 131 | 39 | 0.656 | 11.5456 |
|  |  |  | 7.44 | 0.14 |  |  | 2 | 0.0128 | 0.22528 |
| 3. | С300-1225 Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных, комплект | -14 | 11.80 |  | - 165 |  |  |  |  |
| 4. | С300-9002-1502 Кронштейны для крепления алюминиевых радиаторов к стене, комплект | 14 | 110.00 |  | 1 540 |  |  |  |  |
| 5. | С300-9002-1501 Радиатор алюминиевый типа "TermAl", типа "Calidor SuPer", типа "TOP", кВт | 17.6 | 1 090.00 |  | 19 184 |  |  |  |  |
| 6. | С300-9002-1503 Заглушки к алюминиевому радиатору, шт. | 14 | 9.50 |  | 133 |  |  |  |  |
| 7. | Е18-07-001-5 Установка кранов воздушных радиаторных, компл. | 14 | 9.85 |  | 138 | 22 |  | 0.12 | 1.68 |
|  |  |  | 1.55 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е16-02-001-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 20, 1 м трубопровода | 7 | 31.60 | 0.51 | 221 | 28 | 4 | 0.3297 | 2.3079 |
|  |  |  | 4.01 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.0105 |
| 9. | С300-9002-1636 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 20, шт. | 28 | 52.30 |  | 1 464 |  |  |  |  |
| 10. | Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1 411.32 | 0.96 | 212 | 124 |  | 80.6 | 12.09 |
|  |  |  | 824.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е20-01-001-1Б Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до: 160, м2 | 5.53 | 334.96 | 1.62 | 1 852 | 103 | 9 | 1.6786 | 9.282658 |
|  |  |  | 18.57 | 0.08 |  |  |  | 0.0052 | 0.028756 |
| 12. | С300-0478 Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205, т | 0.007 | 13 190.00 |  | 92 |  |  |  |  |
| 13. | Е20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер: 150 размер 150х150 мм, шт. | 4 | 20.60 | 1.59 | 82 | 49 | 6 | 1.07 | 4.28 |
|  |  |  | 12.13 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е20-02-012-1 Установка дефлекторов диаметром патрубка, мм: 280, шт. | 1 | 559.90 | 2.99 | 560 | 31 | 3 | 2.92 | 2.92 |
|  |  |  | 31.48 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е26-02-008-1 Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом <Файрекс-300> с пределом огнестойкости: 0,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.023 | 28 975.78 | 1 155.59 | 666 | 60 | 27 | 238.35 | 5.48205 |
|  |  |  | 2 602.78 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е20-03-002-1 Установка вентиляторов осевых массой, т, до: 0,025, шт. | 3 | 58.60 | 7.99 | 176 | 145 | 24 | 3.98 | 11.94 |
|  |  |  | 48.44 | 0.16 |  |  |  | 0.01 | 0.03 |
| 17. | С300-0062 Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали (ВО14-320): № 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, комплект | 3 | 1 620.00 |  | 4 860 |  |  |  |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е20-06-015-1 Установка агрегатов вентиляторных производительностью, тыс. м3/час, до: 10, шт. | 4 | 235.70 | 26.37 | 943 | 573 | 105 | 11.77 | 47.08 |
|  |  |  | 143.24 | 1.14 |  |  | 5 | 0.07 | 0.28 |
| 19. | Е20-02-019-1 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг | 0.32 | 1 249.07 | 12.22 | 400 | 22 | 4 | 6.02 | 1.9264 |
|  |  |  | 69.95 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е20-06-001-1 Установка кондиционеров доводчиков эжекционных, шт. | 7 | 25.97 | 1.93 | 182 | 167 | 14 | 1.9 | 13.3 |
|  |  |  | 23.83 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц12-01-105-1 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 18, м | 200 | 15.06 | 2.96 | 3 012 | 2 150 | 592 | 0.883 | 176.6 |
|  |  |  | 10.75 | 0.22 |  |  | 44 | 0.0151 | 3.02 |
| 22. | С103-9001-2 Трубы медные диаметром 6.0х1.0 мм, м | 100 | 26.50 |  | 2 650 |  |  |  |  |
| 23. | С103-9001-7 Трубы медные диаметром 12.0х1.0 мм, м | 100 | 38.20 |  | 3 820 |  |  |  |  |
| 24. | Ц08-02-410-1 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.1 | 476.87 | 28.83 | 48 | 20 | 3 | 16.7 | 1.67 |
|  |  |  | 198.73 | 1.80 |  |  |  | 0.11 | 0.011 |
| 25. | С999-Прайс. Кондиционер DAIKIN FTXS50E/B (33600/1.18/5.37), шт. | 7 | 5 302.53 |  | 37 118 |  |  |  |  |
| 26. | С999-Прайс. Наружный блок кондиционер DAIKIN RXS50E/B (54600/1.18/5.37), шт. | 1 | 8 616.61 |  | 8 617 |  |  |  |  |
| 27. | С999-Прайс. Наружный блок кондиционер DAIKIN 2MXS52E (71350/1.18/5.37), шт. | 3 | 11 259.98 |  | 33 780 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 122 026 | 3 778 | 837 |  | 317.50461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 3.919136 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 89 045 | 2 170 | 595 |  | 178.27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 3.031 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 85 985 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21; %=95 - по стр. 24) |  |  |  | 1 774 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21; %=65 - по стр. 24) |  |  |  | 1 329 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 92 148 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 878 | 184 | 27 |  | 17.57205 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 10; %=100 - по стр. 15) |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 10; %=70 - по стр. 15) |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 141 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 32 103 | 1 424 | 215 |  | 121.66256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.888136 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=128 - по стр. 2, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18-20) |  |  |  | 1 751 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=83 - по стр. 2, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18-20) |  |  |  | 1 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 34 993 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 128 282 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 684 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 572 |  |  |  |  |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=5 - по стр. 21, 24) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ИНДЕКСОМ УДОРОЖАНИЯ | 4.985 |  |  | 639 485.77 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |