| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 166 557 |  | руб. | Смета на сумму: | 166 557 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 166.557 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 1.987 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.259 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 3.071 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е18-02-002-2 (прим.) Установка водоподогревателей пластинчатых, секция | 1 | 136.90 | 49.32 | 137 | 42 | 49 | 3.6668 | 3.6668 |
|  |  |  | 41.58 | 1.35 |  |  | 1 | 0.08 | 0.08 |
| 2. | С Ваин. Пластинчатый теплообменник для ГВС FP4-105-1-EH моноблок "FUNKE", шт. | 1 | 38 780.00 |  | 38 780 |  |  |  |  |
| 3. | Е18-06-006-7 Установка узлов насосов ручных, узел | 1 | 124.71 | 11.08 | 125 | 77 | 11 | 6.8907 | 6.8907 |
|  |  |  | 77.18 | 0.34 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 4. | С300-9002-1151 Насосы ручные Родник РО8-30, шт. | 1 | 1 420.00 |  | 1 420 |  |  |  |  |
| 5. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 2 | 382.75 | 14.08 | 765 | 343 | 28 | 14.5951 | 29.1902 |
|  |  |  | 171.64 | 0.84 |  |  | 2 | 0.05 | 0.1 |
| 6. | С300-9002-2932 Насосы циркуляционные для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 200, отдельные насосы: UPS 50-120F, мощность 620/700/760 Вт, шт. | 2 | 17 780.00 |  | 35 560 |  |  |  |  |
| 7. | Е16-02-005-7 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 159х4.5, м | 12.8 | 176.73 | 2.88 | 2 262 | 183 | 37 | 1.189032 | 15.21961 |
|  |  |  | 14.32 | 0.10 |  |  | 1 | 0.0065 | 0.0832 |
| 8. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 17 | 120.58 | 2.25 | 2 050 | 173 | 38 | 0.821425 | 13.964225 |
|  |  |  | 10.16 | 0.06 |  |  | 1 | 0.0037 | 0.0629 |
| 9. | Е16-02-005-4 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 89х3,5, м | 14.5 | 87.66 | 2.25 | 1 271 | 147 | 33 | 0.821425 | 11.910663 |
|  |  |  | 10.16 | 0.06 |  |  | 1 | 0.0037 | 0.05365 |
| 10. | Е16-02-005-3 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 76х3,5, м | 5 | 73.56 | 1.59 | 368 | 46 | 8 | 0.743248 | 3.71624 |
|  |  |  | 9.19 | 0.03 |  |  |  | 0.0023 | 0.0115 |
| 11. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 41.9 | 13.20 |  | 553 |  |  |  |  |
| 12. | Е16-02-001-1 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 2 | 27.74 | 0.53 | 55 | 8 | 1 | 0.339591 | 0.679182 |
|  |  |  | 4.13 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.003 |
| 13. | Е16-02-001-5 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 40, м | 0.5 | 49.88 | 0.53 | 25 | 2 |  | 0.339591 | 0.1697955 |
|  |  |  | 4.13 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.00075 |
| 14. | Е16-02-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 25, м | 3 | 70.13 | 0.62 | 210 | 14 | 2 | 0.381821 | 1.145463 |
|  |  |  | 4.65 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.0045 |
| 15. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 6.5 | 82.25 | 0.62 | 535 | 30 | 4 | 0.381821 | 2.4818365 |
|  |  |  | 4.65 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.00975 |
| 16. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 6 | 63.52 | 0.62 | 381 | 28 | 4 | 0.381821 | 2.290926 |
|  |  |  | 4.65 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.009 |
| 17. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.18 | 86.36 | 4.91 | 16 | 14 | 1 | 5.1603 | 0.928854 |
|  |  |  | 75.96 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.365 | 95.07 | 4.91 | 35 | 28 | 2 | 5.1603 | 1.8835095 |
|  |  |  | 75.96 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е16-07-005-3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 200, 100 м | 0.128 | 133.94 | 4.91 | 17 | 10 | 1 | 5.1603 | 0.6605184 |
|  |  |  | 75.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е18-06-007-6 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 80, шт. | 3 | 34.45 | 14.20 | 103 | 55 | 43 | 1.54912 | 4.64736 |
|  |  |  | 18.22 | 0.37 |  |  | 1 | 0.022 | 0.066 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1218:[ М-(851.00=851.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е18-06-007-7 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 100, шт. | 2 | 42.24 | 17.74 | 84 | 43 | 35 | 1.83031 | 3.66062 |
|  |  |  | 21.53 | 0.56 |  |  | 1 | 0.033 | 0.066 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1219:[ М-(1050.00=1050.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е18-06-007-9 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 150, шт. | 1 | 105.50 | 36.47 | 106 | 64 | 36 | 5.43428 | 5.43428 |
|  |  |  | 63.91 | 1.28 |  |  | 1 | 0.076 | 0.076 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1221:[ М-(1770.00=1770.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е18-06-007-2 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 32 (ФМФ), шт. | 5 | 165.59 | 5.72 | 828 | 50 | 29 | 0.84254 | 4.2127 |
|  |  |  | 10.02 | 0.05 |  |  |  | 0.003 | 0.015 |
| 24. | С300-9503-62 Фильтр сетчатый фирмы DANFOSS со сливным краном Ру 16 кгс/см2, чугунный У333Р, диаметром, мм: 150, шт. | 1 | 5 270.00 |  | 5 270 |  |  |  |  |
| 25. | С300-9503-60 Фильтр сетчатый фирмы DANFOSS со сливным краном Ру 16 кгс/см2, чугунный У333Р, диаметром, мм: 100, шт. | 2 | 2 330.00 |  | 4 660 |  |  |  |  |
| 26. | С300-9503-59 Фильтр сетчатый фирмы DANFOSS со сливным краном Ру 16 кгс/см2, чугунный У333Р, диаметром, мм: 80, шт. | 3 | 1 740.00 |  | 5 220 |  |  |  |  |
| 27. | Е16-02-007-3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 80, соединение | 3 | 170.80 | 7.05 | 512 | 57 | 21 | 1.5038 | 4.5114 |
|  |  |  | 18.86 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е16-02-007-4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 100, соединение | 2 | 234.22 | 7.05 | 468 | 38 | 14 | 1.5038 | 3.0076 |
|  |  |  | 18.86 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е16-02-007-6 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 150, соединение | 1 | 472.16 | 13.45 | 472 | 32 | 13 | 2.5235 | 2.5235 |
|  |  |  | 31.64 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е16-02-007-1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 50, соединение | 1 | 124.59 | 4.54 | 125 | 12 | 5 | 0.9888 | 0.9888 |
|  |  |  | 12.40 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е16-05-001-5 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 150, шт. | 2 | 212.04 | 16.58 | 424 | 159 | 33 | 6.9216 | 13.8432 |
|  |  |  | 79.46 | 0.68 |  |  | 1 | 0.04 | 0.08 |
| 32. | С Техноприбор. Кран шаровый фл.нерж.ст. тип JIP-FF, Д-150 мм, DANFOS, шт. | 2 | 7 886.00 |  | 15 772 |  |  |  |  |
| 33. | С300-0988 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 150, шт. | 4 | 208.00 |  | 832 |  |  |  |  |
| 34. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 50, шт. | 16 | 50.75 | 4.81 | 812 | 278 | 77 | 1.5141 | 24.2256 |
|  |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 12 | 97.13 | 9.41 | 1 166 | 413 | 113 | 2.9973 | 35.9676 |
|  |  |  | 34.41 | 0.33 |  |  | 4 | 0.02 | 0.24 |
| 36. | Е16-05-001-5 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 150, шт. | 1 | 212.04 | 16.58 | 212 | 79 | 17 | 6.9216 | 6.9216 |
|  |  |  | 79.46 | 0.68 |  |  | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 37. | С Техноприбор. Затвор дисковый поворотный тип SYLAX PCF, Д-40 мм, DANFOS, шт. | 1 | 726.00 |  | 726 |  |  |  |  |
| 38. | С Техноприбор. Затвор дисковый поворотный тип SYLAX PCF, Д-32 мм, DANFOS, шт. | 15 | 726.00 |  | 10 890 |  |  |  |  |
| 39. | С Техноприбор. Затвор дисковый поворотный тип SYLAX PCF, Д-80 мм, DANFOS, шт. | 4 | 936.00 |  | 3 744 |  |  |  |  |
| 40. | С Техноприбор. Затвор дисковый поворотный тип SYLAX PCF, Д-100 мм, DANFOS, шт. | 6 | 1 089.00 |  | 6 534 |  |  |  |  |
| 41. | С Техноприбор. Затвор дисковый поворотный тип SYLAX PCF, Д-150 мм, DANFOS, шт. | 1 | 1 488.00 |  | 1 488 |  |  |  |  |
| 42. | С Техноприбор. Затвор дисковый поворотный тип SYLAX PCF, Д-65 мм, DANFOS, шт. | 2 | 827.00 |  | 1 654 |  |  |  |  |
| 43. | С300-0988 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 150, шт. | 2 | 208.00 |  | 416 |  |  |  |  |
| 44. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 12 | 90.50 |  | 1 086 |  |  |  |  |
| 45. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 8 | 66.50 |  | 532 |  |  |  |  |
| 46. | С300-0984 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 65, шт. | 4 | 62.50 |  | 250 |  |  |  |  |
| 47. | С300-0982 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 40, шт. | 2 | 45.20 |  | 90 |  |  |  |  |
| 48. | С300-0981 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 30 | 39.50 |  | 1 185 |  |  |  |  |
| 49. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 50, шт. | 1 | 50.75 | 4.81 | 51 | 17 | 5 | 1.5141 | 1.5141 |
|  |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С П Тепловые сис. Клапан обратный, диам. 40 мм тип 402, шт. | 1 | 1 686.00 |  | 1 686 |  |  |  |  |
| 51. | С300-0982 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 40, шт. | 2 | 45.20 |  | 90 |  |  |  |  |
| 52. | Е18-06-002-6 Установка грязевиков из стальных труб, наружным диаметром патрубков, мм, до: 159, шт. | 1 | 2 697.11 | 22.71 | 2 697 | 101 | 23 | 8.5902 | 8.5902 |
|  |  |  | 101.02 | 0.67 |  |  | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 53. | С300-9002-1644 Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-В, максимальное давление 20 атм. из латуни, диаметр, мм: 15, шт. | 4 | 37.20 |  | 149 |  |  |  |  |
| 54. | С300-9002-1646 Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-В, максимальное давление 20 атм. из латуни, диаметр, мм: 25, шт. | 6 | 80.40 |  | 482 |  |  |  |  |
| 55. | С300-9002-1645 Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-В, максимальное давление 20 атм. из латуни, диаметр, мм: 20, шт. | 20 | 54.40 |  | 1 088 |  |  |  |  |
| 56. | Е20-02-019-1 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг | 0.7 | 1 251.54 | 12.59 | 876 | 50 | 9 | 6.2006 | 4.34042 |
|  |  |  | 72.05 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ц12-10-001-1А Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа прямые М22, шт. | 31 | 52.95 | 4.30 | 1 641 | 247 | 133 | 0.654 | 20.274 |
|  |  |  | 7.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 158 986 | 2 840 | 825 |  | 239.4615 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1.06125 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 641 | 247 | 133 |  | 20.274 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 57) |  |  |  | 198 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57) |  |  |  | 148 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 987 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 157 345 | 2 593 | 692 |  | 219.1875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1.06125 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 1-56) |  |  |  | 96 | 76 | 20 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12-23, 27-31, 34-36, 49, 52, 56) |  |  |  | 3 340 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12-23, 27-31, 34-36, 49, 52, 56) |  |  |  | 2 165 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 162 850 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 164 837 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 538 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 313 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 57) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 8.1 | 2.02 | 0.86 | 16 | 9 | 7 | 0.1 | 0.81 |
|  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.081 | 337.64 | 10.07 | 27 | 6 | 1 | 5.31 | 0.43011 |
|  |  |  | 77.21 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.00081 |
| 60. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 | 0.162 | 422.16 | 13.04 | 68 | 6 | 2 | 2.88 | 0.46656 |
|  |  |  | 35.71 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.00162 |
|  | Объем: 8.1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 0.564 | 1 265.70 | 62.91 | 714 | 131 | 35 | 18.85 | 10.6314 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.011 | 1 356.11 | 45.76 | 15 | 7 | 1 | 53.96 | 0.59356 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.1611 | 1 035.34 | 55.21 | 167 | 56 | 9 | 31.98 | 5.151978 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | С104-9001-12 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145), марки: РСТ-240-Л, м2 | 18.6876 | 18.70 |  | 349 |  |  |  |  |
|  | Объем: 16.11*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 356 | 215 | 55 |  | 18.083608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00243 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 356 | 215 | 55 |  | 18.083608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00243 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 349 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 58-60; %=100 - по стр. 61-63) |  |  |  | 213 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 58-63) |  |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 720 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 720 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 213 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 160 342 | 3 055 | 880 |  | 257.54511 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1.06368 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 641 | 247 | 133 |  | 20.274 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 57) |  |  |  | 198 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57) |  |  |  | 148 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 987 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 356 | 215 | 55 |  | 18.083608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00243 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 349 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 58-60; %=100 - по стр. 61-63) |  |  |  | 213 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 58-63) |  |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 720 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 157 345 | 2 593 | 692 |  | 219.1875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1.06125 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 1-56) |  |  |  | 96 | 76 | 20 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12-23, 27-31, 34-36, 49, 52, 56) |  |  |  | 3 340 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12-23, 27-31, 34-36, 49, 52, 56) |  |  |  | 2 165 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 162 850 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 166 557 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 751 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 464 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 57) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |