| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 682 995 |  | руб. | Смета на сумму: | 682 995 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Внутренние системы водоснабжения и канализации 2-х б/секций БС8-2 в осях 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 682.995 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 0.086 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 3.770 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 44.169 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА В1, НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 72 | 82.10 | 0.60 | 5 911 | 325 | 43 | 0.3707 | 26.6904 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.108 |
| 2. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 6 | 63.37 | 0.60 | 380 | 27 | 4 | 0.3707 | 2.2242 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.009 |
| 3. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 20 | 53.37 | 0.60 | 1 067 | 90 | 12 | 0.3707 | 7.414 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.03 |
| 4. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.98 | 84.00 | 4.77 | 82 | 72 | 5 | 5.01 | 4.9098 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С300-9002-91 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 1 | 41.60 |  | 42 |  |  |  |  |
| 6. | С300-9002-92 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 2 | 43.70 |  | 87 |  |  |  |  |
| 7. | С300-9002-94 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 12 | 52.80 |  | 634 |  |  |  |  |
| 8. | С300-0468 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д, шт. | 2 | 24.00 |  | 48 |  |  |  |  |
| 9. | Ц12-08-005-1 Спринклер водяной СВ-10, шт. | 6 | 6.61 | 0.09 | 40 | 33 | 1 | 0.447 | 2.682 |
|  |  |  | 5.44 | 0.01 |  |  |  | 0.0004 | 0.0024 |
| 10. | С300-1173-3 Стоимость спринклерной головки, шт. | 6 | 38.80 |  | 233 |  |  |  |  |
| 11. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.7 | 1 356.11 | 45.76 | 949 | 467 | 32 | 53.96 | 37.772 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.278 | 1 035.34 | 55.21 | 288 | 97 | 15 | 31.98 | 8.89044 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 32.248 | 16.00 |  | 516 |  |  |  |  |
|  | Объем: 27.8*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА В1, ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 250 | 82.10 | 0.60 | 20 525 | 1 128 | 150 | 0.3707 | 92.675 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 5 | 0.0015 | 0.375 |
| 15. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 524 | 53.37 | 0.60 | 27 966 | 2 363 | 314 | 0.3707 | 194.2468 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 10 | 0.0015 | 0.786 |
| 16. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 7.74 | 84.00 | 4.77 | 650 | 571 | 37 | 5.01 | 38.7774 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С300-9002-68 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 74 | 21.10 |  | 1 561 |  |  |  |  |
| 18. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 72 | 6.93 | 0.96 | 499 | 351 | 69 | 0.41 | 29.52 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С300-9002-1293 Счетчики холодной воды крыльчатые: ЕТК-15, шт. | 72 | 304.00 |  | 21 888 |  |  |  |  |
| 20. | Е18-06-007-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах Д-15, шт. | 72 | 111.16 | 5.68 | 8 004 | 701 | 409 | 0.818 | 58.896 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  | 1 | 0.001 | 0.072 |
| 21. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 1.03 | 1 352.05 | 3.11 | 1 393 | 820 | 3 | 71.06 | 73.1918 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.0103 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 92 763 | 7 045 | 1 094 |  | 577.88984 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1.3927 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 40 | 33 | 1 |  | 2.682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0024 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 9) |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 146 | 1 384 | 50 |  | 119.85424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0103 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 516 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 12; %=105 - по стр. 21) |  |  |  | 1 425 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 11, 12; %=55 - по стр. 21) |  |  |  | 846 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 417 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 89 577 | 5 628 | 1 043 |  | 455.3536 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 14-16, 18, 20) |  |  |  | 7 226 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 14-16, 18, 20) |  |  |  | 4 685 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 101 488 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 106 991 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 677 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 551 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Внутриквартирное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С300-9002-993 Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 72 | 39.50 |  | 2 844 |  |  |  |  |
| 23. | С300-9480-2 Устройство внутриквартирного пожаротушения типа <Роса> (чехол, штуцер, ствол, рукав диаметром 19 мм, длиной 15м) ТУ 4854-048-00226827-2001, шт. | 72 | 317.00 |  | 22 824 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 25 668 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 668 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 668 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 25 668 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА Т3,Т4 НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 60 | 82.10 | 0.60 | 4 926 | 271 | 36 | 0.3707 | 22.242 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.09 |
| 25. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 66 | 63.37 | 0.60 | 4 182 | 298 | 40 | 0.3707 | 24.4662 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.099 |
| 26. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 20 | 53.37 | 0.60 | 1 067 | 90 | 12 | 0.3707 | 7.414 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.03 |
| 27. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.46 | 84.00 | 4.77 | 123 | 108 | 7 | 5.01 | 7.3146 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С300-9002-80 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 1 | 16.90 |  | 17 |  |  |  |  |
| 29. | С300-9002-81 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 10 | 21.60 |  | 216 |  |  |  |  |
| 30. | С300-9002-83 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 8 | 43.80 |  | 350 |  |  |  |  |
| 31. | С300-0468 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д, шт. | 2 | 24.00 |  | 48 |  |  |  |  |
| 32. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 1.12 | 1 356.11 | 45.76 | 1 519 | 747 | 51 | 53.96 | 60.4352 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.4348 | 1 035.34 | 55.21 | 450 | 152 | 24 | 31.98 | 13.904904 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 50.4368 | 16.00 |  | 807 |  |  |  |  |
|  | Объем: 43.48*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА Т3,Т4 ВЫШЕ 0,000, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 340 | 82.10 | 0.60 | 27 914 | 1 533 | 204 | 0.3707 | 126.038 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 7 | 0.0015 | 0.51 |
| 36. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 250 | 63.37 | 0.60 | 15 843 | 1 128 | 150 | 0.3707 | 92.675 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 5 | 0.0015 | 0.375 |
| 37. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 360 | 53.37 | 0.60 | 19 213 | 1 624 | 216 | 0.3707 | 133.452 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 7 | 0.0015 | 0.54 |
| 38. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 9.5 | 84.00 | 4.77 | 798 | 701 | 45 | 5.01 | 47.595 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С300-1265 Вентили муфтовые 15Б1бк для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 80 | 22.30 |  | 1 784 |  |  |  |  |
| 40. | С300-1266 Вентили муфтовые 15Б1бк для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 8 | 24.90 |  | 199 |  |  |  |  |
| 41. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 72 | 6.93 | 0.96 | 499 | 351 | 69 | 0.41 | 29.52 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С300-9002-1266 Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-15, шт. | 72 | 350.00 |  | 25 200 |  |  |  |  |
| 43. | Е18-06-007-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 25, шт. | 72 | 111.16 | 5.68 | 8 004 | 701 | 409 | 0.818 | 58.896 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  | 1 | 0.001 | 0.072 |
| 44. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 1.34 | 1 352.05 | 3.11 | 1 812 | 1 066 | 4 | 71.06 | 95.2204 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.0134 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 114 971 | 8 770 | 1 267 |  | 719.1733 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 1.7294 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 588 | 1 965 | 79 |  | 169.5605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0134 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 807 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 33; %=105 - по стр. 44) |  |  |  | 2 018 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 32, 33; %=55 - по стр. 44) |  |  |  | 1 216 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 822 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 110 383 | 6 805 | 1 188 |  | 549.6128 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 1.716 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 24-27, 35-38, 41, 43) |  |  |  | 8 739 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 24-27, 35-38, 41, 43) |  |  |  | 5 666 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 124 788 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 132 610 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 757 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 882 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, СИСТЕМА К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е01-02-055-9 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3, 100 м3 | 1.93 | 4 038.60 |  | 7 794 | 7 794 |  | 381 | 735.33 |
|  |  |  | 4 038.60 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е01-02-061-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 м3 | 1.93 | 1 147.08 |  | 2 214 | 2 214 |  | 121 | 233.53 |
|  |  |  | 1 147.08 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е16-01-004-3 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 150, м | 12 | 161.49 | 2.33 | 1 938 | 123 | 28 | 0.8829 | 10.5948 |
|  |  |  | 10.26 | 0.07 |  |  | 1 | 0.0044 | 0.0528 |
| 48. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 120 | 162.28 | 1.29 | 19 474 | 1 248 | 155 | 0.8547 | 102.564 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 7 | 0.0036 | 0.432 |
| 49. | Е16-01-005-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 50, м | 9 | 109.92 | 0.88 | 989 | 85 | 8 | 0.777 | 6.993 |
|  |  |  | 9.46 | 0.04 |  |  |  | 0.0024 | 0.0216 |
| 50. | Е17-01-001-23 Установка трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм: 100 (Т-100), комплект | 2 | 300.54 | 2.05 | 601 | 21 | 4 | 0.877 | 1.754 |
|  |  |  | 10.67 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.02 |
| 51. | С300-9002-1074 Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бкII для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (1 кгс/см2) диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 249.00 |  | 249 |  |  |  |  |
| 52. | Е16-07-002-2 Установка воронок сливных диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 31.76 |  | 32 | 7 |  | 0.61 | 0.61 |
|  |  |  | 6.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 364 | 162.28 | 1.29 | 59 070 | 3 786 | 470 | 0.8547 | 311.1108 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 22 | 0.0036 | 1.3104 |
| 54. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 50, м | 218 | 36.74 | 0.13 | 8 009 | 1 757 | 28 | 0.6424 | 140.0432 |
|  |  |  | 8.06 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0436 |
|  | Санитарные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е17-01-001-1А Установка ванн купальных прямых, без смесителя чугунных эмалированных ВЧМ-1700, размером 1700х750х607 мм, комплект | 72 | 1 969.65 | 11.50 | 141 815 | 2 821 | 828 | 3.219 | 231.768 |
|  |  |  | 39.18 | 0.97 |  |  | 70 | 0.079 | 5.688 |
| 56. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, комплект | 90 | 39.02 | 2.45 | 3 512 | 2 372 | 221 | 2.165 | 194.85 |
|  |  |  | 26.35 | 0.14 |  |  | 13 | 0.013 | 1.17 |
| 57. | С300-0652 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 600х450х150, комплект | 90 | 210.00 |  | 18 900 |  |  |  |  |
| 58. | Е17-01-005-1 Установка моек со смесителем: на одно отделение, комплект | 74 | 32.53 | 1.68 | 2 407 | 1 560 | 124 | 1.732 | 128.168 |
|  |  |  | 21.08 | 0.14 |  |  | 10 | 0.013 | 0.962 |
| 59. | С300-0489 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями: МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном, комплект | 74 | 379.00 |  | 28 046 |  |  |  |  |
| 60. | Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, комплект | 92 | 70.55 | 4.50 | 6 491 | 2 730 | 414 | 2.464 | 226.688 |
|  |  |  | 29.67 | 0.34 |  |  | 31 | 0.032 | 2.944 |
| 61. | С300-1521 Унитаз-компакт <Kомфорт>,с непосредственно присоединенным бачком, комплект | 92 | 353.00 |  | 32 476 |  |  |  |  |
| 62. | С300-0620 Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, комплект | 72 | 199.00 |  | 14 328 |  |  |  |  |
| 63. | С300-0628 Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения, с аэратором, комплект | 18 | 152.00 |  | 2 736 |  |  |  |  |
| 64. | Е17-01-002-1 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб, шт. | 72 | 10.92 | 1.01 | 786 | 534 | 73 | 0.61 | 43.92 |
|  |  |  | 7.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 351 867 | 27 052 | 2 353 |  | 2367.9238 |
|  |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 12.6444 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 008 | 10 008 |  |  | 968.86 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 45, 46) |  |  |  | 8 006 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 45, 46) |  |  |  | 4 504 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 22 518 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 341 859 | 17 044 | 2 353 |  | 1399.0638 |
|  |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 12.6444 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 47-50, 52-56, 58, 60, 64) |  |  |  | 22 013 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 47-50, 52-56, 58, 60, 64) |  |  |  | 14 274 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 378 146 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 400 664 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 30 019 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 18 778 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ВHУТРЕHHИЕ ВОДОСТОKИ (СИСТЕМА К2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 16 | 120.22 | 2.18 | 1 924 | 158 | 35 | 0.7975 | 12.76 |
|  |  |  | 9.86 | 0.06 |  |  | 1 | 0.0037 | 0.0592 |
| 66. | Е16-02-005-1А Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 25х2, м | 12 | 19.86 | 1.28 | 238 | 90 | 15 | 0.6083 | 7.2996 |
|  |  |  | 7.52 | 0.03 |  |  |  | 0.0019 | 0.0228 |
| 67. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 17.92 | 13.20 |  | 237 |  |  |  |  |
| 68. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 4 | 90.50 |  | 362 |  |  |  |  |
|  | ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 72 | 120.22 | 2.18 | 8 656 | 710 | 157 | 0.7975 | 57.42 |
|  |  |  | 9.86 | 0.06 |  |  | 4 | 0.0037 | 0.2664 |
| 70. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 59.04 | 13.20 |  | 779 |  |  |  |  |
| 71. | Е16-07-002-1 Установка воронок водосточных чугунных диаметром 100 мм, шт. | 4 | 376.71 | 14.43 | 1 507 | 145 | 58 | 2.94 | 11.76 |
|  |  |  | 36.34 | 0.16 |  |  | 1 | 0.01 | 0.04 |
| 72. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 8 | 90.50 |  | 724 |  |  |  |  |
| 73. | С300-0918 Фасонные части к чугунным канализационным трубам: Ревизии, диаметром, мм: 100, шт. | 4 | 73.80 |  | 295 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 14 722 | 1 103 | 265 |  | 89.2396 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.3884 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 14 722 | 1 103 | 265 |  | 89.2396 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.3884 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 65, 66, 69, 71) |  |  |  | 1 420 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 65, 66, 69, 71) |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 17 062 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 17 062 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 420 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 599 991 | 43 970 | 4 979 |  | 3754.2265 |
|  |  |  |  |  |  |  | 199 |  | 16.1549 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 40 | 33 | 1 |  | 2.682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0024 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 9) |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 742 | 13 357 | 129 |  | 1258.2747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0237 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 323 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 12, 32, 33; %=105 - по стр. 21, 44; %=80 - по стр. 45, 46) |  |  |  | 11 449 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 11, 12, 32, 33; %=55 - по стр. 21, 44; %=45 - по стр. 45, 46) |  |  |  | 6 566 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 35 757 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 582 209 | 30 580 | 4 849 |  | 2493.2698 |
|  |  |  |  |  |  |  | 199 |  | 16.1288 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 14-16, 18, 20, 24-27, 35-38, 41, 43, 47-50, 52-56, 58, 60, 64-66, 69, 71) |  |  |  | 39 398 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 14-16, 18, 20, 24-27, 35-38, 41, 43, 47-50, 52-56, 58, 60, 64-66, 69, 71) |  |  |  | 25 545 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 647 152 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 682 995 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 50 873 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 32 131 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |