| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 235 868 |  | руб. | Смета на сумму: | 235 868 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Внутренние сети водопровода и канализации 97.БС1-3 в осях 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 235.868 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 0.043 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.406 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 16.262 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ В1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА В1, НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 35 | 82.10 | 0.60 | 2 874 | 158 | 21 | 0.3707 | 12.9745 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.0525 |
| 2. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 3 | 63.37 | 0.60 | 190 | 14 | 2 | 0.3707 | 1.1121 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.0045 |
| 3. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.38 | 84.00 | 4.77 | 32 | 28 | 2 | 5.01 | 1.9038 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С300-9002-81 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 1 | 21.60 |  | 22 |  |  |  |  |
| 5. | С300-9002-83 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 5 | 43.80 |  | 219 |  |  |  |  |
| 6. | С300-0468 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д, шт. | 1 | 24.00 |  | 24 |  |  |  |  |
| 7. | Ц12-08-005-1 Спринклер водяной СВ-10, шт. | 3 | 6.61 | 0.09 | 20 | 16 |  | 0.447 | 1.341 |
|  |  |  | 5.44 | 0.01 |  |  |  | 0.0004 | 0.0012 |
| 8. | С300-1173-3 Стоимость спринклерной головки, шт. | 3 | 38.80 |  | 116 |  |  |  |  |
| 9. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.35 | 1 356.11 | 45.76 | 475 | 233 | 16 | 53.96 | 18.886 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.1346 | 1 035.34 | 55.21 | 139 | 47 | 7 | 31.98 | 4.304508 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 15.6136 | 16.00 |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Объем: 13.46*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА В1, ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 72 | 82.10 | 0.60 | 5 911 | 325 | 43 | 0.3707 | 26.6904 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.108 |
| 13. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 145 | 53.37 | 0.60 | 7 739 | 654 | 87 | 0.3707 | 53.7515 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 3 | 0.0015 | 0.2175 |
| 14. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 2.17 | 84.00 | 4.77 | 182 | 160 | 10 | 5.01 | 10.8717 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С300-9002-68 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 27 | 21.10 |  | 570 |  |  |  |  |
| 16. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40 (ЕТК), шт. | 27 | 6.93 | 0.96 | 187 | 132 | 26 | 0.41 | 11.07 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С300-9002-1293 Счетчики холодной воды крыльчатые: ЕТК-15, шт. | 27 | 304.00 |  | 8 208 |  |  |  |  |
| 18. | Е18-06-007-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах Д-15, шт. | 27 | 111.16 | 5.68 | 3 001 | 263 | 153 | 0.818 | 22.086 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  | 1 | 0.001 | 0.027 |
| 19. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.067 | 1 352.05 | 3.11 | 91 | 53 |  | 71.06 | 4.76102 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.00067 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 30 250 | 2 083 | 367 |  | 169.75253 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.41137 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 | 16 |  |  | 1.341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 955 | 333 | 23 |  | 27.951528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00067 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9, 10; %=105 - по стр. 19) |  |  |  | 336 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 9, 10; %=55 - по стр. 19) |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 516 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 29 275 | 1 734 | 344 |  | 140.46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.4095 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-3, 12-14, 16, 18) |  |  |  | 2 227 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-3, 12-14, 16, 18) |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 32 946 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 34 505 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 576 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 679 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Внутриквартирное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С300-9002-993 Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 27 | 39.50 |  | 1 067 |  |  |  |  |
| 21. | С300-9480-2 Устройство внутриквартирного пожаротушения типа <Роса> (чехол, штуцер, ствол, рукав диаметром 19 мм, длиной 15м) ТУ 4854-048-00226827-2001, шт. | 27 | 317.00 |  | 8 559 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 9 626 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9 626 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9 626 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 9 626 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА Т3,Т4 НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 38 | 82.10 | 0.60 | 3 120 | 171 | 23 | 0.3707 | 14.0866 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.057 |
| 23. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 3 | 63.37 | 0.60 | 190 | 14 | 2 | 0.3707 | 1.1121 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.0045 |
| 24. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 38 | 53.37 | 0.60 | 2 028 | 171 | 23 | 0.3707 | 14.0866 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.057 |
| 25. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.79 | 84.00 | 4.77 | 66 | 58 | 4 | 5.01 | 3.9579 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С300-9002-80 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 3 | 16.90 |  | 51 |  |  |  |  |
| 27. | С300-9002-81 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 1 | 21.60 |  | 22 |  |  |  |  |
| 28. | С300-9002-83 Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 3 | 43.80 |  | 131 |  |  |  |  |
| 29. | С300-0468 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д, шт. | 1 | 24.00 |  | 24 |  |  |  |  |
| 30. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.673 | 1 356.11 | 45.76 | 913 | 449 | 31 | 53.96 | 36.31508 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.2661 | 1 035.34 | 55.21 | 276 | 93 | 15 | 31.98 | 8.509878 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 30.8676 | 16.00 |  | 494 |  |  |  |  |
|  | Объем: 26.61*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА Т3,Т4 ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 100 | 82.10 | 0.60 | 8 210 | 451 | 60 | 0.3707 | 37.07 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 2 | 0.0015 | 0.15 |
| 34. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 210 | 53.37 | 0.60 | 11 208 | 947 | 126 | 0.3707 | 77.847 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 4 | 0.0015 | 0.315 |
| 35. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 3.1 | 84.00 | 4.77 | 260 | 229 | 15 | 5.01 | 15.531 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С300-1265 Вентили муфтовые 15Б1бк для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 40 | 22.30 |  | 892 |  |  |  |  |
| 37. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 27 | 6.93 | 0.96 | 187 | 132 | 26 | 0.41 | 11.07 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С300-9002-1266 Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-15, шт. | 27 | 350.00 |  | 9 450 |  |  |  |  |
| 39. | Е18-06-007-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 25, шт. | 27 | 111.16 | 5.68 | 3 001 | 263 | 153 | 0.818 | 22.086 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  | 1 | 0.001 | 0.027 |
| 40. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.411 | 1 352.05 | 3.11 | 556 | 327 | 1 | 71.06 | 29.20566 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.00411 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 41 079 | 3 305 | 479 |  | 270.87782 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.61461 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 239 | 869 | 47 |  | 74.030618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00411 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 494 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 30, 31; %=105 - по стр. 40) |  |  |  | 885 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 30, 31; %=55 - по стр. 40) |  |  |  | 559 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 683 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 38 840 | 2 436 | 432 |  | 196.8472 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.6105 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 22-25, 33-35, 37, 39) |  |  |  | 3 130 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 22-25, 33-35, 37, 39) |  |  |  | 2 029 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 43 999 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 47 682 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 015 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 588 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. БЫТОВАЯ КАHАЛИЗАЦИЯ, СИСТЕМА К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е01-02-055-9 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.96 | 4 038.60 |  | 3 877 | 3 877 |  | 381 | 365.76 |
|  |  |  | 4 038.60 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е01-02-061-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.96 | 1 147.08 |  | 1 101 | 1 101 |  | 121 | 116.16 |
|  |  |  | 1 147.08 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е16-01-004-3 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 150, м | 6 | 161.49 | 2.33 | 969 | 62 | 14 | 0.8829 | 5.2974 |
|  |  |  | 10.26 | 0.07 |  |  |  | 0.0044 | 0.0264 |
| 44. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 50 | 162.28 | 1.29 | 8 114 | 520 | 65 | 0.8547 | 42.735 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 3 | 0.0036 | 0.18 |
| 45. | Е16-01-005-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 50, м | 7 | 109.92 | 0.88 | 769 | 66 | 6 | 0.777 | 5.439 |
|  |  |  | 9.46 | 0.04 |  |  |  | 0.0024 | 0.0168 |
| 46. | Е17-01-001-23 Установка трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм: 100 (Т-100), комплект | 1 | 300.54 | 2.05 | 301 | 11 | 2 | 0.877 | 0.877 |
|  |  |  | 10.67 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 47. | С300-9002-1074 Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бкII для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (1 кгс/см2) диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 249.00 |  | 249 |  |  |  |  |
| 48. | Е16-07-002-2 Установка воронок сливных диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 31.76 |  | 32 | 7 |  | 0.61 | 0.61 |
|  |  |  | 6.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 87 | 162.28 | 1.29 | 14 118 | 905 | 112 | 0.8547 | 74.3589 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 5 | 0.0036 | 0.3132 |
| 50. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 50, м | 52 | 36.74 | 0.13 | 1 910 | 419 | 7 | 0.6424 | 33.4048 |
|  |  |  | 8.06 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0104 |
|  | Санитарные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е17-01-001-1А Установка ванн купальных прямых, без смесителя чугунных эмалированных ВЧМ-1700, размером 1700х750х607 мм, комплект | 27 | 1 969.65 | 11.50 | 53 181 | 1 058 | 311 | 3.219 | 86.913 |
|  |  |  | 39.18 | 0.97 |  |  | 26 | 0.079 | 2.133 |
| 52. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, комплект | 27 | 39.02 | 2.45 | 1 054 | 711 | 66 | 2.165 | 58.455 |
|  |  |  | 26.35 | 0.14 |  |  | 4 | 0.013 | 0.351 |
| 53. | С300-0652 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 600х450х150, комплект | 27 | 210.00 |  | 5 670 |  |  |  |  |
| 54. | Е17-01-005-1 Установка моек со смесителем: на одно отделение, комплект | 28 | 32.53 | 1.68 | 911 | 590 | 47 | 1.732 | 48.496 |
|  |  |  | 21.08 | 0.14 |  |  | 4 | 0.013 | 0.364 |
| 55. | С300-0489 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями: МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном, комплект | 28 | 379.00 |  | 10 612 |  |  |  |  |
| 56. | Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, комплект | 27 | 70.55 | 4.50 | 1 905 | 801 | 122 | 2.464 | 66.528 |
|  |  |  | 29.67 | 0.34 |  |  | 9 | 0.032 | 0.864 |
| 57. | С300-1521 Унитаз-компакт <Kомфорт>,с непосредственно присоединенным бачком, комплект | 27 | 353.00 |  | 9 531 |  |  |  |  |
| 58. | С300-0620 Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, комплект | 27 | 199.00 |  | 5 373 |  |  |  |  |
| 59. | Е17-01-002-1 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб, шт. | 27 | 10.92 | 1.01 | 295 | 200 | 27 | 0.61 | 16.47 |
|  |  |  | 7.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 119 972 | 10 328 | 779 |  | 921.5041 |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 4.2688 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 978 | 4 978 |  |  | 481.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 41, 42) |  |  |  | 3 982 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 41, 42) |  |  |  | 2 240 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 11 200 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 114 994 | 5 350 | 779 |  | 439.5841 |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 4.2688 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 43-46, 48-52, 54, 56, 59) |  |  |  | 6 913 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 43-46, 48-52, 54, 56, 59) |  |  |  | 4 483 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 126 390 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 137 590 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 895 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 723 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ВHУТРЕHHИЕ ВОДОСТОKИ (СИСТЕМА К2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИЖЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 8 | 120.22 | 2.18 | 962 | 79 | 17 | 0.7975 | 6.38 |
|  |  |  | 9.86 | 0.06 |  |  |  | 0.0037 | 0.0296 |
| 61. | Е16-02-005-1А Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 25х2, м | 6 | 19.86 | 1.28 | 119 | 45 | 8 | 0.6083 | 3.6498 |
|  |  |  | 7.52 | 0.03 |  |  |  | 0.0019 | 0.0114 |
| 62. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 8.96 | 13.20 |  | 118 |  |  |  |  |
| 63. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 2 | 90.50 |  | 181 |  |  |  |  |
|  | ВЫШЕ 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 9 | 120.22 | 2.18 | 1 082 | 89 | 20 | 0.7975 | 7.1775 |
|  |  |  | 9.86 | 0.06 |  |  | 1 | 0.0037 | 0.0333 |
| 65. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 7.38 | 13.20 |  | 97 |  |  |  |  |
| 66. | Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 100, м | 25 | 65.25 | 0.28 | 1 631 | 193 | 7 | 0.616 | 15.4 |
|  |  |  | 7.72 | 0.01 |  |  |  | 0.0006 | 0.015 |
| 67. | Е16-07-002-1 Установка воронок водосточных чугунных диаметром 100 мм, шт. | 2 | 376.71 | 14.43 | 753 | 73 | 29 | 2.94 | 5.88 |
|  |  |  | 36.34 | 0.16 |  |  |  | 0.01 | 0.02 |
| 68. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 4 | 90.50 |  | 362 |  |  |  |  |
| 69. | С300-0918 Фасонные части к чугунным канализационным трубам: Ревизии, диаметром, мм: 100, шт. | 2 | 73.80 |  | 148 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 5 453 | 479 | 81 |  | 38.4873 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.1093 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 5 453 | 479 | 81 |  | 38.4873 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.1093 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 60, 61, 64, 66, 67) |  |  |  | 614 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 60, 61, 64, 66, 67) |  |  |  | 398 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 465 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 6 465 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 614 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 398 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 206 380 | 16 195 | 1 706 |  | 1400.6218 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 5.40408 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 | 16 |  |  | 1.341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 172 | 6 180 | 70 |  | 583.90215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00478 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 744 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9, 10, 30, 31; %=105 - по стр. 19, 40; %=80 - по стр. 41, 42) |  |  |  | 5 203 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 9, 10, 30, 31; %=55 - по стр. 19, 40; %=45 - по стр. 41, 42) |  |  |  | 3 024 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 399 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 198 188 | 9 999 | 1 636 |  | 815.3786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 5.3981 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-3, 12-14, 16, 18, 22-25, 33-35, 37, 39, 43-46, 48-52, 54, 56, 59-61, 64, 66, 67) |  |  |  | 12 884 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-3, 12-14, 16, 18, 22-25, 33-35, 37, 39, 43-46, 48-52, 54, 56, 59-61, 64, 66, 67) |  |  |  | 8 354 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 219 426 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 235 868 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 18 100 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 11 388 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |