| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 89 120 |  | руб. | Смета на сумму: | 89 120 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Внутренние системы водоснабжения и канализации встройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 89.120 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  |  | 3.416 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 1.136 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.440 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 5.783 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОФИСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ В1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 70 | 121.64 | 1.09 | 8 515 | 406 | 76 | 0.4763 | 33.341 |
|  |  |  | 5.80 | 0.03 |  |  | 2 | 0.0021 | 0.147 |
| 2. | Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 31 | 63.37 | 0.60 | 1 964 | 140 | 19 | 0.3707 | 11.4917 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.0465 |
| 3. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 33 | 53.37 | 0.60 | 1 761 | 149 | 20 | 0.3707 | 12.2331 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.0495 |
| 4. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.34 | 84.00 | 4.77 | 113 | 99 | 6 | 5.01 | 6.7134 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С300-9002-68 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 10 | 21.10 |  | 211 |  |  |  |  |
| 6. | С300-9002-71 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 3 | 59.50 |  | 179 |  |  |  |  |
| 7. | С300-9002-69 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 5 | 24.10 |  | 121 |  |  |  |  |
| 8. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40 (ЕТК), шт. | 1 | 6.93 | 0.96 | 7 | 5 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С300-9002-1293 Счетчики холодной воды крыльчатые: ЕТК-15, шт. | 1 | 304.00 |  | 304 |  |  |  |  |
| 10. | Е18-06-007-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах Д-15, шт. | 1 | 111.16 | 5.68 | 111 | 10 | 6 | 0.818 | 0.818 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  |  | 0.001 | 0.001 |
| 11. | С300-9002-1010 Краны пробноспускные с изогнутым спуском цапковые латунные 10Б8бк1, для жидких сред, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 1 | 29.80 |  | 30 |  |  |  |  |
| 12. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.134 | 1 352.05 | 3.11 | 181 | 107 |  | 71.06 | 9.52204 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.00134 |
| 13. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.9 | 1 356.11 | 45.76 | 1 220 | 600 | 41 | 53.96 | 48.564 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.34 | 1 035.34 | 55.21 | 352 | 119 | 19 | 31.98 | 10.8732 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 39.44 | 16.00 |  | 631 |  |  |  |  |
|  | Объем: 34*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 15 700 | 1 635 | 188 |  | 133.96644 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.24534 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 384 | 826 | 60 |  | 68.95924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00134 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 631 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12; %=100 - по стр. 13, 14) |  |  |  | 831 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 12; %=70 - по стр. 13, 14) |  |  |  | 562 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 777 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 13 316 | 809 | 128 |  | 65.0072 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.244 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 8, 10) |  |  |  | 1 041 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 8, 10) |  |  |  | 675 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 15 032 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 18 809 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 872 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 237 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е16-05-001-2А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 50, шт. | 6 | 363.50 | 4.67 | 2 181 | 101 | 28 | 1.47 | 8.82 |
|  |  |  | 16.88 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ц12-14-022-2 Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода, мм: 50, шт. | 1 | 113.18 | 15.41 | 113 | 82 | 15 | 6.76 | 6.76 |
|  |  |  | 82.27 | 0.98 |  |  | 1 | 0.06 | 0.06 |
| 18. | С801-0039 Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом 30ч906бр для воды и пара, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см2), диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 3 253.00 |  | 3 253 |  |  |  |  |
| 19. | Е16-02-007-1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 50, соединение | 1 | 124.10 | 4.41 | 124 | 12 | 4 | 0.96 | 0.96 |
|  |  |  | 12.04 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е16-07-001-1 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (учтено: вентиль-1 шт., ствол-1шт., головки для рукавов-3шт., рукава-10м), шт. | 12 | 825.24 | 3.32 | 9 903 | 147 | 40 | 1.01 | 12.12 |
|  |  |  | 12.29 | 0.16 |  |  | 2 | 0.01 | 0.12 |
| 21. | С300-1226 Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром, мм: 51, м | 120 | 41.70 |  | 5 004 |  |  |  |  |
| 22. | Т.Ч.п.1.12 Установка и стоимость пожарного шкафа навесного деревянного ШП-03, шт. | 12 | 248.60 |  | 2 983 | 422 |  |  |  |
|  |  |  | 35.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 23 561 | 764 | 87 |  | 28.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 3 253 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 18) |  |  |  | 163 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 3 416 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 113 | 82 | 15 |  | 6.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.06 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 17) |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17) |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 229 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 983 | 422 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 983 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 17 212 | 260 | 72 |  | 21.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 16, 19, 20) |  |  |  | 335 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 16, 19, 20) |  |  |  | 217 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 17 764 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 24 392 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 401 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 17) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ ТЗм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 70 | 82.10 | 0.60 | 5 747 | 316 | 42 | 0.3707 | 25.949 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.105 |
| 24. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 58 | 53.37 | 0.60 | 3 095 | 262 | 35 | 0.3707 | 21.5006 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.087 |
| 25. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.28 | 84.00 | 4.77 | 108 | 94 | 6 | 5.01 | 6.4128 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С300-9002-68 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 5 | 21.10 |  | 106 |  |  |  |  |
| 27. | С300-9002-71 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, давлением 1МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 3 | 59.50 |  | 179 |  |  |  |  |
| 28. | Е16-06-005-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 40, шт. | 1 | 6.93 | 0.96 | 7 | 5 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С300-9002-1266 Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-15, шт. | 1 | 350.00 |  | 350 |  |  |  |  |
| 30. | Е18-06-007-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 25, шт. | 1 | 111.16 | 5.68 | 111 | 10 | 6 | 0.818 | 0.818 |
|  |  |  | 9.73 | 0.02 |  |  |  | 0.001 | 0.001 |
| 31. | С300-9002-1010 Краны пробноспускные с изогнутым спуском цапковые латунные 10Б8бк1, для жидких сред, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 1 | 29.80 |  | 30 |  |  |  |  |
| 32. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.9 | 1 356.11 | 45.76 | 1 220 | 600 | 41 | 53.96 | 48.564 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.315 | 1 035.34 | 55.21 | 326 | 110 | 17 | 31.98 | 10.0737 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 36.54 | 16.00 |  | 585 |  |  |  |  |
|  | Объем: 31.5*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.128 | 1 352.05 | 3.11 | 173 | 102 |  | 71.06 | 9.09568 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.00128 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 12 037 | 1 499 | 148 |  | 122.82378 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.19428 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 304 | 812 | 58 |  | 67.73338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00128 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 585 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 33; %=105 - по стр. 35) |  |  |  | 817 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 32, 33; %=55 - по стр. 35) |  |  |  | 553 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 674 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9 733 | 687 | 90 |  | 55.0904 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.193 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 23-25, 28, 30) |  |  |  | 882 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 23-25, 28, 30) |  |  |  | 572 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 11 187 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 14 861 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 699 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 125 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. КАHАЛИЗАЦИЯ К1-м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е16-01-005-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 85 | 162.28 | 1.29 | 13 794 | 884 | 110 | 0.8547 | 72.6495 |
|  |  |  | 10.40 | 0.06 |  |  | 5 | 0.0036 | 0.306 |
| 37. | Е16-01-005-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 50, м | 8 | 109.92 | 0.88 | 879 | 76 | 7 | 0.777 | 6.216 |
|  |  |  | 9.46 | 0.04 |  |  |  | 0.0024 | 0.0192 |
| 38. | Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 100, м | 32 | 13.25 | 0.28 | 424 | 247 | 9 | 0.616 | 19.712 |
|  |  |  | 7.72 | 0.01 |  |  |  | 0.0006 | 0.0192 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1111:[ М-(52.00=52.10*0.998) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С530-9100-27 Труба типа SDR 17 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 1 МПа, наружным диаметром, мм: 63х3,8 (технического назначения), 10 м | 1.6 | 139.00 |  | 222 |  |  |  |  |
| 40. | С530-9100-30 Труба типа SDR 17 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 1 МПа, наружным диаметром, мм: 110х6,6 (технического назначения), 10 м | 1.6 | 428.00 |  | 685 |  |  |  |  |
| 41. | С300-0918 Прочистка, диаметром, мм: 100, шт. | 8 | 73.80 |  | 590 |  |  |  |  |
| 42. | С300-0917 Прочистка, диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 37.20 |  | 74 |  |  |  |  |
| 43. | Е16-05-002-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 5 | 74.30 | 4.20 | 372 | 102 | 21 | 1.77 | 8.85 |
|  |  |  | 20.32 | 0.32 |  |  | 2 | 0.02 | 0.1 |
| 44. | С MALKINI. Вентилирующий клапан, диам. 110мм, MR AA1, шт. | 5 | 230.00 |  | 1 150 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 18 190 | 1 309 | 147 |  | 107.4275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0.4444 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 907 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 907 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 17 283 | 1 309 | 147 |  | 107.4275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0.4444 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 36-38, 43) |  |  |  | 1 684 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 36-38, 43) |  |  |  | 1 092 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 20 059 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 20 966 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 684 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 092 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, комплект | 9 | 39.02 | 2.45 | 351 | 237 | 22 | 2.165 | 19.485 |
|  |  |  | 26.35 | 0.14 |  |  | 1 | 0.013 | 0.117 |
| 46. | С300-0652 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 600х450х150, комплект | 9 | 210.00 |  | 1 890 |  |  |  |  |
| 47. | Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, комплект | 10 | 70.55 | 4.50 | 706 | 297 | 45 | 2.464 | 24.64 |
|  |  |  | 29.67 | 0.34 |  |  | 3 | 0.032 | 0.32 |
| 48. | С300-1521 Унитаз-компакт <Kомфорт>,с непосредственно присоединенным бачком, комплект | 10 | 353.00 |  | 3 530 |  |  |  |  |
| 49. | С300-0628 Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения, с аэратором, комплект | 9 | 152.00 |  | 1 368 |  |  |  |  |
| 50. | Е17-01-001-18Б Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-2: с пластмассовым унифицированным сифоном, комплект | 1 | 823.33 | 6.47 | 823 | 13 | 6 | 1.089 | 1.089 |
|  |  |  | 13.25 | 0.25 |  |  |  | 0.023 | 0.023 |
| 51. | Е17-01-002-3 Установка смесителей, шт. | 1 | 10.38 | 0.02 | 10 | 9 |  | 0.7 | 0.7 |
|  |  |  | 8.52 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С300-0624 Смесители для душевых установок СМ-Д-НКС, комплект | 1 | 232.00 |  | 232 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 8 910 | 556 | 73 |  | 45.914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.46 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 8 910 | 556 | 73 |  | 45.914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.46 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 45, 47, 50, 51) |  |  |  | 717 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 45, 47, 50, 51) |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 10 092 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 10 092 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 717 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 78 398 | 5 763 | 643 |  | 438.79172 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1.52402 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 3 253 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 18) |  |  |  | 163 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 3 416 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 020 | 82 | 15 |  | 6.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.06 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 17) |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17) |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 136 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 671 | 2 060 | 118 |  | 136.69262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00262 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 216 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12, 35; %=100 - по стр. 13, 14, 32, 33) |  |  |  | 1 648 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 12, 35; %=70 - по стр. 13, 14, 32, 33) |  |  |  | 1 115 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 434 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 66 454 | 3 621 | 510 |  | 295.3391 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 1.4614 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4, 8, 10, 16, 19, 20, 23-25, 28, 30, 36-38, 43, 45, 47, 50, 51) |  |  |  | 4 659 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4, 8, 10, 16, 19, 20, 23-25, 28, 30, 36-38, 43, 45, 47, 50, 51) |  |  |  | 3 021 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 74 134 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 89 120 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 373 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 186 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 17) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |