Общество с Ограниченной Ответственностью

«НПП ГКС»

ПНЕВМОГИДРОПРИВОД

ПГП 160.13000

(ТУ 3791-002-70476827-2009)

заводской номер  №___________

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Внимание! Любые действия по эксплуатации изделия

производить только после внимательного изучения руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и тех. обслуживанию.

Федеральная служба по технологическому надзору РФ

Сертификат соответствия № РОСС RUAB28.В02735 от 02.10.2010 г

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмогидропривод является устройством, предназначенным для управления шаровыми кранами и укомплектовывается блоками управления различных изготовителей.

Управление пневмогидроприводом происходит дистанционно через блок управления или ручным гидродублером.

Эксплуатация пневмогидропривода должна производиться в соответствии с руководством по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию на шаровый кран с пневмогидроприводом.

1. Основные технические данные и характеристики.

Рабочая среда-природный газ или специально подготовленный газ

номинальным условным давлением до PN МПа (кгс/см2) - 16,0 / (160).

Применяемые типы уплотнений:

фторопласт Ф-4 (или его модификация)________________________--(нужное подчеркнуть)

полиуретан (типа ПУ-1)

типы резиновых уплотнений: ______________________--(нужное подчеркнуть)

В14, NRB или др. типы резины,

применяемые для определенных

эксплуатационных сред.

Тип гидравлического масла – ПМС - 20

Направление подачи рабочей среды - согласно схемы блока управления

Масса (не более) в сборе _____ кг

Крутящий момент при давлении 16,0 МПа – 13000 Н*м

Рабочее давление в МПа: минимальное – 3,5 МПа

максимальное – 16 МПа

Угол поворота выходного вала -900 +100

(50 - регулировка в противоположенном направлении)

Направление подачи рабочего тела–по обозначению на ЭПУУ

Количество рабочих циклов

«открыто–закрыто»	–	не менее 4000 (ресурс до списания)

Температура окружающей среды:

в диапазоне –   от - 40° С    до + 50° С (УХЛ)

–   от - 60° С    до + 80° С (ХЛ)

Тип покрытия привода – состав покрытия определяется по        требованию заказчика.

Назначенный срок службы крана 30 лет или общая наработка на отказ 3000 циклов.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.

В гидросистеме ПГП применяют демпферную жидкость, не агрессивную к материалам уплотнений, применяемых в приводе. Вязкость демпферной жидкости при t – 60 0С не превышает 600 сСт. Данные характеристики жидкости сохраняют не менее 10 лет. В качестве демпферной жидкости использовать гидравлическое масло АМГ-10 (или взаимозаменяемый аналог).

Условные обозначения:

Пневмогидропривод обозначается в соответствии с представленной ниже  схемой

ПГП. 160. 13000

Давление номинальное

Условное

Крутящий  момент  в  Н/м

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Пневмогидропривод 1 шт.

2. Паспорт на пневмогидропривод 1  экземпляр.

3. Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.( пневмопривода с краном )

4. Комплект деталей для установки привода.

5. Блок управления (ТИП)ЭПУУ-________  (в комплекте с тех. документацией).

6. Блок фильтра осушителя поставляется дополнительно (по требованию заказчика) и в комплект поставки не входит.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

отметка об испытаниях:

Пневмогидропривод ПГП 160.13000 - испытан на прочность гидродавлением 1.5 PN.

Пневмогидропривод ПГП 160.13000 – испытан на герметичность пневмодавлением 1.1 PN.

Пневмогидропривод ПГП 160.13000 – испытан на работоспособность в дистанционном и ручном режиме.

Пневмогидропривод ПГП 160.13000 в количестве 1 шт.

Протокол заводских приёмо-сдаточных испытаний №__от _.____. 201_ г.  (по требованию заказчика копия протокола прилагается)

Заводской  №____       . ЭПУУ-_________ №_______

соответствует техническим требованиям ТУ 3791-002-70476827-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» ________________ 201___ г..

ОТК______________________________        М.п.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА.

Техническое обслуживание не требуется.

Пневмогидропривод поставляется в заправленном состоянии.

В случае раздельной поставки крана шарового , ПГП и блока управления, настройка изделия осуществляется специалистами ООО «НПП ГКС».

Описание работы изделия подробно отражено в руководстве по  монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

5. КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА.

Пневмогидропривод подвергнут консервации ___._____. 2012г. и упакован согласно требованиям  ТУ 3791-002-70476827-2009.  Расконсервация пневмогидроприводов при установке не требуется.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Организация-изготовитель (ООО «НПП ГКС») гарантирует соответствие выпускаемого (поставляемого) изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, ремонта, и эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в РЭ. Гарантийный срок хранения без переконсервации – 24 месяца, гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода пневмогидроприводов в эксплуатацию, при условии, что общий срок хранения не превышает 24 месяца со дня изготовления продукции. Средний срок службы – не менее 30 лет. Гарантийная наработка  на отказ: назначенный ресурс – 3000 циклов, ресурс до списания – 4000 циклов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «НПП ГКС»