- ОБЩИЕ ВСЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия                   Клапан предохранительный Ду _________, Ру25

Обозначение изделия                         УФ55115- ___________

Предприятие изготовитель                    ОА "Арма", г. Киев, 252680       .

Номер изделия  ____________________________________________

Дата изготовления  _________________________________________

Давление настройки клапана  Рн                        МПа (                             кгс/см2)

Назначение: Клапан предназначен для защиты оборудования от повышения давления сверх допустимой величины.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
| Условные проход Ду, мм на входе на выходе | 15, 25 15, 25 |  |
| Рабочая среда | Воздух, газообразные хладон и аммиак |  |
| Рабочее давление, Рр МПа (кгс/см2) | От 0,5 до 2,5 (от 5 до 25) |  |
| Давление настройки клапана, Ри (Ри = Рр) МПа (кгс/см2) | 0,5-0,8 (5-8) для УФ55115-015 |  |
|  | 0,8-1,6 (8-16) для УФ55115-015-01 |  |
|  | 1,6-2,5 (16-25) для УФ55115-015-02 |  |
| Температура рабочей среды, t, ˚С | от минус 40 до +150 |  |
| Давление полного открытия, Рп.о. МПа (гкс/см2), не более | 1,15 Рр |  |
| Наименование параметра |  | Показатель |
| Давление закрытия, Рз , не менее МПа (гкс/см2) |  | 0,8 Рр |
| Постороннее противодавление на выходе клапана, Рпп |  | атмосферное |
| Коэффициент расхода , не менее |  | 0,3 |
| Наименьшая площадь проточной части седла, мм2 |  | 113 |
| Температура окружающей среды, t ˚С |  | от минус 40 до 50 |
| Пропуск среды – воздух (азот) в затворе при рабочем давлении Ри (Рр) на выходе в клапан и температуре (25+10)˚С должен быть не более, см2/мин |  | 2 |
| Появление пузырьков воздуха на выходе клапана при снижении давления на выходе до 0,7 Рн в течение 342 мин |  | не допускается |
| Масса клапана, кг, не более |  | 1,8 – для УФ55115-015 1,9 – для УФ55115-015-01 2,0 – для УФ55115-015-02 |
| Особые отметки |  |  |

Цветные и драгоценные металлы и изделия отсутствуют.

МАТЕРИЛЫ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Наименование изделия | Марка материала |
| --- | --- |
| Корпус | Сталь 20 |
| Седло | Сталь 30х13 |
| Золотник | Сталь 30х13 с запресованным уплотнительным кольцом из фторопласта |
| Пружина | Проволока 51ХФА |
| Стакан | Сталь 35 |

Техническое описание и инструкция по эксплуатации УФ55115-015 ТО (количество экземпляров в соответствии с заказом)

Паспорт УФ 55115-015 ПС

Примечание:

Техническое описание и инструкция по эксплуатации поставляется 1 экз. на упаковку, если в заказе-наряде не оговорены другие требования.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан предохранительный УФ55115-015.

Заводской номер ______________________________________

Соответствует техническим  условиям ТУ УЗ.22-14288275-059-97 и признан годным для консервации.

Сертификат соответствия

№ РОСС UA.АЯ45.В00611

Срок действия с  ______________ по ______________

Дата консервации __________________________________________

Срок консервации __________________________________________

М.П.

Представитель ОТК ___________________________________

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.2. Гарантийная наработка – 150 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Зак.4482. Тир.45000 экз. ФГУП «ПИК ВИНИТИ»

Клапан предохранительный

# Ду15, Ру25

ПАСПОРТ

# УФ 55115-015 ПС

## АЯ45