| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 005 205 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 005 205 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом, цокольный этаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на гидроизоляцию материалами системы Пенетрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 146.377 | тыс. руб. |  | 1 005.205 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.232 | тыс.чел.ч |  | 1.232 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 14.324 | тыс. руб. |  | 142.395 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. (редакция 2009г.) и текущих ценах на 05.2012 г. (внебюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 6.967 | 817.91 | 333.63 | 484.28 | 5 698 | 2 324 | 3 374 |  |  | 40 551 | 23 105 | 17 446 |
|  |  |  |  |  | 88.96 |  |  | 620 |  |  |  |  | 6 161 |
| 2. | Е13-06-002-01 Очистка поверхностей аппаратом высокого давления, м2 очищаемой поверхности | 340.9 | 36.57 | 4.20 | 32.37 | 12 471 | 1 433 | 11 038 |  |  | 71 977 | 14 251 | 57 726 |
|  |  |  |  |  | 3.53 |  |  | 1 203 |  |  |  |  | 11 959 |
| 3. | Е15-02-016-03 Оштукатуривание кирпичных вставок раствором СКРЕПА М 500 толщ. 20 мм, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.815 | 1 172.90 | 1 020.64 | 152.26 | 956 | 832 | 124 |  |  | 8 972 | 8 269 | 703 |
|  |  |  |  |  | 70.53 |  |  | 57 |  |  |  |  | 571 |
| 4. | С999-0001 СКРЕПА М 500 (40*1,02*1,02/1,18/4,65), кг | 3260 | 7.58 |  |  | 24 711 |  |  |  |  | 114 915 |  |  |
|  |  |  |  | 7.58 |  |  | 24 711 |  |  |  |  | 114 915 |  |
|  | Объем: 81.5*40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е08-01-003-04 Обработка поверхности борозд раствором Пенетрона, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.523 | 1 072.25 | 1 030.97 | 41.28 | 561 | 539 | 22 |  |  | 5 481 | 5 360 | 121 |
|  | Объем: 0.075*696.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С999-0002 Пенетрон (264*1.02*1.02/1,18/4,65) (расход 0,1 кг на 1п.м. сеч. 25х25 мм), кг | 70 | 50.06 |  |  | 3 504 |  |  |  |  | 16 295 |  |  |
|  |  |  |  | 50.06 |  |  | 3 504 |  |  |  |  | 16 295 |  |
| 7. | Е06-01-068-03 Устройство Пенебара (прим.), 100 м шва | 0.02 | 284.79 | 261.05 | 23.74 | 5 | 5 |  |  |  | 55 | 52 | 3 |
| 8. | С999-0003 Пенебар (284*1,02*1,02/1,18/4,65), м | 2 | 53.85 |  |  | 108 |  |  |  |  | 501 |  |  |
|  |  |  |  | 53.85 |  |  | 108 |  |  |  |  | 501 |  |
| 9. | Е07-05-039-07 Заполнение борозд раствором Пенекрита, 100 м шва | 6.967 | 1 030.08 | 230.89 | 799.19 | 7 177 | 1 609 | 5 568 |  |  | 41 129 | 15 982 | 25 147 |
|  |  |  |  |  | 81.90 |  |  | 571 |  |  |  |  | 5 672 |
| 10. | С999-0004 Пенекрит (235*1.02*1.02/1,18/4,65) (расход 1,5 кг на 1п.м. сеч. 25х25 мм), кг | 1045 | 44.56 |  |  | 46 565 |  |  |  |  | 216 524 |  |  |
|  |  |  |  | 44.56 |  |  | 46 565 |  |  |  |  | 216 524 |  |
| 11. | Е08-01-003-04 Обработка поверхностей раствором Пенетрона за два раза, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.071 | 2 466.17 | 2 371.23 | 94.94 | 5 108 | 4 911 | 197 |  |  | 49 922 | 48 816 | 1 106 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*2, Н4= 1.15*2, Н5= 1.15*2, Н48= (1)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С999-0005 Пенетрон (264*1.02*1.02/1,18/4,65) (расход 1,1 кг на 1м2 ), кг | 228 | 50.06 |  |  | 11 414 |  |  |  |  | 53 074 |  |  |
|  |  |  |  | 50.06 |  |  | 11 414 |  |  |  |  | 53 074 |  |
| 13. | Е15-04-002-02 Увлажнение поверхностей (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.886 | 52.81 | 50.41 | 2.40 | 152 | 145 | 7 |  |  | 1 486 | 1 447 | 39 |
|  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Объем: 207.1+81.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е06-01-082-15 Приготовление растворов, 100 м3 раствора | 0.026 | 4 651.96 | 2 259.32 | 2 392.64 | 121 | 59 | 62 |  |  | 890 | 584 | 306 |
|  |  |  |  |  | 627.97 |  |  | 16 |  |  |  |  | 162 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 118 551 | 11 857 | 20 392 |  |  | 621 772 | 117 866 | 102 597 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86 302 | 2 467 |  |  |  | 401 309 | 24 529 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 118 551 | 11 857 | 20 392 |  |  | 621 772 | 117 866 | 102 597 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86 302 | 2 467 |  |  |  | 401 309 | 24 529 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1; %=77 - по стр. 2; %=89 - по стр. 3, 7, 13; %=104 - по стр. 5, 11; %=132 - по стр. 9; %=56 - по стр. 14) |  |  |  |  | 16 778 |  |  |  |  | 142 241 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2; %=44 - по стр. 3, 13; %=64 - по стр. 5, 11; %=52 - по стр. 7; %=80 - по стр. 9; %=32 - по стр. 14) |  |  |  |  | 11 048 |  |  |  |  | 87 856 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 146 377 |  |  |  |  | 851 869 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 146 377 |  |  |  |  | 851 869 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 778 |  |  |  |  | 142 241 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 048 |  |  |  |  | 87 856 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 62 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 336 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЦ с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005 205 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |